惠山区西漳快创机械厂通用机械及配件的制造加工项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：    惠山区西漳快创机械厂

编制单位：    江苏环科检测有限公司

2020年10月

# 建设单位法人代表：周斌

# 编制单位法人代表： 蒋丽

# 项  目 负 责  人： 牛仙

# 填 表 人： 牛仙

| 建设单位：惠山区西漳快创机械厂 | 编制单位：江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13063606066 | 电话： 0510-85882971 |
| 传真：-- | 传真： 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区堰桥街道西漳工业园区西漳路58号东A座、60号 | 地址： 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 | 通用机械及配件的制造加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 惠山区西漳快创机械厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 扩建 搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区堰桥街道西漳工业园区西漳路58号东A座、60号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 机械配件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年加工机械配件800吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年加工机械配件800吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年7月7日 | 开工建设时间 | 2020年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年9月 | 验收现场监测时间 | 2020年10月16日、2020年10月17日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 800万 | 环保投资总概算 | 5万 | 比例 | 0.6% |
| 实际总概算 | 800万 | 实际环保投资 | 5万 | 比例 | 0.6% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、苏州市宏宇环境科技股份有限公司于2020年5月编制的《通用机械及配件的制造加工项目》环境影响报告表； 8、无锡市行政审批局对《惠山区西漳快创机械厂通用机械及配件的制造加工项目环境影响报告表》的批复，锡行审环许[2020]5181号，2020年7月7日； 9、惠山区西漳快创机械厂提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 企业废水接入污水处理厂接管口; CODcr; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准. pH值; 6~9. SS; 400. TP; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 氨氮; 45. 总氮; 70. - 废气排放执行标准 表1-2 废气排放标准 排放口; 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 依据标准. 无组织; 颗粒物; 0.5; ——; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值. - 噪声排放执行标准 表1-3 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB（A）］; 执行标准. 噪声; 3类功能区; 昼间≤65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号），危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

工程建设内容： 惠山区西漳快创机械厂成立于2011年5月，位于无锡市惠山区堰桥街道西漳工业园区西漳路58号东A座、60号，租赁无锡市锡钟机电设备厂以及无锡市金星农用大棚管有限公司空置厂房，新建机械配件加工生产线进行生产，项目建成后全厂产品及规模为：年加工机械配件800吨。 惠山区西漳快创机械厂于2020年5月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制《通用机械及配件的制造加工项目环境影响报告表》，该报告表于2020年7月7日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许（2020）5181号）。验收项目于2020年7月开工，2020年9月竣工。验收项目总投资800万元，其中环保投资5万元。 受惠山区西漳快创机械厂委托，江苏环科检测有限公司于2020年10月对惠山区西漳快创机械厂“通用机械及配件的制造加工项目”进行现场踏勘，目前项目生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 新建项目建设情况 本次新建项目建设情况见表2-1 表2-1 建设项目建设情况一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产量; 实际生产年产量. 1; 机械配件; 800吨; 800吨. - 项目主要设备 本次新建项目主要设备见表2-2 表2- 2 建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 环评设计数量（台）; 实际建设数量（台）; 备注. 1; 立式车床; C6140; 8; 8. 2; 龙门刨; B2016A; 1; 1. 3; 加工中心; CNC650; 6; 6. 4; 激光切割机; 10000W; 1; 1. 5; 火焰切割机; /; 1; 1. 6; 横臂钻; /; 2; 2. - 公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表 2-3 建设项目公辅及环保工程表对照表 工程分类; 建设名称; 环评设计; 实际建设. 主体工程; 生产车间; 位于西漳路58号A座，共一层，建筑面积690m2; 和环评一致. 位于西漳路60号，共一层， 建筑面积900m2; 和环评一致. 运输; 车运; 和环评一致. 贮运工程; 原料仓库; 10 m2; 和环评一致. 危废仓库; 5 m2; 和环评一致. 公用级辅助工程; 办公室; 位于西漳路60号办公楼3楼， 建筑面积50m2; 和环评一致. 给水; 20t/h; 和环评一致. 排水; 雨水10t/h; 和环评一致. 污水156t/h; 和环评一致. 供热; /; /. 供电; 电网统一供电; 和环评一致. 供气; /; /. 环保工程; 废气处理; 滤筒除尘器1台; 和环评一致. 废水处理; 三格式化粪池，接管污水处理厂; 和环评一致. 固废处理; 危废暂存间5m2 一般固废暂存间5m2; 和环评一致. 噪声处理; 厂房降噪20dB（A）; 和环评一致. - 环保建设投资 项目环保投资为1万元，占总投资的1%，具体环保投资情况见表2-4 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 实际投资（万元）. 废水; 化粪池; /; /. 噪声; 厂房隔声; /; /. 固废; 危废委托有资质单位处置、一般固废回收利用、生活垃圾环卫清运; 1; 1. 废气; 滤筒除尘器; 4; 4. 合计; 5; 5. - 劳动定员及工作制 本项目共计13人，实行一班8h工作制，年生产300天。 6、“以新代老”情况 本项目无“以新代老”情况。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 数量（t/a）; 验收期间消耗量（t/d）; 变化情况. 1; 板材; 820; 2.0; 无. 2; 切削液; 0.9; 2.3kg; 无. 3; 润滑油; 0.2; 0.5; 无. 2、水平衡 损耗39 本项目用排水平衡图见下图2-1。 195 156 接管无锡市城北污水处理厂集中处理 156 化粪池 生活用水 自来水 204 损耗8.2 0.8 9 进入废切削液 切削液配置用水 图2-1 项目用排水平衡图 单位 t/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 建设项目生产工艺流程 本项目设计生产规模为：机械配件加工800吨/年，生产工艺流程见图2-2（其中G-废气、N-噪声、S-固体废物）。本项目不涉及清洗及表面喷漆处理工序。 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节 工艺流程说明： 切割：使用激光切割机、火焰切割机将钢板下料切割成所需尺寸。火焰切割机所使用的可燃气体是丙烷。丙烷燃烧主要产生二氧化碳和水，钢板在高温下氧化，主要产生Fe3O4等金属氧化物，由氧气气流吹入空气中冷却后形成烟尘；火焰切割工位配套固定式烟尘净化器处理后无组织排放；激光切割是指用激光加热使金属材料熔化，然后通过与光束同轴的喷嘴喷吹非氧化性气体（Ar、He、N等），依靠气体的强大压力使液态金属排出，形成切口，切口处的金属局部熔化（和蒸发），因此会有一定量含金属的烟尘产生。本项目设有1台激光切割机、1台火焰切割机，切割工位配套一套滤筒除尘器，经处理后尾气无组织排放车间内。 该生产过程产生切割烟尘G1、废金属S1和设备噪声N。 金加工：坯件经立式车床进行表面车形、车螺纹加工后，经龙门刨对工件的平面、沟槽或成形表面进行刨削，再经加工中心进一步半精铣、精铣加工，最后经钻床进行钻孔加工。车、钻、龙门刨加工过程中不使用乳化液；加工中心加工过程使用切削液，设备自带过滤装置，经过滤后循环使用，因长期使用含有金属屑杂质，需定期进行补充、更换，更换的废切削液作为危废委托有资质单位处置。 该工艺产生的污染物为废金属S2、废切削液S3和设备噪声N。 项目其它产污环节说明：机械设备维护产生废润滑油S4、滤筒除尘器收集的粉尘S5、滤筒除尘器更换产生废滤筒S6。除了主体工程产生污染物以外，其他公辅工程也会有污染物产生。主要为厂区职工生活污水W、配套公辅设备空压机噪声N、职工日常办公生活过程中产生的生活垃圾S7。 - 主要产物环节和排污特征 表2-6 建设项目污染物产生情况统计表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 特征; 去向. 废水; W; 职工生活; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 间歇; 经三格式化粪池预处理后接管无锡市城北污水处理厂处理. 废气; G1; 激光切割、火焰切割; 切割烟尘; 间歇; 收集效率90%，配套滤筒除尘器处理后无组织排放车间内. 噪声; N; 切割机、加工中心、车床、龙门刨、钻床、风机、空压机等; 噪声; 连续; 车间内、选用低噪声设备. 固体废物; S1、S2; 下料、金加工; 废金属; 间歇; 外售综合利用. S3; 加工中心; 废切削液; 间歇; 委托有资质单位处置. S4; 设备维护; 废润滑油; 间歇; 委托有资质单位处置. S5; 废气治理; 除尘器收集的粉尘; 间歇; 外售综合利用. S6; 滤筒除尘器更换; 废滤筒; 间歇; 外售综合利用. S7; 职工生活; 生活垃圾; 间歇; 环卫清运、填埋.

项目变动情况 根据江苏省环境保护厅文件《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）第三条（建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环保验收管理。建设项目在开展竣工环境保护监测（调查）时，建设单位应向验收监测（调查）单位提供《建设项目变动环境影响分析》，列出建设项目变动内容清单，逐条分析变动内容环境影响，明确建设项目变动环境影响结论。建设单位对建设项目变动环境影响结论负责）。 表 2-7 建设项目变动环境影响分析表 变动类别; 重大变动认定条件; 有无重大变动; 环评情况; 实际建设情况; 非重大环境变动影响分析. 性质; 1）主要产品品种发生变化（变少的除外）。; 无; /; /; /. 规模; 2）生产能力增加30%及以上。 3）配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 4）新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。; 无; /; /; /. 地点; 5）项目重新选址。 6）在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 7）防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 8）厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。; 无; /; /; /. 生产工艺; 9）主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。; 无; /; /; /. 环境保护措施; 10）污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。; 无; /; /; /. 其他; /; /; /; /. 备注：/。.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区排水系统已按“雨污分流”设置。本项目无生产废水产生及排放；只有生活污水经化粪池处理后，接管无锡市城北污水处理厂集中处置。该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池处理后，接管无锡市城北污水处理厂处理; 和环评一致. 化粪池 接管无锡市城北污水处理厂深度处理 自来水 ★S1 生活用水 图3-1废水排放走向及监测点位见图 ★：污水监测点位 - 废气 本项目生产过程中废气主要为激光、火焰切割工序产生的切割烟尘。建设项目有1台激光切割机、1台火焰切割机，产生切割烟尘废气由配套的滤筒除尘器处理后，在车间内以无组织形式排放；未被滤筒除尘器完全捕集的废气在车间内无组织排放。废气产生及处理措施情况见表3-2，废气排放走向及监测点位见图3-2。 表3-2 废气排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 切割工序; 颗粒物; 由配套的滤筒除尘器处理后，在车间内以无组织形式排放; 由配套的滤筒除尘器处理后，在车间内以无组织形式排放. 2; 无组织; 颗粒物; 无组织排放; 和环评一致. 无组织排放 ○G1 ○G2、○G3、○G4 无组织废气 图3-2 废气排放走向及监测点位见图 ○：废气监测点位 3、噪声 项目主要噪声源是切割机、加工中心、车床、龙门刨、钻床、风机等运转设备。主要噪声源及防治措施见表3-2。 表3-2 建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理措施. 1; 激光切割机; 1; 车间隔声、距离衰减、选用低噪声设备. 2; 火焰切割机; 1. 3; 加工中心; 6. 4; 钻床; 2. 5; 风机; 1. 6; 车床; 5. 7; 龙门刨; 1. 4、固（液）体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属、废切削液、废润滑油、废滤筒、除尘器收集的颗粒物。废金属、废滤筒、除尘器收集的颗粒物外卖给废品回收单位，废切削液、废润滑油委托淮安华昌固废处置有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。固体废物的产生和处置情况见表3-3。 表3-3本项目固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废切削液; 生产; 危险废物; HW09 900-006-09; 1; 1; 委托有资质单位处置; 委托淮安华昌固废处置有限公司处置. 废润滑油; HW08 900-249-08; 0.15; 0.15. 废金属; 一般工业固废; /; 20; 20; 外售给废品回收单位; 出售给废品回收单位. 除尘设备收集的颗粒物; /; 0.012; 0.012. 废滤筒; /; 0.05; 0.05. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 4.8; 4.8; 环卫清运; 环卫清运. 5、 “以新代老”情况 无。 6、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-3。 ▲表示厂界噪声监测点位、★污水监测点位、〇无组织废气监测点。 图3-3 验收监测点位示意图（监测2天点位一致）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1、项目概况 惠山区西漳快创机械厂位于无锡市惠山区堰桥街道西漳工业园区西漳路58号东A座。建设单位拟投资800万元（环保投资5万元），租赁位于西漳路58号东A座无锡市锡钟机电设备厂690平方米空置厂房以及位于西漳路60号无锡市金星农用大棚管有限公司900平方米空置厂房（建筑面积共1590平方米），购置加工中心、立式车床、激光切割机等生产设备新建机械配件加工生产线，设计生产规模为：机械配件加工800吨/年。劳动定员13人，一班制生产。 2、与产业政策的相符性 本项目产品、生产工艺和使用设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类和淘汰类中项目，不属于《无锡市产业调整指导目录（试行）（2008年1月）》禁止和淘汰类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中限制类和淘汰类中项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》限制禁止类项目，不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)中的限制和禁止用地项目。因此，本项目符合国家及地方的土地政策。 3、与规划的相符性 根据房权证“苏（2017）无锡市不动产权第0204796号”，本项目所在地地类（用途）为工业用地，符合远期规划要求。 经查阅《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发【2020】1号）“无锡市生态空间保护区域名录”，本项目选址不在该名录内。 据苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区内，项目所在地不属于太湖流域三级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。本项目不直接向外环境排放污染物，符合太湖流域管理条例相关要求。 本项目排水体制为雨污分流，产生的生活污水经三格式化粪池预处理达接管标准后接管无锡市城北污水处理厂集中处理，项目的建设符合环保规划。 本项目设置的卫生防护距离为项目西漳路60号车间周围50m与西漳路58号车间周围50m合围范围，该无组织排放源周围环境防护距离范围内无环境敏感目标，因此可以满足相关要求。 4、环境质量现状 项目所在地环境空气质量不达标区。为进一步改善环境质量，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》（2018-2025），无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40μg/m³左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOX的协同控制，O3浓度出现拐点。以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合治理，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染物精细化防治能力。 项目所在地区域环境噪声现状达到GB3096-2008《声环境质量标准》表1中3类。 监测表明，锡北运河（张塘桥断面）的水质为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。 5、达标排放与影响分析 a．废气： 本项目激光切割机、火焰切割机切割处理时产生颗粒物，经滤筒除尘器处理后无组织排放车间内，收集效率90%，处理效率90%。无组织排放的颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值。 本项目排放的大气污染物对周围环境影响较小，不会改变该区域环境空气质量类别。 b．废水： 本项目生活污水经化粪池预处理后，接管市政污水管网，各污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》表1B级标准，接管无锡市城北污水处理厂集中处理，最终排入锡北运河。 项目建成后污水经过污水处理厂处理后污染物排放量很小，因此，不会对附近水环境产生不利影响。 c．固废： 本项目产生的废金属、废滤筒、除尘设备收集的颗粒物外售物资回收单位；废切削液、废润滑油委托有资质单位处置；职工生活产生的生活垃圾，经环卫部门定期清运，卫生填埋。采取上述措施后不会造成固体废物的二次污染问题，对环境影响甚微。 d．噪声 本项目噪声都位于车间内，在通过合理布局，车间、距离衰减后，厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区类别3类的工业企业厂界环境噪声排放限值，对周围声环境影响较小，不会降低所在地声环境质量等级。 - 满足总量控制要求 本项目排放总量全部在惠山区范围内平衡，水污染物的排放总量可纳入无锡市城北污水处理厂的总量控制指标内，本项目各污染物总量控制建议指标如下： 废气：颗粒物无组织排放量0.0027t/a； 废水：生活污水156t/a； 接管排放水污染物COD0.062t/a、SS0.047t/a、NH3-N0.005t/a、TN0.006t/a、TP 0.0008t/a； 最终排放的水污染物COD0.0062t/a、SS0.0016t/a、NH3-N0.0005t/a、N0.0016t/a、TP0.00005t/a； 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 - 符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 8、可行性结论 本项目采取有效的废气、废水、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模、污水接管的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 惠山区西漳快创机械厂： 你单位报批的由苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制的《通用机械及配件的制造加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下： 一、根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠行审备【2020】242号）及《报告表》评价结论，在无生产废水产生，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意惠山区西漳快创机械厂总投资800万元，在无锡市惠山区堰桥街道西漳工业园区西漳路58号东A座、60号，租用无锡市锡钟机电设备厂闲置厂房690平方米和无锡市金星农用大棚管有限公司闲置厂房900平方米，新建年产机械配件800吨项目。限按所报地点、内容、规模建设。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理符合接管标准后，接入污水处理厂集中处理。 3、切割烟尘经收集处理后参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。 4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防洽工作的实施意见》（苏环办（2019）327号）等有关要求。 5、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。 6、该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物接管考核量：生活污水水量≤156吨，COD≤0.062吨，SS≤0.047吨，氨氮≤0.005吨，TN≤0.006吨，TP≤0.0008吨。 最终排放量：生活污水水量≤156吨，COD≤0.0062吨，SS≤0.0016吨，氨氮≤0.0005吨，TN≤0.0016吨，TP≤0.00005吨。 2、大气污染物： 无组织：颗粒物≤0.0027吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。 2020年7月7日 表4-1建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠行审备【2020】242号）及《报告表》评价结论，在无生产废水产生，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意惠山区西漳快创机械厂总投资800万元，在无锡市惠山区堰桥街道西漳工业园区西漳路58号东A座、60号，租用无锡市锡钟机电设备厂闲置厂房690平方米和无锡市金星农用大棚管有限公司闲置厂房900平方米，新建年产机械配件800吨项目。限按所报地点、内容、规模建设。; 该项目无生产废水产生，建设地点位于无锡市惠山区堰桥街道西漳工业园区西漳路58号东A座、60号，租用无锡市锡钟机电设备厂闲置厂房690平方米和无锡市金星农用大棚管有限公司闲置厂房900平方米，新建年产机械配件800吨项目。. 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目原材料、产品和污染物产生、生产工艺较成熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求。. 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理符合接管标准后，接入污水处理厂集中处理。; 厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”设置。本项目无生产废水产生及排放；只有生活污水经化粪池处理后，接管无锡市城北污水处理厂集中处置。. 切割烟尘经收集处理后参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。; 本项目生产过程中废气主要为激光、火焰切割工序产生的切割烟尘。建设项目有1台激光切割机、1台火焰切割机，产生切割烟尘废气由配套的滤筒除尘器处理后，在车间内以无组织形式排放；未被滤筒除尘器完全捕集的废气在车间内无组织排放。. 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准. 按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防洽工作的实施意见》（苏环办（2019）327号）等有关要求。; 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属、废切削液、废润滑油、废滤筒、除尘器收集的颗粒物。废金属、废滤筒、除尘器收集的颗粒物外卖给废品回收单位，废切削液、废润滑油委托淮安华昌固废处置有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; 排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理，已制定环境监测计划。. 该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 该项目车间外50米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标. 污染物年排放总量为： 1、水污染物接管考核量：生活污水水量≤156吨，COD≤0.062吨，SS≤0.047吨，氨氮≤0.005吨，TN≤0.006吨，TP≤0.0008吨。 最终排放量：生活污水水量≤156吨，COD≤0.0062吨，SS≤0.0016吨，氨氮≤0.0005吨，TN≤0.0016吨，TP≤0.00005吨。 2、大气污染物： 无组织：颗粒物≤0.0027吨。 3、固体废物：零排放。; 详见表7-5污染物总量核算. 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。; 环保“三同时”验收监测中. 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 5.1 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。本次废水监测质控统计见表5-1。 5.2 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定执行。（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。（2）定期使用已检定合格的校准仪器对采样仪器的流量计定期进行校准。本次废气监测质控统计见表5-2。 5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 5.4 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-3。 表5-1水和废水检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-2空气和废气检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 表5-2监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 水和废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /; 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410 234; S-L-234. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 电子分析天平; AR124CN; S-L-031. 综合大气采样器; 2050型; S-L-134/135. 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; H1205; S-L-260/261. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 多功能声级计; AWA5688; S-L-237. 声校准器; AWA6021A; S-L-238.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对污水、废气、厂界噪声进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 废水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 企业污水接管口 （★S1）; pH值、CODcr、SS、TP、氨氮、总氮; 连续2天，每天监测4次 （1个排水口）. 表6-2 废气监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界无组织 （○G1～○G4）; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次 （1个上风向、3个下风向）. 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区四周布置5个监测点 （▲N1～▲N5）; 等效（A）声级; 连续2天，昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 江苏环科检测有限公司组织技术人员于2020年10月16日、2019年10月17日对惠山区西漳快创机械厂“通用机械及配件的制造加工项目”进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据验收监测期间企业提供的产品产量及能源消耗量、废水排放量进行核算，详见表7-1-1，表7-1-2、表7-1-3。 表7-1-1产品产量 序号; 产品名称; 环评全厂 年产量; 环评全厂 日产量; 实际日产量. 10月16日; 负荷%; 10月17日; 负荷%. 1; 机械配件; 800吨; 2.67吨; 2.0吨; 75.0; 2.0吨; 75.0. 表7-1-2能源消耗量 日期; 水用量 （吨）; 电用量 （度）; 蒸汽用量 （吨）; 燃气用量 （标立方米）. 10月16日; 0.66; 375; /; /. 10月17日; 0.70; 375; /; /. 两天共计; 1.36; 750; /; /. 全厂年用量; 204; 11.2万; /; /. 表7-1-3排入污水处理厂污水量 日期; 污水排量（吨）. 10月16日; 0.52. 10月17日; 0.52. 两天共计; 1.04. 全厂年排入污水处理厂污水量; 156.

验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为HKYS200928TW的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2 生活污水监测结果 采样 时间; 样品 名称; 检 测 项 目 单位：mg/L（pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; /. 2020年10月16日; 生活污水; 7.55; 162; 59; 13.9; 1.70; 19.5; /. 7.43; 170; 75; 18.1; 1.80; 22.2; /. 7.49; 176; 87; 17.5; 1.44; 24.7; /. 7.50; 162; 64; 13.4; 1.69; 27.4; /. 日均值; /; 168; 71; 15.7; 1.66; 23.4; /. 2020年10月17日; 生活污水; 7.21; 179; 54; 12.7; 1.70; 19.7; /. 7.35; 172; 91; 17.7; 1.48; 21.6; /. 7.29; 169; 66; 17.1; 1.89; 23.8; /. 7.32; 180; 75; 14.6; 1.78; 26.5; /. 日均值; /; 175; 72; 15.5; 1.71; 22.9; /. 排放标准; 6~9; 500; 400; 45; 8; 70; /. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。. - 废气监测结果 表7-3 无组织废气监测结果 采样日期; 2020年10月16日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.104; 0.452; 0.435; 0.226; 0.5; 合格. 第二次; mg/m3; 0.140; 0.262; 0.350; 0.367; 合格. 第三次; mg/m3; 0.123; 0.299; 0.194; 0.493; 合格. 采样日期; 2020年10月17日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.159; 0.406; 0.212; 0.388; 0.5; 合格. 第二次; mg/m3; 0.143; 0.338; 0.481; 0.428; 合格. 第三次; mg/m3; 0.107; 0.286; 0.322; 0.250; 合格. 备注; 无组织监测因子颗粒物符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值。. - 噪声监测结果 表7-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位置; 2020年10月16日; 2020年10月17日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1老厂东侧; 59.8; /; 60.4; /; 65; /. N2老厂北侧; 61.0; /; 60.3; /; 65; /. N3新厂北侧; 62.8; /; 61.4; /; 65; /. N4新厂西侧; 61.3; /; 62.8; /; 65; /. N5新厂南侧; 61.4; /; 63.5; /; 65; /. 判定结果; 本次监测点位厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准. 4、污染物排放总量核算 项目废水污染物排放总量核算见表7-5。 表7-5 废水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度 （均值，mg/L）; 实际总量; 总量控制; 判定. 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）; 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水量; /; 156; 156; 156; 156; 合格. COD; 171; 0.027; 0.0062; 0.062; 0.0062; 合格. SS; 71; 0.011; 0.0016; 0.047; 0.0016; 合格. 氨氮; 15.6; 0.002; 0.0005; 0.005; 0.0005; 合格. 总磷; 1.68; 0.0003; 0.00005; 0.0008; 0.00005; 合格. 总氮; 23.2; 0.004; 0.0016; 0.006; 0.0016; 合格.

表八

环境管理检查： 表8-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况。; 本项目编制了环境影响报告表，报告表得到了惠山区环境保护局的批准。. 2; 环保设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。; 已按环评、批复建设环保治理措施，并正常运行，废水、废气经过处理后达标排放，固废已妥善处置，零排放。. 3; 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。; 已建立环境保护管理规章制度。. 4; 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况。; 未设置环境保护监测机构，相关监测工作委托有资质单位进行。. 5; 存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况，企业进行定期突发性环境污染事故应急演练; 本项目无应急预案。. 6; 执行环保批复情况。; 对照表4-1 环境影响报告表批复要求落实环评批复均已落实。. 7; 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用。; 已按规定要求处置。. 8; 排污口规范整治情况。; 排污口均已按规范设置采样口，已设置标志牌。. 9; “以新带老”措施。; 本项目无“以新代老”情况。.

表九

验收监测结论： 1、废水 本项目厂区排水系统已按“雨污分流”设置。本项目无生产废水产生及排放；只有生活污水经化粪池处理后，接管无锡市城北污水处理厂集中处置。 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。 2、废气 本项目生产过程中废气主要为激光、火焰切割工序产生的切割烟尘。建设项目有1台激光切割机、1台火焰切割机，产生切割烟尘废气由配套的滤筒除尘器处理后，在车间内以无组织形式排放；未被滤筒除尘器完全捕集的废气在车间内无组织排放。 无组织监测因子颗粒物符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值。 3、噪声 噪声检测结果表明：厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、固体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属、废切削液、废润滑油、废滤筒、除尘器收集的颗粒物。废金属、废滤筒、除尘器收集的颗粒物外卖给废品回收单位，废切削液、废润滑油委托淮安华昌固废处置有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。 5、总量控制 建设单位废水、废气（无总量）污染物满足总量控制要求。固废达到零排放。 6、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 7、项目车间外50米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。