金属模板的制造、加工项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位: 无锡昌旭模板科技有限公司

编制单位：  江苏环科检测有限公司

2020年12月

# 建设单位法人代表:  桂昌文

# 编制单位法人代表: 蒋丽

# 项  目 负 责  人: 牛仙

# 填 表 人： 牛仙

| 建设单位：无锡昌旭模板科技有限公司 | 编制单位：江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 15365226333 | 电话: 0510-85882971 |
| 传真: | 传真: 0510-85882971 |
| 邮编:214000 | 邮编:214000 |
| 地址: 无锡市惠山区玉祁街道曙光村 | 地址: 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 | 金属模板的制造、加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡昌旭模板科技有限公司(原无锡佳惠美热压模板科技有限公司) |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区玉祁街道曙光村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 金属模板 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产金属模板1800 张 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产金属模板1800 张 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年4月 | 开工建设时间 | 2019年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年11月 | 验收现场监测时间 | 2020年4月17日~2020年4月18日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环保局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 200万 | 环保投资总概算 | 10万 | 比例 | 5% |
| 实际总概算 | 200万 | 实际环保投资 | 10万 | 比例 | 5% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号） 8、苏州市宏宇环境科技股份有限公司于2019年4月编制的《无锡佳惠美热压模板科技有限公司（金属模板的制造、加工项目）》环境影响报告表； 9、无锡市惠山区环保局对《金属模板的制造、加工项目环境影响报告表》的批复，惠环审 [2019]270号，2019年7月4日； 10、无锡昌旭模板科技有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 企业废水接管口; pH值; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准. CODcr; 500. SS; 400. TP; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B类标准. 氨氮; 45. TN; 70. - 废气排放执行标准 表1-2 废气排放标准（有组织） 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 依据标准. 排气筒（m）; 二级（kg/h）. 颗粒物; 20; 15; 0.8; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准. 挥发性有机物; 60; 15; 1.5; 参照执行天津市地方 标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准. 表1-2 废气排放标准（无组织） 污染物名称; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 依据标准. 颗粒物; 0.5; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准. 挥发性有机物; 2.0; 参照执行天津市地方 标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5标准. |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 噪声排放执行标准 表1-3 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB(A)］; 执行标准. 噪声; 2类功能区; 昼间≤60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号），危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总量控制标准 | 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤120吨， C0D≤0.036吨，SS≤0.012吨，氨氮≤0.0042吨， TN≤0.0048吨， TP≤0.0006吨。 最终排放量：生活污水水量≤120吨， C0D≤0.0036吨，SS≤0.0012吨，氨氮≤0.0002吨， TN≤0.0012吨， TP≤0.00004吨。 2、大气污染物： 有组织：颗粒物≤0.032吨，油墨颗粒物≤0.009吨，VOCs≤0.0045吨。 无组织：颗粒物≤0.04吨，油墨颗粒物≤0.01吨，VOCs≤0.005吨。 3、固体废物： 零排放。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： “无锡昌旭模板科技有限公司”原为“无锡佳惠美热压模板科技有限公司”。位于无锡市惠山区玉祁街道曙光村。主要从事金属模板的生产。无锡佳惠美热压模板科技有限公司于2019年10月12日对公司产权进行转让，并更名为无锡昌旭模板科技有限公司。产权转让后企业规模、产品、生产设备、生产工艺、污染防治措施均未发生变动。无锡昌旭模板科技有限公司沿用无锡佳惠美热压模板科技有限公司“金属模板的制造、加工项目”的环境影响报告表及其批复。 2019年4月苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了“金属模板的制造、加工项目”的环境影响评价报告表，无锡市惠山区环保局于2019年7月4日以惠环审 [2019]270号予以批复。本项目总投资为200万元，其中环保投资10万元。本项目于2019年7月开工，2019年11月竣工调试。本次验收规模为全厂验收：年产金属模板1800 张。 受无锡昌旭模板科技有限公司委托，江苏环科检测有限公司对无锡昌旭模板科技有限公司“金属模板的制造、加工项目”进行现场踏勘，目前项目生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 项目主要设备 本次验收项目主要设备见表2-1 表2-1 建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 环评设计数量（台套）; 实际建设数量（台套）; 备注. 1; 剪板机; /; 1; 1; 同环评. 2; 喷砂机; /; 1; 1; 同环评. 3; 抛丸机; /; 1; 1; 同环评. 4; 油墨间; 3×3.5×5m; 1; 1; 同环评. 5; 打孔机; /; 3; 3; 同环评. 6; 压机; /; 1; 1; 同环评. 7; 空压机; 0.6m3/min; 2; 2; 同环评. 2、公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-2。 表 2-2 建设项目公辅及环保工程表对照表 建设名称; 环评设计能力; 实际建设能力; 备注. 贮运工程; 仓库; /; /; /. 运输; /; /; /. 主体工程; 生产车间; 占地面积1600m2; 和环评一致; /. 公用工程; 办公用房; /; /; /. 给水; 150t/a; 105 t/a; /. 排水; 雨水10t/d; /; /. 污水10t/d; 84t/a; /. 供热; /; /; /. 供电; 2万千瓦; 2万千瓦; /. 供气; /; /; /. 绿化; /; /; /. 环保工程; 废气处理; 喷砂机自带布袋除尘器风量5000m3/h; 和环评一致; /. 抛丸机自带布袋除尘器风量5000m3/h; 和环评一致; /. 过滤棉+二级活性炭吸附1套风量8000m3/h; 和环评一致; /. 废水处理; 三格式化粪池5m3; 和环评一致; /. 固废处理; 10m2; 和环评一致; /. 10m2; 和环评一致; /. 噪声处理; 厂房降噪20dB(A); 和环评一致; /. 其他; /; 和环评一致; /. 3、环保建设投资 项目环保投资为10万元，占总投资的20%，具体环保投资情况见表2-3。 表2-3 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算 （万元）; 实际投资 （万元）. 废水; 化粪池; /; /. 废气; 布袋除尘器（2套）; 8; 8. 过滤棉+二级活性炭吸附处理装置. 噪声; 减振、隔声; /; /. 固废; 一般固废堆场; 2; 2. 危险固废堆场. 合计; 10; 10. 4、劳动定员及工作制 本项目全厂定员10人，实行二班8h工作制，年生产300天；工作时间为8:00-22：00；验收项目无宿舍，员工用餐为外送快餐。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-4。 表2-4 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 环评年消耗量; 实际年消耗量; 备注. 1; 不锈钢; 1800张; 1800张; /. 2; 水性UV油墨; 0.5吨; 0.5吨; /. 3; 不锈钢丸; 0.15吨; 0.15吨; /. 4; 石英砂; 0.2吨; 0.2吨; /. 5; 菲林胶片; 50张; 50张. 2、水平衡 现有项目无生产废水，仅有职工生活污水。本项目用排水平衡图见下图2-1。 职工生活用水 损耗21 化粪池 接管无锡玉祁永新污水处理有限公司，尾水排入横港 84 自来水 105 84 图2-1 项目用排水平衡图 单位 t/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1.建设项目生产工艺流程 图2-2 生产工艺流程图 工艺流程说明： 喷砂：将钢板放在喷砂机内，利用空气把石英砂高速吹出，清理和粗化钢板表面。喷砂工序使用的石英砂为循环使用，使用过程中砂粒有一定的损耗，形成粉尘，由喷砂机自带的布袋除尘装置后由1根15米排气筒FQ01排放。该工序污染物主要为喷砂颗粒物G1和设备噪声N。 抛丸：利用电机带动叶轮体旋转，靠离心力的作用把不锈钢丸抛向钢板正反两面，从而使钢板表面的机械性能得到改善，提高钢板的抗疲劳性。抛丸工序使用的不锈钢丸为循环使用，使用过程中不锈钢丸有一定的损耗，形成金属粉尘，由抛丸机自带的布袋除尘装置后合并入排气筒FQ01排放。该工序污染物主要为抛丸颗粒物G2和设备噪声N。 喷墨晾干：在密闭油墨间内由工人手持喷枪将清洁不锈钢板表面喷墨处理，喷涂过程中有油墨颗粒物及有机废气产生，喷好的钢板在油墨间中自然晾干，产生晾干有机废气。油墨间配套过滤棉→二级活性炭吸附处理后，尾气由15m排气筒FQ02排放。喷墨过程中，油墨间地面有少量油墨渣，由工人定期清理。该工序污染物主要为油墨颗粒物G3、有机废气G4、油墨渣S1和设备噪声N。 显影：外购的含有待印图案的菲林胶片覆盖在表面涂有油墨（光敏树脂）的钢板上，通过紫外光照射，感光部分的光敏树脂感光后固化在钢板上。项目所用菲林胶片为外购成品，项目内不设菲林胶片制作、输出工序，工艺过程无显影液产生。菲林胶片可循环使用，使用一定次数后需更换，产生废菲林胶片。该工序污染物主要为废菲林胶片S2。 委外清洗、蚀刻：委外清洗掉钢板上未感光的树脂，并进行蚀刻加工处理。 委外电镀：按需委外电镀处理。 剪板：返厂检验无质量问题后，经剪板机剪切，按客户所需要的尺寸断裂分离。该工序污染物主要为废金属S3及设备噪声N。 打孔：利用打孔机钻头在钢板上加工出孔。该工序污染物主要为废金属S4及设备噪声N。 压装：经压机压装后，无质量问题后即可包装待发运。该工序污染物主要为设备噪声N。 其它产污情况说明： 原料使用产生的油墨空桶S5；废气处理装置中布袋除尘设备收集的颗粒物S6，布袋除尘器更换布袋产生的废布袋S7；过滤棉、活性炭吸附饱和产生的废过滤棉S8、废活性炭S9；厂区职工办公生活产生的生活垃圾S10。职工产生的生活废水W。废气治理装置配套的风机噪声N，空压机噪声N。 2.主要产物环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 特征; 去向. 废气; G1; 喷砂; 颗粒物; 间断; 经自带的布袋除尘器处理后合并排入15m排气筒FQ01 排放. G2; 抛丸; 颗粒物; 间断. G3; 喷墨、晾干; 油墨颗粒物、VOCs; 间断; 经过滤棉+二级活性炭吸附处理，尾气由15m 排气筒FQ02 排放. 废水; W; 职工生活; COD、SS、 NH3-N、TP、TN; 间断; 经三格式化粪池处理后接管无锡玉祁永新污水处理有限公司处理. 噪声; N; 喷砂机、抛丸机、剪板机、打孔机、压机、风机、空压机等; 噪声; 连续; 车间内，选用低噪声设备. 固废; S1; 喷墨; 油墨渣; 间断; 委托有资质单位处置. S2; 显影; 废菲林胶片; 间断; 委托有资质单位处置. S3; 剪板; 废金属; 间断; 外售综合利用. S4; 打孔; 废金属; 间断; 外售综合利用. S5; 原料使用; 油墨空桶; 间断; 委托有资质单位处置. S6; 废气治理; 除尘设备收集的颗粒物; 间断; 外售综合利用. S7; 废布袋; 间断; 外售综合利用. S8; 废过滤棉; 间断; 委托有资质单位处置. S9; 废活性; 间断; 委托有资质单位处置. S10; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 环卫清运、填埋.

项目变动情况 根据江苏省环境保护厅文件《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）第三条（建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环保验收管理。建设项目在开展竣工环境保护监测（调查）时，建设单位应向验收监测（调查）单位提供《建设项目变动环境影响分析》，列出建设项目变动内容清单，逐条分析变动内容环境影响，明确建设项目变动环境影响结论。建设单位对建设项目变动环境影响结论负责，我公司现提供建设项目变动环境影响分析表。 表 2-5 建设项目变动环境影响分析表 变动类别; 重大变动认定条件; 有无重大变动; 环评情况; 实际建设情况; 非重大环境变动影响分析. 性质; 1）主要产品品种发生变化（变少的除外）。; 无; /; /; /. 规模; 2）生产能力增加30%及以上。 3）配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 4）新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。; 无; /; /; /. 地点; 5）项目重新选址。 6）在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 7）防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 8）厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。; 无; /; /; /. 生产工艺; 9）主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。; 无; /; /; /. 环境保护措施; 10）污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。; 无; /; /; /. 其他; /; /; /; /. 备注：根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）的文，对该建设项目变动情况及环境影响进行核实。本项目只是产权及公司名称变化，项目的选址、生产工艺、原辅材料、环境保护措施等均未发生变动，符合竣工环境保护验收要求。.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 本项目仅有生活污水产生，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，接管无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理达标后排放。该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池处理后，接管无锡玉祁永新污水处理有限公司处理集中处理达标后排放; 和环评一致. 接管无锡玉祁永新污水处理有限公司处理 化粪池 ★S1 自来水 生活用水 图3-1废水排放走向及监测点位见图★：污水监测点位 - 废气 本项目生产过程中废气主要为喷砂过程产生的喷砂废气，抛丸过程产生的抛丸废气，喷墨、晾干工序产生的喷墨、晾干废气。喷砂废气经设备自带的布袋除尘器处理后由15米高FQ01排放；抛丸废气经设备自带的布袋除尘器处理后由15米高FQ01排放；喷墨、晾干废气经过滤棉+二级活性炭吸附处理装置处理后由15米高FQ02排放。上述废气未完全收集的无组织排放。废气排放及处理措施情况见表3-2，废水排放走向及监测点位见图3-2。 表3-2 废气排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 喷砂; 颗粒物; 经设备自带的布袋除尘器处理后由15米高FQ01排放; 和环评一致. 2; 抛丸; 颗粒物; 经设备自带的布袋除尘器处理后由15米高FQ01排放; 和环评一致. 3; 喷墨、晾干; 颗粒物、VOCS; 经过滤棉+二级活性炭吸附处理装置处理后由15米高FQ02排放; 和环评一致. 4; 喷砂、抛丸、喷墨、晾干; 颗粒物、VOCS; 无组织排放; 和环评一致. 无组织排放 ○G1 ○G2、○G3、○G4 无组织废气 喷砂废气 布袋除尘器 喷砂 ◎G5 15米高FQ01排放 抛丸废气 布袋除尘器 抛丸 喷墨、晾干 喷墨、晾干废气 ◎G6 过滤棉+二级活性炭吸附处理 15米高FQ02排放 图3-2 废气排放走向及监测点位见图○、◎：废气监测点位 3、噪声 主要噪声源及防治措施见表3-3。 表3-3 建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量(台); 治理措施. 1; 剪板机; 1; 室内+远离厂界. 2; 喷砂机; 1. 3; 抛丸机; 1. 4; 打孔机; 3. 5; 压机; 1. 6; 空压机; 2. 7; 风机; 1. 4、固(液）体废物 本项目固废主要有生产中产生的为油墨渣、废菲林胶片、废金属、油墨空桶，废气处理产生的粉尘、废布袋、废过滤棉、废活性炭，职工产生的生活垃圾。废金属、粉尘、废布袋外卖处置；油墨渣、废菲林胶片、油墨空桶、废过滤棉、废活性炭委托有资质单位泰兴苏伊士废料处置有限公司处置。经现场核实，一般固废堆场和危险固废堆场分开设置，面积为一般固废和危险固废均为10m2。一般固废污染防治设施符合规范要求：置于室内，防风、防雨；危险固废堆场防雨、防腐蚀、防渗漏、防丢失，配套通风设施；危险固废堆放场所及运输通道均安装视频监控，确保危险废物可控。已经按照要求申报危险废物管理计划，每月申报危险废物处置及储存情况固体废物的产生和处置情况见表3-4。危险废物仓库要求相符性核查情况见表3-5。 表3-4 固（液）体废物处置一览表 序号; 固废名称; 形态; 废物代码; 产生量 (吨/年); 处理处置方式. 1; 废金属; 固; 85; 5; 外卖资源回收单位. 2; 粉尘; 固; 84; 0.3. 3; 废布袋; 固; 86; 0.05. 4; 油墨渣; 固; HW12 900-255-12; 0.025; 委托有资质单位泰兴苏伊士废料处置有限公司处理. 5; 废菲林胶片; 固; HW16 900-019-16; 0.01. 6; 油墨空桶; 固; HW49 900-041-49; 0.05. 7; 废过滤棉; 固; HW49 900-041-49; 0.4. 8; 废活性炭; 固; HW49 900-041-49; 0.34. 9; 生活垃圾; 固; 99; 3.7; 环卫清运. 表3-5废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物. 5、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-3。 ▲表示厂界噪声监测点、★表示污水监测点、○表示无组织废气监测点、 ◎表示有组织废气监测点 图3-3 验收监测点位示意图（监测2天点位一致）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1、项目概况 无锡佳惠美热压模板科技有限公司成立于2018年4月，位于无锡市惠山区玉祁街道曙光村，建设单位拟投资200万元（环保投资10万元），租赁空余厂房（建筑面积1600平方米），购置生产设备新建金属模板、加工项目生产线，设计生产规模为年产金属模板1800张。劳动定员10人，两班制生产。 2、与产业政策相符性 本项目产品、生产工艺和使用设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中限制、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类和淘汰类中项目，不属于《无锡市产业调整指导目录（试行）（2008年1月）》禁止和淘汰类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中限制类和淘汰类中项目，不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》限制禁止类项目，不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)中的限制和禁止用地项目。因此，本项目符合国家及地方的土地政策。 3、与规划相符性 根据《无锡市惠山区玉祁街道总体规划（2015-2030）》，本项目地类（用途）为工业用地，因此项目用地符合远期规划要求。 经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发(2013)113 号) “无锡市生态红线区域名录”，本项目选址不在无锡市生态红线区域范围内。据苏政办发[2012]221 号文，本项目位于太湖流域三级保护区内，项目所在地不属于太湖流域三级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。本项目不直接向外环境排放污染物，符合太湖流域管理条例相关要求。本项目排水体制为雨污分流，产生的生活污水经三格式化粪池预处理达接管标准后接管无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理，项目的建设符合环保规划。 本项目设置卫生防护距离为项目厂界外100m 范围，本项目无组织排放源周围环境防护距离范围内无环境敏感目标，因此可以满足相关要求。 4、环境质量现状 项目所在地环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 项目所在地区域环境噪声现状达到GB3096-2008《声环境质量标准》表1 中2 类标准。 横港(通济桥断面)的水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。 5、达标排放与影响分析 a．废气： 本项目喷砂、抛丸过程产生颗粒物经设备自带的布袋除尘器处理后并入15m 排气筒FQ1 排放，收集率按90%计，处理率90%；喷墨时收集的废气经过滤棉过滤后再经二级活性炭吸附处理，收集率按90%计，处理率90%，尾气由15m 高排气筒FQ2 排放。 颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1 中颗粒物（树脂尘）的排放限值表以及3 中其它颗粒物监控点浓度限值；VOCS 排放浓度达到（参照执行）天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2 表面涂装调漆、喷漆工艺标准及表5 厂界监控点浓度限值其他行业标准。 本项目排放的废气对周围环境影响较小，不会改变该区域环境空气质量类别。 b．废水： 项目仅有生活废水产生，污水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，经三格式化粪池预处理后，接管无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理，最终排入横港。 接管水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4 中的三级标准及GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中表1 B 级标准，尾水中化学需氧量、氨氮、总磷优于《大湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准要求，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，总氮为10mg/L。其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 中一级A 标准。 项目建成后污水经过污水处理厂处理后污染物排放量很小，因此，不会对附近水环境产生不利影响。 c．固废： 本项目产生的废金属、除尘设备收集的粉尘、废布袋出售给相关单位；废菲林胶片、油墨渣、废活性炭、油墨空桶、废过滤棉委托有资质单位处置；职工生活产生的生活垃圾，经环卫部门定期清运，卫生填埋。采取上述措施后不会造成固体废物的二次污染问题，对环境影响甚微。 d．噪声： 本项目噪声在通过合理布局，车间、距离衰减后，厂界噪声影响值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1 的2 类标准，周围声环境影响较小，不会降低所在地声环境质量等级。 6、满足总量控制要求 本项目排放总量全部在惠山区范围内平衡，水污染物的排放总量可纳入无锡玉祁永新污水处理有限公司的总量控制指标内，本项目各污染物总量控制建议指标如下： 废气有组织排放：颗粒物0.032t/a、油墨颗粒物0.009t/a、VOCs 0.0045t/a； 废气无组织排放：颗粒物0.04t/a、油墨颗粒物0.01t/a、VOCs 0.005t/a； 废水：生活污水120t/a(0.4t/d)；接管排放水污染物COD 0.036t/a、SS 0.012t/a、NH3-N 0.0042t/a、TN 0.0048t/a、TP0.0006t/a； 最终排放的水污染物COD 0.0036t/a、SS 0.0012t/a、NH3-N 0.0002t/a、TN 0.0012t/a、TP 0.00004t/a； 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 7、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 8、可行性结论 本项目采取有效的废水、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模、污水接管的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 无锡佳惠美热压模板科技有限公司： 你单位报批的由苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制的《金属模板的制造加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 一、根据无锡市惠山区发展和改革局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠山发改备[2019]120号，项目代码：2019-320206-33-03-509305）和《报告表》评价结论，在显影后的清洗、蚀刻、电镀工序外加工，喷墨使用水性UV油墨，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡昌旭模板科技有限公司总投资200万元，在玉祁街道曙光村（工业集中区），租用玉祁街道曙光村民委员会的厂房1600平方米，新建金属模板的制造加工项目，项目规模：年产金属模板1800张。限按所报地点、内容、规模建设生产。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、排水系统雨污分流。显影后的清洗、蚀刻、电镀工序外加工，本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、喷墨使用水性UV油墨，并且在密闭的喷墨间内进行，喷砂、抛丸、喷墨、晾干等生产工序产生的颗粒物、有机废气分别经收集处理后达标排放，排放废气参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1、表3及天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 4、选用低噪声设备，合理布局，并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，油墨渣、废菲林胶片、废油墨空桶、废过滤棉、废活性炭等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。 6、该项目厂界外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 7、未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。 8、所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定进行设置和管理。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤120吨， COD≤0.036吨，SS≤0.012吨，氨氮≤0.0042吨， TN≤0.0048吨， TP≤0.0006吨。 最终排放量：生活污水水量≤120吨， COD≤0.0036吨，SS≤0.0012吨，氨氮≤0.0002吨， TN≤0.0012吨， TP≤0.00004吨。 2、大气污染物： 有组织：颗粒物≤0.032吨，油墨颗粒物≤0.009吨，VOCs≤0.0045吨。 无组织：颗粒物≤0.04吨，油墨颗粒物≤0.01吨，VOCs≤0.005吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开,经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。 表4-1 建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 从环保角度，同意无锡佳惠美热压模板科技有限公司总投资200万元，在玉祁街道曙光村（工业集中区），租用玉祁街道曙光村民委员会的厂房1600平方米，新建金属模板的制造加工项目，项目规模：年产金属模板1800张。限按所报地点、内容、规模建设生产; 建设项目的地址位于玉祁街道曙光村（工业集中区），性质为新建，规模为年产金属模板1800张。地点、内容、规模、性质和环评批复一致. 排水系统雨污分流。显影后的清洗、蚀刻、电镀工序外加工，本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理; 本项目仅有生活污水产生，无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，接管无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理达标后排放. 喷墨使用水性UV油墨，并且在密闭的喷墨间内进行，喷砂、抛丸、喷墨、晾干等生产工序产生的颗粒物、有机废气分别经收集处理后达标排放，排放废气参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1、表3及天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5中的相关标准要求，排气筒高度≥15米; 喷砂废气经设备自带的布袋除尘器处理后由15米高FQ01排放；抛丸废气经设备自带的布袋除尘器处理后由15米高FQ01排放；喷墨、晾干废气经过滤棉+二级活性炭吸附处理装置处理后由15米高FQ02排放。上述废气未完全收集的无组织排放. 选用低噪声设备，合理布局，并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准. 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，油墨渣、废菲林胶片、废油墨空桶、废过滤棉、废活性炭等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续; 废金属、粉尘、废布袋外卖处置；油墨渣、废菲林胶片、油墨空桶、废过滤棉、废活性炭委托有资质单位泰兴苏伊士废料处置有限公司处置。固废零排放. 该项目厂界外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目; 该项目厂界外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标. 未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位; 本项目未擅自改变生产工艺、厂区布局，未增加对环境产生不利影响的生产设备。建设、调试期间未发生污染和扰民事件. 所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定进行设置和管理; 所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理. 污染物年排放总量为：1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤120吨， C0D≤0.036吨，SS≤0.012吨，氨氮≤0.0042吨， TN≤0.0048吨， TP≤0.0006吨。 最终排放量：生活污水水量≤120吨， C0D≤0.0036吨，SS≤0.0012吨，氨氮≤0.0002吨， TN≤0.0012吨， TP≤0.00004吨。2、大气污染物：有组织：颗粒物≤0.032吨，油墨颗粒物≤0.009吨， VOCs≤0.0045吨。无组织：颗粒物≤0.04吨，油墨颗粒物≤0.01吨， VOCs≤0.005吨。3、固体废物：零排放; 对照表7-7 废水污染物排放总量核算表和表7-8废气污染物排放总量核算表，污染物排放均符合环评批复要求. 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开,经验收合格，方可投入生产或者使用; 建设项目验收监测完毕，自主验收手续办理中. 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致，公司股权及名称变化，不属于重大变动.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 5.1 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。本次监测质控统计见表5-1。 5.2 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定执行。（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。（2）定期使用已检定合格的校准仪器对采样仪器的流量计定期进行校准。本次监测质控统计见表5-1。 5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。噪声仪校准情况详见表5-2。 5.4 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-3。

表5-1检测分析质控统计一览表（水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-1检测分析质控统计一览表（气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 颗粒物（无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 低浓度颗粒物（有组织）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0. 3; 挥发性有机物（有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 挥发性有机物（无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 表5-2 噪声仪校准一览表 校准日期; 声级校准器标准值 dB（A）; 测量前校准值 dB（A）; 测量后校准值 dB（A）. 2020年4月17日; 93.8; 93.8; 93.8. 2020年4月18日; 93.8; 93.8; 93.8.

表5-3 监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 水和废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-010. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-010. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986; /; 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410 234; S-L-234. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 电子分析天平; AR124CN; S-L-031. 综合大气采样器; 2050型; S-L-131/132/133/130. 挥发性有机物; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013; /; 气相色谱-质谱联用仪; Agilent 7890A/5975c; S-L-027. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B; S-L-215/216. 综合大气采样器; 2020; S-L-180/181. 有组织废气; 挥发性有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014; /; 气相色谱-质谱联用仪; Agilent 7890A/5975c; S-L-027. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B; S-L-215. 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170/139. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对污水、废气、厂界噪声进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 废水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 企业废水接管口 (★S1); pH值、CODcr、SS、TP、氨氮、总氮; 连续2天，每天监测4次 （1个排水口）. 表6-2 废气监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界无组织 （○G1～○G4）; 颗粒物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次 （1个上风向、3个下风向）. 喷砂、抛丸废气FQ01 （◎G5）; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 喷墨、晾干废气FQ02 （◎G6）; 颗粒物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区东、南、西、北布置4个监测点(▲Z1～▲Z4); 等效（A）声级; 连续2天，昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 江苏环科检测有限公司组织技术人员于2020年4月17日~4月18日对无锡昌旭模板科技有限公司金属模板的制造、加工项目进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。本项目全厂定员15人，实行二班8h工作制，年生产300天。本项目验收监测期间的产量及生产负荷详见表7-1-1。验收监测期间原辅材料消耗量、能源消耗量、废水排放量详见表7-1-2，表7-1-3、表7-1-4。 表7-1-1产量及生产负荷统计 序号; 产品名称; 环评全厂 年产量; 环评全厂 日产量; 实际日消耗量. 4月17日; 工况; 4月17日; 工况. 1; 金属模板; 1800张; 6张; 5张; 83.3%; 5张; 83.3%. 表7-1-2原辅材料消耗量 序号; 原材料名称; 环评全厂 年消耗量量; 环评全厂 日消耗量; 实际日消耗量. 2020年4月17日; 2020年4月18日. 1; 不锈钢; 1800张; 6张; 5张; 5张. 2; 水性UV油墨; 0.5吨; 1.67千克; 1.65千克; 1.64千克. 3; 不锈钢丸; 0.15吨; 0.5千克; 0.4千克; 0.5千克. 4; 石英砂; 0.2吨; 0.67千克; 0.64千克; 0.65千克. 5; 菲林胶片; 50张; /; /; /. 表7-1-3能源消耗量 日期; 水用量 (吨); 电用量 (度); 蒸汽用量 (吨); 燃气用量 (标立方米). 2020年4月17日; 0.35; 55; /; /. 2020年4月18日; 0.35; 55; /; /. 二天共计; 0.7; 110; /; /. 全厂年用量; 105; 16500; /; /. 表7-1-4接管污水量 日期; 污水排量(吨). 2020年4月17日; 0.24. 2020年4月18日; 0.32. 二天共计; 0.56. 全厂年排入无锡玉祁永新污水处理有限公司污水量; 84.

验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为HK200409TH的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2 生活污水监测结果 采样 时间; 样品 名称; 检 测 项 目 单位：mg/L（pH值无量纲）. 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; pH值. 2020年4月17日; 生活污水排口; 182; 132; 14.0; 1.19; 19.1; 7.45. 171; 162; 14.7; 1.17; 23.2; 7.15. 169; 128; 16.1; 1.17; 26.3; 7.22. 170; 120; 12.6; 1.15; 18.6; 7.14. 日均值; 173; 136; 14.4; 1.17; 21.8; /. 2020年4月18日; 生活污水排口; 176; 138; 14.4; 1.06; 22.3; 7.46. 182; 134; 16.8; 1.08; 26.8; 7.35. 169; 126; 15.3; 1.09; 25.5; 7.26. 165; 154; 13.1; 1.04; 18.7; 7.68. 日均值; 173; 138; 14.9; 1.07; 23.3; /. 排放标准; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70; 6~9. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量和悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4 三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1标准。.

- 废气监测结果 表7-3 有组织废气监测结果（一） 监测点位; 喷砂、抛丸废气FQ01 （◎G5）. 监测日期; 2020年4月17日; 2020年4月18日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 1157; 1238; 1249; 1284; 1190; 1244; /. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 8.2; 8.2; 8.1; 8.5; 8.6; 8.5; 20. 排放速率kg /h; 9.49×10-3; 1.02×10-2; 1.01×10-2; 1.09×10-2; 1.02×10-2; 1.06×10-2; 0.8. 判定结果; 有组织排放污染物颗粒物符合DB31/933-2015《大气污染物综合排放标准》表1标准。. 表7-3 有组织废气监测结果（二） 监测点位; 喷墨、晾干废气FQ02 （◎G6）. 监测日期; 2020年4月17日; 2020年4月18日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 4288; 4236; 4232; 4365; 4212; 4096; /. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 2.4; 1.7; 1.7; 1.7; 1.1; 1.9; 20. 排放速率kg /h; 1.03×10-2; 7.20×10-3; 7.19×10-3; 7.42×10-3; 4.63×10-3; 7.78×10-3; 0.8. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.709; 0.968; 0.897; 1.08; 0.824; 0.777; 60. 排放速率kg /h; 3.04×10-3; 4.10×10-3; 3.80×10-3; 4.71×10-3; 3.47×10-3; 3.18×10-3; 1.5. 判定结果; 有组织排放污染物颗粒物符合DB31/933-2015《大气污染物综合排放标准》表1标准；挥发性有机物符合DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2标准。. 表7-4 无组织废气监测结果（一） 采样日期; 2020年4月17日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放标准; 评定结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.123; 0.263; 0.210; 0.158; 0.5; 合格. 第二次; mg/m3; 0.107; 0.267; 0.160; 0.142; 0.5; 合格. 第三次; mg/m3; 0.106; 0.282; 0.159; 0.159; 0.5; 合格. 挥发性有机物; 第一次; mg/m3; 0.045; 0.052; 0.095; 0.093; 2.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.048; 0.147; 0.205; 0.234; 2.0; 合格. 第三次; mg/m3; 0.049; 0.076; 0.060; 0.121; 2.0; 合格. 备注; 无组织监测因子颗粒物符合DB31/933-2015《大气污染物综合排放标准》表3标准；挥发性有机物符合DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表5标准。. 表7-4 无组织废气监测结果（二） 采样日期; 2020年4月18日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放标准; 评定结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.071; 0.284; 0.319; 0.248; 0.5; 合格. 第二次; mg/m3; 0.088; 0.283; 0.301; 0.265; 0.5; 合格. 第三次; mg/m3; 0.106; 0.317; 0.282; 0.229; 0.5; 合格. 挥发性有机物; 第一次; mg/m3; 0.031; 0.110; 0.074; 0.133; 2.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.062; 0.153; 0.196; 0.123; 2.0; 合格. 第三次; mg/m3; 0.086; 0.150; 0.090; 0.109; 2.0; 合格. 备注; 无组织监测因子颗粒物符合DB31/933-2015《大气污染物综合排放标准》表3标准；挥发性有机物符合DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表5标准。. 表7-5 无组织气象参数一览表 采样日期; 风速; 风向; 气温; 湿度; 气压. m/s; －; ℃; %; kPa. 2020年4月17日; 第一次; 1.5; 西北风; 15.4; 57.5; 101.7. 第二次; 1.3; 西北风; 18.4; 54.1; 101.4. 第三次; 1.4; 西北风; 16.8; 54.7; 101.5. 2020年4月18日; 第一次; 1.7; 西北风; 17.8; 57.6; 101.4. 第二次; 1.7; 西北风; 17.1; 58.2; 101.5. 第三次; 1.8; 西风; 16.4; 51.7; 101.8. - 噪声监测结果 表7-6 噪声监测结果 检测点位置; 检测结果（昼间）; 标准限值. 2020年4月17日; 2020年4月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1厂界东; 58.2; /; 58.7; /; 60; /. Z2厂界南; 57.2; /; 56.5; /; 60; /. Z3厂界西; 57.1; /; 56.2; /; 60; /. Z4厂界北; 58.4; /; 57.8; /; 60; /. 备注; 本次监测点位厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准. 4、污染物排放总量核算 项目废水污染物排放总量核算见表7-7、废气污染物排放总量核算见表7-8。 表7-7 废水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物名称; 日均排放浓度（mg/L）; 年运行天数（d）; 实际废水污染物排放量（t/a）; 批复考核废水污染物排放量（t/a）; 是否达到总量控制指标. 接管; 最终（排入环境）; 接管; 最终（排入环境）. 废水量; /; 300; 84; 84; 120; 120; 达标. 化学需氧量; 173; 0.0145; 0.00252; 0.036; 0.0036; 达标. 悬浮物; 137; 0.0115; 0.00084; 0.012; 0.0012; 达标. 氨氮; 14.6; 0.0012; 0.00013; 0.0042; 0.0002; 达标. 总磷; 1.12; 0.000094; 0.000025; 0.0006; 0.00004; 达标. 总氮; 22.6; 0.0019; 0.00084; 0.0048; 0.0012; 达标. 注：废水最终排放量浓度以无锡玉祁永新污水处理有限公司出水指标计。 表7-8 废气污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度均值（mg/L）; 排放速率均值（kg/h）; 年排放时间（h）; 实际排放量（t/a）; 总量控制（t/a）; 判定. 颗粒物; FQ01; 8.4; 0.0102; 400; 0.0041; 0.032; 合格. 颗粒物; FQ02; 1.8; 0.00742; 400; 0.0030; 0.009; 合格. 挥发性有机物; 0.876; 0.00372; 400; 0.0015; 0.0045; 合格. 备注; ——.

表八

验收监测结论： 1、废水 生活污水经化粪池处理后接管进入无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理。本次验收检测中污水总排口监测因子pH值、化学需氧量和悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4 三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1标准。 2、废气 本项目有组织污染物颗粒物符合DB31/933-2015《大气污染物综合排放标准》表1标准，有组织污染物挥发性有机物符合DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2标准；无组织污染物颗粒物符合DB31/933-2015《大气污染物综合排放标准》表3标准，无组织污染物挥发性有机物符合DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表5关标准。 3、噪声 噪声监测结果表明：厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。 4、固体废物 本项目固废主要有生产中产生的为油墨渣、废菲林胶片、废金属、油墨空桶，废气处理产生的粉尘、废布袋、废过滤棉、废活性炭，职工产生的生活垃圾。废金属、粉尘、废布袋外卖处置；油墨渣、废菲林胶片、油墨空桶、废过滤棉、废活性炭委托有资质单位泰兴苏伊士废料处置有限公司处置。固废零排放。 5、总量控制 建设单位废水、废气污染物满足总量控制要求。固废达到零排放。 6、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 7、该项目厂界外10米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。

综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。