无锡新维特精密机械有限公司

精密机械零部件生产线智能化改造项目竣工环境保护验收意见

我公司委托江苏环科检测有限公司于2020年10月18日、2020年10月19日对我公司“精密机械零部件生产线智能化改造项目”进行了竣工环境保护验收检测，根据验收监测报告和我公司提供的其他资料，我公司出具了如下验收意见：

一、工程建设基本情况

无锡新维特精密机械有限公司成立于2006年12月21日，老厂区位于无锡市惠山区洛社镇石塘湾秦巷村，主要经营范围为精密机械零部件的制造、加工；电器设备零部件、通信设备零部件的制造、加工。

为提高产品产量和质量，企业投资4500万元，在无锡市惠山区洛社镇石塘湾秦巷村建设新厂区，购置智能化设备MES系统、走芯机、自动无心磨床、加工中心等设备，采用车削、铣削及磨削等工艺对精密机械零部件生产线进行智能化改造设立本项目。本项目建成后，老厂区生产工艺、产品方案以及生产能力等均保持不变（年产轴190万件、垫片600万件），新厂区产品及规模为：年产轴类零件1000万套。

无锡新维特精密机械有限公司于2019年7月委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制《无锡新维特精密机械有限公司精密机械零部件生产线智能化改造项目环境影响报告表》，该报告表于 2019年8月30日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审[2019]364号）。验收项目于2019年9月开工，2020年6月竣工。验收项目总投资4500万元，其中环保投资6万元，环保投资占总投资额的0.13%。

二、工程变动情况

对照生态环境部办公厅文件《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）逐一核查，项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

该项目厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及排放，食堂废水经隔油池预处理后，与经化粪池预处理的员工生活污水一道由厂区污水接管口排入市政管网，由凯发新泉水务（无锡）有限公司集中处理。

2、废气

该项目生产过程中无废气产生及排放。食堂采用清洁能源天然气，油烟废气经油烟净化器处理后，通过食堂排气筒高空排放。

3、噪声

该项目主要噪声源是车床、走心机、加工中心、磨床等运转设备。通过厂房隔声、减振、距离衰减等途径进行噪声污染防治和控制。

4、固体废物

该项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、食堂泔脚、生产过程产生的废边角料及不合格品、废乳化液、废油泥。废边角料及不合格品外卖给废品回收单位；废乳化液委托无锡清碧水处理设备有限公司处置、废油泥委托苏州市荣望环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油日均浓度值均符合GB 8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准；氨氮、总磷和总氮均浓度值均符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1标准。

3、废气

食堂油烟排放浓度低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准限值要求。

4、噪声

厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

5、固体废物

本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、食堂泔脚、生产过程产生的废边角料及不合格品、废乳化液、废油泥。废边角料及不合格品外卖给废品回收单位；废乳化液委托无锡清碧水处理设备有限公司处置、废油泥委托苏州市荣望环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

6、总量控制结论

本项目各类污染物年排放总量均满足环评报告表及批复要求。

7、其他

该项目车间外50米范围为环境防护距离，目前在此范围内有秦巷村居民两户，企业应加强环境污染治理，确保各类污染物达标排放，不影响周边敏感目标。

五、验收结论

1、项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条各项要求，本项目不存在不能通过验收的情形，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，通过建设项目竣工环境保护验收。

无锡新维特精密机械有限公司

二〇二〇年十月二十七日