无锡新维特精密机械有限公司精密机械零部件生产线智能化改造项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：   无锡新维特精密机械有限公司

编制单位：       江苏环科检测有限公司

2021年1月

# 建设单位法人代表：孙福娣

# 编制单位法人代表： 蒋丽

# 项  目 负 责  人： 牛仙

# 填 表 人： 牛仙

| 建设单位：无锡新维特精密机械有限公司 | 编制单位：江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13915290370 | 电话： 0510-85882971 |
| 传真：-- | 传真： 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区洛社镇石塘湾秦巷村 | 地址： 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 | 精密机械零部件生产线智能化改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡新维特精密机械有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改建（异地新建） 搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区洛社镇石塘湾秦巷村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 轴 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产轴1000万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产轴1000万件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年8月30日 | 开工建设时间 | 2019年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年6月 | 验收现场监测时间 | 2020年10月18日、2020年10月19日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 4500万 | 环保投资总概算 | 6万 | 比例 | 0.13% |
| 实际总概算 | 4500万 | 实际环保投资 | 6万 | 比例 | 0.13% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、江苏圣泰环境科技股份有限公司于2019年7月编制的《无锡新维特精密机械有限公司精密机械零部件生产线智能化改造项目》环境影响报告表； 8、无锡市惠山区环境保护局对《无锡新维特精密机械有限公司精密机械零部件生产线智能化改造项目环境影响报告表》的批复，惠环审[2019]364号，2019年8月30日； 9、无锡新维特精密机械有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 污水总排口; CODcr; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准. pH值; 6~9. SS; 400. TP; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 氨氮; 45. 总氮; 70. - 废气排放执行标准 表1-2 废气排放标准 排放口; 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 依据标准. 食堂油烟排放口; 饮食业油烟; 2.0; ——; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准. - 噪声排放执行标准 表1-3 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB（A）］; 执行标准. 噪声; 2类功能区; 昼间≤60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号），危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

工程建设内容： 无锡新维特精密机械有限公司成立于2006年12月21日，老厂区位于无锡市惠山区洛社镇石塘湾秦巷村，主要经营范围为精密机械零部件的制造、加工；电器设备零部件、通信设备零部件的制造、加工。 为提高产品产量和质量，企业投资4500万元，在无锡市惠山区洛社镇石塘湾秦巷村建设新厂区，购置智能化设备MES系统、走芯机、自动无心磨床、加工中心等设备，采用车削、铣削及磨削等工艺对精密机械零部件生产线进行智能化改造设立本项目。本项目建成后，老厂区生产工艺、产品方案以及生产能力等均保持不变（年产轴190万件、垫片600万件），新厂区产品及规模为：年产轴类零件1000万套。 无锡新维特精密机械有限公司于2019年7月委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制《无锡新维特精密机械有限公司精密机械零部件生产线智能化改造项目环境影响报告表》，该报告表于 2019年8月30日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审[2019]364号）。验收项目于2019年9月开工，2020年6月竣工。验收项目总投资4500万元，其中环保投资6万元。 受无锡新维特精密机械有限公司委托，江苏环科检测有限公司于2020年10月对无锡新维特精密机械有限公司“精密机械零部件生产线智能化改造项目”进行现场踏勘，目前项目生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 新建项目建设情况 本次新建项目建设情况见表2-1。 表2-1 建设项目建设情况一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产量; 实际生产年产量. 1; 轴; 1000万套; 1000万套. - 项目主要设备 本次新建项目主要设备见表2-2。 表2- 2 建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 环评设计数量（台）; 实际建设数量（台）; 备注. 1; 螺杆式空压机; /; 5; 5. 2; 数控车床; JH-6434T; 1; 7; -7. JH-CK6132; 3. /; 9. 3; 普通车床; C6140D; 1. 4; 走心机; B0204-II; 1; 29; -11. SB-20J typeE; 8. SR-32JM; 1. /; 30. 5; 加工中心; S500Z1; 2; 6; -10. VM650L; 1. VMC850; 1. HFM-70L; 1. HFM-850L; 1. /; 10. 6; 锯床; G4028; 1; 0; 未建设. GZ-4232; 1; 0. 7; 线切割机; DK7725; 1; 0. /; 1; 0. 8; 普通无心磨床; M1080D; 1; 9; -1. M1080B; 1. MT1040A; 1. MT10100; 1. /; 6. 9; 自动无心磨床; HFC-1808TCNC-15A; 4; 12; -4. HFC-1808H; 1. HCGM-S200; 1. /; 10. 10; 珩磨（精抛）; 3MZ 6312; 1; 1. 11; 珩磨（精抛）; /; 2; 0; -2. 12; 珩磨-孔; /; 2; 0; -2. 13; 外圆磨床; /; 1; 2; +1. 14; 平面磨床; /; 1; 1. 15; 三坐标; 海克斯康; 2; 1; -1. 16; 投影仪; /; 1; 2; +1. 17; 轮廓度仪三丰; /; 1; 1. 18; 磁粉探伤机; /; 1; 0; 未建设. 19; 涡流探伤机; /; 2; 0. 20; 光学检测设备; /; 3; 2; -1. 21; 轴自动检测设备; /; 6; 3; -3. 22; Mes 检测系统; /; 1; 0; -1. - 公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表 2-3 建设项目公辅及环保工程表对照表 工程分类; 建设名称; 环评设计; 实际建设. 贮运工程; 仓库; 车间内，660 m2; 和环评一致. 主体工程; 车间; 6667m2; 和环评一致. 公用工程; 给水; 1855 t/a，来自市政给水管网; 和环评一致. 排水; 雨水; 雨污分流；生活污水经三格式化粪池预处理后接管凯发新泉（无锡）水务有限公司处理，尾水排入锡澄运河; 和环评一致. 污水1440 t/a; 和环评一致. 蒸汽; /; /. 供电; 120 万kW·h/a; 和环评一致. 环保工程; 废气处理; 油烟净化器，5000m3/h，食堂油烟经油烟机处理后通过烟囱排放; 和环评一致. 废水处理; 6m3化粪池; 和环评一致. 3m3隔油池; 和环评一致. 固废处理; 危废堆场20m2 地面硬化、防腐防渗处理; 和环评一致. 固废堆场20m2 地面硬化、防腐防渗处理; 和环评一致. 生活垃圾- 带盖、不泄漏的收集桶; 和环评一致. - 环保建设投资 项目环保投资为6万元，占总投资的0.13%，具体环保投资情况见表2-4 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 实际投资（万元）. 废水; 化粪池; 1; 1. 隔油池; 1; 1. 一般固废; 废固废贮存场地，收集桶; 1; 1. 危险废物; 固废堆场、危废处置协议、转运记录、转移联单等文件; 2.5; 2.5. 废气; 食堂油烟机; 0.5; 0.5. 合计; 6; 6. - 劳动定员及工作制 本项目共计80人，白班八小时工作制，年生产300天。 6、“以新代老”情况 本项目无“以新代老”情况。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 数量（t/a）; 验收期间消耗量（t/d）; 变化情况. 1; 棒材; 1000; 3.15; 无. 2; 钢管; 100; 0.32; 无. 3; 乳化液; 5.5; 0.02; 无. 4; 切削油; 10; 0.03; 无. 2、水平衡 生活用水 损耗240 960 1200 960 1855 化粪池 本项目用排水平衡图见下图2-1。 接管至凯发新泉水务（无锡）有限公司集中处理 1440 损耗120 480 480 隔油池 食堂用水 自来水 600 损耗53 55 乳化液配置用水 2 进入废乳化液委托资质单位处置 图2-1 项目用排水平衡图 单位 t/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 建设项目生产工艺流程 本企业生产的轴分为棒材轴和管材轴，其加工工艺如下图2-2、2-3（其中N-噪声、S-固体废物）： 图2-2 棒材轴工艺流程及产污环节图 棒材加工工艺流程说明： 下料：利用锯床、线切割机床等对外购的棒材部分进行切割、断料，以满足尺寸要求，此工序产生边角料S1、噪声N1。 机加工：将外购的棒材在加工中心、CNC、数控车床等设备上部分进行机械加工处理，机加工过程中用到切削液，该工序产生噪声N2，边角料S2、废乳化液S3； 车加工：将下料后的棒材在车床等设备上进行车加工，该过程产生废边角料S4、噪声N3、废乳化液S5。 热处理：机加工后的工件进行热处理，该工序委外加工； 铣加工：将经过车加工的工件再利用走心机等设备进行铣加工，该工序产生边角料S6、废乳化液S7、噪声N4； 研磨：将经过热处理后的棒材在磨床上进行湿式研磨，研磨过程中使用乳化液、切削油等。切削油仅定时添加损耗量，不外排。该工序产生噪声N5、研磨油泥S8、废乳化液S9。 热处理：铣加工后的工件进行热处理，该工序委外加工； 表面处理：研磨后的工件进行表面处理，该工序委外加工； 研磨：经过热处理或表面处理的工件再研磨机上对工件表面进行湿式研磨，研磨过程中使用乳化液、切削油等，切削油仅定时添加损耗量，不外排。该工序产生噪声N6、研磨油泥S10、废乳化液S11； 表面处理：研磨后的工件再次进行表面处理，该工序为委外加工； 检验包装：对经表面处理后的工件进行检验，检验合格后进行包装即为成品，对于不合格品，一部分进行报废处理，一部分进行返工，该工序产生不合格品S12。 图2-3 管材轴工艺流程及产污环节图 管材加工工艺流程说明： 下料：利用锯床、线切割机床等对外购的棒材部分进行切割、断料，以满足尺寸要求，此工序产生边角料S13、噪声N7。 车加工：将下料后的棒材在车床等设备上进行车加工，该过程产生废边角料S14、噪声N3、废乳化液S15。 热处理：铣加工后的工件进行热处理，该工序委外加工； 检验包装：对经表面处理后的工件进行检验，检验合格后进行包装即为成品，对于不合格品，一部分进行报废处理，一部分进行返工，该工序产生不合格品S16。 2、主要产物环节和排污特征 表2-6 建设项目污染物产生情况统计表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 特征; 去向. 废气; G1; 食堂; 饮食业油烟; 连续; 经油烟净化器处理后通过烟囱排放. 废水; W1; 职工生活、食堂; COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 间断; 经化粪池、隔油池预处理后接管凯发新泉（无锡）水务有限公司集中处理， 尾水排入锡澄运河. 噪声; N1、N7; 下料; 噪声; 连续; 车间内. N2; 机加工; 噪声; 连续; 车间内. N3、N8; 车加工; 噪声; 连续; 车间内. N4; 铣加工; 噪声; 连续; 车间内. N5、N6; 研磨; 噪声; 连续; 车间内. 固体废物; S1、S2、 S4、S6、 S13、S14; 下料、机加工、 车加工、铣加工; 废边角料; 间断; 出售给废品回收单位. S3、S5、 S7、S9、 S11、S15; 研磨、机加工、 车加工、铣加工; 废乳化液; 间断; 委托资质单位处置. S8、S10; 研磨; 废油泥; 间断; 委托资质单位处置. S12、S16; 检验包装; 不合格品; 间断; 出售给废品回收单位. S17; 车间; 包装空桶; 间断; 由供应商回收. S18; 食堂; 食堂泔脚; 间断; 外运用作猪饲料. S19; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 环卫清运处置.

项目变动情况 根据生态环境部办公厅文件《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）逐一核查，项目变动情况对照分析见表2-5。 表 2-7 建设项目变动环境影响分析表 类别; 环办环评函〔2020〕688号变动清单; 实际变动情况. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目开发、使用功能未发生变化。. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力未增大。. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 生产、处置或储存能力未增大，不排放废水第一类污染物。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目所在地环境空气质量不达标区，生产、处置或储存能力未增大。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目选址未变。. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品品种、生产工艺、主要原辅材料、燃料无变化。 生产设备：车间减少7台、走心机减少11台、加工中心减少10台、普通无心磨床减少1台、自动无心磨床减少4台、三坐标减少1台、光学检测设备减少1台、轴自动检测设备减少3台；外圆磨床增加1台、投影仪增加1台。 锯床2台、线切割机2台、珩磨（精抛）2台、珩磨-孔2台未建设，“下料”工艺、部分“研磨”工艺依托老厂进行。. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式无变化。. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施无变化. 环境保护措施; 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无新增废水直接排放口；废水未由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置无变化。. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 10、无新增废气主要排放口；主要排放口排气筒高度未降低。. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化。. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处置方式无变化。. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 事故废水暂存能力或拦截设施无变化。. 经核对，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及排放，食堂废水经隔油池预处理后，与经化粪池预处理的员工生活污水一道由厂区污水接管口排入市政管网，由凯发新泉水务（无锡）有限公司集中处理。该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 食堂废水经隔油池预处理，生活污水经化粪池预处理，两股废水一道接管凯发新泉水务（无锡）有限公司集中处理; 和环评一致. 2; 食堂废水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 和环评一致. 接管凯发新泉水务（无锡）有限公司处置 ★S1 化粪池 生活污水 食堂废水 隔油池 图3-1废水排放走向及监测点位图 ★：废水监测点位 - 废气 本项目生产过程中无废气产生及排放。食堂采用清洁能源天然气，油烟废气经油烟净化器处理后，通过食堂排气筒高空排放。 废气产生及处理措施情况见表3-2，废气排放走向及监测点位见图3-2。 表3-2 废气排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 食堂; 饮食业油烟; 油烟净化器处理后高空排放; 油烟净化器处理后高空排放. 食堂排气筒高空排放 ◎ 油烟净化器 油烟废气 图3-2 废气排放走向及监测点位见图 ◎：废气监测点位 3、噪声 项目主要噪声源是车床、走心机、加工中心、磨床等运转设备。主要噪声源及防治措施见表3-3。 表3-3 建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理措施. 1; 车床; 7; 采取厂房隔声、距离衰减. 2; 走心机; 29. 3; 加工中心; 6. 4; 磨床; 21. 4、固（液）体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、食堂泔脚、生产过程产生的废边角料及不合格品、废乳化液、废油泥。废边角料及不合格品外卖给废品回收单位；废乳化液委托无锡清碧水处理设备有限公司处置、废油泥委托苏州市荣望环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固体废物的产生和处置情况见表3-4。 表3-4本项目固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废乳化液; 生产; 危险固废; HW09 900-007-09; 2; 2; 委托资质单位处置; 委托无锡清碧水处理设备有限公司处置. 废油泥; HW08 900-200-08; 1.5; 1.5; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置. 废边角料及不合格品; 一般工业固废; /; 8; 8; 外售给废品回收单位; 出售给废品回收单位. 食堂泔脚; 食堂; /; 2; 2; 外运用作猪饲料; 外运用作猪饲料. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 3; 3; 环卫清运; 环卫清运. 5、 “以新代老”情况 无。 6、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-3。 ▲表示厂界噪声监测点位、★污水监测点位、◎有组织废气监测点位。 图3-3 验收监测点位示意图（监测2天点位一致）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1、项目概况 无锡新维特精密机械有限公司成立于2006年12月21日，注册地址为无锡市惠山区洛社镇石塘湾秦巷村(老厂区)，主要经营范围为精密机械零部件的制造、加工；电器设备零部件、通信设备零部件的制造、加工。 企业于2006年11月30日填报了“精密机械零部件的研究、开发、制造、加工和销售。电器设备零部件、通用设备零部件的制造、加工和销售《建设项目环境影响申报（登记）表》”，并于2006年11月通过了无锡市惠山区环保局的审批。企业又于2018年1月委托无锡市锡山区环境科学研究所有限公司编制了《精密机械零部件的制造（扩能）项目建设项目环境影响报告表》，并于2018年3月通过了无锡市惠山区环保局的审批，批复生产能力为年产轴190万件、垫片600万件。 为提高产品产量和质量，企业拟投资4500万元，在无锡市惠山区洛社镇石塘湾秦巷村(新厂区)购置智能化设备MES系统、走芯机、自动无心磨床、加工中心等设备，采用车削、铣削及磨削等工艺对精密机械零部件生产线进行智能化改造(购买的新设备相比于老厂区现有设备而言更先进，故申报了改建，实属异地新建)，满足客户图纸要求，增加销售额；项目完成后，老厂区生产工艺、产品方案以及生产能力等均保持不变（年产轴190万件、垫片600万件），新厂区建成后轴类零件将达到年产1000万套的生产能力。 由于该项目实属于异地新建，新建厂区与现有厂区没有依托关系，故本报告按照新建项目进行分析评述。 新厂区已于2019年5月29日进行了《建设厂房项目建设项目环境影响申报登记表》，通过了无锡市惠山区环境保护局的备案。 无锡市惠山区经济和信息化局为本项目出具了《江苏省投资项目备案证》（惠山经信备[2019]18号），根据无锡新维特精密机械有限公司填报的《建设项目环境影响申报表》，按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，建设单位特委托我单位对本项目进行环境影响报告表的编制。 2、与产业政策的相符性 无锡市惠山区经济和信息化局为本项目出具了《江苏省投资项目备案证》（惠山经信备[2019]18号）。 经查实，本项目不属于国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改有关条款的的决定》修正）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导日录（2012年本）》（苏政办发〔2013)9号〕以及《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中规定的限制类和淘汰类；不属于《无锡市产业结构调整指导目录》（2008年试行）（无锡市人民政府文件，锡政办发〔2008〕6号）中的鼓励类、淘汰类、禁止类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录》(2012年本)中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中的禁止类项目。 综上，项目符合国家和地方的产业政策。 3、与城市环境功能区划和城市总体发展规划的相符性 根据苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖三级保护区，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》（江苏省第十届人民代表大会常务委员会公告第141号，省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2012年1月12日通过）及《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）中限制类、禁止类项目，且本项目产生的污水经化粪池收集预处理后接管凯发新泉（无锡）水务有限公司集中处理，不设排污口；固废或由环卫部门定期清运，或委托资质单位处理。因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》（江苏省第十届人民代表大会常务委员会公告第141号，省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2012年1月12日通过）及《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）的要求。 经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发（2013）113号文)“无锡市生态红线区域名录”，项目距离最近的马镇河流重要湿地约为7.1km，本项目选址不在无锡市生态红线区域范围内。 经查阅《江苏省国家级生态环境红线规划》（苏政发（2018）74号文），本项目距离最近的江苏省国家生态环境红线——惠山国家级森林公园约为6.8km，因此本项目不在江苏省国家生态红线区域范围内。 本项目位于无锡市惠山区洛社镇石塘湾秦巷，根据建设方提供的《经营场所使用证明》可知，该土地性质为工业用地，其土地利用性质相符。 本项目排水体制为雨污分流，目前集污管网已经覆盖本项目所在地，项目产生的污水经化粪池、隔油池收集和预处理后接管至凯发新泉水务（无锡）有限公司集中处理，尾水最终进入锡澄运河，目前凯发新泉水务（无锡）有限公司处理尚有余量，因此具备污水集中处理条件，故符合环保规划。 4、污染防治措施有效性、污染物稳定达标可行性及对环境的影响程度 1）废气： 项目食堂油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的中型餐饮企业标准：排放油烟浓度≤2.0mg/m3，净化率≥75%。经油烟净化器净化后的油烟废气由建筑物附墙烟道通至建筑物楼顶排放。由于厨房油烟排放量较小，对周围环境空气质量影响较小。 2）废水： 项目产生的1440t/a生活污水、食堂废水经化粪池、隔油池预处理后接管凯发新泉（无锡）水务有限公司处理，污水中各污染物浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，污水处理厂尾水中化学需氧量、氨氮、总磷优于《大湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准要求，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准要求，总氮为10mg/l。其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准：SS≤10mg/L、动植物油≤1mg/L。项目产生的污水进入凯发新泉（无锡）水务有限公司处理后，尾水排入锡澄运河，对项目周围的水环境影响较小。 3）固废： 本项目产生的员工生活垃圾由环卫部门定期清运，食堂泔脚外运用作猪饲料，废边角料及不合格品外卖废品回收单位，包装空桶由供应商回收，废乳化液、废油泥委托资质单位处理。固体废弃物经处理后不会对周围环境产生明显影响。 4）噪声： 项目营运期主要噪声设备产生的噪声经墙体隔声后，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，对周围声环境影响较小。 噪声卫生防护距离：卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居民区边界的最小距离。项目内的主要噪声源为机加工设备，根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》，类比噪声强度为80-90dB（A）的企业应设置50m噪声卫生防护距离。 5）公众参与 本项目调查了东北侧两户秦巷居民对本项目及周围环境的意见和建议。 秦巷居民高林生坚决支持本项目的减少，而李军刚开始对该项目在环境方面存在疑问，暂时未支持，但是通过对本项目的多方面了解后，李军对本项目有了进一步认识，最终支持该项目的建设，同时也建议企业做好噪声防治措施。 秦巷居民对项目建设者要求提高环保意识，加强环保力度，保持项目周边环境整洁，保证声环境、大气环境质量，切实保证建设方拟采取的相关措施的效果，为公众着想，保障公众身心健康。环保管理部门在审批本项目时一定要以人为本，从实际出发，按照审批规范从严要求，督促建设单位切实落实环境保护和环境管理措施。 5、总量控制建议指标 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于太湖流域水污染防治三级保护区。总量控制指标为： 平衡方案： 1）大气污染物： 有组织：食堂油烟0.006t/a。 2）废水量及水污染物：项目水污染物总量控制因子：项目排放生活污水量1440t/a，污水中各污染物的接管量分别为COD0.5760t/a、SS0.5040t/a、氨氮0.0504t/a、总磷（以P计）0.00720t/a、总氮（以N计）0.0576t/a、动植物油0.0480mg/L。污染物最终外排量分别为：COD0.0576t/a、SS0.0144t/a、氨氮0.0029t/a、总磷0.00058t/a、总氮0.0144t/a、动植物油0.0014mg/L。污水进入凯发新泉水务（无锡）有限公司处理，水污染物总量纳入凯发新泉（无锡）水务有限公司内平衡。 3）固体废物得到妥善处置，排放总量为零。 综上所述，项目符合国家产业政策，选址合理，各项污染物经采取相关措施后可以达标排放，从环境保护的角度来讲，企业做好隔声降噪措施，在不影响附近居民的情况下，本项目在该地建设是可行的。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 无锡新维特精密机械有限公司： 你单位报批的由江苏圣泰环境科技股份有限公司编制的《精密机械零部件生产线智能化改造项目环境影响报告表》（以下筒称《报告表》）及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 一、根据《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠山发改备[2019]18号、项目代码：2019-320206-36-03-609780）、公参意见、企业夜间不生产承诺和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，热处理及表面处理工艺外加工，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡新维特精密机械有限公司总投资4500万元，在洛社镇石兴陆19号，新建厂房6667平方米，实施精密机械零部件生产线智能化改造项目。限按所报地点、内容、规模建设生产。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、生产过程以金加工为主，热处理及表面处理工艺外加工无生产废气产生。 食堂燃液化气，产生的油烟经净化处理后高空达标排放，排放油烟达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求。 4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，废乳化液、废油泥等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。 6、该项目车间界外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内有秦巷村居民两户，经公众参与同意本项目的建设。企业应加强环境污染治理，确保各类污染物达标排放，不得影响周边敏感目标。今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 7、未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。 8、所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定进行设置和管理。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物接管考核量：生活污水水量≤1440吨，COD≤0.5760吨，SS≤0.504吨，氨氮≤0.0504吨，TP≤0.0072吨，TN≤0.0576吨。 最终排放量：污水水量≤1440吨，COD≤0.0576吨，SS≤0.0144吨，氨氮≤0.0029吨，TP≤0.00058吨，TN≤0.0144吨。 2、大气污染物 有组织：食堂油烟≤0.006吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。 2019年8月30日 表4-1建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 根据《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠山发改备[2019]18号、项目代码：2019-320206-36-03-609780）、公参意见、企业夜间不生产承诺和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，热处理及表面处理工艺外加工，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡新维特精密机械有限公司总投资4500万元，在洛社镇石兴陆19号，新建厂房6667平方米，实施精密机械零部件生产线智能化改造项目。限按所报地点、内容、规模建设生产。; 该项目无生产废水产生，热处理及表面处理工艺外加工，符合环评及批复的要求，建设地点位于无锡市惠山区洛社镇石兴陆19号，新建厂房6667平方米，建设精密机械零部件生产线智能化改造项目，项目规模：年产轴1000万件。. 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 该项目采用清洁能源天然气，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。. 排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及排放，食堂废水经隔油池预处理后，与经化粪池预处理的员工生活污水一道由厂区污水接管口排入市政管网，由凯发新泉水务（无锡）有限公司集中处理。. 生产过程以金加工为主，热处理及表面处理工艺外加工无生产废气产生。 食堂燃液化气，产生的油烟经净化处理后高空达标排放，排放油烟达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求。; 本项目生产过程中无废气产生及排放。食堂采用清洁能源天然气，油烟废气经油烟净化器处理后，通过食堂排气筒高空排放。. 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外2类声环境功能区标准。. 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，废乳化液、废油泥等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。; 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、食堂泔脚、生产过程产生的废边角料及不合格品、废乳化液、废油泥。废边角料及不合格品外卖给废品回收单位；废乳化液委托无锡清碧水处理设备有限公司处置、废油泥委托苏州市荣望环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。. 该项目车间界外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内有秦巷村居民两户，经公众参与同意本项目的建设。企业应加强环境污染治理，确保各类污染物达标排放，不得影响周边敏感目标。今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 该项目车间外50米范围为环境防护距离，目前在此范围内有秦巷村居民两户，企业已加强环境污染治理，确保各类污染物达标排放，不影响周边敏感目标。. 未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。; 该项目的生产工艺、厂区布局未发生变化。 生产设备：车间减少7台、走心机减少11台、加工中心减少10台、普通无心磨床减少1台、自动无心磨床减少4台、三坐标减少1台、光学检测设备减少1台、轴自动检测设备减少3台；外圆磨床增加1台、投影仪增加1台。 锯床2台、线切割机2台、珩磨（精抛）2台、珩磨-孔2台未建设，“下料”工艺、部分“研磨”工艺依托老厂进行。。. 所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定进行设置和管理。; 排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。. 污染物年排放总量为： 1、水污染物接管考核量：生活污水水量≤1440吨，COD≤0.5760吨，SS≤0.504吨，氨氮≤0.0504吨，TP≤0.0072吨，TN≤0.0576吨。 最终排放量：污水水量≤1440吨，COD≤0.0576吨，SS≤0.0144吨，氨氮≤0.0029吨，TP≤0.00058吨，TN≤0.0144吨。 2、大气污染物 有组织：食堂油烟≤0.006吨。 3、固体废物：零排放。; 详见表7-5、7-6污染物总量核算. 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。; 环保“三同时”验收监测中。. 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 5.1 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。本次监测质控统计见表5-1。 5.2 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）中有关规定执行。（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。（2）定期使用已检定合格的校准仪器对采样仪器的流量计定期进行校准。 5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 5.4 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-2。 表5-1水和废水检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25.0; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25.0; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25.0; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25.0; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 7; 动植物油; 8; 2; 25.0; 0; 0; 0; 0. 表5-2空气和废气检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 油烟 （有组织）; 10; 4; 40.0; 0; 0; 0; 0; 100. 表5-3监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 水和废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /; 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410 234; S-L-234. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06 mg/L; 红外测油仪; OIL460; S-L-146. 有组织废气; 油烟; 饮食业油烟排放标准（试行） 附录A GB 18483-2001; 0.1 mg/m3; 红外测油仪; OIL460; S-L-146. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-237. 声级校准器; AWA6021A; S-L-238.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对废水、废气、厂界噪声进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 废水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水总排口 （★S1）; pH值、CODcr、SS、TP、氨氮、总氮、动植物油; 连续2天，每天监测4次 （1个排水口）. 表6-2 废气监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 食堂油烟出口; 饮食业油烟; 连续2天，每天监测5次 （1个上风向、3个下风向）. 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区四周布置4个监测点（▲N1~▲N4）; 等效（A）声级; 连续2天，昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 江苏环科检测有限公司组织技术人员于2020年10月18日、2020年10月19日对无锡新维特精密机械有限公司精密机械零部件生产线智能化改造项目进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据验收监测期间企业提供的原辅材料消耗量及能源消耗量、废水排放量进行核算，详见表7-1-1，表7-1-2、表7-1-3。 表7-1-1产品产量 序号; 产品名称; 环评全厂 年产量; 环评全厂 日产量; 实际日产量. 10月18日; 负荷%; 10月19日; 负荷%. 1; 轴; 1000万套; 3.33万套; 3.15万套; 94.6; 3.15万套; 94.6. 表7-1-2能源消耗量 日期; 水用量 （吨）; 电用量 （度）; 蒸汽用量 （吨）; 燃气用量 （标立方米）. 10月18日; 6.0; 0.4万; /; /. 10月19日; 6.3; 0.4万; /; /. 两天共计; 6.15; 0.8万; /; /. 全厂年用量; 1855; 120万; /; /. 表7-1-3排入污水处理厂污水量 日期; 生活污水排放量（吨）. 10月18日; 4.5. 10月19日; 5.1. 两天共计; 9.6. 全厂年排入污水处理厂污水量; 1440.

验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为HKYS201016FI的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2 生活污水监测结果 采样 时间; 样品 名称; 检 测 项 目 单位：mg/L（pH值无量纲）. 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; pH值; 动植物油. 2020年10月18日; 生活污水; 323; 222; 16.6; 1.62; 19.1; 7.32; 9.92. 310; 274; 19.1; 1.35; 21.0; 7.25; 10.5. 296; 256; 18.6; 1.60; 22.3; 7.20; 8.20. 321; 212; 17.8; 1.50; 23.4; 7.27; 13.2. 日均值; 312; 241; 18.0; 1.52; 21.4; /; 10.5. 2020年10月19日; 生活污水; 289; 208; 15.8; 1.64; 21.1; 7.03; 9.51. 306; 288; 18.8; 1.81; 21.6; 7.15; 8.92. 292; 268; 18.0; 1.30; 20.3; 7.09; 7.51. 316; 232; 16.0; 1.70; 22.9; 7.11; 6.73. 日均值; 301; 249; 17.2; 1.61; 21.5; /; 8.17. 排放标准; 500; 400; 45; 8; 70; 6~9; 100. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。. - 废气监测结果 表7-3有组织废气监测结果 监测点位; 食堂油烟出口; 排放标准. 监测日期; 2020年10月18日. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 均值. 饮食业油烟; 排放浓度mg/m3; 0.6; 0.7; 0.5; 0.5; 0.4; /; /. 排放速率m3/h; 1.93×10-3; 2.26×10-3; 1.62×10-3; 1.62×10-3; 1.30×10-3; /; /. 折算浓度mg/m3; 0.4; 0.5; 0.4; 0.4; 0.3; 0.4; 2.0. 监测日期; 2020年10月19日; /. 饮食业油烟; 排放浓度mg/m3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.6; 0.5; /; /. 排放速率m3/h; 1.31×10-3; 1.64×10-3; 1.96×10-3; 1.96×10-3; 1.64×10-3; /; /. 折算浓度mg/m3; 0.3; 0.4; 0.4; 0.4; 0.4; 0.4; 2.0. 判定结果; 食堂油烟排放浓度低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准限值要求。. - 噪声监测结果 表7-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位置; 2020年10月18日; 2020年10月19日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东; 54.0; /; 54.5; /; 60; /. N2厂界南; 55.1; /; 55.1; /; 60; /. N3厂界西; 55.6; /; 53.8; /; 60; /. N4厂界北; 53.4; /; 55.9; /; 60; /. 判定结果; 本次监测点位厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准. 4、污染物排放总量核算 项目废水污染物排放总量核算见表7-5。 表7-5 废水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度 （均值，mg/L）; 实际总量; 总量控制; 判定. 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）; 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水量; /; 1440; 1440; 1440; 1440; 合格. COD; 307; 0.4421; 0.0576; 0.5760; 0.0576; 合格. SS; 245; 0.353; 0.0144; 0.504; 0.0144; 合格. 氨氮; 17.6; 0.0253; 0.0029; 0.0504; 0.0029; 合格. 总磷; 1.56; 0.0022; 0.00058; 0.0072; 0.00058; 合格. 总氮; 21.5; 0.0310; 0.0144; 0.0576; 0.0144; 合格. 动植物油; 9.31; 0.0134; 0.0014; 0.0480; 0.0014; 合格. 表7-6 废气污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物名称; 排放源; 排放浓度均值（mg/L）; 排放速率均值（kg/h）; 年排放时间（h）; 实际排放量（t/a）; 总量控制（t/a）; 判定. 饮食业油烟; 食堂排气筒; 0.4; 1.72×10-3; 1200; 0.002; 0.006; 合格.

表八

环境管理检查： 表8-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况。; 本项目编制了环境影响报告表，报告表得到了惠山区环境保护局的批准。. 2; 环保设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。; 已按环评、批复建设环保治理措施，并正常运行，废水、废气经过处理后达标排放，固废已妥善处置，零排放。. 3; 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。; 已建立环境保护管理规章制度。. 4; 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况。; 未设置环境保护监测机构，相关监测工作委托有资质单位进行。. 5; 存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况，企业进行定期突发性环境污染事故应急演练; 本项目无应急预案。. 6; 执行环保批复情况。; 对照表4-1 环境影响报告表批复要求落实环评批复均已落实。. 7; 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用。; 已按规定要求处置。. 8; 排污口规范整治情况。; 排污口均已按规范设置采样口，已设置标志牌。. 9; “以新带老”措施。; 本次验收项目未涉及。.

表九

验收监测结论： 1、废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及排放，食堂废水经隔油池预处理后，与经化粪池预处理的员工生活污水一道由厂区污水接管口排入市政管网，由凯发新泉水务（无锡）有限公司集中处理。 本次生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油均符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。 2、废气 本项目生产过程中无废气产生及排放。食堂采用清洁能源天然气，油烟废气经油烟净化器处理后，通过食堂排气筒高空排放。 食堂油烟排放浓度低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准限值要求。 3、噪声 噪声检测结果表明：厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4、固体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、食堂泔脚、生产过程产生的废边角料及不合格品、废乳化液、废油泥。废边角料及不合格品外卖给废品回收单位；废乳化液委托无锡清碧水处理设备有限公司处置、废油泥委托苏州市荣望环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。 5、总量控制 建设单位废水、废气污染物满足总量控制要求，固废达到零排放。 6、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 7、该项目车间外50米范围为环境防护距离，目前在此范围内有秦巷村居民两户，企业已加强环境污染治理，确保各类污染物达标排放，不影响周边敏感目标。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。