佳达风机（无锡）有限公司“环境污染防治设备、风机的制造、加工项目”竣工环境保护验收意见

我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年1月18日、2021年1月19日对我公司“环境污染防治设备、风机的制造、加工项目”进行了竣工环境保护验收检测，根据验收监测报告和我公司提供的其他资料，我公司出具了如下验收意见：

一、工程建设基本情况

佳达风机（无锡）有限公司成立于2005年4月，原位于无锡市华庄街道华苑路2号，原有项目“环境污染防治设备、风机、输送设备、制冷空调设备的制造、加工及安装”建设项目环境影响申报（登记）表于2010年获得无锡市滨湖区环境保护局的批复，生产规模为：年产风机1000台、环保设备5套。2012年企业将该项目整体搬迁至无锡市运河西路1088号（高浪大桥旁），产品及生产规模不变。2016年，企业申报了《建设项目环境保护自查评估报告》，并取得了无锡市滨湖区环境保护局备案意见。

现阶段，企业将原有项目整体搬迁至无锡市滨湖区胡埭工业园苏铁路17号，租用无锡弘扬门窗有限公司空置厂房，并增加原辅材料、设备及职工人数，扩大生产规模，设立本项目，项目建成后全厂产品及规模为：年产风机2000台、环保设备5套。

佳达风机（无锡）有限公司于2020年7月委托无锡市博雅汇环保科技有限公司编制《环境污染防治设备、风机的制造、加工项目环境影响报告表》，该报告表于2020年9月2日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2020]6146号）。验收项目于2020年9月开工，2020年11月竣工。验收项目总投资500万元，其中环保投资43万元，环保投资占总投资额的8.6%。

二、工程变动情况

环评中设备激光切割机、折弯机、液压联合冲剪机、钻床、钻铣床、动平衡机、手动等离子切割机、攻丝机各减少1台、空压机（配套储气罐）、电动葫芦各减少2台、焊机减少16台，电动葫芦（2T）增加1台、手持式砂轮机（角磨机）增加14台，此生产设备产生污染物为噪声、打磨粉尘和一般固废金属尘渣，打磨粉尘经“移动式烟雾净化器”处理后通过无组织排放至环境中，一般固体废弃物金属尘渣由物资部门回收利用，不会对环境产生影响；因本次厂界噪声验收监测结果达标，且远离噪声环境敏感保护目标，因此不会对周围环境产生不利影响。

对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中关于其他工业类建设项目重大变动清单，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及排放，只有员工生活污水经化粪池预处理后接管胡埭污水处理有限公司集中处置。

2、废气

本项目有组织废气来源及污染物如下：（1）数控等离子切割机产生的粉尘废气经集气罩捕集，喷砂工序产生的粉尘废气经密闭收集，两股废气由一套“旋风除尘器+滤筒除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ1排放；（2）喷漆房和烘干房产生的喷漆、固化废气经一套“过滤棉+二级活性炭装置”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放。

无组织废气来源及污染物如下：切割、焊接、打磨工序产生的粉尘废气经“移动式烟雾净化器”处理后通过无组织排放至环境中；以上各工序未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。

3、噪声

项目主要噪声源是数控等离子机、剪板机、折弯机、冲剪机 、钻床、锯床、冲床、空压机、多功能咬口机、手动等离子切割机、卷板机、法兰机、攻丝机、喷砂房、手持式砂轮机、风机等运转设备。通过车间墙体、门窗隔声，风机安装消声器、隔声罩，距离衰减等途径进行噪声污染防治和控制。

4、固体废物

本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的金属废料、金属尘渣、废砂、废乳化液、废包装桶、废抹布、废过滤棉（含漆渣）、废活性炭、漆渣、洗枪废液（含漆渣）。金属废料、金属尘渣、废砂外卖给废品回收单位；废乳化液、废包装桶、废抹布、废过滤棉（含漆渣）、漆渣、洗枪废液（含漆渣）、废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准。

3、废气

有组织监测因子切割、喷砂废气颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘”二级标准；喷漆、固化废气颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“碳黑尘、染料尘”二级标准，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2 表面涂装烘干工艺标准。

无组织监测因子颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

4、噪声

厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

5、固体废物

本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的金属废料、金属尘渣、废砂、废乳化液、废包装桶、废抹布、废过滤棉（含漆渣）、废活性炭、漆渣、洗枪废液（含漆渣）。金属废料、金属尘渣、废砂外卖给废品回收单位；废乳化液、废包装桶、废抹布、废过滤棉（含漆渣）、漆渣、洗枪废液（含漆渣）、废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

6、总量控制结论

本项目各类污染物年排放总量均满足环评报告表及批复要求。

7、其他

该项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。

五、验收结论

1、项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条各项要求，本项目不存在不能通过验收的情形，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，通过建设项目竣工环境保护验收。

佳达风机（无锡）有限公司

二〇二一年一月二十六日