佳达风机（无锡）有限公司环境污染防治设备、风机的制造、加工项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：    佳达风机（无锡）有限公司

编制单位：     江苏环科检测有限公司

2021年1月

建设单位法人代表：吴维坚

编制单位法人代表： 蒋丽

项  目 负 责  人： 牛仙

填 表 人： 牛仙

| 建设单位：佳达风机（无锡）有限公司 | 编制单位：江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13395136293 | 电话： 0510-85882971 |
| 传真：-- | 传真： 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市滨湖区胡埭工业园苏铁路17号 | 地址： 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 | 环境污染防治设备、风机的制造、加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 佳达风机（无锡）有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市滨湖区胡埭工业园苏铁路17号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 环境污染防治设备（环保设备）、风机 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产环境污染防治设备（环保设备）5套、风机1000台 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产环境污染防治设备（环保设备）5套、风机1000台 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年9月2日 | 开工建设时间 | 2020年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年11月 | 验收现场监测时间 | 2021年1月18日、2021年1月19日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市博雅汇环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 500万 | 环保投资总概算 | 43万 | 比例 | 8.6% |
| 实际总概算 | 500万 | 实际环保投资 | 43万 | 比例 | 8.6% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、无锡市博雅汇环保科技有限公司于2020年7月编制的《环境污染防治设备、风机的制造、加工项目》环境影响报告表； 8、无锡市行政审批局对《佳达风机（无锡）有限公司环境污染防治设备、风机的制造、加工项目环境影响报告表》的批复，锡行审环许[2020]6146号，2020年9月2日； 9、佳达风机（无锡）有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 生活污水排放口; CODcr; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准. pH值; 6~9. SS; 400. TP; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准. 氨氮; 45. 总氮; 70. - 废气排放执行标准 表1-2 废气排放标准 排放口; 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 依据标准. FQ1废气排口; 颗粒物; 60; 0.95; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘”二级标准. FQ2废气排口; 颗粒物; 18; 0.255; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“碳黑尘、染料尘”二级标准. 挥发性有机物; 50; 0.75; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2“表面涂装”中烘干工艺标准. 厂界无组织; 挥发性有机物; 2.0; ——; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值. 厂内无组织; 非甲烷总烃; 6.0; ——; 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1中特别排放限值. 注：排气筒未高出周围200米半径范围的建筑5米以上，故排放速率严格50%。 - 噪声排放执行标准 表1-3 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB（A）］; 执行标准. 噪声; 3类功能区; 昼间≤65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号），危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

工程建设内容： 佳达风机（无锡）有限公司成立于2005年4月，原位于无锡市华庄街道华苑路2号，原有项目“环境污染防治设备、风机、输送设备、制冷空调设备的制造、加工及安装”建设项目环境影响申报（登记）表于2010年获得无锡市滨湖区环境保护局的批复，生产规模为：年产风机1000台、环保设备5套。2012年企业将该项目整体搬迁至无锡市运河西路1088号（高浪大桥旁），产品及生产规模不变。2016年，企业申报了《建设项目环境保护自查评估报告》，并取得了无锡市滨湖区环境保护局备案意见。 现阶段，企业将原有项目整体搬迁至无锡市滨湖区胡埭工业园苏铁路17号，租用无锡弘扬门窗有限公司空置厂房，并增加原辅材料、设备及职工人数，扩大生产规模，设立本项目，项目建成后全厂产品及规模为：年产风机2000台、环保设备5套。 佳达风机（无锡）有限公司于2020年7月委托无锡市博雅汇环保科技有限公司编制《环境污染防治设备、风机的制造、加工项目环境影响报告表》，该报告表于2020年9月2日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2020]6146号）。验收项目于2020年9月开工，2020年11月竣工。验收项目总投资500万元，其中环保投资43万元。 受佳达风机（无锡）有限公司委托，江苏环科检测有限公司于2020年12月对佳达风机（无锡）有限公司“环境污染防治设备、风机的制造、加工项目”进行现场踏勘，目前项目生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 项目建设情况 本项目建设情况见表2-1。 表2-1 建设项目建设情况一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产量; 实际生产年产量. 1; 环保设备; 5套; 5套. 2; 风机; 2000台; 2000台. - 项目主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表2- 2 建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 环评设计数量（台）; 实际建设数量（台）; 备注. 1; 激光切割机; 6020; 1; 0; -1. 2; 数控等离子机; HC-1530、HC-2060; 2; 2; 0. 3; 液压摆式剪板机; QL12Y-10*3200、QL12K-4*2500; 2; 2; 0. 4; 折弯机; WC67Y-100/2500; 2; 1; -1. 5; 液压联合冲剪机; 35Y-20、Q35Y-20; 2; 1; -1. 6; 钻床; 20mm、Z3035; 3; 2; -1. 7; 钻铣床; X7126; 1; 0; -1. 8; 金属带锯床; GD4028、GD4232; 2; 2; 0. 9; 冲床; J23-10T; 1; 1; 0. 10; 空压机（配套储气罐）; G-30A、11KW、22kw; 3; 1; -2. 11; 动平衡机; PHW-1000; 2; 1; -1. 12; 多功能咬口机; BJ-DN-1.5KW、BJ-DN-3KW; 2; 2; 0. 13; 手动等离子切割机; LGK-100、LGK-60、LGK-160; 4; 3; -1. 14; 点焊机; DNY1-50; 1; 1; 0. 15; 焊机; 350、400A、400等; 30; 14; -16. 16; 卷板机; 三辊; 3; 3; 0. 17; 法兰机; ——; 1; 1; 0. 18; 攻丝机; ——; 2; 1; -1. 19; 降压启动电柜; CL-21; 1; 1; 0. 20; 测试风管; ——; 1; 1; 0. 21; 电动葫芦; 1T; 3; 1; -2. 22; 电动葫芦; 2T; 0; 1; +1. 23; 调试用变频器柜; 55KW、185KW; 2; 2; 0. 24; 防爆柜; ——; 2; 2; 0. 25; 喷砂房; 4m×4.8m×4m; 1; 1; 0. 26; 喷漆房; 5m×4.5m×4m; 1; 1; 0. 27; 烘干房; 5m×3.8m×4m（电加热）; 1; 1; 0. 28; 手持式砂轮机（角磨机）; ——; 5; 19; +14. 29; 切割、喷砂废气处理设施; 旋风除尘器+滤筒除尘器+15米高排气筒FQ-1#; 1; 1; 0. 30; 喷漆、烘干废气处理设施; 过滤棉+二级活性炭吸附装置+15米高排气筒FQ-2#; 1; 1; 0. 31; 焊接、打磨废气处理设施; 移动式烟雾净化器; 5; 5; 0. - 公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表 2-3 建设项目公辅及环保工程表对照表 工程分类; 建设名称; 环评设计; 实际建设. 贮运工程; 运输; 汽车运输，约3t/d; 和环评一致. 原材料及产品储存区; 车间内100m2; 和环评一致. 公用工程; 给水; 752.71 t/a，来自市政给水管网; 700t/a. 排水; 生活污水; 经化粪池处理后，接管无锡胡埭污水处理有限公司处理; 和环评一致. 雨水; 排入雨水管网. 供电; 20万KWh/a，来自供电电网; 19万KWh/a. 环保工程; 废气; 切割、喷砂废气设计风机风量18000m3/h，旋风除尘器+滤筒除尘器+15 米排气筒FQ-1#; 和环评一致. 喷漆、固化废气设计风机风量34000m3/h，过滤棉+二级活性炭+15 米排气筒FQ-2#; 和环评一致. 废水; 生活污水638t/a; 生活污水593t/a. 固废; 危险固废堆场10m2、一般固废暂存间50m2; 和环评一致. 噪声; 围墙隔声，砖混结构; 和环评一致. - 环保建设投资 项目环保投资为43万元，占总投资的8.6%，具体环保投资情况见表2-4。 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 实际投资（万元）. 废水; 化粪池; 1; 1. 噪声; 隔声、减振、降噪; /; /. 固废; 一般固废综合利用、危险固废委托有资质单位处置、生活垃圾环卫部门定期清运; 3; 3. 废气; 切割、喷砂有组织废气：旋风除尘器+滤筒除尘器+15 米高排气筒FQ-1#; 35; 35. 喷漆固化有组织废气：过滤棉+二级活性炭吸附+15 米高排气筒FQ-2#. 切割、焊接、打磨、喷漆、固化无组织废气：移动式烟雾净化器+100 米卫生防护距离; 2; 2. 喷漆固化无组织废气：密封储罐等; /; /. 环境管理（机构、监测能力等）; 企业内部安排环保专职人员，监测则委托有资质单位; 2; 2. 合计; 43; 43. - 劳动定员及工作制 本项目全厂共计50人，单班制，每班8小时生产，年工作250天。 6、“以新代老”情况 本项目无“以新代老”情况。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 数量（t/a）; 验收期间消耗量（t/d）; 变化情况. 1; 钢材; 350; 1.2; 无. 2; 无铅焊料; 5; 0.018; 无. 3; 氩气; 1000瓶; 4瓶; 无. 4; 电机; 2000台; 7台; 无. 5; 皮带; 6000条; 20条; 无. 6; 皮带轮; 4000套; 14套; 无. 7; 轴心; 2000支; 7支; 无. 8; 轴承; 4000套; 14套; 无. 9; 周盘; 2000个; 7个; 无. 10; 喇叭口; 3000个; 12个; 无. 11; 风轮盖板; 3000个; 12个; 无. 12; 五金件; 若干; /; 无. 13; 水性底漆; 3.64; 13 kg; 无. 14; 底漆固化剂; 0.36; 1 kg; 无. 15; 水性面漆; 3.64; 13 kg; 无. 16; 面漆固化剂; 0.36; 1 kg; 无. 17; 乳化液; 0.05; /; 无. 18; 金刚砂; 2.9; 10 kg; 无. 2、水平衡 本项目用排水平衡图见下图2-1。 图2-1 项目用排水平衡图 单位 t/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 建设项目生产工艺流程 （1）本项目环境污染防治设备、风机工艺流程见图2-2（其中G-废气、N-噪声、S-固体废物）。 图2-2 环境污染防治设备、风机工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 主要工艺流程说明： 1、下料：根据用料尺寸使用数控等离子切割机、剪板机、冲剪机、带锯床、手动等离子切割机等设备对外购的钢材进行下料，裁切成符合要求的尺寸。其中数控等离子切割机作业过程中有切割烟尘G1产生，经旋风除尘器+滤筒除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1#排放，手动等离子切割机产生的切割烟尘G2经移动式烟雾净化器处理后在车间无组织排放。另外，带锯床需使用乳化液冷却润滑，减少对刀具的磨损，乳化液循环使用，定期更换。该工序有噪声N，切割烟尘G1、G2，金属废料S1、废乳化液S2、除尘器收集的金属渣尘S3产生。 2、金加工：利用折弯机、卷板机、法兰机、冲床、咬口机等设备对工件进行加工处理，获得一定的形状和尺寸，并使用钻床、钻铣床、攻丝机等设备对工件进行钻孔攻丝，该过程需使用乳化液冷却润滑，减少对刀具的磨损，乳化液循环使用，定期更换。该工序有噪声N、金属废料S1、废乳化液S2产生。 3、焊接：利用点焊机、焊机将上道工序工件进行焊接。其中点焊机利用通电时两工件接触表面受热，使局部熔化达到熔融焊接的目的，该过程不使用焊料。焊机作业过程中需使用无铅焊料，并以氩气作为辅助气体。焊接过程中产生的烟尘经移动式烟雾净化器处理后在车间无组织排放。该工序有焊接烟尘G3、移动式烟雾净化器收集的金属渣尘S3产生。 4、打磨：利用手持式砂轮机对焊接后工件的焊缝进行打磨，使其表面平整。打磨废气经移动式烟雾净化器处理后在车间无组织排放。该工序有噪声N、打磨粉尘（颗粒物）G4、移动式烟雾净化器收集的金属渣尘S3产生。 5、喷砂：将工件放入喷砂机内进行喷砂处理，去除表面毛刺。喷砂机配备喷枪，采用压缩空气为动力，形成高速喷射束将金刚砂高速喷射到需要处理的工件表面，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，金刚砂被喷砂机中分离器分离后循环使用。喷砂机密闭操作，粉尘通过旋风除尘器+滤筒除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1#排放。该工序有噪声N、喷砂废气G5、除尘器收集的金属渣尘S3、废砂S4产生。 6、喷漆固化：该喷漆固化过程分为调底漆、喷底漆、底漆烘干、调面漆、喷面漆、面漆烘干等阶段。 企业水性底漆、水性面漆在使用前，需按一定的比例进行调漆，其比例为水性底漆：底漆固化剂：自来水的=20:2:2，水性面漆：面漆固化剂：自来水=20:2:6，调漆在喷漆房内进行，调漆过程中挥发的有机气体在喷漆房内密闭收集。 喷漆操作在密闭的喷漆房内进行，喷漆房尺寸为L5m×W4.5m×H4m，企业采用人工喷漆方式，设置2个工位，利用2把喷枪对工件进行喷漆，其中底漆喷涂一把，面漆喷涂一把，每次喷漆的漆膜厚度（干膜）为50μm（2次总厚度约为100μm）。工件漆完成后在烘干房（尺寸为L5m×W3.8m×H4m）内采用电加热的形式进行加热烘干。 喷漆、烘干过程中产生的废气经集气罩捕集引进过滤棉+二级活性炭处理后通过15米高排气筒FQ-2#排放。该过程有噪声N、喷漆固化废气（漆雾、VOCs）G6、废包装桶S5、废抹布S6、废过滤棉（含漆渣）S7、废活性炭S8、漆渣S9产生。 喷漆结束后，喷枪需用自来水及时清洗，否则内部残留的水性漆干燥后将堵塞喷枪，该过程产生洗枪废液（含漆渣）S10。由于喷枪清洗时间较短、频率较低，喷枪清洗废气可不予考虑。本项目喷漆参数详见下表2-6。 表2-6 喷漆参数一览表 注：企业底漆和面漆各用1 把喷枪；由于不同产品的外壳尺寸差别较大，根据企业进行的统计，总喷涂面积为18000m2。 本项目水性底漆喷一道，喷涂面积18000m2/a，喷涂厚度约为50μm左右，漆膜密度1.6~1.7t/m3，漆膜重量=喷涂厚度×喷涂面积×漆膜密度，上漆率为60%，底漆固含量为62%，经计算，底漆用量约为4t/a。同理可计算出面漆用量约为4t/a。 综上，根据油漆用量和实际产能进行分析，本项目油漆用量符合产品年产量的需求。 7、组装：人工按照图纸要求将外购电机、皮带、皮带轮、轴心、轴承、周盘、喇叭口、风轮盖板、五金件等和上道工序工件进行组装，并利用游标卡尺、多功能检验尺等测量工具对产品的外观尺寸、形状和形位公差进行全面检查，并使用动平衡机、测试风管等对产品进行测量，不符合要求的产品返修至合格。 - 主要产物环节和排污特征 表2-7 建设项目污染物产生情况统计表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 特征; 去向. 废气; G1; 下料（激光切割 机、数控等离子 机）; 颗粒物; 间歇; 旋风除尘器+滤筒除尘器处理后通过15 米高排气筒FQ-1#排放. G2; 下料（手动等离 子切割机）; 颗粒物; 间歇; 经移动式烟雾净化器处理后在车间无组织排放. G3; 焊接; 颗粒物; 间歇; 经移动式烟雾净化器处理后在车间无组织排放. G4; 打磨; 颗粒物; 间歇; 经移动式烟雾净化器处理后在车间无组织排放. G5; 喷砂; 颗粒物; 间歇; 旋风除尘器+滤筒除尘器处理后通过15 米高排气筒FQ-1#排放. G6; 喷漆固化; 漆雾、VOCs; 间歇; 过滤棉+二级活性炭+15 米高排气筒FQ-2#. 废水; W1; 职工生活; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 间歇; 生活污水经化粪池后接入无锡胡埭污水处理有限公司处理. 固体废物; S1; 下料、金加工; 金属废料; 间歇; 综合利用或出售给物资回收单位. S2; 下料、金加工; 废乳化液; 间歇; 委托有资质单位处置. S3; 废气处理; 金属渣尘; 间歇; 综合利用或出售给物资回收单位. S4; 喷砂; 废砂; 间歇; 综合利用或出售给物资回收单位. S5; 喷漆; 废包装桶; 间歇; 委托有资质单位处置. S6; 喷漆; 废抹布; 间歇; 委托有资质单位处置. S7; 废气处理; 废过滤棉（含漆渣）; 间歇; 委托有资质单位处置. S8; 废气处理; 废活性炭; 间歇; 委托有资质单位处置. S9; 废气处理; 漆渣; 间歇; 委托有资质单位处置. S10; 喷漆; 洗枪废液（含漆渣）; 间歇; 委托有资质单位处置. S11; 职工生活; 生活垃圾; 间歇; 环卫清运. 噪声; N1; 噪声设备; 噪声; 间歇; 车间内，选用低噪声设备.

项目变动情况 根据生态环境部办公厅文件《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）逐一核查，项目变动情况对照分析见表2-8。 表 2-8 建设项目变动环境影响分析表 类别; 环办环评函〔2020〕688号变动清单; 实际变动情况. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目开发、使用功能未发生变化。. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力未增大。. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 生产、处置或储存能力未增大，不排放废水第一类污染物。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目所在地环境空气质量不达标区，生产、处置或储存能力未增大。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目选址未变。. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品品种、生产工艺、主要原辅材料、燃料无变化。 激光切割机、折弯机、液压联合冲剪机、钻床、钻铣床、动平衡机、手动等离子切割机、攻丝机各减少1台、空压机（配套储气罐）、电动葫芦各减少2台、焊机减少16台，电动葫芦（2T）增加1台、手持式砂轮机（角磨机）增加14台。 以上变化未新增排放污染物种类，污染物排放量未增加的，不排放废水第一类污染物，无其他污染物排放量增加。. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式无变化。. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施无变化. 环境保护措施; 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水、废气污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未调整，无新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；无其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化。. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处置方式无变化。. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 事故废水暂存能力或拦截设施无变化。. 综上所述，根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中的内容，以上变化不属于重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及排放。员工生活污水经化粪池预处理后接管胡埭污水处理有限公司集中处置。该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 接管胡埭污水处理有限公司处理; 和环评一致. 接管胡埭污水处理有限公司深度处理 ★ 生活用水 化粪池 自来水 图3-1废水排放走向及监测点位图 ★：废水监测点位 - 废气 有组织废气来源及污染物如下：（1）数控等离子切割机产生的粉尘废气经集气罩捕集，喷砂工序产生的粉尘废气经密闭收集，两股废气由一套“旋风除尘器+滤筒除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ1排放；（2）喷漆房和烘干房产生的喷漆、固化废气经一套“过滤棉+二级活性炭装置”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放。 无组织废气来源及污染物如下：切割、焊接、打磨工序产生的粉尘废气经“移动式烟雾净化器”处理后通过无组织排放至环境中；以上各工序未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。 废气产生及处理措施情况见表3-2，废气排放走向及监测点位见图3-2。 表3-2 废气排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 切割、喷砂; 颗粒物; 由“旋风除尘器+滤筒除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ1排放; 由“旋风除尘器+滤筒除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ1排放. 2; 喷漆、固化; 颗粒物、挥发性有机物; 由“过滤棉+二级活性炭装置”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放; 由“过滤棉+二级活性炭装置”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放. 3; 切割、焊接、打磨; 颗粒物; 经“移动式烟雾净化器”处理后，无组织排放; 经“移动式烟雾净化器”处理后，无组织排放. 4; 无组织; 颗粒物、挥发性有机物; 无组织排放; 无组织排放. 15m高排气筒FQ1排放 切割、喷砂废气 旋风除尘器+滤筒除尘器 ◎ ◎ 15m高排气筒FQ2排放 过滤棉+二级活性炭装置 喷漆、固化废气 ○G1 ○G2、○G3、○G4、○G5 无组织排放 无组织废气 图3-2 废气排放走向及监测点位见图 ◎、○：废气监测点位 3、噪声 项目主要噪声源是数控等离子机、剪板机、折弯机、冲剪机 、钻床、锯床、冲床、空压机、多功能咬口机、手动等离子切割机、卷板机、法兰机、攻丝机、喷砂房、手持式砂轮机、风机等运转设备。主要噪声源及防治措施见表3-2。 表3-2 建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理措施. 1; 数控等离子机; 2; 生产设备经车间墙体、门窗隔声，风机安装消声器、隔声罩，距离衰减等综合治理措施. 2; 剪板机; 2. 3; 折弯机; 1. 4; 冲剪机; 1. 5; 钻床; 2. 6; 锯床; 2. 7; 冲床; 1. 8; 空压机; 1. 9; 多功能咬口机; 2. 10; 手动等离子切割机; 3. 11; 卷板机; 3. 12; 法兰机; 1. 13; 攻丝机; 1. 14; 喷砂房; 1. 15; 手持式砂轮机; 19. 16; 切割、喷砂废气处理设施风机; 1. 17; 喷漆、烘干废气处理设施风机; 1. 4、固（液）体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的金属废料、金属尘渣、废砂、废乳化液、废包装桶、废抹布、废过滤棉（含漆渣）、废活性炭、漆渣、洗枪废液（含漆渣）。 金属废料、金属尘渣、废砂外卖给废品回收单位；废乳化液、废包装桶、废抹布、废过滤棉（含漆渣）、漆渣、洗枪废液（含漆渣）、废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固体废物的产生和处置情况见表3-3，危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析详见表3-4。 表3-3本项目固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废包装桶; 喷漆; 危废废物; HW49 900-041-49; 1; 1; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废抹布; 喷漆; 0.2; 0.2. 废过滤棉（含漆渣）; 废气处理; 1.6; 1.6. 废活性炭; 3.08; 3.08. 漆渣; 喷漆; HW12 900-252-12; 0.5; 0.5. 洗枪废液（含漆渣）; 喷漆; 1; 1. 废乳化液; 下料、金加工; HW09 900-006-09; 0.05; 0.05. 金属废料; 生产; 一般工业固废; /; 14; 14; 综合利用或出售给物资回收单位; 综合利用或出售给物资回收单位. 金属渣尘; /; 2.42; 2.42. 废砂; /; 0.9; 0.9. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 6.25; 6.25; 环卫清运; 环卫清运. 表3-4本项目固（液）体废物处置情况表 序号; 文件规定要求; 实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目产生的危险废物为废活性炭（900-041-49）3.08t/a、废过滤棉（含漆渣）（900-041-49）1.6t/a、废抹布（900-041-49）0.2t/a、废包装桶（900-041-49）1t/a、废乳化液（900-006-09）0.05t/a、漆渣（900-252-12）0.5t/a、洗枪废液（含漆渣）（900-252-12）1t/a采用密闭铁储罐及铁桶贮存在车间西北角，面积12平方米，定期委托资质单位处置; 符合. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，设置包边托盘; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 废活性炭、废过滤棉（含漆渣）、废抹布、废包装桶、废乳化液、漆渣、洗枪废液（含漆渣）采用铁桶贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库建于车间西北角，面积12平方米，平时门窗关闭，常做好防雨检查，地面防渗处理，四周设围堰，仓库内设禁火标志，配置灭火器（黄沙）; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，废活性炭、废过滤棉（含漆渣）、废抹布、废包装桶、废乳化液、漆渣、洗枪废液（含漆渣）贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 危废仓库设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物主要为废活性炭、废过滤棉（含漆渣）、废抹布、废包装桶、废乳化液、漆渣、洗枪废液（含漆渣），均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 5、 “以新代老”情况 无。 6、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-3。 ▲表示厂界噪声监测点位、★污水监测点位、○无组织废气监测点位、◎有组织废气监测点位。 图3-3 验收监测点位示意图（监测2天点位一致）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1、项目简况 佳达风机（无锡）有限公司成立于2005年4月，经营范围为环境污染防治设备、风机、输送设备、制冷空调设备的制造、加工及安装。企业原位于无锡市华庄街道华苑路2号，年产风机1000台、环保设备5套。2010年，企业委托相关单位编制了“环境污染防治设备、风机、输送设备、制冷空调设备的制造、加工及安装”的建设项目环境影响申报（登记）表，并同年获得无锡市滨湖区环境保护局的批复。2012年企业整体搬迁至无锡市运河西路1088号（高浪大桥旁），产品及生产规模不变。2016年，根据《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）要求，企业申报了《建设项目环境保护自查评估报告》，并取得了无锡市滨湖区环境保护局备案意见。 现阶段，企业拟整体搬迁至无锡市滨湖区胡埭工业园苏铁路17号，投资200万人民币，租用无锡弘扬门窗有限公司建筑面积2900平方米的空置厂房，并增加原辅材料、设备及职工人数，扩大生产规模。搬迁后，企业预计年产风机2000台、环保设备5套，职工人数50人，单班制，每班8小时生产，年工作250天。 2、项目符合国家及地方产业政策 经查，本项目不属于国家有关部门规定的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类项目。 本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》苏经信产业﹝2013﹞183号的中的限制类和淘汰类项目，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中的限制类、淘汰类、落后产品及能耗限额目录内。 本项目不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012本）》中的禁止类和淘汰类项目，也不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中的禁止项目。 综上本项目符合国家和地方产业政策要求。 3、项目符合区域规划及环保规划 本项目租赁无锡弘扬门窗有限公司厂房，根据房东土地证（锡滨国用（2013）第026554号），项目所在地地类用途为工业用地，对照无锡市滨湖区胡埭镇总体规划修编（2016-2030），项目所在地规划为工业用地，符合用地规划要求。 胡埭工业安置区的功能定位是集工业、商贸、物流于一体，以机械加工、电子（不含电镀）、纺织（不含印染）、物流为投资重点的无锡市市级重点开发区。本项目主要从事环境污染防治设备、风机的制造、加工项目，选址符合胡埭工业园定位要求。 本项目符合《关于印发<“两减六治三提升”专项行动方案>的通知》（苏发[2016]47号）、《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发（2017）30号）、《无锡市“两减六治三提升”专项行动工作方案》（锡政办发（2017）50号）及《滨湖区“两减六治三提升”专项行动2018年工作计划》（锡滨委发（2018）23号）提出的要求。 本项目符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 本项目位于太湖一级保护区内，其建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》（省人大2018年1月24日修订）、《太湖流域管理条例》和《江苏省生态空间管控区域规划》的要求。本项目的建设符合“三线一单”的要求。 4、环境质量现状 项目所在地附近河流直湖港达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。2019年无锡市属于环境空气质量不达标区，为改善无锡市环境空气质量情况，无锡市市政府印发《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，主要工作任务包括调整产业结构、工业领域全行业全要素达标排放、调整能源结构与控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、推进农业污染防治、加强重污染天气应对等八大类100多项任务和19个重点工程，力争到2025年，全市PM2.5浓度达到35微克/立方米，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比例达到80%。项目所在地噪声环境质量良好，周围噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。土壤监测因子现状值低于《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。 5、污染防治措施有效性、污染物稳定达标可行性 （1）废气 有组织排放废气 激光切割机、数控等离子切割机切割废气（颗粒物）、喷砂废气（颗粒物）经捕集引进旋风除尘器+滤筒除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1#排放；喷漆、固化废气（颗粒物、VOCs）经捕集引进过滤棉+二级活性炭处理后通过15米高排气筒FQ-2#排放。 颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；VOCs达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2标准。 无组织排放废气 本项目未被捕集的激光切割机、数控等离子切割机切割废气（颗粒物）、喷漆固化废气（颗粒物、VOCs）和经移动式烟雾净化器处理的手动等离子切割机切割废气（颗粒物）、焊接废气（颗粒物）、打磨废气（颗粒物）在车间无组织排放。 经预测，厂界颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度；厂界VOCs达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表5标准；厂内挥发性有机物无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1标准。 本项目卫生防护距离为生产车间四周向外100米范围。目前在此范围内无居民区等环境敏感目标，符合卫生防护距离要求。将来也不应建设居民、学校、医院等环境敏感目标。 （2）废水 本项目激光切割机冷却水循环使用，因损耗定期添加，不外排。 本项目生活污水638t/a经化粪池预处理后接管胡埭污水处理有限公司，其中主要污染物化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷可达到胡埭污水处理有限公司的接管要求（化学需氧量、悬浮物执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4三级标准；总氮、氨氮、总磷参照GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1的A级标准。经胡埭污水处理有限公司处理后尾水中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准，其余污染因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级标准中的A标准后排入直湖港。 2021年1月1日后尾水中各污染物排放执行江苏省地方标准《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1一级A标准，届时可进一步削减尾水排入外环境的污染物总量。 因此，企业排放的废水对周围环境影响较小。 （3）固体废弃物 本项目产生的一般固废金属废料、金属渣尘、废砂综合利用或由物资公司回收；危险固废废乳化液、废包装桶、废抹布、废过滤棉（含漆渣）、废活性炭、废漆渣、洗枪废液（含漆渣）委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫单位定期清运。固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境基本无影响。 （4）噪声 本项目夜间（22：00-次日6：00）不生产，噪声设备经厂房隔音、距离衰减和合理平面布局后，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准，当厂界外声环境功能类别为3类区时，昼间厂界噪声≤65dB（A）、夜间厂界噪声≤55dB（A）的要求。本项目对外界声环境影响较小。 （4）土壤 本项目评价范围内土壤环境质量现状无超标点位。对土壤可能产生影响的途径为水性漆通过垂直渗入的形式渗入周边土壤。重点防治区域为喷漆间。重点防治区域应相应标准设计、施工，并做好防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。 根据预测结果可知，水性漆泄露短时间内迁移影响范围有限，但长时间其影响将逐步增大。土壤环境采取源头控制、过程防控等措施，并加强厂区环境管理后，可有效控制厂区内物料泄露，减少或避免土壤的污染。 6、对环境的影响分析 （1）大气环境 本项目营运期产生的废气主要为喷漆固化产生的颗粒物、VOCs，喷砂、切割、焊接、打磨产生的颗粒物。 由预测可知，项目污染源排放污染因子（颗粒物、VOCs）预测最大落地浓度均低于评价标准限值，且占标率较小，正常工况下对周围环境及敏感目标的影响较小。 （2）水环境 生活污水经化粪池处理后接管进入无锡胡埭污水处理有限公司处理，其水量、水质不会对无锡胡埭污水处理有限公司设施和工艺构成冲击。本项目生活污水量较少，不会对无锡胡埭污水处理有限公司的剩余处理量产生负荷，对评价河段水质影响较小。 （3）固体废弃物 建设单位生产过程中产生的一般固废金属废料、金属渣尘、废砂综合利用或由物资公司回收；危险固废废乳化液、废包装桶、废抹布、废过滤棉（含漆渣）、废活性炭、废漆渣、洗枪废液（含漆渣）委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫单位定期清运。建设单位在项目建成后应加强对危险固废的储存和跟踪管理，建立台帐，避免造成二次污染。妥善处理后，对外环境影响较小。 （4）噪声 本项目夜间（22:00～次日6:00）不生产，噪声设备经厂房隔音、距离衰减和合理平面布局，对外界声环境影响较小。 7、环境管理与监测计划 公司内部设立专职环保人员，专门负责公司的环境保护事宜，监督执行好本企业的环境保护与管理制度，协调发展生产与保护环境的关系。为控制项目在运营期对其所在区域环境造成一定的不利影响，建设单位在加强环境管理的同时，应定期进行环境监测，委托有资质的环境监测单位负责废水、废气、噪声的日常监测，及时了解工程在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染 8、污染物排放总量得到控制 本项目位于胡埭工业园内，选址位于“太湖流域”，属于太湖流域一级保护区。 水污染物：公司产生生活污水638t/a，经化粪池处理后接管胡埭污水处理有限公司。主要污染物接管考核量建议为化学需氧量0.26t/a、悬浮物0.19t/a、氨氮0.022t/a、总氮0.032t/a、总磷0.0032t/a。经污水处理厂处理后各污染物最终外排量分别为为化学需氧量0.032t/a、悬浮物0.0064t/a、氨氮0.0032t/a、总氮0.0096t/a、总磷0.00032t/a。 本项目废水最终排放总量已纳入胡埭污水处理有限公司的排污总量，可以在胡埭污水处理有限公司的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 大气污染物：颗粒物有组织排放0.202t/a、VOCs0.057t/a。 无组织排放不作为总量控制要求。 固体废物得到妥善处置，排放总量为零。 9、排污口规范化设置 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求，该建设项目排污口必须进行规范化设置，并按规范设置环保图形标志牌。 （1）设一个污水接管口、一个雨水排放口。 （2）对于固体废弃物，应当设置暂时贮存或堆放场所，贮存（堆放）处进路口应设置标志牌，应及时清运。 （3）本项目设2根15米高排气筒，为工艺废气排口。 10、可行性结论 综上所述，该项目选址合理，在限于所报产品、规模及生产工艺，并落实各项污染治理措施，达到国家和地方规定的污染物排放标准，满足污染物排放总量控制指标，污水接入污水处理厂处理的前提下，本项目在该地建设目前在环保上可行。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 佳达风机（无锡）有限公司： 你单位报送的《环境污染防治设备、风机的制造、加工项目环境影响报告表》及相关报批申请材料收悉。根据《江苏省建设项目环评告知承诺制审批改革试点工作实施方案》要求在全面落实报告表提出的各项生态环境防护措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，仅从环保角度，原则同意项目建设。 你单位应当严格落实该项目环境影响报告书（表）提出的生态影响和环境污染防治措施及环境风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度。同时，对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。项目竣工后，应按照相关规定开展环境保护验收；经验收合格后，方可正式投入生产或使用。 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目的环保日常监督管理由生态环境执法部门按照有关职责实施；发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，审批部门依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。 2020年9月2日 表4-1建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 你单位应当严格落实该项目环境影响报告书（表）提出的生态影响和环境污染防治措施及环境风险防范措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产制度。同时，对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。项目竣工后，应按照相关规定开展环境保护验收；经验收合格后，方可正式投入生产或使用。; 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及排放。员工生活污水经化粪池预处理后接管胡埭污水处理有限公司集中处置。 有组织废气来源及污染物如下：（1）数控等离子切割机产生的粉尘废气经集气罩捕集，喷砂工序产生的粉尘废气经密闭收集，两股废气由一套“旋风除尘器+滤筒除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ1排放；（2）喷漆房和烘干房产生的喷漆、固化废气经一套“过滤棉+二级活性炭装置”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放。 无组织废气来源及污染物如下：切割、焊接、打磨工序产生的粉尘废气经“移动式烟雾净化器”处理后通过无组织排放至环境中；以上各工序未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。 项目主要噪声源是数控等离子机、剪板机、折弯机、冲剪机 、钻床、锯床、冲床、空压机、多功能咬口机、手动等离子切割机、卷板机、法兰机、攻丝机、喷砂房、手持式砂轮机、风机等运转设备。生产设备经车间墙体、门窗隔声，风机安装消声器、隔声罩，距离衰减等综合治理措施。 本项目危险废弃物：废乳化液、废包装桶、废抹布、废过滤棉（含漆渣）、漆渣、洗枪废液（含漆渣）、废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。一般固体废弃物金属废料、金属尘渣、废砂外卖给废品回收单位；生活垃圾由环卫部门清运。. 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目的环保日常监督管理由生态环境执法部门按照有关职责实施；发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，审批部门依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 5.1 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。本次废水监测质控统计见表5-1。 5.2 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T552000）中有关规定执行。（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。（2）定期使用已检定合格的校准仪器对采样仪器的流量计定期进行校准。本次废气监测质控统计见表5-2。 5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 5.4 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-2。 表5-1水和废水检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 2; 25; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-2空气和废气检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 挥发性有机物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 3; 低浓度颗粒物 （有组织）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0. 4; 挥发性有机物 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 5; 非甲烷总烃 （无组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0; 100. 表5-3监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 水和废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /; 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410 234; S-L-234. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-218. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 空气重金属采样仪; 2037; S-L-250/251. 空气重金属采样仪; 2034型; S-L-157/158. 挥发性有机物; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013; 详见附件10; 气质联用仪; GCM8860-5977B; S-L-283. 大气VOCs采样器; MH1200-E; S-L-268/269/270/271. 有组织废气; 挥发性有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014; 详见附件10; 气质联用仪; GCM8860-5977B; S-L-283. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B型; S-L-254. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-256. 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对废水、废气、厂界噪声进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 废水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水排放口; pH值、CODcr、SS、TP、氨氮、总氮; 连续2天，每天监测4次 （1个排水口）. 表6-2 废气监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 切割、喷砂工序处理设施出口FQ1; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 喷漆、固化工序处理设施出口FQ2; 颗粒物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织 （○G1～○G4）; 颗粒物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次 （1个上风向、3个下风向）. 厂内无组织 （○G5）; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区四周布置4个监测点 （▲N1~▲N4）; 等效（A）声级; 连续2天，昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 江苏环科检测有限公司组织技术人员于2021年1月18日、2021年1月19日对佳达风机（无锡）有限公司“环境污染防治设备、风机的制造、加工项目”进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据验收监测期间企业提供的原辅材料用量及能源消耗量、废水排放量进行核算，详见表7-1-1，表7-1-2、表7-1-3。 表7-1-1产品产量 序号; 原辅材料名称; 环评全厂 年用量; 环评全厂 日用量; 实际日用量. 1月18日; 负荷%; 1月19日; 负荷%. 1; 钢材; 350吨; 1.4吨; 1.2; 85.7; 1.2; 85.7. 2; 无铅焊料; 5吨; 0.02吨; 0.018; 90.0; 0.018; 90.0. 3; 水性底漆; 3.64吨; 0.015吨; 0.013; 86.7; 0.013; 86.7. 4; 水性面漆; 3.64吨; 0.015吨; 0.013; 86.7; 0.013; 86.7. 表7-1-2能源消耗量 日期; 水用量 （吨）; 电用量 （度）; 蒸汽用量 （吨）; 燃气用量 （标立方米）. 1月18日; 2.8; 750; /; /. 1月19日; 2.8; 760; /; /. 两天共计; 5.6; 1510; /; /. 全厂年用量; 700; 19万; /; /. 表7-1-3排入污水处理厂污水量 日期; 生活污水排放量（吨）. 1月18日; 2.37. 1月19日; 2.38. 两天共计; 4.75. 全厂年排入污水处理厂污水量; 593.

验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为HKYS210114TW的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2 生活污水监测结果 采样 时间; 样品 名称; 检 测 项 目 单位：mg/L（pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; /. 2021年1月18日; 生活污水; 7.89; 347; 84; 33; 4.22; 38.8; /. 7.85; 327; 98; 32; 4.43; 37.8; /. 7.76; 327; 104; 30.2; 4.52; 38.1; /. 7.81; 365; 66; 32.1; 4.24; 38.1; /. 日均值; /; 342; 88; 31.8; 4.35; 38.2; /. 2021年1月19日; 生活污水; 7.75; 319; 94; 33.6; 4.22; 35.4; /. 7.74; 363; 82; 31.1; 4.4; 35.2; /. 7.69; 339; 72; 32.5; 4.56; 37.1; /. 7.61; 336; 102; 31.4; 4.44; 38.0; /. 日均值; /; 339; 88; 32.2; 4.40; 36.4; /. 排放标准; 6~9; 500; 400; 45; 8; 70; /. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准。. - 废气监测结果 表7-3 有组织废气监测结果 监测点位; 切割、喷砂工序处理设施出口FQ1. 监测日期; 2021年1月18日; 2021年1月19日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 7879; 7900; 7925; 7650; 7764; 7760; /. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.3; 1.5; 1.2; 1.2; 1.4; 1.1; 60. 排放速率kg /h; 1.02×10-2; 1.18×10-2; 9.51×10-3; 9.18×10-3; 1.09×10-2; 8.54×10-3; 0.95. 监测点位; 喷漆、固化工序处理设施出口FQ2. 监测日期; 2021年1月18日; 2021年1月19日; /. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次; /. 标干流量 m3/h; 16705; 16689; 16817; 16474; 16568; 16524; /. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.4; 1.3; 1.0; 1.9; 1.3; 1.5; 18. 排放速率kg /h; 2.34×10-2; 2.17×10-2; 1.68×10-2; 3.13×10-2; 2.15×10-2; 2.48×10-2; 0.255. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.661; 0.608; 0.711; 0.700; 0.666; 0.777; 50. 排放速率kg /h; 1.10×10-2; 1.01×10-2; 1.20×10-2; 1.15×10-2; 1.10×10-2; 1.28×10-2; 0.75. 备注; 切割、喷砂废气颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘”二级标准； 喷漆、固化废气颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“碳黑尘、染料尘”二级标准，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2 表面涂装烘干工艺标准。. 表7-4-1无组织废气监测结果 采样日期; 2021年1月18日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.101; 0.320; 0.269; 0.252; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.136; 0.288; 0.407; 0.237; 合格. 第三次; mg/m3; 0.120; 0.376; 0.273; 0.393; 合格. 挥发性有机物; 第一次; mg/m3; 0.034; 0.066; 0.058; 0.064; 2.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.039; 0.063; 0.053; 0.066; 合格. 第三次; mg/m3; 0.032; 0.060; 0.060; 0.069; 合格. 采样日期; 2021年1月19日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.135; 0.236; 0.287; 0.388; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.119; 0.323; 0.374; 0.272; 合格. 第三次; mg/m3; 0.102; 0.308; 0.359; 0.410; 合格. 挥发性有机物; 第一次; mg/m3; 0.033; 0.060; 0.058; 0.050; 2.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.023; 0.056; 0.062; 0.043; 合格. 第三次; mg/m3; 0.029; 0.052; 0.053; 0.043; 合格. 备注; 无组织监测因子颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。. 表7-4-2无组织废气监测结果 监测点位; 厂内G5. 监测日期; 2021年1月18日; 2021年1月19日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 0.86; 0.89; 0.95; 0.92; 0.95; 0.97; 6.0. 备注; 厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。. - 噪声监测结果 表7-5 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位置; 2021年1月18日; 2021年1月19日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东; 60.6; /; 60.7; /; 65; /. N2厂界南; 63.9; /; 63.0; /; 65; /. N3厂界西; 59.3; /; 59.1; /; 65; /. N4厂界北; 59.9; /; 58.3; /; 65; /. 判定结果; 本次监测点位厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准. 4、污染物排放总量核算 项目废水、废气污染物排放总量核算见表7-6、7-7。 表7-6 废水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度 （均值，mg/L）; 实际总量; 总量控制; 判定. 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）; 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水量; /; 593; 593; 638; 638; 合格. CODcr; 340; 0.20; 0.030; 0.26; 0.032; 合格. SS; 88; 0.05; 0.0059; 0.19; 0.0064; 合格. 氨氮; 32.0; 0.019; 0.0030; 0.022; 0.0032; 合格. 总磷; 4.38; 0.0026; 0.00030; 0.0032; 0.00032; 合格. 总氮; 37.3; 0.022; 0.0089; 0.032; 0.0096; 合格. 表7-7 废气污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物名称; 排放源; 排放浓度均值（mg/L）; 排放速率均值（kg/h）; 年排放时间（h）; 实际排放量（t/a）; 总量控制（t/a）; 判定. 颗粒物; FQ1; 1.3; 0.0100; 1200; 0.012; 0.0352; 0.202; 合格. 颗粒物; FQ2; 1.4; 0.0232; 1000; 0.0232. 挥发性有机物; 0.687; 0.0114; 0.0114; 0.057; 合格.

表八

环境管理检查： 表8-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况。; 本项目编制了环境影响报告表，报告表得到了无锡市行政审批局的批准。. 2; 环保设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。; 已按环评、批复建设环保治理措施，并正常运行，废水、废气经过处理后达标排放，固废已妥善处置，零排放。. 3; 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。; 已建立环境保护管理规章制度。. 4; 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况。; 未设置环境保护监测机构，相关监测工作委托有资质单位进行。. 5; 存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况，企业进行定期突发性环境污染事故应急演练; 本项目无应急预案。. 6; 执行环保批复情况。; 对照表4-1 环境影响报告表批复要求落实环评批复均已落实。. 7; 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用。; 已按规定要求处置。. 8; 排污口规范整治情况。; 排污口均已按规范设置采样口，已设置标志牌。. 9; “以新带老”措施。; 本项目无“以新带老”措施。.

表九

验收监测结论： 1、废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及排放。员工生活污水经化粪池预处理后接管胡埭污水处理有限公司集中处置。 本次生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准。 2、废气 本项目有组织废气来源及污染物如下：有组织废气来源及污染物如下：（1）数控等离子切割机产生的粉尘废气经集气罩捕集，喷砂工序产生的粉尘废气经密闭收集，两股废气由一套“旋风除尘器+滤筒除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ1排放；（2）喷漆房和烘干房产生的喷漆、固化废气经一套“过滤棉+二级活性炭装置”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放。 无组织废气来源及污染物如下：切割、焊接、打磨工序产生的粉尘废气经“移动式烟雾净化器”处理后通过无组织排放至环境中；以上各工序未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。 有组织监测因子切割、喷砂废气颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘”二级标准；喷漆、固化废气颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“碳黑尘、染料尘”二级标准，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2 表面涂装烘干工艺标准。 无组织监测因子颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 3、噪声 噪声检测结果表明：厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、固体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的金属废料、金属尘渣、废砂、废乳化液、废包装桶、废抹布、废过滤棉（含漆渣）、废活性炭、漆渣、洗枪废液（含漆渣）。金属废料、金属尘渣、废砂外卖给废品回收单位；废乳化液、废包装桶、废抹布、废过滤棉（含漆渣）、漆渣、洗枪废液（含漆渣）、废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。 5、总量控制 建设单位废水、废气污染物满足总量控制要求，固废达到零排放。 6、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 7、项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。