无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司“应用于航空航天发动机和燃气轮机的陶瓷型芯研发和生产的项目”竣工环境保护验收意见

我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年3月22日、2021年3月23日对我公司“应用于航空航天发动机和燃气轮机的陶瓷型芯研发和生产的项目”进行了竣工环境保护验收检测，根据验收监测报告和我公司提供的其他资料，我公司出具了如下验收意见：

一、工程建设基本情况

无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司成立于2019年8月，位于无锡滨湖经济开发区立业路2号，租用无锡永大科技集团有限公司的空置厂房，从事应用于工业、航空航天等领域的特种陶瓷型芯生产，设立本项目。项目建成后全厂产品及规模为：年产陶瓷型芯8万片。

无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司于2020年4月委托江苏锡澄环境科学研究院有限公司编制《应用于航空航天发动机和燃气轮机的陶瓷型芯研发和生产的项目环境影响报告表》，该报告表于2020年6月17日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2020]8007号）。验收项目于2020年6月开工，2020年9月竣工。验收项目总投资2000万元，其中环保投资50万元，环保投资占总投资额的2.5%。

二、工程变动情况

对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中关于其他工业类建设项目重大变动清单，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”的要求建设。本项目冷却水循环使用，定期补充不外排，因此无生产废水排放。员工生活污水经污水处理设施（格栅+加药絮凝沉淀+气浮+超滤反渗透）处理后，大部分回用于冲厕，少部分接管太湖新城污水处理厂处理。

2、废气

该项目有组织废气来源及污染物如下：（1）磨粉、筛分、填粉、取芯、修芯、预混、混料工序产生粉尘废气，污染物均以“颗粒物”计，经各自工序配置的集气罩收集后，由“中央除尘装置”处理后，通过15米高FQ01排气筒排放。（2）脱烧工序采用天然气燃烧，产生燃烧废气，污染物以“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物”计；脱烧炉中原料、陶芯成型块料中的有机成分、脱模剂在高温下产生有机废气，经补燃设备燃烧处理，污染物以“VOCs”计；补燃采用天然气助燃，其产生燃烧废气，污染物以“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物”计；以上三股废气一道经15米高FQ02排气筒排放。（3）真空浸渍工序产生真空泵尾气，污染物以“VOCs”计；固化工序聚乙烯醇挥发产生的有机废气，污染物以“VOCs”计，其经集气罩收集；以上两股废气由1套“二级活性炭吸附装置”处理后，通过15米高FQ03排气筒排放。

无组织废气来源及污染物如下：各工序未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中，污染物以“颗粒物、VOCs”计。

3、噪声

该项目主要噪声源是混料机、脱烧炉、真空浸渍机、空压机、干燥箱等运转设备。通过厂房墙体隔声，距离衰减等途径进行噪声污染防治和控制。

4、固体废物

该项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的不合格品、废高岭土、收集的粉尘、污泥、压滤机滤布、超滤反渗透膜等组件、废包装桶、废润滑油、强化废液、废活性炭。

不合格品、废高岭土、收集的粉尘、超滤反渗透膜等组件收集后外售；污泥委托有资质单位处置；废包装桶、废润滑油、强化废液、废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷和总氮符合《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单（GB25464-2010）表2中间接排放限值要求。

3、废气

有组织废气监测因子磨粉、筛分、填粉、取芯、修芯、预混、混料废气颗粒物符合《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单（GB25464-2010）表5中“梭式窑-油、气”标准；脱烧-补燃工序废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物符合江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1标准，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2 其他行业标准。

无组织监测因子颗粒物符合《陶瓷工业污染物排放标准》及其修改单（GB25464-2010）表6厂界无组织排放限值，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。

厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值；厂内无组织监测因子颗粒物符合江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表3有厂房生产车间-其他炉窑总悬浮颗粒物浓度限值。

4、噪声

厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

5、固体废物

固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的不合格品、废高岭土、收集的粉尘、污泥、压滤机滤布、超滤反渗透膜等组件、废包装桶、废润滑油、强化废液、废活性炭。

不合格品、废高岭土、收集的粉尘、超滤反渗透膜等组件收集后外售；污泥委托有资质单位处置；废包装桶、废润滑油、强化废液、废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

6、总量控制结论

该项目各类污染物年排放总量均满足环评报告表及批复要求。

7、其他

该项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。

五、验收结论

1、项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条各项要求，本项目不存在不能通过验收的情形，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，通过建设项目竣工环境保护验收。

无锡汉瓷特种陶瓷技术有限公司

二〇二一年四月十六日