无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司“汽车维修、保养项目”竣工环境保护验收意见

我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年3月24日、2021年3月25日对我公司“汽车维修、保养项目”进行了竣工环境保护验收检测，根据验收监测报告和我公司提供的其他资料，我公司出具了如下验收意见：

# 一、工程建设基本情况

无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司成立于2019年3月，位于无锡市惠山区阳山镇乡约路11号，租用无锡市天力机械制造有限公司空置厂房进行生产，建设汽车维修、保养项目，项目建成后全厂产品及规模为：年维修、保养汽车500辆。

无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司于2020年8月委托江苏久力环境科技股份有限公司编制《无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司，汽车维修、保养项目环境影响报告表》，该报告表于2020年9月22日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2020]5258号）。验收项目于2020年9月开工，2020年11月竣工。验收项目总投资220万元，其中环保投资15万元，环保投资占总投资额的6.8%。

# 二、工程变动情况

对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中关于其他工业类建设项目重大变动清单，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

1、废水

厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。该项目无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处置。

2、废气

该项目有组织废气来源及污染物如下：补腻子、烘干、喷漆、烤漆工序在全封闭的喷漆烤漆房内进行。补腻子、烘干、喷漆、烤漆产生废气，污染物以“颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs”计，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后，由1根15米高FQ-01排气筒排放。

无组织废气来源及污染物如下：喷漆房未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。

3、噪声

该项目主要噪声源是风机、焊机、空压机和压床等运转设备。通过厂房隔声，距离衰减等途径进行噪声污染防治和控制。

4、固体废物

该项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属零部件、废砂纸、废机油、废机滤、废电瓶、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、洗枪废液、废油抹布。

废金属零部件、废砂纸外卖给废品回收单位；废机油、废机滤、废电瓶、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、洗枪废液委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置。废油抹布混入生活垃圾，由环卫部门清运。固废零排放。

# 四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。

3、废气

有组织监测因子喷漆烤漆房废气颗粒物、甲苯、二甲苯符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2汽车制造与维修烘干工艺标准。

无组织监测因子颗粒物符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值其他颗粒物标准，甲苯、二甲苯符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值标准，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

4、噪声

厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

5、固体废物

固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属零部件、废砂纸、废机油、废机滤、废电瓶、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、洗枪废液、废油抹布。

废金属零部件、废砂纸外卖给废品回收单位；废机油、废机滤、废电瓶、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、洗枪废液委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置。废油抹布混入生活垃圾，一道由环卫部门清运。固废零排放。

6、总量控制结论

该项目各类污染物年排放总量均满足环评报告表及批复要求。

7、其他

该项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。

# 五、验收结论

1、项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条各项要求，本项目不存在不能通过验收的情形，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，通过建设项目竣工环境保护验收。

无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司

二〇二一年四月二日