无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司汽车维修、保养项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：  无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司

编制单位：      江苏环科检测有限公司

2021年4月

建设单位法人代表：凌丽芬

编制单位法人代表： 蒋丽

项  目 负 责  人： 牛仙

填 表 人： 牛仙

| 建设单位：无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司 | 编制单位：江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18248898584 | 电话： 0510-85882971 |
| 传真：-- | 传真： 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区阳山镇乡约路11号 | 地址：无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 |  | 无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司汽车维修、保养项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 改扩建 搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 无锡市惠山区阳山镇乡约路11号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 维修、保养汽车 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年维修、保养汽车500辆 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年维修、保养汽车500辆 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2020年9月22日 | 开工建设时间 | 2020年9月 |  |  |
| 调试时间 |  | 2020年11月 | 验收现场监测时间 | 2021年3月24日、 2021年3月25日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏久力环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 220万 | 环保投资总概算 | 15万 | 比例 | 6.8% |
| 实际总概算 |  | 220万 | 实际环保投资 | 15万 | 比例 | 6.8% |
| 验收监测依据 |  | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、江苏久力环境科技股份有限公司于2020年8月编制的《无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司汽车维修、保养项目》环境影响报告表； 8、无锡市行政审批局对《无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司汽车维修、保养项目环境影响报告表》的批复，锡行审环许[2020]5258号，2020年9月22日； 9、无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 生活污水排放口; CODcr; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准. pH值; 6~9. SS; 400. TP; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 氨氮; 45. 总氮; 70. - 废气排放执行标准 表1-2 废气排放标准 排放口; 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 依据标准. FQ-01废气排口; 颗粒物; 30; 1.5; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1 标准. 甲苯; 10; 0.2. 二甲苯; 20; 0.8. 挥发性有机物; 40; 0.75; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2 汽车制造与维修烘干工艺标准. 厂界无组织; 挥发性有机物; 2.0; ——; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值. 颗粒物; 0.5; ——; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值其他颗粒物标准. 甲苯; 0.2; ——; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值标准. 二甲苯; 0.2; ——. 厂内无组织; 非甲烷总烃; 6.0; ——; 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1中特别排放限值. 注：挥发性有机物标准限值参考天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2汽车制造与维修行业相关标准，排气筒未高出周围200米半径范围的建筑5米以上，故排放速率严格50%。 - 噪声排放执行标准 表1-3 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB（A）］; 执行标准. 噪声; 2类功能区; 昼间≤60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号），危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

工程建设内容： 无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司成立于2019年3月，位于无锡市惠山区阳山镇乡约路11号，租用无锡市天力机械制造有限公司空置厂房进行生产，建设汽车维修、保养项目，项目建成后全厂产品及规模为：年维修、保养汽车500辆。 无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司于2020年8月委托江苏久力环境科技股份有限公司编制《无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司汽车维修、保养项目环境影响报告表》，该报告表于2020年9月22日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2020]5258号）。验收项目于2020年9月开工，2020年11月竣工。验收项目总投资220万元，其中环保投资15万元。 受无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司委托，江苏环科检测有限公司于2021年2月对无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司“汽车维修、保养项目”进行现场踏勘，目前项目生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 项目建设情况 本项目建设情况见表2-1。 表2-1 建设项目建设情况一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产量; 实际生产年产量. 1; 维修、保养汽车; 500辆; 500辆. - 项目主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表2- 2 建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 环评设计数量（台）; 实际建设数量（台）; 备注. 1; 举升机双柱; /; 2; 2; 不变. 2; 举升机龙门; /; 6; 3; -3. 3; 工具推车; /; 3; 3; 不变. 4; 三层推车; /; 6; 6; 不变. 5; 大梁矫正机; /; 1; 1; 不变. 6; 四轮定位仪; /; 1; 1; 不变. 7; 扒胎机; /; 1; 1; 不变. 8; 车辆平衡机; /; 1; 1; 不变. 9; 发动机吊机; 3T; 1; 1; 不变. 10; 卧式千斤顶; 3T; 2; 2; 不变. 11; 气鼓; 10米; 6; 6; 不变. 12; 电鼓; 5米; 3; 3; 不变. 13; 焊机; /; 1; 1; 不变. 14; 砂轮机; /; 1; 1; 不变. 15; 车身整形机; /; 1; 1; 不变. 16; 喷烤漆房及设备; /; 1; 1; 不变. 17; 汽车故障电脑诊断仪; 432s+1; 1; 1; 不变. 18; 空压机; /; 1; 1; 不变. 19; 压床; 3T; 1; 1; 不变. - 公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表 2-3 建设项目公辅及环保工程表对照表 工程分类; 建设名称; 环评设计; 实际建设. 主体工程; 生产车间; 1200m2，包括全部维修区域、喷漆房、原辅材料区、等待区等; 和环评一致. 公用工程; 给水; 60.26t/a，市政自来水管网; 60t/a. 排水; 48t/a，清污分流、雨污分流; 48t/a，清污分流、雨污分流. 供电; 5万KWh/a，来自供电电网; 4.8万KWh/a. 环保工程; 废气; 喷漆烤漆房配套安装过滤棉+二级活性炭吸附装置，收集效率90%，处理效率90%，有机废气经废气处理装置处理后，经15m排气筒FQ-1有组织排放; 和环评一致. 废水; 化粪池3m3，生活污水经化粪池预处理后接管无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理; 和环评一致. 固废; 固废堆场10m2，固废分类堆放，无渗漏; 和环评一致. 生活垃圾，带盖的收集桶; 和环评一致. 危险废物10m2，设置“三防场所”，委托资质单位处理; 和环评一致. 噪声; 隔声降噪; 和环评一致. - 环保建设投资 项目环保投资为15万元，占总投资的6.8%，具体环保投资情况见表2-4。 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 实际投资（万元）. 废水; 化粪池; /; /. 噪声; 隔声降噪; /; /. 固废; 设置危废仓库、一般固废堆放区、垃圾箱; 3; 3. 废气; 设置集气罩，收集效率90%，经过滤棉+二级活性炭装置处理，处理效率90%，15m 排气筒排放; 12; 12. 合计; 15; 15. - 劳动定员及工作制 本项目全厂共计10人，单班制，每班8小时生产，年工作300天。 6、“以新代老”情况 本项目无“以新代老”情况。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 数量（t/a）; 验收期间消耗量（t/d）; 变化情况. 1; 油漆; 0.3; 1kg; 无. 2; 原子灰; 0.1; 0.3kg; 无. 3; 固化剂; 0.13; 0.4kg; 无. 4; 无铅焊丝; 0.005; /; 无. 5; 滤芯; 1500个; 4个; 无. 6; 电瓶; 30个; /; 无. 7; 砂纸; 100张; /; 无. 8; 汽车用油; 5000L; 16L; 无. 9; 汽车零部件; 2000套; 6套; 无. 2、水平衡 本项目用排水平衡图见下图2-1。 图2-1 项目用排水平衡图 单位 t/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 建设项目生产工艺流程 本项目本项目主要从事汽车维修、保养，包括喷漆烤漆、机械维修等项目，具体工艺流程见图2-2（其中G-废气、N-噪声、S-固体废物）。 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 车辆初检：客户需要维修、保养的汽车进厂后，利用检测仪器对汽车进行初步检测。 初步维修、保养：根据车辆初检结果，维修人员对车辆进行一系列的初步维修、保养，包括钣金修复，更换汽车的机油、各类零部件等，该过程有废金属零部件S1、废电瓶S2、废机油S3、废机滤S4、废油抹布S5、焊接烟尘G1和噪声N产生。 检验试车：经初检、保养后的汽车检验合格后即可出厂交付客户。 补腻子：汽车外表部分出现高低、凹凸痕迹，利用腻子刀将原子灰和固化剂刮涂在汽车表面，使得外表达到光滑平整。原子灰和固化剂在补腻子前首先要进行调配，原子灰采用塑料桶装，固化剂采用塑料管装，在使用前，将原子灰和固化剂在专用塑料桶中用长柄腻子刮刀充分搅拌均匀。 烘干：原子灰补好后，在喷漆烤漆房内利用红外线烤灯加热至60-80℃，使原子灰固化。 汽车原子灰和固化剂中含有有机溶剂，因此补腻子及烘干会产生少量的G3、G4有机废气；补腻子及烘干均在喷漆烤漆房内进行。 打磨：在喷漆前需进行打磨处理，采用砂纸将腻子磨平，打磨过程产生打磨粉尘G5、废砂纸S6和噪声N。 喷漆：根据不同车辆车体颜色、漆面效果，在专设的调漆间内将涂料和清水按照一定的比例调配在一起进行调漆，然后在喷漆房内工人手持喷枪在需要喷漆的车体表面进行喷漆处理。 喷漆时，外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶，再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式，以0.2-0.3m/s的速度向下流动，使喷漆产生的漆雾微粒不能在空气中停留，而经过车间底部过滤棉进入废气处理装置处理，再通过排气筒排出房外。这样不断地循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达98%以上，且送入的空气具有一定的压力，可在车的四周形成一恒定的气流以去除过量的油漆，从而最大限度地保证喷漆的质量。 喷漆过程中产生漆雾G6、有机废气G7、废包装桶S10、废过滤棉S11、废活性炭S12、清洗废液S13、噪声N。喷漆房产生的有机废气经过滤棉+二级活性炭吸附装置吸附。 喷漆后，需使用清水对喷枪进行清洗，清洗过程在喷房内进行，由于清洗时间较短，且清洗后的洗枪废液均收集于密封塑料桶内。 烤漆：车辆在喷漆烤漆房内进行喷漆烤漆，烤漆采用红外线灯管电加热1小时， 加热温度为60-80℃。该过程中有少量有机废气G8产生。

项目变动情况 根据生态环境部办公厅文件《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）逐一核查，项目变动情况对照分析见表2-7。 表 2-7 建设项目变动环境影响分析表 类别; 环办环评函〔2020〕688号变动清单; 实际变动情况. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目开发、使用功能未发生变化。. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力未增大。. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 生产、处置或储存能力未增大，不排放废水第一类污染物。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目所在地环境质量达标区，生产、处置或储存能力未增大。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目选址未变。. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品品种、生产工艺、主要原辅材料、燃料无变化。 生产装置举升机龙门减少2台未导致污染物种类、排放量增加。. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式无变化。. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施无变化. 环境保护措施; 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水、废气污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未调整，无新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；无其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化。. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处置方式无变化。. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 事故废水暂存能力或拦截设施无变化。. 综上所述，根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中的内容，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡市阳山镇陆区污水处理厂集中处置。该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 接管无锡市阳山镇陆区污水处理厂处理; 和环评一致. 接管无锡市阳山镇陆区污水处理厂深度处理 ★ 生活用水 化粪池 自来水 图3-1废水排放走向及监测点位图 ★：废水监测点位 - 废气 有组织废气来源及污染物如下：补腻子、烘干、喷漆、烤漆工序在全封闭的喷漆烤漆房内进行，补腻子、烘干、喷漆、烤漆产生废气，污染物以“颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs”计，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后，由1根15米高FQ-01排气筒排放。 无组织废气来源及污染物如下：喷漆房未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。 废气产生及处理措施情况见表3-2，废气排放走向及监测点位见图3-2。 表3-2 废气排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 补腻子、烘干; 二甲苯、甲苯; 由“过滤棉+二级活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒FQ-01排放; 由“过滤棉+二级活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒FQ-01排放. 2; 喷漆烤漆; 颗粒物、挥发性有机物、. 2; 无组织; 颗粒物、挥发性有机物、二甲苯、甲苯; 无组织排放; 无组织排放. 15m高排气筒FQ-01排放 ◎ 补腻子、烘干、喷漆烤漆废气 过滤棉+二级活性炭吸附 ○G1 ○G2、○G3、○G4、○G5 无组织排放 无组织废气 图3-2 废气排放走向及监测点位见图 ◎、○：废气监测点位 3、噪声 项目主要噪声源是风机、焊机、空压机和压床等运转设备。主要噪声源及防治措施见表3-3。 表3-3 建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理措施. 1; 压床; 1; 厂房隔声，距离衰减. 2; 焊机; 1. 3; 空压机; 1. 4; 风机; 1. 4、固（液）体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属零部件、废砂纸、废机油、废机滤、废电瓶、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、洗枪废液、废油抹布。 废金属零部件、废砂纸外卖给废品回收单位；废机油、废机滤、废电瓶、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、洗枪废液委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置。废油抹布混入生活垃圾，一道由环卫部门清运。固体废物的产生和处置情况见表3-4，危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析详见表3-5。 表3-4本项目固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废机油; 维修保养; 危废废物; HW08 900-214-08; 0.35; 0.35; 委托有资质单位处置; 委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置. 废机滤; HW49 900-041-49; 0.45; 0.45. 废电瓶; HW49 900-044-49; 0.3; 0.3. 废过滤棉; 废气处理; HW49 900-041-49; 0.076; 0.076. 废包装桶; 原料包装; 0.05; 0.05. 废活性炭; 废气处理; HW49 900-039-49; 0.882; 0.882. 洗枪废液; 喷枪清洗; HW12 900-256-12; 0.067; 0.067. 废油抹布; 维修保养; HW49 900-041-49; 0.01; 0.01; 环卫清运; 环卫清运. 废金属零部件; 维修保养; 一般工业固废; /; 1; 1; 外卖回收; 外卖回收. 废砂纸; /; 0.005; 0.005. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 0.6; 0.6; 环卫清运; 环卫清运. 表3-5本项目固（液）体废物处置情况表 序号; 文件规定要求; 实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目产生的危险废物为废机油（900-214-08）0.35t/a、废机滤（900-041-49）0.45t/a、废电瓶（900-044-49）0.3t/a、废过滤棉（900-041-49）0.076t/a、废活性炭（900-039-49）0.882/a、废包装桶（900-041-49）0.05t/a、洗枪废液（900-256-12）0.067t/a采用密闭铁储罐及铁桶贮存在车间西南角，面积10平方米，定期委托资质单位处置；废油抹布（900-041-49）0.01t/a全过程豁免，混入生活垃圾，由环卫清运处置; 符合. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，设置包边托盘; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 废机油、废机滤、废电瓶、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、洗枪废液采用铁桶贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库建于车间西北角，面积10平方米，平时门窗关闭，常做好防雨检查，地面防渗处理，四周设围堰，仓库内设禁火标志，配置灭火器（黄沙）; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，废机油、废机滤、废电瓶、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、洗枪废液贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 危废仓库设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物主要为废机油、废机滤、废电瓶、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、洗枪废液、废油抹布，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 5、 “以新代老”情况 无。 6、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-3。 ▲表示厂界噪声监测点位、★污水监测点位、○无组织废气监测点位、◎有组织废气监测点位。 图3-3 验收监测点位示意图（监测2天点位一致）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1、项目概况 无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司成立于2019年3月，位于无锡市惠山区阳山镇乡约路11号，公司现拟投资220万租用无锡市天力机械制造有限公司空置厂房进行实体生产，租用面积1200m2，从事无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司，汽车维修、保养项目，项目建成后，预计每年维修、保养汽车500辆。 无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司已向无锡惠山区行政审批局申请备案，并于2019年12月26日取得该局批准（惠山发改备[2019]318号）。 2、产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息 产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中的限制、淘汰目录及能耗限额类项目；不属于《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》(2008年1月)中的鼓励类、禁止类和淘汰类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中的禁止类项目，为允许类项目，因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 3、规划相符性 本项目位于无锡市惠山区阳山镇乡约路11号，租用无锡市天力机械制造有限公 司空余厂房。根据经营场所使用证明，项目所在地规划为“工业用地”。 本项目产生的生活污水接管阳山污水处理厂处理，尾水排入锡溧运河，基本符合惠山区的环保规划要求。 本项目位于太湖三级保护区内，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》及《太湖流域管理条例》中限制类、禁止类，且建设项目不产生工业废水，产生的生活污水经化粪池处理后接管陆区污水处理厂处理，不单独设置排污口。因此建设项目满足《江苏省太湖水污染防治条例》及《太湖流域管理条例》中要求。 综上所述，本项目在该地建设符合当地城乡总体建设规划。 4、项目建设所在地环境质量现状 项目所在地环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目所在地噪声环境质量良好，区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 项目所在地纳污水体锡溧运河目前水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。 项目所在地监测结果表明，监测期间区域3个地下水水质监测点位的各项监测 因子除总大肠菌群外均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，其中，氰化物、汞、六价铬、铜等监测因子均未检出。区域地下水环境质量状况良好。 5、达标排放及影响分析 （1）废气 本项目采用干式喷漆房，废气的捕集效率均以90%计，补腻子、烘干、喷漆、烤漆产生的废气经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒FQ-1排放，去除效率为90%，未捕集废气以无组织形式排放。经预测，有组织废气污染物中颗粒物、甲苯、二甲苯达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中新污染源排放限值；有组织废气VOCs达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中限值要求。 经预测，无组织排放的污染物排放量较小。未收集无组织排放的VOCs，厂界浓度能达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中无组织排放监控点浓度限值，企业厂区内的VOCS无组织排放浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2018）附录A中表A.1的特别排放限值。未收集无组织排放的颗粒物、甲苯、二甲苯厂界浓度能达到《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中无组织排放监控点浓度限值。 综上，本项目排放的废气污染物对周围环境影响较小，基本不会改变区域的环境空气质量类别。 （2）废水 本项目无工业废水产生及排放，本项目产生的生活污水经化粪池预处理后接管无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司处理，最终进入锡溧运河，接管废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，其中氨氮、总磷两项指标达到CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准，对锡溧运河水环境质量影响较小。 （3）噪声 本项目生产设备均设置于室内，噪声经过优化平面布置，经基础减震、隔声降噪及距离衰减，厂界环境噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的厂界外环境功能区类别2类标准排放。不会对周围声环境质量造成影响。 （4）固废 本项目各种固体废物均落实了妥善、有效的处理措施，对周围环境基本无影响。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物的名称、数量、 类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见表4-1。 表4-1 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 贮存方式; 处置或利用方式. 1; 废机 油; HW08; 900-214-08; 0.35; 生产 过程; 液态; 矿物油; 12个月; T; 桶装; 委托有资质单位处置. 2; 废机滤; HW49; 900-041-49; 0.45; 油脂、灰 尘; 12个月; T; 箱装. 3; 废电瓶; HW49; 900-044-49; 0.3; 固态; 硫酸、铅; 12个月; T; 桶装. 4; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.076; 固态; 玻璃丝、漆雾; 12个月; T; 箱装. 5; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.882; 固态; 活性炭、有机废气; 3个月; T; 桶装. 6; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.05; 固态; 铁、塑料; 12个月; T; 箱装. 7; 洗枪废液; HW12; 900-256-12; 0.067; 液态; 有机溶剂、漆渣; 12个月; T; 桶装. （5）地下水 经过预测，采取前述污染防治措施后，建设项目对地下水环境影响可得到有效控制。 6、清洁生产措施 ①生产工艺与装备 本项目生产工艺合理，所选用的机械设备为国内普遍使用的先进的生产设备。 ②废物回收利用指标 本项目废机油、废机滤、废电瓶、废过滤棉、废活性炭、废包装桶收集后委托有资质的单位回收处理；废金属零部件、废砂纸由企业收集后外卖综合利用；生活垃圾、废油抹布由环卫所统一清运。 ③环境管理要求 本项目在生产过程中污染物排放均符合国家相关标准要求；生产过程中产生的固废均得到妥善处理，建设项目投产后加强管理，严格控制跑冒滴漏现象的产生。 综上所述，本项目基本符合清洁生产要求。 7、总量控制 废水：本项目排放生活污水48t/a，本项目污水接管考核量建议为：COD0.0192t/a、SS0.0144t/a、氨氮0.0017t/a、总氮0.0019t/a、总磷0.0002t/a，最终外排量约为：COD0.0014t/a、SS0.0005t/a、氨氮0.0001t/a、总氮0.0005t/a、总磷0.00001t/a。本项目水污染物总量指标纳入无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司。 废气：有组织废气：VOCs0.0091t/a、颗粒物0.0041t/a；无组织废气：VOCs0.0101t/a，颗粒物0.0045t/a。大气污染物在无锡市惠山区阳山街道范围内平衡。 固废零排放。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施后，在营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司： 你公司申请报批的由江苏久力环境科技股份有限公司编制的《汽车维修保养项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下： 一、根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证（备案证号：惠行审备[2019]318号）及所报《报告表》评价结论，在喷漆使用水性漆，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司总投资220万元，在无锡市惠山区阳山镇乡约路11号，租用无锡市天力机械制造有限公司闲置厂房1200平方米，新建年维修保养汽车500辆项目。限按所报地点、内容、规模建设。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无洗车服务；生活污水经预处理符合接管标准后，接入污水处理厂集中处理。 3、喷漆使用水性漆；补腻子、烘干、喷漆、烤漆均在密闭的喷漆房内进行，产生有机废气、颗粒物经收集处理后达标排放，排放废气参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5以及上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1、3的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保生产废气的无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值要求。 4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外2类声环境功能区标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等有关要求。 6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。 7、该项目喷漆房外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤48吨，COD≤0.0192吨，SS≤0.0144吨，氨氮≤0.0017吨，TP≤0.0002吨，TN≤0.0019吨。 最终排放量：污水水量≤48吨，COD≤0.0014吨，SS≤0.0005吨，氨氮≤0.0001吨，TP≤0.00001吨，TN≤0.0005吨. 2、大气污染物： 有组织：颗粒物≤0.0041吨，VOCs≤0.0091吨。 无组织：颗粒物≤0.0045吨，VOCs≤0.0101吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行。同时，对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境保护设施安全、稳定、有效运行。项目试运行前，应根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证或填报排污登记表。建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。 2020年9月2日 表4-1建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证（备案证号：惠行审备[2019]318号）及所报《报告表》评价结论，在喷漆使用水性漆，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司总投资220万元，在无锡市惠山区阳山镇乡约路11号，租用无锡市天力机械制造有限公司闲置厂房1200平方米，新建年维修保养汽车500辆项目。限按所报地点、内容、规模建设。; 该项目喷漆使用水性漆，已落实废气治理措施，符合环评及批复的要求，建设地点位于无锡市惠山区阳山镇乡约路11号，租用无锡市天力机械制造有限公司闲置厂房，新建汽车维修、保养项目，项目规模：年维修保养汽车500辆。. 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 该项目生产工艺较为简单，设备较先进，在生产过程中污染物排放均符合国家相关标准要求；生产过程中产生的废气、固废均得到妥善处理，符合清洁生产要求. 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无洗车服务；生活污水经预处理符合接管标准后，接入污水处理厂集中处理。; 厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”的要求建设厂区污水管网和雨水管网。本项目无洗车服务，无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡市阳山镇陆区污水处理厂集中处置。. 喷漆使用水性漆；补腻子、烘干、喷漆、烤漆均在密闭的喷漆房内进行，产生有机废气、颗粒物经收集处理后达标排放，排放废气参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5以及上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1、3的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保生产废气的无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值要求。; 有组织废气来源及污染物如下：补腻子、烘干、喷漆、烤漆工序在全封闭的喷漆烤漆房内进行。补腻子、烘干、喷漆、烤漆产生废气，污染物以“颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs”计，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后，由1根15米高FQ-01排气筒排放。 无组织废气来源及污染物如下：喷漆房未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。. 选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外2类声环境功能区标准。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外2类声环境功能区标准。. 按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等有关要求。; 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属零部件、废砂纸、废机油、废机滤、废电瓶、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、洗枪废液、废油抹布。 废金属零部件、废砂纸外卖给废品回收单位；废机油、废机滤、废电瓶、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、洗枪废液委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置。废油抹布混入生活垃圾，由环卫部门清运。. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; 排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。已制定并落实环境监测计划。. 该项目喷漆房外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 该项目喷漆房外100米范围的环境防护距离内，无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。. 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤48吨，COD≤0.0192吨，SS≤0.0144吨，氨氮≤0.0017吨，TP≤0.0002吨，TN≤0.0019吨。 最终排放量：污水水量≤48吨，COD≤0.0014吨，SS≤0.0005吨，氨氮≤0.0001吨，TP≤0.00001吨，TN≤0.0005吨. 2、大气污染物： 有组织：颗粒物≤0.0041吨，VOCs≤0.0091吨。 无组织：颗粒物≤0.0045吨，VOCs≤0.0101吨。 3、固体废物：零排放。; 详见表7-6、7-7污染物总量核算. 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行。同时，对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境保护设施安全、稳定、有效运行。项目试运行前，应根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证或填报排污登记表。建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。; 本项目已申领排污登记（编号：91320206MA1Y3THF6D001Y） 环保“三同时”验收监测中。. 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 5.1 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。本次废水监测质控统计见表5-1。 5.2 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T552000）中有关规定执行。（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。（2）定期使用已检定合格的校准仪器对采样仪器的流量计定期进行校准。本次废气监测质控统计见表5-2。 5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 5.4 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-2。 表5-1水和废水检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-2空气和废气检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 挥发性有机物、甲苯、二甲苯（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 3; 挥发性有机物、甲苯、二甲苯（有组织废气）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 4; 颗粒物（有组织废气）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 5; 非甲烷总烃 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 表5-3监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 水和废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /; 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410 234; S-L-234. 无组织废气; 挥发性有机物、甲苯、二甲苯; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013; 详见附表13; 气质联用仪; GCM 8860-5977B; S-L-283. 大气VOCs采样器; MH1200-E; S-L-268/269/270/271. 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; 日本岛津AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130/131/132/133. 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-218. /; /; /; 数字大气压力表; FZ-2012系列; S-L-286. /; /; /; 三杯式轻风表; 16024; S-L-289. 有组织废气; 挥发性有机物、甲苯、二甲苯; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014; 详见附表13; 气质联用仪; GCM 8860-5977B; S-L-283. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 烟气预处理器; 1080C; S-L-168. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B型; S-L-255. 低浓度 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 多功能声级计; AWA5688; S-L-252. 声级校准器; AWA6022A; S-L-253.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对废水、废气、厂界噪声进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 废水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水排放口; pH值、CODcr、SS、TP、氨氮、总氮; 连续2天，每天监测4次 （1个排水口）. 表6-2 废气监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 喷漆烤漆废气处理设施出口FQ1; 颗粒物、甲苯、二甲苯、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织 （○G1～○G4）; 颗粒物、甲苯、二甲苯、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次 （1个上风向、3个下风向）. 厂内无组织 （○G5）; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区四周布置3个监测点 （▲N1~▲N3）; 等效（A）声级; 连续2天，昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 江苏环科检测有限公司组织技术人员于2021年3月24日、2021年3月25日对“无锡市宏嘉汽车维修服务有限公司汽车维修、保养项目”进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据验收监测期间企业提供的原辅材料用量及能源消耗量、废水排放量进行核算，详见表7-1-1，表7-1-2、表7-1-3。 表7-1-1产品产量 序号; 原辅材料名称; 环评全厂 年用量; 环评全厂 日用量; 实际日用量. 3月24日; 负荷%; 3月25日; 负荷%. 1; 油漆; 0.3; 1kg; 1kg; 100; 1kg; 100. 2; 原子灰; 0.1; 0.3kg; 0.3kg; 100; 0.3kg; 100. 3; 固化剂; 0.13; 0.4kg; 0.4kg; 100; 0.4kg; 100. 4; 滤芯; 1500个; 5个; 4; 80; 4; 80. 5; 汽车用油; 5000L; 16.7L; 16L; 95.8; 16L; 95.8. 表7-1-2能源消耗量 日期; 水用量 （吨）; 电用量 （度）; 蒸汽用量 （吨）; 燃气用量 （标立方米）. 3月24日; 0.2; 162; /; /. 3月25日; 0.2; 156; /; /. 两天共计; 0.4; 318; /; /. 全厂年用量; 60; 4.8万; /; /. 表7-1-3排入污水处理厂污水量 日期; 生活污水排放量（吨）. 3月24日; 0.16. 3月25日; 0.16. 两天共计; 0.32. 全厂年排入污水处理厂污水量; 48.

验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为HKYS210319ON的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2 生活污水监测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水排口; 3月 24日; pH值; 7.59; 7.61; 7.51; 7.45; 7.45~7.61; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 103; 164; 132; 159; 140; 500; 达标. 悬浮物; 64; 88; 52; 58; 66; 400; 达标. 氨氮; 20.8; 20.3; 21.5; 20.2; 20.7; 45; 达标. 总磷; 1.46; 1.52; 1.45; 1.35; 1.44; 8; 达标. 总氮; 39.4; 35.2; 37.3; 32.6; 36.1; 70; 达标. 3月 25日; pH值; 7.69; 7.75; 7.82; 7.87; 7.69~7.87; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 131; 127; 135; 100; 123; 500; 达标. 悬浮物; 60; 74; 56; 66; 64; 400; 达标. 氨氮; 21.9; 22.6; 21.3; 22.8; 22.2; 45; 达标. 总磷; 1.56; 1.54; 1.62; 1.51; 1.56; 8; 达标. 总氮; 32.3; 35.7; 34.5; 35.7; 34.6; 70; 达标. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。. - 废气监测结果 表7-3 有组织废气监测结果 监测点位; 喷漆烤漆废气处理设施出口FQ1. 监测日期; 2021年3月24日; 2021年3月25日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 7854; 7646; 7874; 7645; 7737; 7632; /. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.862; 0.773; 0.898; 0.941; 1.01; 0.734; 40. 排放速率kg /h; 6.77×10-3; 5.91×10-3; 7.07×10-3; 7.19×10-3; 7.81×10-3; 5.60×10-3; 0.75. 甲苯; 排放浓度mg/m3; 0.145; 0.161; 0.169; 0.169; 0.198; 0.138; 10. 排放速率kg /h; 1.14×10-3; 1.23×10-3; 1.33×10-3; 1.29×10-3; 1.53×10-3; 1.05×10-3; 0.2. 二甲苯; 排放浓度mg/m3; 0.332; 0.293; 0.275; 0.297; 0.261; 0.236; 20. 排放速率kg /h; 2.61×10-3; 2.24×10-3; 2.17×10-3; 2.27×10-3; 2.02×10-3; 1.80×10-3; 0.8. 低浓度颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.1; 1.2; 1.3; 1.3; 1.5; 1.1; 30. 排放速率kg /h; 8.64×10-3; 9.17×10-3; 1.02×10-2; 9.94×10-3; 1.16×10-2; 8.40×10-3; 1.5. 备注; 喷漆烤漆废气颗粒物、甲苯、二甲苯符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2汽车制造与维修烘干工艺标准。. 表7-4-1无组织废气监测结果 采样日期; 2021年3月24日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 挥发性有机物; 第一次; mg/m3; 0.186; 0.238; 0.233; 0.253; 2.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.191; 0.281; 0.317; 0.259; 合格. 第三次; mg/m3; 0.180; 0.260; 0.332; 0.366; 合格. 甲苯; 第一次; mg/m3; 0.049; 0.055; 0.062; 0.055; 0.2; 合格. 第二次; mg/m3; 0.047; 0.074; 0.072; 0.054; 合格. 第三次; mg/m3; 0.047; 0.068; 0.092; 0.107; 合格. 二甲苯; 第一次; mg/m3; 0.071; 0.088; 0.091; 0.101; 0.2; 合格. 第二次; mg/m3; 0.075; 0.100; 0.128; 0.109; 合格. 第三次; mg/m3; 0.069; 0.098; 0.125; 0.133; 合格. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.137; 0.256; 0.291; 0.325; 0.5; 合格. 第二次; mg/m3; 0.104; 0.347; 0.364; 0.381; 合格. 第三次; mg/m3; 0.123; 0.281; 0.316; 0.404; 合格. 采样日期; 2021年3月25日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 挥发性有机物; 第一次; mg/m3; 0.195; 0.258; 0.234; 0.258; 2.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.167; 0.296; 0.267; 0.269; 合格. 第三次; mg/m3; 0.085; 0.255; 0.266; 0.330; 合格. 甲苯; 第一次; mg/m3; 0.052; 0.076; 0.061; 0.058; 0.2; 合格. 第二次; mg/m3; 0.049; 0.076; 0.070; 0.089; 合格. 第三次; mg/m3; 0.049; 0.066; 0.070; 0.092; 合格. 二甲苯; 第一次; mg/m3; 0.070; 0.088; 0.085; 0.106; 0.2; 合格. 第二次; mg/m3; 0.074; 0.112; 0.093; 0.096; 合格. 第三次; mg/m3; 0.008; 0.093; 0.105; 0.121; 合格. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.120; 0.343; 0.274; 0.308; 0.5; 合格. 第二次; mg/m3; 0.139; 0.364; 0.329; 0.260; 合格. 第三次; mg/m3; 0.105; 0.404; 0.299; 0.386; 合格. 备注; 无组织监测因子颗粒物符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值其他颗粒物标准，甲苯、二甲苯符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值标准，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。. 表7-4-2无组织废气监测结果 监测点位; 厂内G5. 监测日期; 2021年3月24日; 2021年3月25日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.81; 1.67; 1.78; 1.68; 1.63; 1.68; 6.0. 备注; 厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。. - 噪声监测结果 表7-5 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位置; 2021年3月24日; 2021年3月25日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界南; 56.0; /; 56.2; /; 60; /. N2厂界西; 57.9; /; 59.0; /; 60; /. N3厂界北; 56.7; /; 58.3; /; 60; /. 判定结果; 本次监测点位厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准. 4、污染物排放总量核算 项目废水、废气污染物排放总量核算见表7-6、7-7。 表7-6 废水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度 （均值，mg/L）; 实际总量; 总量控制; 判定. 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）; 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水量; /; 48; 48; 48; 48; 合格. CODcr; 131; 0.0063; 0.0014; 0.0192; 0.0014; 合格. SS; 65; 0.0031; 0.0005; 0.0144; 0.0005; 合格. 氨氮; 21.4; 0.0010; 0.0001; 0.0017; 0.0001; 合格. 总磷; 1.50; 0.0001; 0.00001; 0.0002; 0.00001; 合格. 总氮; 35.3; 0.0017; 0.0005; 0.0019; 0.0005; 合格. 表7-7 废气污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物名称; 排放源; 排放浓度均值（mg/L）; 排放速率均值（kg/h）; 年排放时间（h）; 实际排放量（t/a）; 总量控制（t/a）; 判定. 颗粒物; FQ1; 1.2; 9.66×10-3; 300; 0.0029; 0.0041; 合格. 甲苯; 0.163; 1.26×10-3; 500; 0.0006; 0.0008; 合格. 二甲苯; 0.282; 2.18×10-3; 0.0011; 0.0015; 合格. 挥发性有机物; 0.870; 6.72×10-3; 1300; 0.0087; 0.0091; 合格.

表八

环境管理检查： 表8-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况。; 本项目编制了环境影响报告表，报告表得到了无锡市行政审批局的批准。. 2; 环保设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。; 已按环评、批复建设环保治理措施，并正常运行，废水、废气经过处理后达标排放，固废已妥善处置，零排放。. 3; 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。; 已建立环境保护管理规章制度。. 4; 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况。; 未设置环境保护监测机构，相关监测工作委托有资质单位进行。. 5; 存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况，企业进行定期突发性环境污染事故应急演练; 本项目无应急预案。. 6; 执行环保批复情况。; 对照表4-1 环境影响报告表批复要求落实环评批复均已落实。. 7; 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用。; 已按规定要求处置。. 8; 排污口规范整治情况。; 排污口均已按规范设置采样口，已设置标志牌。. 9; “以新带老”措施。; 本项目无“以新带老”措施。.

表九

验收监测结论： 1、废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡市阳山镇陆区污水处理厂集中处置。 本次生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。 2、废气 有组织废气来源及污染物如下：补腻子、烘干、喷漆、烤漆工序在全封闭的喷漆烤漆房内进行。补腻子、烘干、喷漆、烤漆产生废气，污染物以“颗粒物、甲苯、二甲苯VOCs”计，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后，由1根15米高FQ-01排气筒排放。 无组织废气来源及污染物如下：喷漆房未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。 有组织监测因子喷漆烤漆房废气颗粒物、甲苯、二甲苯符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2汽车制造与维修烘干工艺标准。 无组织监测因子颗粒物符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值其他颗粒物标准，甲苯、二甲苯符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值标准，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 3、噪声 噪声检测结果表明：厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4、固体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属零部件、废砂纸、废机油、废机滤、废电瓶、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、洗枪废液、废油抹布。 废金属零部件、废砂纸外卖给废品回收单位；废机油、废机滤、废电瓶、废过滤棉、废活性炭、废包装桶、洗枪废液委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置。废油抹布混入生活垃圾，由环卫部门清运。固废零排放。 5、总量控制 建设单位废水、废气污染物满足总量控制要求，固废达到零排放。 6、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 7、项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。