无锡煜丰节能科技有限公司新建车间及办公用房项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：   无锡煜丰节能科技有限公司

编制单位：     江苏环科检测有限公司

2020年4月

建设单位法人代表：周新丰

编制单位法人代表： 蒋丽

项  目 负 责  人： 牛仙

填 表 人： 牛仙

| 建设单位：无锡煜丰节能科技有限公司 | 编制单位：江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：15052232361 | 电话： 0510-85882971 |
| 传真：-- | 传真： 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区阳山镇配套区天顺路 | 地址： 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 |  | 新建车间及办公用房项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 无锡煜丰节能科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 改扩建 搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 无锡市惠山区阳山镇配套区天顺路 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 环境保护专用设备、锅炉用辅助设备、空气加热器、金属结构件及机械零部件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产环境保护专用设备30套、锅炉用辅助设备30套、空气加热器30套、金属结构件及机械零部件5万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产环境保护专用设备30套、锅炉用辅助设备30套、空气加热器30套、金属结构件及机械零部件5万件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2015年11月25日 | 开工建设时间 | 2017年11月 |  |  |
| 调试时间 |  | 2018年6月 | 验收现场监测时间 | 2019年6月17日、2019年6月18日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 无锡市惠山区环保局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州科太环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 5990万 | 环保投资总概算 | 20万 | 比例 | 0.33% |
| 实际总概算 |  | 5990万 | 实际环保投资 | 20万 | 比例 | 0.33% |
| 验收监测依据 |  | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、苏州科太环境技术有限公司于2015年10月编制的《新建车间及办公用房项目》环境影响报告表； 8、无锡市惠山区环保局对《无锡煜丰节能科技有限公司新建车间及办公用房项目环境影响报告表》的批复，惠环审[2015]413号，2015年11月25日； 9、无锡煜丰节能科技有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 生活污水排放口; CODcr; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准. pH值; 6~9. SS; 400. TP; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 氨氮; 45. 总氮; 70. - 废气排放执行标准 表1-2 废气排放标准 排放口; 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 依据标准. 厂内无组织; 颗粒物; 0.30; ——; 北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3单位周界无组织排放监控点浓度限值. 注：北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》DB 11/501-2017代替DB 11/501-2007。 - 噪声排放执行标准 表1-3 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB（A）］; 执行标准. 噪声; 3类功能区; 昼间≤65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

工程建设内容： 无锡煜丰节能科技有限公司成立于2014年6月，位于无锡市惠山区阳山镇配套区天顺路，新建厂房及办公用房设立本项目，项目建成后全厂产品及规模为：年产环境保护专用设备30套、锅炉用辅助设备30套、空气加热器30套、金属结构件及机械零部件5万件。 无锡煜丰节能科技有限公司于2015年10月委托苏州科太环境技术有限公司编制了《无锡煜丰节能科技有限公司新建车间及办公用房项目环境影响报告表》，该报告表于2015年11月25日通过无锡市惠山区环保局的审批（惠环审[2015]413号。验收项目于2017年11月开工，2018年5月竣工。验收项目总投资为5990万元，其中环保投资20万元。 受无锡煜丰节能科技有限公司委托，江苏环科检测有限公司于2019年6月对无锡煜丰节能科技有限公司“新建车间及办公用房项目”进行现场踏勘，目前项目生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 项目建设情况 本项目建设情况见表2-1。 表2-1 建设项目建设情况一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产量; 实际生产年产量. 1; 环境保护专用设备; 30套; 30套. 2; 锅炉用辅助设备; 30套; 30套. 3; 空气加热器; 30套; 30套. 4; 金属结构件及机械零部件; 5万件; 5万件. - 项目主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表2- 2 建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 环评设计数量（台）; 实际建设数量（台）; 备注. 1; 高频焊绕线机组; GP200Ⅱ/ GP300Ⅱ; 4; 4. 2; 行车; LD5-13.5; 6; 6. 3; H型焊接机组; FAM-2800; 4; 4. 4; 切割机; Y100L-2; 3; 3. 5; 电焊机; BX6-250; 10; 10. 6; 弯管机; W27Y-63XR W27Y-63C; 4; 4. 7; 空压机; BLT-40A VFC/8; 2; 2. 8; 水泵; SWR80-160; 4; 4. - 公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表 2-3 建设项目公辅及环保工程表对照表 工程分类; 建设名称; 环评设计; 实际建设. 贮运工程; 原料、产品仓库; 2396m2; 和环评一致. 公用工程; 给水; 920t/a; 920t/a. 排水; 720t/a; 720t/a. 供电; 100万度/a; 100万度/a. 压缩空气; 0.4m3/min; 和环评一致. 辅助工程; 办公室; 3695m2; 和环评一致. 环保工程; 废气; /; /. 废水; 生活污水720t/a; 生活污水720t/a. 固废; /; /. 其他; /; /. - 环保建设投资 项目环保投资为20万元，占总投资的0.33%，具体环保投资情况见表2-4。 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 实际投资（万元）. 废水; 化粪池; 18; 18. 废气; 移动式烟尘净化器; 0.2; 0.2. 噪声; 厂房隔声，计入土建; /; /. 固废; 固废贮存场地，收集桶; 0.8; 0.8. 其他; 排污口规范化/环境管理; 1; 1. 合计; 20; 20. - 劳动定员及工作制 全厂共计60人，单班制，每班8小时生产，年工作300天。验收项目无食堂和宿舍，员工用餐为外送快餐。 6、“以新代老”情况 本项目无“以新代老”情况。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 数量（t/a）; 验收期间消耗量（t/d）; 变化情况. 1; 环境保护专用设备; 钢材; 250; 0.80; 无. 2; 焊料; 0.08; 0.0003; 无. 3; 锅炉用辅助设备; 钢材; 400; 1.30; 无. 4; 焊料; 0.06; 0.0002; 无. 5; 空气预热器; 钢材; 50; 0.17; 无. 6; 焊料; 0.02; 0.00006; 无. 7; 金属结构件及机械零部件; 钢材; 10; 0.03; 无. 8; 焊料; 0.04; 0.0001; 无. 2、水平衡 全厂用排水平衡图见下图2-1。 损耗180 接管无锡惠山区阳山镇陆区综合污水处理厂集中处理 720 900 720 化粪池 生活用水 920 自来水 20 20 损耗或蒸发 冷却水补充水 图2-1 项目用排水平衡图 单位 t/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 建设项目生产工艺流程 本项目环境保护专用设备、锅炉用辅助设备、空气加热器、金属结构件及机械零部件生产工艺基本一致，具体工艺流程见图2-2（其中G-废气、S-固体废物）。 图2-2 环境保护专用设备、锅炉用辅助设备、空气加热器、金属结构件及机械零部件生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 切割、弯管：将外购的钢材根据产品需要切割成相应尺寸规格，或者通过弯管机将管材弯折成相应的规格。该工序有废金属边角料S1。 焊接：根据产品需要，对部分切割好的钢材或管材通过焊机焊接成相应的部件，本项目焊接方式主要为电弧焊和高频焊，根据产品不同焊接位置选择适当焊接方式，高频焊设置30立方米冷却水池，冷却水循环使用为高频焊机冷却水。该工序有焊接烟尘G1产生。 切割：将经过焊接后的部分工件进一步进行相应的切割，以满足产品的相关要求。该工序有废金属边角料S2。 组装：将上述经过相应处理后的工件组转后即为成品。 说明：本项目所有切割过程均不使用切削液，整个生产过程中无生产废水。 - 主要产物环节和排污特征 表2-6 建设项目污染物产生情况统计表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 特征; 去向. 废气; G1; 焊接; 烟尘; 间歇; 经移动式烟尘净化器处理后，车间无组织排放. 废水; W1; 职工生活; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 间歇; 化粪池预处理后尾水接入无锡市惠山区陆区综合污水处理厂处理. 固体废物; S1、S2; 切割、弯管; 废边角料; 间歇; 由物资回收单位回收. S3; 职工生活; 生活垃圾; 间歇; 环卫清运、卫生填埋. 噪声; N1、N2; 空压机、水泵; 噪声; 连续; 车间内，选用低噪声设备.

项目变动情况 根据江苏省环境保护厅文件《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）第三条（建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环保验收管理。建设项目在开展竣工环境保护监测（调查）时，建设单位应向验收监测（调查）单位提供《建设项目变动环境影响分析》，列出建设项目变动内容清单，逐条分析变动内容环境影响，明确建设项目变动环境影响结论。建设单位对建设项目变动环境影响结论负责）。 表 2-7 建设项目变动环境影响分析表 变动类别; 重大变动认定条件; 有无重大变动; 环评情况; 实际建设情况; 非重大环境变动影响分析. 性质; 1）主要产品品种发生变化（变少的除外）。; 无; /; /; /. 规模; 2）生产能力增加30%及以上。 3）配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 4）新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。; 无; /; /; /. 地点; 5）项目重新选址。 6）在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 7）防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 8）厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。; 无; /; /; /. 生产工艺; 9）主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。; 无; /; /; /. 环境保护措施; 10）污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。; 无; /; /; /. 其他; /; /; /; /. 备注：/。.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡市惠山区陆区综合污水处理厂集中处置。该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 接管无锡市惠山区陆区综合污水处理厂处理; 和环评一致. 接管无锡市惠山区陆区综合污水处理厂深度处理 ★ 生活用水 化粪池 自来水 图3-1废水排放走向及监测点位图 ★：废水监测点位 - 废气 本项目废气来源于焊接工序产生的焊接烟尘，经移动式烟尘净化器收集过滤后，在车间内以无组织形式排放至环境中。废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 废气排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 焊接; 颗粒物; 经移动式烟尘净化器处理后，车间内无组织排放; 经移动式烟尘净化器处理后，车间内无组织排放. 3、噪声 项目主要噪声源是空压机、水泵等运转设备。主要噪声源及防治措施见表3-3。 表3-3 建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理措施. 1; 空压机; 2; 选用低噪声设备、合理布局、厂房墙体隔声，距离衰减. 2; 水泵; 4. 4、固（液）体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边角料。 废边角料外卖给废品回收单位；生活垃圾由环卫部门清运。固体废物的产生和处置情况见表3-4。 表3-4本项目固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废边角料; 生产; 一般工业固废; /; 3; 3; 出售给物资回收单位; 出售给物资回收单位. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 9; 9; 环卫清运; 环卫清运. 5、 “以新代老”情况 无。 6、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-2。 ▲表示厂界噪声监测点位、★污水监测点位、○无组织废气监测点位。 图3-2 验收监测点位示意图（监测2天点位一致）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1、项目概况 无锡煜丰节能科技有限公司成立于2014年6月，拟投资5990万元，新建厂房及办公用房，新建厂区总建筑面积10980平方米，其中含一栋1层车间4856平方米，一栋2层车间2396平方米、一栋6层办公楼3695平方米及一栋1层门卫32平方米。建成后企业主要从事环境保护专用设备、锅炉用辅助设备、空气加热器和金属结构件及机械零部件的制造加工。 2、项目建设与地方规划相容 本项目位于无锡市惠山区阳山镇，根据本项目相关材料，项目所在地地块为工业用地，因此本项目符合要求。根据江苏省人民政府办公厅苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖三级保护区，项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中限制、禁止类，属于允许类，且本项目产生的污水经处理后全部排入无锡市惠山区阳山镇陆区综合污水处理厂集中处理，不设排污口，不排放含有氮磷污染物的工业废水；固废或回收或由相关单位统处置。因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的要求。 本项目所在地不属于生态红线区域范围内，不涉及《江苏省生态红线区域保护规划》中的生态红线区域。本项目所在地属于无锡生态产业控制开发功能亚区，该区域的生态功能要求及生态建设重点为：保育区域内水环境，适度发展生态经济，严格控制污染型产业的发展，加速中心镇、一般镇现代化步伐。本项目利用现有生产车间，未新增土地面积，不涉及居民的拆迁及生态景观的破坏。同时，本项目产生的污染物种类及量较少，经落实本报告提出的各项污染措施后，可达标排放，对项目周围环境影响较小。 因此，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省重要生态功能保护区功能分区及环境监管》与《无锡市生态市建设规划纲要》的要求。 3、项目建设与国家与地方产业政策相符 经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年第21号令颁布的版本）中的限制类、淘汰类项目；也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）、《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）、《无锡市产业调整指导目录（试行）（2008年本）》、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中的限制类、淘汰类项日。本项目所在地不属于国土资发《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》限制和禁止之列。因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 4、项目各种污染物达标排放 ①废气： 本项目无组织排放的烟尘废气最大落地浓度可达到《北京市地方标准大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中无组织排放监控浓度限值的要求，不会对周围大气环境产生明显影响。根据预测结果不需要设置大气环境产生明显影响。根据预测结果不需要设置大气环境防护距离，对周围大气环境影响较小。本需要需在生产车间外设置50m卫生防护距离。经现场勘查，在该卫生防护距离内无居民点、学校、医院等敏感环境保护目标，符合卫生防护距离设置要求。 ②废水： 本项目生活污水720t/a经化粪池预处理，接管无锡市惠山区陆区综合污水处理厂处理，尾水最终排入锡溧运河。接管废水中污染物浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准，废水经无锡市惠山区陆区综合污水处理厂集中处理后，尾水中各污染物浓度达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅰ标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。污染物排放量很小，对周围的水环境影响极小。 ③固废： 本项目产生的固废经过妥善处置后不会对周围环境产生明显影响。 ④噪声： 本项目噪声经距离衰减后，全厂厂界噪声能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的响应标准要求。 5、项目排放的各种污染物对环境的要求 该项目废气、废水、固废、噪声通过实施合理可行的措施后，不会降低区域环境功能区划确定环境质量要求。 6、总量控制 本项目非重点污染源，在环保行政主管部门未下达总量控制指标前，暂以各种污染物的达标排放作为总量控制依据。 废水接管考核量：废水量720t/a， COD 0.2304t/a 、SS 0.1728 t/a 、氨氮0.0252t/a、总氮0.0288t/a、总磷0.0036 t/a； 最终排放量：废水量720t/a， COD 0.036t/a 、SS 0.0072 t/a 、氨氮0.0036t/a、总氮0.0108t/a、总磷0.00036t/a； 废气污染物排放量：烟尘0.000592t/a(无组织)； 固体零排放。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实环评报告中的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 无锡煜丰节能科技有限公司： 你单位报批的由苏州科太环境技术有限公司编制的《新建车间及办公用房项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 一、根据无锡市惠山区发展和改革局《企业投资项目备案通知书》（备案号：20150077）和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，无油漆、喷漆、浸漆等表面处理工序的前提下，从环保角度，同意无锡煜丰节能科技有限公司总投资5990万元，在阳山镇天顺路与陆戴路交叉口西北侧项目所在地，新增用地11409.3平方米，新建车间及办公用房建筑面积12000平方米，年产环境保护专用设备30套、锅炉用辅助设备30套、空气加热器30套、金属结构件及机械零部件5万件。限按所报地点、内容、规模建设生产。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合《报告表》中的内容。 2、排水系统雨污分流。本项目产生无生产废水产生，冷却水循环使用、零排放，生活污水经预处理后达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、无油漆、喷漆、浸漆等表面处理工序，焊接废气经处理后达标排放，排放废气达到《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中无组织排放监控点浓度限值要求。 4、合理布局高噪声设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。 6、该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得新建新的环境敏感项目。 7、未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止产生并整改到位。 8、所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定进行设置和管理。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤720吨；COD≤0.2304吨、SS≤0.1728吨、氨氮≤0.0252吨、TN≤0.0288吨，TP≤0.0036吨； 最终排放量：生活污水水量≤720吨；COD≤0.036吨、SS≤0.0072吨、氨氮≤0.0036吨、TN≤0.0108吨，TP≤0.00036吨； 2、大气污染物： 无组织：焊烟≤0.000592吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关规定，项目建成后，向我局提出试生产申请，经核准同意后方可进行试生产，试生产三个月内向我局提出验收申请，经“三同时”验收合格后，方可投入生产。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。 2015年11月25日 表4-1建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 根据无锡市惠山区发展和改革局《企业投资项目备案通知书》（备案号：20150077）和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，无油漆、喷漆、浸漆等表面处理工序的前提下，从环保角度，同意无锡煜丰节能科技有限公司总投资5990万元，在阳山镇天顺路与陆戴路交叉口西北侧项目所在地，新增用地11409.3平方米，新建车间及办公用房建筑面积12000平方米，年产环境保护专用设备30套、锅炉用辅助设备30套、空气加热器30套、金属结构件及机械零部件5万件。限按所报地点、内容、规模建设生产。; 该项目无生产废水产生，无油漆、喷漆、浸漆等表面处理工序，符合环评及批复的要求，建设地点位于无锡市惠山区阳山镇配套区天顺路，新建车间及办公用房，项目规模：年产环境保护专用设备30套、锅炉用辅助设备30套、空气加热器30套、金属结构件及机械零部件5万件。. 建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合《报告表》中的内容。; 该项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局均符合《报告表》中的内容及批复的要求。. 排水系统雨污分流。本项目产生无生产废水产生，冷却水循环使用、零排放，生活污水经预处理后达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡市惠山区陆区综合污水处理厂集中处置。. 无油漆、喷漆、浸漆等表面处理工序，焊接废气经处理后达标排放，排放废气达到《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中无组织排放监控点浓度限值要求。; 本项目无油漆、喷漆、浸漆等表面处理工序，废气来源于焊接工序产生的焊接烟尘，经移动式烟尘净化器收集过滤后，在车间内以无组织形式排放至环境中。. 合理布局高噪声设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。. 按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。; 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边角料。 废边角料外卖给废品回收单位；生活垃圾由环卫部门清运。. 该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得新建新的环境敏感项目。; 生产车间外50米范围的环境防护距离内，无环境敏感目标。. 未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止产生并整改到位。; 该项目生产工艺、厂区布局、生产设备均符合环评及批复的要求。. 所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定进行设置和管理。; 排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。. 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤720吨；COD≤0.2304吨、SS≤0.1728吨、氨氮≤0.0252吨、TN≤0.0288吨，TP≤0.0036吨； 最终排放量：生活污水水量≤720吨；COD≤0.036吨、SS≤0.0072吨、氨氮≤0.0036吨、TN≤0.0108吨，TP≤0.00036吨； 2、大气污染物： 无组织：焊烟≤0.000592吨。 3、固体废物：零排放。; 详见表7-5污染物总量核算. 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关规定，项目建成后，向我局提出试生产申请，经核准同意后方可进行试生产，试生产三个月内向我局提出验收申请，经“三同时”验收合格后，方可投入生产。; 环保“三同时”验收监测中。. 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 5.1 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。本次废水监测质控统计见表5-1。 5.2 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定执行。（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。（2）定期使用已检定合格的校准仪器对采样仪器的流量计定期进行校准。 5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 5.4 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-2。 表5-1水和废水检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 2; 25. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-2监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 水和废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-010. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-010. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /; 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410 234; S-L-234. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 电子分析天平; AR124CN; S-L-031. 综合大气采样器; MH1200型; A-2-202/203/204/205. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; A-2-213. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对废水、废气、厂界噪声进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 废水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水排放口; pH值、CODcr、SS、TP、氨氮、总氮; 连续2天，每天监测4次 （1个排水口）. 表6-2 废气监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂内无组织 （○G1~G4）; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区四周布置4个监测点 （▲Z1~▲Z4）; 等效（A）声级; 连续2天，昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 江苏环科检测有限公司组织技术人员于2019年6月17日、2019年6月18日对无锡煜丰节能科技有限公司“新建车间及办公用房项目”进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据验收监测期间企业提供的原辅材料用量及能源消耗量、废水排放量进行核算，详见表7-1-1，表7-1-2、表7-1-3。 表7-1-1产品产量 序号; 原辅材料名称; 环评全厂年用量（吨）; 环评全厂日用量（吨）; 实际日用量（吨）. 6月17日; 负荷%; 6月18日; 负荷%. 1; 环境保护专用设备; 钢材; 250; 0.83; 0.80; 96.4; 0.79; 95.2. 2; 锅炉用辅助设备; 钢材; 400; 1.33; 1.21; 91.0; 1.20; 90.2. 3; 空气加热器; 钢材; 50; 0.17; 0.15; 88.2; 0.16; 94.1. 4; 金属结构件及机械零部件; 钢材; 10; 0.03; 0.025; 83.3; 0.028; 93.3. 表7-1-2能源消耗量 日期; 水用量 （吨）; 电用量 （度）; 蒸汽用量 （吨）; 燃气用量 （标立方米）. 6月17日; 3.07; 3524; /; /. 6月18日; 3.07; 3125; /; /. 两天共计; 6.13; 6667; /; /. 全厂年用量; 920; 1000000; /; /. 表7-1-3排入污水处理厂污水量 日期; 生活污水排放量（吨）. 6月17日; 2.4. 6月18日; 2.4. 两天共计; 4.8. 全厂年排入污水处理厂污水量; 720.

验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为HK19061102的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2 生活污水监测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水排口; 6月 17日; pH值; 7.13; 7.08; 7.21; 7.27; 7.08~7.27; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 242; 238; 232; 236; 237; 500; 达标. 悬浮物; 175; 185; 225; 230; 204; 400; 达标. 氨氮; 11.4; 12; 12.4; 12.3; 12.0; 45; 达标. 总磷; 1.9; 1.43; 1.86; 2.16; 1.84; 8; 达标. 总氮; 15.1; 16; 15.9; 22.8; 17.4; 70; 达标. 6月 18日; pH值; 7.25; 7.29; 7.33; 7.39; 7.25~7.39; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 235; 245; 236; 228; 236; 500; 达标. 悬浮物; 235; 230; 195; 225; 221; 400; 达标. 氨氮; 12; 11.6; 11.8; 12.7; 12.0; 45; 达标. 总磷; 2.69; 2.3; 2.12; 2.26; 2.34; 8; 达标. 总氮; 20.7; 26.3; 21.1; 16.8; 21.2; 70; 达标. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。. - 废气监测结果 表7-3 无组织废气监测结果 采样日期; 2019年6月17日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.074; 0.130; 0.130; 0.148; 0.30; 合格. 第二次; mg/m3; 0.056; 0.149; 0.167; 0.130; 合格. 第三次; mg/m3; 0.074; 0.167; 0.130; 0.148; 合格. 采样日期; 2019年6月18日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.091; 0.128; 0.128; 0.128; 0.30; 合格. 第二次; mg/m3; 0.073; 0.110; 0.146; 0.110; 合格. 第三次; mg/m3; 0.073; 0.165; 0.128; 0.147; 合格. 备注; 无组织监测因子颗粒物符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3单位周界无组织排放监控点浓度限值。. - 噪声监测结果 表7-4 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位置; 2019年6月17日; 2019年6月18日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东; 53.5; /; 54.3; /; 65; /. N2厂界南; 57.5; /; 57.7; /; 65; /. N3厂界西; 55.6; /; 58.1; /; 65; /. N4厂界北; 56.6; /; 58.1; /; 65; /. 判定结果; 本次监测点位厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准. 4、污染物排放总量核算 项目废水、废气污染物排放总量核算见表7-5。 表7-5 废水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度 （均值，mg/L）; 实际总量; 总量控制; 判定. 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）; 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水量; /; 720; 720; 720; 720; 合格. CODcr; 236; 0.1699; 0.036; 0.2304; 0.036; 合格. SS; 212; 0.1526; 0.0072; 0.1728; 0.0072; 合格. 氨氮; 12.0; 0.0086; 0.0036; 0.0252; 0.0036; 合格. 总磷; 2.09; 0.0015; 0.00036; 0.0036; 0.00036; 合格. 总氮; 19.3; 0.0139; 0.0108; 0.0288; 0.0108; 合格.

表八

环境管理检查： 表8-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况。; 本项目编制了环境影响报告表，报告表得到了无锡市惠山区环保局的批准。. 2; 环保设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。; 已按环评、批复建设环保治理措施，并正常运行，废水、废气经过处理后达标排放，固废已妥善处置，零排放。. 3; 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。; 已建立环境保护管理规章制度。. 4; 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况。; 未设置环境保护监测机构，相关监测工作委托有资质单位进行。. 5; 存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况，企业进行定期突发性环境污染事故应急演练; 本项目无应急预案。. 6; 执行环保批复情况。; 对照表4-1 环境影响报告表批复要求落实环评批复均已落实。. 7; 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用。; 已按规定要求处置。. 8; 排污口规范整治情况。; 排污口均已按规范设置采样口，已设置标志牌。. 9; “以新带老”措施。; 本项目无“以新带老”措施。.

表九

验收监测结论： 1、废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡市惠山区陆区综合污水处理厂集中处置。 本次生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。 2、废气 本项目废气来源于焊接工序产生的焊接烟尘，经移动式烟尘净化器收集过滤后，在车间内以无组织形式排放至环境中。 无组织监测因子颗粒物符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3单位周界无组织排放监控点浓度限值。 3、噪声 噪声检测结果表明：厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、固体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边角料。废边角料外卖给废品回收单位；生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。 5、总量控制 建设单位废水污染物满足总量控制要求，固废达到零排放。 6、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 7、项目车间外50米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。