无锡市忆美保护膜有限公司保护膜、胶粘制品的制造、加工项目（第一阶段）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：    无锡市忆美保护膜有限公司

编制单位：     江苏环科检测有限公司

2021年5月

建设单位法人代表：顾建忠

编制单位法人代表： 蒋丽

项  目 负 责  人： 牛仙

填 表 人： 牛仙

| 建设单位：无锡市忆美保护膜有限公司 | 编制单位：江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13921531296 | 电话： 0510-85882971 |
| 传真：-- | 传真： 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区玉祁街道蓉湖村 | 地址： 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 |  | 保护膜、胶粘制品的制造、加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 无锡市忆美保护膜有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 改扩建 搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 无锡市惠山区玉祁街道蓉湖村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 保护膜、胶粘制品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产保护膜90万m2、胶粘制品20万m2 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 第一阶段年产保护膜45万m2、胶粘制品10万m2 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2011年7月1日 | 开工建设时间 | 2011年7月 |  |  |
| 调试时间 |  | 2012年1月 | 验收现场监测时间 | 2021年4月9日、 2021年4月10日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏省设备成套有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 60万 | 环保投资总概算 | 5万 | 比例 | 8.3% |
| 实际总概算 |  | 第一阶段40万 | 实际环保投资 | 5万 | 比例 | 12.5% |
| 验收监测依据 |  | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、江苏省设备成套有限公司于2011年6月编制的《保护膜、胶粘制品的制造、加工项目》环境影响报告表； 8、无锡市惠山区环境保护局对《无锡市忆美保护膜有限公司保护膜、胶粘制品的制造、加工项目环境影响报告表》的批复，2011年7月1日； 9、无锡市忆美保护膜有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 生活污水排放口; CODcr; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准. pH值; 6~9. SS; 400. TP; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 氨氮; 45. 总氮; 70. - 废气排放执行标准 表1-2 废气排放标准 排放口; 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 依据标准. DA001废气排放口; 非甲烷总烃; 120; 5; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准. 臭气浓度; 2000 （无量纲）; ——; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 4.0; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 臭气浓度; 20 （无量纲）; ——; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准. 厂内无组织; 非甲烷总烃; 6.0; ——; 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1中特别排放限值. 注：排气筒未高出周围200米半径范围的建筑5米以上，故排放速率严格50% - 噪声排放执行标准 表1-3 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB（A）］; 执行标准. 噪声; 3类功能区; 昼间≤65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号），危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

工程建设内容： 无锡市忆美保护膜有限公司成立于2011年4月19日，位于无锡市惠山区玉祁街道蓉湖村，租赁无锡龙翔印业有限公司厂房，设立本项目。本项目建成后全厂产品及规模为：年产保护膜90万m2、胶粘制品20万m2。企业运营过程中，由于产品订单量不足，决定分期建设，第一阶段产品及规模为：年产保护膜45万m2、胶粘制品10万m2。 无锡市忆美保护膜有限公司于2011年6月委托江苏省设备成套有限公司编制《保护膜、胶粘制品的制造、加工项目环境影响报告表》，该报告表于2011年7月1日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。验收项目第一阶段于2011年7月开工，2011年12月竣工。验收项目第一阶段总投资40万元，其中环保投资5万元。 受无锡市忆美保护膜有限公司委托，江苏环科检测有限公司于2021年4月对无锡市忆美保护膜有限公司“保护膜、胶粘制品的制造、加工项目”进行现场踏勘，目前项目第一阶段生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 项目建设情况 本项目建设情况见表2-1。 表2-1 建设项目建设情况一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产量; 第一阶段实际生产年产量. 1; 保护膜; 90万m2; 45万m2. 2; 胶粘制品; 20万m2; 10万m2. - 项目主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表2- 2 建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 环评设计数量（台）; 第一阶段实际建设数量（台）; 备注. 1; 涂布机; /; 2; 1; -1. 2; 分切机; /; 2; 1; -1. - 公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表 2-3 建设项目公辅及环保工程表对照表 工程分类; 建设名称; 环评设计; 第一阶段实际建设. 贮运工程; 原料仓库; 350m2; 350m2. 成品仓库; 400m2; 400m2. 公用工程; 给水; 225 t/h; 225 t/h. 排水; 180t/a，接管无锡玉祁永新污水处理厂集中处理; 180t/a，接管无锡玉祁永新污水处理厂集中处理. 供电; 5万kWh/a; 2.5万kWh/a. 环保工程; 废气; 活性炭吸附，15m高排气筒1个; 活性炭吸附，15m高排气筒1个. 废水; 生活污水经化粪池预处水接管无锡玉祁永新污水处理厂集中处理; 生活污水经化粪池预处水接管无锡玉祁永新污水处理厂集中处理. 固废; 20 m2; 20 m2. 噪声; 减震、隔声; 减震、隔声. - 环保建设投资 项目环保投资为5万元，占总投资的12.5%，具体环保投资情况见表2-4。 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 实际投资（万元）. 废水; 化粪池; 1; 1. 噪声; 生产设备基础减震; 0.5; 0.5. 风机安装消音器; 0.5; 0.5. 固废; 固废堆放区; 0.5; 0.5. 废气; 活性炭吸附，15高排气筒; 1.5; 1.5. 其他; 雨污分流管网建设、排污口规范化设置; 1; 1. 合计; 5.0; 5.0. - 劳动定员及工作制 全厂共计6人，单班制，每班8小时生产，年工作250天。 6、“以新代老”情况 本项目无“以新代老”情况。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 数量（t/a）; 验收期间消耗量（t/d）; 变化情况. 1; 保护膜; 薄膜; 95万m2/a; 1850; 无. 2; 水溶性胶水; 10; 0.02; 无. 3; 胶粘制品; 蛇皮膜; 25万m2/a; 470; 无. 4; 水溶性胶水; 3; 0.006; 无. 2、水平衡 全厂用排水平衡图见下图2-1。 损耗45 接管无锡玉祁永新污水处理厂集中处理 180 225 180 化粪池 生活用水 自来水 图2-1 项目用排水平衡图 单位 t/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 建设项目生产工艺流程 本项目主要产品保护膜和胶粘制品的生产工艺是一样的，具体工艺流程见图2-2（其中G-废气、N-噪声、S-固体废物）。 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）上胶 将薄膜或蛇皮膜置于涂布机的网线滚筒上，滚筒的一半浸在盛放着水溶性胶水的不锈钢托盘中，通过滚动滚筒将水溶性胶水均匀的上于薄膜或蛇皮膜的表面，此工序会有设备噪声（N1）和废气（G1）产生。 （2）烘干 上好水溶性胶水的薄膜或蛇皮膜继续被送至涂布机上的12节电烘箱进行烘干处理，以便使胶水更好的附着在薄膜或蛇皮膜上，此工序会有设备噪声（N2）和废气（G2）产生。 （3）收卷 经烘干后的薄膜或蛇皮膜从涂布机上自动收卷落下。 （4）分切 收卷取下后的溥膜或蛇皮膜再用分切机切掉两边不规整的毛边，形成合格的产品，此工序会有噪声（N3）和废边角料（S1）产生。

项目变动情况 根据生态环境部办公厅文件《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）逐一核查，项目变动情况对照分析见表2-7。 表 2-7 建设项目变动环境影响分析表 类别; 环办环评函〔2020〕688号变动清单; 实际变动情况. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目开发、使用功能未发生变化。. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力未增大。. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 生产、处置或储存能力未增大，不排放废水第一类污染物。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目所在地环境空气质量不达标区，生产、处置或储存能力未增大。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目选址未变。. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品品种、生产工艺、主要原辅材料、燃料无变化。 第一阶段生产设备减少未导致新增排放污染物种类、污染物排放量增加的、废水第一类污染物排放量增加、其他污染物排放量增加。. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式无变化。. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施无变化. 环境保护措施; 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水、废气污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未调整，无新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；无其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化。. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处置方式无变化。. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 事故废水暂存能力或拦截设施无变化。. 综上所述，根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中的内容，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡玉祁永新污水处理厂集中处置。该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 接管无锡玉祁永新污水处理厂处理; 和环评一致. 接管无锡玉祁永新污水处理厂深度处理 ★ 生活用水 化粪池 自来水 图3-1废水排放走向及监测点位图 ★：废水监测点位 - 废气 有组织废气来源及污染物如下：上胶、烘干工序产生的有机废气，经集气罩收集，“活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒DA001排放。 无组织废气来源及污染物如下：上胶、烘干各过程未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。 废气产生及处理措施情况见表3-2，废气排放走向及监测点位见图3-2。 表3-2 废气排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 上胶、烘干; 非甲烷总烃; “活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒DA001排放; “活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒DA001排放. 2; 无组织; 非甲烷总烃; 无组织排放; 无组织排放. 3、噪声 项目主要噪声源是涂布机、分切机、废气处理风机等运转设备。主要噪声源及防治措施见表3-3。 表3-3 建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理措施. 1; 涂布机; 1; 基础减震、厂房隔声，距离衰减. 2; 分切机; 1. 3; 风机; 1. 4、固（液）体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边角料、废活性炭。 废边角料外卖给废品回收单位；废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固体废物的产生和处置情况见表3-4，危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析详见表3-5。 表3-4本项目固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 第一阶段实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废活性炭; 废气处理; 危废废物; HW49 900-039-49; 0.5; 0.25; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废边角料; 生产; 一般工业固废; /; 3.5; 1.75; 出售给物资回收单位; 出售给物资回收单位. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 1.5; 1.5; 环卫清运; 环卫清运. 表3-5本项目固（液）体废物处置情况表 序号; 文件规定要求; 实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目产生的危险废物为废活性炭（900-039-49）0.25t/a采用密闭铁桶贮存在车间西北角，面积4平方米，定期委托资质单位处置; 符合. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，设置包边托盘; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 废活性炭采用铁桶贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库建于西北角，面积4平方米，平时门窗关闭，常做好防雨检查，地面防渗处理，四周设围堰，仓库内设禁火标志，配置灭火器（黄沙）; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，废活性炭贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 危废仓库设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物主要为废活性炭，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 5、 “以新代老”情况 无。 6、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-2。 ▲表示厂界噪声监测点位、★污水监测点位、◎有组织废气监测点位、○无组织废气监测点位。 图3-2 验收监测点位示意图（监测2天点位一致）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1、项目概况 无锡市亿美保护膜有限公司于2011年04月19日通过江苏省无锡工商行政管理局名称预先核准通知书，企业股东分别为顾建忠、吴海德，其中顾建忠出资额为39万元，吴海德出资额为21万元。 无锡市亿美保护膜有限公司拟投资60万元新建保护膜、胶粘制品的制造、加工项目，租赁厂房面积500平方米，设计生产能力为年产保护膜90万平方米、胶粘制品20万平方米。职工人数6人，年工作日250天，一班工作制。 2、与产业政策相符性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《江苏省工业结构调整指导目录》（2006）中的淘汰类和限制类项目，不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》中的淘汰类、禁止类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，为国家和地方产业政策允建项目；本项目已通过无锡市惠山区发展和改革局核准立项（备案号：20110198）。因此，项目符合国家和地方产业政策。 3、选址及规划相符性分析 建设项目选址位于无锡市惠山区玉祁街道蓉湖村，租赁厂区用地类型规划为工业用地，符合无锡市惠山区玉祁街道总体规划要求。 4、清洁生产先进性 综合本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面考虑，建设项目的生产工艺较先进，污染物排放量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 5、污染防治措施有效性、污染物稳定达标可行性及对环境的影响程度 （1）大气污染物 本项目车间内安装集气罩，有机废气经集气罩收集后，由活性炭吸附装置吸附处理，然后通过15m高排气筒排放。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）估算，本项目大气污染物排放的最大占标率为0.1190%＜10%，无组织废气最大落地浓度远低于厂界监控浓度限值的要求，所以本项目废气排放对周围大气环境影响很小。 项目无组织有机废气需设置的卫生防护距离为100m，该范围内现状无居民等敏感目标，满足防护要求。 （2）水污染物 建设项目无生产废水排放，主要产生生活污水，经化类池处理后接管无锡玉祁永新污水处理厂集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1标准后达标排放至横港，由于本项目排放的污染物量少，成分简单，经污水厂处理后对周围水环境影响较小。 （3）噪声 本项目主要噪声设备为涂布机、分切机及风机等，其单台噪声值约在75-95dB（A）经基础减震、车间墙体隔声和空间距离衰减后，经预测厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准的要求。200m范围内的环境敏感目标处声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准。项目无夜间生产，故无夜间的噪声污染问题。因此建设项目噪声对周围声环境影响较小。 （4）固体废物 项目生活垃圾由环卫部门及时清运处理，废边角料可作为废品外售，废活性炭委托有资质的单位处置。项目固体废物均可得到有效的处理处置，不产生二次污染，对周围环境影响较小。 6、总量控制可行性 本项目主要水污染物排放总量建议指标为：COD 0.072t/a、SS 0.036t/a、NH3-N 0.0045t/a、TP 0.0004t/a，纳入无锡玉祁永新污水处理厂现有总量范围内平衡；主要大气污染物排放总量建议指标为：有机废气（有组织）0.0092t/a，向惠山区环保局申请，在惠山区范围内平衡；固废可全部处置，无需申请总量。 综上所述，建设项目符合产业政策，各污染物均得到有效治理，各项污染物可以达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 一、根据区发改局备案通知书（备案号20110198）和《建设项目环境影响报告表》评价结论，从环保角度同意无锡市亿美保护膜有限公司总投资60万元在玉祁街道蓉湖村（工业集中区），租用无锡龙翔印业有限公司的厂房，新建保护膜、胶粘制品的制造、加工项目，项目规模：年产保护膜90万平方米，胶粘制品20万平方米。按所报地点、内容、规模流程建设。 二、在项目设计、建设和营运期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合报告表中的内容。 2、按“清污分流、雨污分流”的原则规划建设本项目区域给、排水管网。本项目无生产废水产生；生活污水经预处理达到接管标准后接管污水处理厂处理。 3、生产废气经处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求，排放口高度大于15米。 4、厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 5、按照“零排放”要求落实各类固体废物综合利用或安全处置措施，废活性炭委托有资质的单位处理，并办理危险废物转移手续。 6、该项目厂界外100米范围为环评报告提出的卫生防护距离，因此在此范围内有关单位禁止建设新的环境敏感项目。 7、未经审批同意不得擅自改变生产工艺及增加有可能对环境产生影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织生产或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。 8、所有排污口必须接照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定进行设置和管理。 三、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，项目建成试运行三个月内向我局提出验收申请，经“三同时”验收合格后方可正式投入运行。 四、本批复自下达之日起5年内有效，项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核。 2011年7月1日 表4-1建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 根据区发改局备案通知书（备案号20110198）和《建设项目环境影响报告表》评价结论，从环保角度同意无锡市亿美保护膜有限公司总投资60万元在玉祁街道蓉湖村（工业集中区），租用无锡龙翔印业有限公司的厂房，新建保护膜、胶粘制品的制造、加工项目，项目规模：年产保护膜90万平方米，胶粘制品20万平方米。按所报地点、内容、规模流程建设。; 该项目符合环评及批复的要求，建设地点位于无锡市惠山区玉祁街道蓉湖村，租用无锡龙翔印业有限公司的厂房，新建保护膜、胶粘制品的制造、加工项目，项目第一阶段规模：年产保护膜45万平方米，胶粘制品10万平方米。. 建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合报告表中的内容。; 该项目第一阶段生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局均符合报告表中的内容。. 按“清污分流、雨污分流”的原则规划建设本项目区域给、排水管网。本项目无生产废水产生；生活污水经预处理达到接管标准后接管污水处理厂处理。; 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡玉祁永新污水处理厂集中处置。. 生产废气经处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求，排放口高度大于15米。; 有组织废气来源及污染物如下：上胶、烘干工序产生的有机废气，经集气罩收集，“活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒DA001排放。 无组织废气来源及污染物如下：上胶、烘干各过程未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。. 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。. 按照“零排放”要求落实各类固体废物综合利用或安全处置措施，废活性炭委托有资质的单位处理，并办理危险废物转移手续。; 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边角料、废活性炭。 废边角料外卖给废品回收单位；废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。. 该项目厂界外100米范围为环评报告提出的卫生防护距离，因此在此范围内有关单位禁止建设新的环境敏感项目。; 厂界外100米范围的环境防护距离内，无环境敏感目标。. 未经审批同意不得擅自改变生产工艺及增加有可能对环境产生影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织生产或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。; 该项目生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局均符合报告表中的内容。. 所有排污口必须接照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定进行设置和管理。; 排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。. 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，项目建成试运行三个月内向我局提出验收申请，经“三同时”验收合格后方可正式投入运行。; 环保“三同时”验收监测中。. 本批复自下达之日起5年内有效，项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核。; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 5.1 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。本次废水监测质控统计见表5-1。 5.2 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定执行。（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。（2）定期使用已检定合格的校准仪器对采样仪器的流量计定期进行校准。本次废气监测质控统计见表5-2。 5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 5.4 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-2。 表5-1水和废水检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-2空气和废气检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 臭气浓度（无组织废气）; 24; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 臭气浓度（有组织废气）; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3; 非甲烷总烃（无组织废气）; 120; 4; 3.3; 0; 0; 0; 0; 100. 4; 非甲烷总烃（有组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 表5-3监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 水和废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /; 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410 234; S-L-234. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 负压采气筒; ZY009; S-L-262. 臭气浓度; 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; 10 （无量纲）; /; /; /. 有组织 废气; 非甲烷 总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 双路烟气测试仪; MH3041B; S-L-259. 负压采气筒; ZY009; S-L-262. 烟气预处理器; 1080C; S-L-168. 臭气浓度; 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; 10 （无量纲）; 双路烟气测试仪; MH3041B; S-L-259. 负压采气筒; ZY009; S-L-262. 烟气预处理器; 1080C; S-L-168. /; /; /; 综合气象参数仪; NK5500; S-L-184. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对废水、废气、厂界噪声进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 废水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水排放口; pH值、CODcr、SS、TP、氨氮、总氮; 连续2天，每天监测4次 （1个排水口）. 表6-2 废气监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 上胶、烘干废气处理设施出口DA001; 非甲烷总烃、臭气浓度; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织 （○G1~G4）; 非甲烷总烃、臭气浓度; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织 （○G5）; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区四周布置2个监测点 （▲N1~▲N2）; 等效（A）声级; 连续2天，昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 江苏环科检测有限公司组织技术人员于2021年4月9日、2021年4月10日对无锡市忆美保护膜有限公司“保护膜、胶粘制品的制造、加工项目（第一阶段）”进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据验收监测期间企业提供的产品产量及能源消耗量、废水排放量进行核算，详见表7-1-1，表7-1-2、表7-1-3。 表7-1-1产品产量 序号; 产品名称; 环评全厂年产量（m2）; 第一阶段全厂年产量（m2）; 第一阶段日产量（m2）; 实际第一阶段日产量（吨）. 4月9日; 负荷%; 4月10日; 负荷%. 1; 保护膜; 90万; 45万; 1800; 1750; 97.2; 1750; 97.2. 2; 胶粘制品; 20万; 10万; 400; 375; 93.8; 375; 93.8. 表7-1-2能源消耗量 日期; 水用量 （吨）; 电用量 （度）; 蒸汽用量 （吨）; 燃气用量 （标立方米）. 4月9日; 0.9; 98; /; /. 4月10日; 0.9; 102; /; /. 两天共计; 1.8; 200; /; /. 全厂年用量; 225; 2.5万; /; /. 表7-1-3排入污水处理厂污水量 日期; 生活污水排放量（吨）. 4月9日; 0.72. 4月10日; 0.72. 两天共计; 1.44. 全厂年排入污水处理厂污水量; 180.

验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为HKYS210323ON的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2 生活污水监测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水排口; 4月 9日; pH值; 7.82; 7.73; 7.77; 7.89; 7.73~7.89; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 161; 178; 189; 157; 171; 500; 达标. 悬浮物; 56; 67; 87; 74; 71; 400; 达标. 氨氮; 16.4; 16.6; 17.1; 16.1; 16.6; 45; 达标. 总磷; 1.37; 1.45; 1.31; 1.33; 1.36; 8; 达标. 总氮; 29.7; 27.6; 25.2; 26.9; 27.4; 70; 达标. 4月 10日; pH值; 7.48; 7.53; 7.59; 7.41; 7.41~7.59; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 169; 175; 151; 181; 169; 500; 达标. 悬浮物; 59; 79; 81; 62; 70; 400; 达标. 氨氮; 15.6; 14.4; 15.9; 17.8; 15.9; 45; 达标. 总磷; 1.56; 1.46; 1.65; 1.57; 1.56; 8; 达标. 总氮; 29.5; 26.5; 22.1; 26.2; 26.1; 70; 达标. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。. - 废气监测结果 表7-3 有组织废气监测结果 监测点位; 上胶、烘干废气处理设施出口DA001. 监测日期; 2021年4月9日; 2021年4月10日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 2160; 2117; 2167; 2256; 2178; 2251; /. 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.73; 2.00; 2.09; 2.14; 2.23; 1.85; 120. 排放速率kg /h; 3.74×10-3; 4.23×10-3; 4.53×10-3; 4.83×10-3; 4.86×10-3; 4.16×10-3; 5. 臭气浓度; 无量纲; 23; 31; 23; 31; 31; 23; 2000. 备注; 烘干废气非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。. 表7-4-1无组织废气监测结果 采样日期; 2021年4月9日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 臭气浓度; 第一次; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 合格. 第二次; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 合格. 第三次; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 合格. 非甲烷总烃; 第一次; mg/m3; 0.85; 0.93; 0.98; 1.12; 4.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.90; 0.98; 1.00; 1.33; 合格. 第三次; mg/m3; 0.90; 0.95; 1.01; 1.28; 合格. 采样日期; 2021年4月10日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 臭气浓度; 第一次; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 合格. 第二次; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 合格. 第三次; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 合格. 非甲烷总烃; 第一次; mg/m3; 0.89; 0.94; 1.01; 1.16; 4.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.91; 0.95; 1.01; 1.21; 合格. 第三次; mg/m3; 0.91; 0.95; 1.03; 1.28; 合格. 备注; 无组织监测因子非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准。. 表7-4-2无组织废气监测结果 监测点位; 厂内G5. 监测日期; 2021年4月9日; 2021年4月10日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.14; 1.28; 1.17; 1.10; 1.12; 1.28; 6.0. 备注; 厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。. - 噪声监测结果 表7-5 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位置; 2021年4月9日; 2021年4月10日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东; 60.3; /; 60.2; /; 65; /. N2厂界北; 61.4; /; 61.0; /; 65; /. 判定结果; 本次监测点位厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准. 4、污染物排放总量核算 项目废水、废气污染物排放总量核算见表7-6~7-7。 表7-6 废水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度 （均值，mg/L）; 实际总量; 总量控制; 判定. 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）; 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水量; /; 180; 180; 180; 180; 合格. CODcr; 170; 0.031; 0.009; 0.072; 0.009; 合格. SS; 71; 0.013; 0.0018; 0.036; 0.0018; 合格. 氨氮; 16.2; 0.0029; 0.0009; 0.0045; 0.0009; 合格. 总磷; 1.46; 0.0003; 0.00009; 0.0004; 0.00009; 合格. 总氮; 26.7; 0.0048; 0.0027; /; 0.0027; /. 表7-7 废气污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物名称; 排放源; 排放浓度均值（mg/L）; 排放速率均值（kg/h）; 年排放时间（h）; 实际排放量（t/a）; 总量控制（t/a）; 判定. 非甲烷总烃; DA001; 2.01; 4.39×10-3; 2000; 0.0088; 0.0092; 合格.

表八

环境管理检查： 表8-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况。; 本项目编制了环境影响报告表，报告表得到了无锡市惠山区环境保护局的批准。. 2; 环保设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。; 已按环评、批复建设环保治理措施，并正常运行，废水、废气经过处理后达标排放，固废已妥善处置，零排放。. 3; 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。; 已建立环境保护管理规章制度。. 4; 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况。; 未设置环境保护监测机构，相关监测工作委托有资质单位进行。. 5; 存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况，企业进行定期突发性环境污染事故应急演练; 本项目无应急预案。. 6; 执行环保批复情况。; 对照表4-1 环境影响报告表批复要求落实环评批复均已落实。. 7; 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用。; 已按规定要求处置。. 8; 排污口规范整治情况。; 排污口均已按规范设置采样口，已设置标志牌。. 9; “以新带老”措施。; 本项目无“以新带老”措施。.

表九

验收监测结论： 1、废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡玉祁永新污水处理厂集中处置。 本次生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。 2、废气 有组织废气来源及污染物如下：上胶、烘干工序产生的有机废气，经集气罩收集，“活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒DA001排放。 无组织废气来源及污染物如下：上胶、烘干各过程未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。 有组织废气监测因子非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。 无组织监测因子非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准。厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 3、噪声 噪声检测结果表明：厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、固体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边角料、废活性炭。 废边角料外卖给废品回收单位；废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。 5、总量控制 建设单位废水、废气污染物满足总量控制要求，固废达到零排放。 6、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 7、项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。