无锡市忆美保护膜有限公司保护膜、胶粘制品的制造、加工项目（第一阶段年产保护膜45万m2、胶粘制品10万m2）

竣工环境保护验收意见

我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年4月9日、2021年4月10日对我公司“保护膜、胶粘制品的制造、加工项目（第一阶段年产保护膜45万m2、胶粘制品10万m2）”进行了竣工环境保护验收检测，根据验收监测报告和我公司提供的其他资料，我公司出具了如下验收意见：

# 一、工程建设基本情况

无锡市忆美保护膜有限公司成立于2011年4月19日，位于无锡市惠山区玉祁街道蓉湖村，租赁无锡龙翔印业有限公司厂房，设立本项目。本项目建成后全厂产品及规模为：年产保护膜90万m2、胶粘制品20万m2。企业运营过程中，由于产品订单量不足，决定分期建设，第一阶段产品及规模为：年产保护膜45万m2、胶粘制品10万m2。

无锡市忆美保护膜有限公司于2011年6月委托江苏省设备成套有限公司编制《保护膜、胶粘制品的制造、加工项目环境影响报告表》，该报告表于2011年7月1日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。验收项目第一阶段于2011年7月开工，2011年12月竣工。验收项目第一阶段总投资40万元，其中环保投资5万元，环保投资占总投资额的12.5%。

# 二、工程变动情况

对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中关于其他工业类建设项目重大变动清单，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

1、废水

厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡玉祁永新污水处理厂集中处置。

2、废气

该项目有组织废气来源及污染物如下：上胶、烘干工序产生的有机废气，经集气罩收集，“活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒DA001排放。

无组织废气来源及污染物如下：上胶、烘干各过程未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。

3、噪声

该项目主要噪声源是涂布机、分切机、废气处理风机等运转设备。通过基础减震、厂房隔声，距离衰减等途径进行噪声污染防治和控制。

4、固体废物

该项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边角料、废活性炭。废边角料外卖给废品回收单位；废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。

3、废气

有组织废气监测因子非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。

无组织监测因子非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准。厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

4、噪声

厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

5、固体废物

固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边角料、废活性炭。废边角料外卖给废品回收单位；废活性炭委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

6、总量控制结论

该项目各类污染物年排放总量均满足环评报告表及批复要求。

7、其他

该项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。

# 五、验收结论

1、项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条各项要求，本项目不存在不能通过验收的情形，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，通过建设项目竣工环境保护验收。

无锡市忆美保护膜有限公司

二〇二一年四月二十二日