江苏玉龙钢管科技有限公司码头项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：    江苏玉龙钢管科技有限公司

编制单位：      江苏环科检测有限公司

2021年5月

建设单位法人代表：苏惠峰

编制单位法人代表： 蒋丽

项  目 负 责  人： 牛仙

填 表 人： 牛仙

| 建设单位：江苏玉龙钢管科技有限公司 | 编制单位：江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13951573331 | 电话： 0510-85882971 |
| 传真：-- | 传真： 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区玉祁街道玉龙路15号 | 地址： 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 |  | 江苏玉龙钢管科技有限公司码头项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 江苏玉龙钢管科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建（补办） 改扩建 搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 无锡市惠山区玉祁街道玉龙路15号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 装卸钢材 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 4个500吨级泊位，吞吐量45万吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 4个500吨级泊位，吞吐量45万吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2021年3月29日 | 开工建设时间 | 2005年5月 |  |  |
| 调试时间 |  | / | 验收现场监测时间 | 2021年5月10日、 2021年5月11日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 广州市中绿环保有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 400万 | 环保投资总概算 | 3万 | 比例 | 0.75% |
| 实际总概算 |  | 400万 | 实际环保投资 | 3万 | 比例 | 0.75% |
| 验收监测依据 |  | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、广州市中绿环保有限公司于2021年3月编制的《江苏玉龙钢管科技有限公司码头项目》环境影响报告表； 8、无锡市行政审批局对《江苏玉龙钢管科技有限公司码头项目环境影响报告表》的批复，锡行审环许[2021]5018号，2021年3月29日； 9、江苏玉龙钢管科技有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 项目所在地横港-东环桥地表水; 化学需氧量; 20; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 五日生化需氧量; 4. 高锰酸盐指数; 6. 溶解氧; 5. 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2. - 废气排放执行标准 表1-2 废气排放标准 排放口; 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 依据标准. 无组织; 颗粒物; 1.0; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 敏感点; 颗粒物; 0.3; ——; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）表2二级标准. - 噪声排放执行标准 表1-3 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB（A）］; 执行标准. 噪声; 3类功能区; 昼间≤65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类（沿河侧）、3类标准. 4类功能区; 昼间≤70. 敏感点噪声; 2类功能区; 昼间≤60; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

工程建设内容： 江苏玉龙钢管科技有限公司成立于2016年9月（前身为江苏玉龙钢管股份有限公司成立时间为1999年），位于无锡市惠山区玉祁街道玉龙路15号，租赁无锡玉龙精密钢管有限公司、江苏玉龙能源装备有限公司闲置厂房从事石油、天然气、水水输送及大型钢结构用钢管生产。企业原材料主要为钢材，外购采取水路运输，建设4个钢材货运码头，设立本项目。项目建成后产品及规模为：钢材总装卸量共45万吨/年。 江苏玉龙钢管科技有限公司于2021年3月委托广州市中绿环保有限公司编制《江苏玉龙钢管科技有限公司码头项目环境影响报告表》，该报告表于2021年3月29日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2021]5018号）。验收项目于2005年5月开工，2005年12月竣工。验收项目总投资400万元，其中环保投资3万元。 受江苏玉龙钢管科技有限公司委托，江苏环科检测有限公司于2021年5月对江苏玉龙钢管科技有限公司“码头项目”进行现场踏勘，目前项目生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 项目建设情况 本项目建设情况见表2-1。 表2-1 建设项目建设情况一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产量; 实际生产年产量. 1; 二分厂1829码头; 吞吐量10万吨/年，设1个500吨泊位; 吞吐量10万吨/年，设1个500吨泊位. 2; 四分厂4分厂码头; 吞吐量10万吨/年，设1个500吨泊位; 吞吐量10万吨/年，设1个500吨泊位. 3; 一分厂813码头; 吞吐量15万吨/年，设1个500吨泊位; 吞吐量15万吨/年，设1个500吨泊位. 4; 一分厂508码头; 吞吐量10万吨/年，设1个500吨泊位; 吞吐量10万吨/年，设1个500吨泊位. - 项目主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表2- 2 建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 环评设计数量（台）; 实际建设数量（台）; 备注. 1; 通用桥式起重机; QD50/10-25.5; 1; 1. 2; 通用桥式起重机; QD50/10-19.5; 2; 2. 3; 通用桥式起重机; QD50/10-22.5; 1; 1. - 公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表 2-3 建设项目公辅及环保工程表对照表 工程分类; 建设名称; 环评设计; 实际建设. 贮运工程; 泊位; 4个500吨级泊位，设计吞吐量为45万吨/年; 和环评一致. 供电; 13.5万kW·h/a; 和环评一致. 环保工程; 噪声处理; 基础减震、隔声、距离衰减，降噪量约20dB(A); 和环评一致. 废水; 生活污水; 员工从主体工程项目调配、不产生生活污水; 和环评一致. 固体废物; 一般固废堆场3m2; 和环评一致. - 环保建设投资 项目环保投资为3万元，占总投资的0.75%，具体环保投资情况见表2-4。 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 实际投资（万元）. 废水; 船舶含油废水、船舶生活污水; 3; 3. 噪声; 隔声降噪; /; /. 固废; 固废堆场; /; /. 废气; /; /; /. 合计; 3; 3. - 劳动定员及工作制 本项目码头不设专职员工，装卸货物员工从生产车间员工内调配，每天8小时白班制，年生产300天。 6、“以新代老”情况 本项目无“以新代老”情况。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 数量（t/a）; 验收期间消耗量（t/d）; 变化情况. 1; 四分厂码头钢材装卸量; 10万; 298; 无. 2; 508码头钢材装卸量; 10万; 305; 无. 3; 813码头钢材装卸量; 15万; 455; 无. 4; 1829码头钢材装卸量; 10万; 308; 无. 2、水平衡 本项目营运期员工均为码头所在车间内员工调配，此部分产生的员工生活污水已包含在原有环境影响报告表内，因此本项目无生活污水产生及排放。

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 建设项目生产工艺流程 本项目码头主要进行的是钢材的装卸，不涉及生产。 图2-1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 本项目营运期吞吐货种为钢材，1829码头、4分厂码头、508码头以及813码头各配备一台吊机，吊机将船上的货物卸至堆场进行暂存。 码头设置船舶含油废水、生活污水接收设施、生活垃圾接收设施，船舶靠岸时将船舶员工产生的生活污水、船舶含油污水到港收集到吨桶内委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置，生活垃圾转移到码头再行处理。

项目变动情况 根据生态环境部办公厅文件《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）逐一核查，项目变动情况对照分析见表2-6。 表 2-6 建设项目变动环境影响分析表 类别; 环办环评函〔2020〕688号变动清单; 实际变动情况. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目开发、使用功能未发生变化。. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力未增大。. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 生产、处置或储存能力未增大，不排放废水第一类污染物。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目所在地环境质量达标区，生产、处置或储存能力未增大。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目选址未变。. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品品种、生产工艺、主要原辅材料、燃料无变化。. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式无变化。. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施无变化. 环境保护措施; 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水、废气污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未调整，无新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；无其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化。. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处置方式无变化。. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 事故废水暂存能力或拦截设施无变化。. 综上所述，根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中的内容，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”的要求建设。船舶油污水与船舶生活污水到港后分别收集到吨桶内一起委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置。员工均为码头所在车间内员工调配，此部分产生的员工生活污水已包含在原有环境影响报告表内，因此本项目无生产、生活废水产生及排放。 - 废气 本项目为钢材货运码头，无生产加工工艺。码头配备岸电系统为到港船舶提供辅助动力，仅船舶靠岸和驶离码头才会产生废气，其成分主要为SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃。码头主要从事件杂货（带钢卷材）的装卸仓储，地面铺有石子、焊渣，因此没有装卸粉尘产生。 - 噪声 项目主要噪声源是装卸机械、船舶、货物装卸碰撞偶发噪声。主要噪声源及防治措施见表3-1。 表3-1 建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理措施. 1; 起重机; 4; 建筑物隔声，距离衰减. 2; 船舶; /. 3; 货物装卸碰撞; /. - 固（液）体废物 本项目固废主要有船舶员工产生的生活垃圾。船舶员工生活垃圾由环卫部门清运。固体废物的产生和处置情况见表3-2。 表3-2本项目固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 生活垃圾; 船舶员工生活; 生活垃圾; /; 10; 10; 环卫清运; 环卫清运. 5、 “以新代老”情况 无。 6、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-1。 ▲表示厂界噪声监测点位、△敏感点噪声监测点位、☆地表水监测点位、○无组织废气监测点位。 图3-1 验收监测点位示意图（监测2天点位一致）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1、项目概况 江苏玉龙钢管科技有限公司成立于2016年（前身为江苏玉龙钢管股份有限公司成立时间为1999年），地址位于无锡市惠山区玉祁街道玉龙路15号，租赁无锡玉龙精密钢管有限公司、江苏玉龙能源装备有限公司闲置厂房从事石油、天然气、水水输送及大型钢结构用钢管生产活动，现有生产项目均已取得合法环保手续。该企业钢管生产用原材料主要为钢材，外购运输方式为水路运输，因此，企业投资400万元，配套建设4个钢材货运码头，分布于五牧大运河河道南北两侧，码头已于2019年5月31日取得无锡市惠山交通运输局颁发的港口经营许可证：（苏锡惠）港经证（0128）号，目前，设计钢材总吞吐量共45万吨/年。该码头建设时间距今较为久远，由于历史原因，码头使用至今未办理环保相关审批手续。 根据《省交通运输厅省生态环境厅关于进一步推进全省内河港口码头环保问题整改的通知》（苏交计[2020]142号、《无锡市内河非法码头专项整治行动工作方案》，本项目纳入整改规范提升名单。根据无锡市惠山区人民政府《关于上报惠山区可完善环保手续码头名单的函》，本项目属于惠山区认定可完善环保手续的码头清单，因此本项目可以补办环境影响评价手续。 2、产业政策相符性 本项目G5532 货运港口，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(苏政办发[2013]9号)以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知(苏经信产业[2013]183号)中的限制类和淘汰类项目；不属于《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》(2008年1月)中的禁止类和淘汰类项目；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录》(2012年本) 限制类和淘汰类项目，不属于《无锡市内资禁止投资项目目录(2015年本)》中的禁止投资项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额(2015年本)》中的限制类、淘汰类以及能耗限额项目，为允许类项目，符合国家和地方的产业政策。 3、与土地利用、城市环境功能区划和城市总体发展规划相符性 本项目位于无锡市惠山区玉祁街道玉龙路15号，根据《无锡市惠山区玉祁镇总体规划（2015-2030）》，本项目所在地为工业用地；另根据《不动产权证》，本项目用地为工业用地。项目所在地有污水管网覆盖，本项目无生活污水产生及排放，不设置排污口，故本项目的建设符合用地规划和当地环保规划的要求。 本项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制和禁止用地项目；不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)中的限制和禁止用地项目。因此，本项目的建设符合用地规划。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》(苏政办发[2012]221号)的规定，本项目位于太湖流域三级保护区内。 本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》(江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议于2018年1月24日通过)及《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令第604号)的要求中禁止建设的项目，因此本项目的建设与上述条例相符。 4、与三线一单相符性分析 经查阅《省政府关于印发<江苏省国家级生态保护红线规划>的通知(苏政发〔2018〕74号)、《省政府关于印发<江苏省生态红线区域保护规划>的通知》(苏政发[2013]113号)，本项目不在生态红线区域范围内，符合生态红线保护的要求。 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2019年度无锡市生态环境状况公报》，2019年无锡市惠山区环境空气中SO2年均值及CO 24小时平均第95百分位数达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准：NO2、PM2.5、PM10年均值、O3日最大8小时滑动均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准， 因此判定为非达标区，因此判定为非达标区；无锡市已制定大气环境质量限期达标规划，按照规划实施结果，近期、远期大气环境质量状况均可以得到有效的改善。项目所在地附近河流横港-卫东桥目前水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类声环境功能区噪声要求。本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网供应，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合土地规划要求。 本项目对照《惠山区建设项目环境准入负面淸单(2018版)》中的相关要求，本项目不属于所在园区禁止入园的项目类别，不属于环境准入负面清单中的项目类别，符合环境准入要求。 5、达标排放及环境影响 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物基本达标排放： 废气：本项目无废气排放。 废水：本项目船舶生活污水与船舶生活垃圾和船舶含油污水一起委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置。 固废：本项目固废全部实现综合利用或处置，排放总量为零。 噪声：本项目噪声源主要为吊机、船舶发动机噪声，噪声源强75-85dB(A)。本项目噪声采取措施为噪声源在厂区内合理布局，车间厂房隔声后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。 6、总量控制 废水：无。 废气：无。 固废：本项目固废全部实现综合利用或处置，排放总量为零。 综上所述，项目符合国家产业政策，选址合理，各项污染物经采取相关措施后可以达标排放，从环境保护的角度来讲，本项目在该地建设是可行的。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，请建设方按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 江苏玉龙钢管科技有限公司： 你单位报批的由广州市中绿环保有限公司编制的《江苏玉龙钢管科技有限公司码头项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下： 一、根据《省交通运输厅省生态环境厅关于进一步推动全省内河港口码头环保问题整改的通知》（苏交计[2020]142号）惠山区人民政府《关于上报惠山区可完善环保手续码头名单的函》和《报告表》评价结论，在符合相关规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意江苏玉龙钢管科技有限公司总投资400万元，在无锡惠山经济开发区玉祁配套区玉龙路15号五牧河南岸（二分厂、四分厂）北岸（一分厂）利用自有闲置用地，新建（补办）货运码头项目，项目规模：二分厂1829码头年吞吐能力10万吨钢材，码头等级500吨，泊位1个；四分厂码头年吞吐能力10万吨钢材，码头等级500吨，泊位1个；分厂813码头年吞吐能力15万吨钢材，码头等级500吨，泊位1个；一分厂508码头年吞吐能力10万吨钢材，码头等级500吨，泊位1个。岸线长度以港口主管部门批准的为准。限按所报地点、内容、规模建设生产。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产、生活废水产生，船舶油污水、船舶生活污水委托资质单位拖运、处置。 3、本项目为钢材货运码头，无生产加工工艺，无生产废气产生。 4、加强设备维护，减少船舶噪声，采取有效的降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外4类（沿河侧）、3类声环境功能区标准。 5、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。 6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。 7、该项目厂界外100米范围为《报告表》提岀的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、全厂污染物年排放总量为： 1、水污染物：零排放。 2、大气污染物：零排放。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日趣5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。 2021年3月29日 表4-1建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 根据《省交通运输厅省生态环境厅关于进一步推动全省内河港口码头环保问题整改的通知》（苏交计[2020]142号）惠山区人民政府《关于上报惠山区可完善环保手续码头名单的函》和《报告表》评价结论，在符合相关规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意江苏玉龙钢管科技有限公司总投资400万元，在无锡惠山经济开发区玉祁配套区玉龙路15号五牧河南岸（二分厂、四分厂）北岸（一分厂）利用自有闲置用地，新建（补办）货运码头项目，项目规模：二分厂1829码头年吞吐能力10万吨钢材，码头等级500吨，泊位1个；四分厂码头年吞吐能力10万吨钢材，码头等级500吨，泊位1个；分厂813码头年吞吐能力15万吨钢材，码头等级500吨，泊位1个；一分厂508码头年吞吐能力10万吨钢材，码头等级500吨，泊位1个。岸线长度以港口主管部门批准的为准。限按所报地点、内容、规模建设生产。; 该项目建设地点位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区玉龙路15号五牧河南岸（二分厂、四分厂）北岸（一分厂）利用自有闲置用地，新建（补办）江苏玉龙钢管科技有限公司码头项目，项目规模：二分厂1829码头年吞吐能力10万吨钢材，码头等级500吨，泊位1个；四分厂码头年吞吐能力10万吨钢材，码头等级500吨，泊位1个；分厂813码头年吞吐能力15万吨钢材，码头等级500吨，泊位1个；一分厂508码头年吞吐能力10万吨钢材，码头等级500吨，泊位1个. 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。. 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产、生活废水产生，船舶油污水、船舶生活污水委托资质单位拖运、处置。; 厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”的要求建设。船舶油污水与船舶生活污水到港后分别收集到吨桶内一起委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置。员工均为码头所在车间内员工调配，此部分产生的员工生活污水已包含在原有环境影响报告表内，因此本项目无生产、生活废水产生及排放. 本项目为钢材货运码头，无生产加工工艺，无生产废气产生。; 本项目为钢材货运码头，无生产加工工艺。码头配备岸电系统为到港船舶提供辅助动力，仅船舶靠岸和驶离码头才会产生废气，其成分主要为SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃。码头主要从事件杂货（带钢卷材）的装卸仓储，地面铺有石子、焊渣，因此没有装卸粉尘产生。. 加强设备维护，减少船舶噪声，采取有效的降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外4类（沿河侧）、3类声环境功能区标准。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外4类（沿河侧）、3类声环境功能区标准。. 按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。; 本项目固废主要有船舶员工产生的生活垃圾。船舶员工生活垃圾由环卫部门清运。. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; 排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理，制定并落实环境监测计划。. 该项目厂界外100米范围为《报告表》提岀的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 生产车间外100米范围的环境防护距离内，无环境敏感目标。. 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 建设单位已办理排污许可证（编号：91320206MA1MUJDR80002U）。 环保“三同时”验收监测中。. 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日趣5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 5.1 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。本次废水监测质控统计见表5-1。 5.2 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T552000）中有关规定执行。（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。（2）定期使用已检定合格的校准仪器对采样仪器的流量计定期进行校准。本次废气监测质控统计见表5-2。 5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 5.4 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-2。 表5-1水和废水检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 化学需氧量; 8; 2; 25; 2; 25; 0; 0; 100. 2; 五日生化需氧量; 8; 2; 25; 2; 25; 0; 0. 3; 高锰酸盐指数; 8; 2; 25; 2; 25; 0; 0. 4; 溶解氧; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 5; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 表5-2空气和废气检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 108; 4; 3.70; 0; 0; 0; 0; 100. 表5-3监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 地表水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5 mg/L; 溶解氧仪; ORION 3 STAR; S-L-073. 人工气候箱; BEC-400; S-L-105. 高锰酸盐指数; 水质 高锰酸盐指数的测定GB/T 11892-1989; 0.5 mg/L; 滴定管; 25mL; S-L-102. 溶解氧; 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009; /; 便携式溶解氧仪; 哈希HQ30D; S-L-198. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130/131/132/133/134/135. 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; MH1205; S-L-260/261. 综合大气采样器; XA-100型; S-L-304/305. /; /; /; 综合气象参数仪; NK5500; S-L-125. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-237. 声级校准器; AWA6021A; S-L-238.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对项目所在地地表水、废气、厂界噪声、敏感点环境空气、噪声进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 项目所在地地表水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 地表水 （横港-东环桥）; 化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、总磷; 连续2天，每天监测3次. 注：本次对项目所在地水质进行监测。 表6-2 废气监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 无组织; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 敏感点; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 注：敏感点为二分厂1829码头西南168米的唐家宕和四分厂4分厂码头西南207米的东北村。 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 码头四周; 等效（A）声级; 连续2天，昼间监测1次. 敏感点; 等效（A）声级; 连续2天，昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 江苏环科检测有限公司组织技术人员于2021年5月10日、2021年5月11日对江苏玉龙钢管科技有限公司码头项目进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据验收监测期间企业提供的码头钢材装卸量进行核算，详见表7-1。 表7-1产品产量 序号; 产品名称; 环评全厂 年装卸量; 环评全厂 日装卸量; 实际日装卸量（吨）. 5月10日; 负荷%; 5月11日; 负荷%. 1; 钢材; 二分厂1829码头; 10万吨; 333吨; 315; 94.6; 300; 90.1. 2; 四分厂4分厂码头; 10万吨; 333吨; 280; 84.1; 315; 94.6. 3; 一分厂813码头; 15万吨; 500吨; 460; 92.0; 450; 90.0. 4; 一分厂508码头; 10万吨; 333吨; 310; 93.1; 300; 90.1.

验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为HKYS210422TW的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2 项目所在地地表水监测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 均值或范围. 横港-东环桥; 5月 10日; 化学需氧量; 13; 14; 10; 12; 20; 达标. 五日生化需氧量; 3.3; 3.2; 3.2; 3.2; 4; 达标. 高锰酸盐指数; 2.6; 2.6; 2.6; 2.6; 6; 达标. 溶解氧; 5.58; 5.62; 5.60; 5.6; 5; 达标. 氨氮; 0.435; 0.500; 0.491; 0.475; 1.0; 达标. 总磷; 0.15; 0.17; 0.14; 0.15; 0.2; 达标. 5月 11日; 化学需氧量; 11; 17; 8; 12; 20; 达标. 五日生化需氧量; 2.9; 3.1; 2.9; 3.0; 4; 达标. 高锰酸盐指数; 2.6; 2.3; 2.7; 2.5; 6; 达标. 溶解氧; 6.15; 6.04; 6.21; 6.13; 5; 达标. 氨氮; 0.308; 0.430; 0.449; 0.396; 1.0; 达标. 总磷; 0.18; 0.18; 0.17; 0.18; 0.2; 达标. 判定结果; 本次监测因子化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、总磷符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。. - 废气监测结果 表7-3-1无组织废气监测结果 采样日期; 2021年5月10日. 检测项目; 单位; 1829码头上风向G1; 1829码头下风向G2; 1829码头下风向G3; 1829码头下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.145; 0.291; 0.309; 0.254; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.129; 0.350; 0.368; 0.276; 合格. 第三次; mg/m3; 0.112; 0.356; 0.317; 0.354; 合格. 采样日期; 2021年5月11日. 检测项目; 单位; 1829码头上风向G1; 1829码头下风向G2; 1829码头下风向G3; 1829码头下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.143; 0.250; 0.358; 0.340; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.108; 0.289; 0.271; 0.307; 合格. 第三次; mg/m3; 0.128; 0.328; 0.292; 0.347; 合格. 备注; 无组织监测因子颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。. 表7-3-2无组织废气监测结果 采样日期; 2021年5月10日. 检测项目; 单位; 4分厂码头上风向G5; 4分厂码头下风向G6; 4分厂码头下风向G7; 4分厂码头下风向G8; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.128; 0.256; 0.310; 0.329; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.111; 0.351; 0.259; 0.314; 合格. 第三次; mg/m3; 0.150; 0.281; 0.299; 0.374; 合格. 采样日期; 2021年5月11日. 检测项目; 单位; 4分厂码头上风向G5; 4分厂码头下风向G6; 4分厂码头下风向G7; 4分厂码头下风向G8; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.125; 0.287; 0.323; 0.376; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.109; 0.345; 0.363; 0.327; 合格. 第三次; mg/m3; 0.146; 0.311; 0.329; 0.347; 合格. 备注; 无组织监测因子颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。. 表7-3-3无组织废气监测结果 采样日期; 2021年5月10日. 检测项目; 单位; 813码头上风向G9; 813码头下风向G10; 813码头下风向G11; 813码头下风向G12; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.109; 0.254; 0.273; 0.345; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.147; 0.387; 0.239; 0.368; 合格. 第三次; mg/m3; 0.130; 0.354; 0.317; 0.336; 合格. 采样日期; 2021年5月11日. 检测项目; 单位; 813码头上风向G9; 813码头下风向G10; 813码头下风向G11; 813码头下风向G12; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.143; 0.250; 0.340; 0.304; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.108; 0.289; 0.289; 0.253; 合格. 第三次; mg/m3; 0.109; 0.274; 0.310; 0.292; 合格. 备注; 无组织监测因子颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。. 表7-3-4无组织废气监测结果 采样日期; 2021年5月10日. 检测项目; 单位; 508码头上风向G13; 508码头下风向G14; 508码头下风向G15; 508码头下风向G16; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.110; 0.310; 0.329; 0.292; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.129; 0.296; 0.370; 0.351; 合格. 第三次; mg/m3; 0.150; 0.356; 0.318; 0.374; 合格. 采样日期; 2021年5月11日. 检测项目; 单位; 508码头上风向G13; 508码头下风向G14; 508码头下风向G15; 508码头下风向G16; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.125; 0.323; 0.358; 0.305; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.145; 0.308; 0.272; 0.272; 合格. 第三次; mg/m3; 0.110; 0.292; 0.347; 0.329; 合格. 备注; 无组织监测因子颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。. 表7-4-5敏感点环境空气监测结果 采样日期; 2021年5月10日. 检测项目; 单位; 敏感点东北村G17; 敏感点唐家宕G18; 排放标准; 评定结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.164; 0.182; 0.3; 合格. 第二次; mg/m3; 0.203; 0.221; 合格. 第三次; mg/m3; 0.242; 0.205; 合格. 采样日期; 2021年5月11日. 检测项目; 单位; 敏感点东北村G17; 敏感点唐家宕G18; 排放标准; 评定结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.197; 0.143; 0.3; 合格. 第二次; mg/m3; 0.217; 0.181; 合格. 第三次; mg/m3; 0.164; 0.201; 合格. 备注; 二分厂1829码头西南168米的唐家宕、四分厂4分厂码头西南207米的东北村环境空气监测因子颗粒物均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012）表2二级标准限值。. - 噪声监测结果 表7-5 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位置; 2021年5月10日; 2021年5月11日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 1829码头北侧; 60.4; /; 62.2; /; 70; /. N2; 1829码头西侧; 61.0; /; 62.3; /; 65; /. N3; 1829码头南侧; 61.2; /; 61.9; /; 65; /. N4; 1829码头东侧; 60.1; /; 61.2; /; 65; /. N5; 4分厂北侧; 62.9; /; 63.2; /; 70; /. N6; 4分厂西侧; 63.0; /; 62.7; /; 65; /. N7; 4分厂南侧; 62.6; /; 63.1; /; 65; /. N8; 4分厂东侧; 61.4; /; 62.8; /; 65; /. N9; 813码头北侧; 60.9; /; 61.6; /; 65; /. N10; 813码头西侧; 61.5; /; 62.7; /; 65; /. N11; 813码头南侧; 60.7; /; 61.2; /; 70; /. N12; 813码头东侧; 61.8; /; 62.3; /; 65; /. N13; 508码头北侧; 62.0; /; 62.3; /; 65; /. N14; 508码头西侧; 62.3; /; 62.5; /; 65; /. N15; 508码头南侧; 61.8; /; 61.2; /; 70; /. N16; 508码头东侧; 62.8; /; 62.3; /; 65; /. N17; 东北村; 53.9; /; 52.4; /; 60; /. N18; 唐家宕; 52.8; /; 53.2; /; 60; /. 判定结果; 本次监测点位沿横港一侧厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准、其他厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 敏感点噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。.

表八

环境管理检查： 表8-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况。; 本项目编制了环境影响报告表，报告表得到了无锡市行政审批局的批准。. 2; 环保设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。; 已按环评、批复建设环保治理措施，并正常运行，船舶油污水与船舶生活污水委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置，无生产废气产生，固废已妥善处置，零排放。. 3; 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。; 已建立环境保护管理规章制度。. 4; 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况。; 未设置环境保护监测机构，相关监测工作委托有资质单位进行。. 5; 存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况，企业进行定期突发性环境污染事故应急演练; 本项目无应急预案。. 6; 执行环保批复情况。; 对照表4-1 环境影响报告表批复要求落实环评批复均已落实。. 7; 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用。; 已按规定要求处置。. 8; 排污口规范整治情况。; 排污口均已按规范设置采样口，已设置标志牌。. 9; “以新带老”措施。; 本项目无“以新带老”措施。.

表九

验收监测结论： 1、废水 厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”的要求建设。船舶油污水与船舶生活污水到港后分别收集到吨桶内一起委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置。员工均为码头所在车间内员工调配，此部分产生的员工生活污水已包含在原有环境影响报告表内，因此本项目无生产、生活废水产生及排放。 本项目所在地地表水监测因子化学需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、总磷符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 2、废气 本项目为钢材货运码头，无生产加工工艺。码头配备岸电系统为到港船舶提供辅助动力，仅船舶靠岸和驶离码头才会产生废气，其成分主要为SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃。码头主要从事件杂货（带钢卷材）的装卸仓储，地面铺有石子、焊渣，因此没有装卸粉尘产生。 无组织监测因子颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 敏感点环境空气监测结果表明：二分厂1829码头西南168米的唐家宕、四分厂4分厂码头西南207米的东北村环境空气监测因子颗粒物均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012）表2二级标准限值。 3、噪声 噪声监测结果表明：沿横港一侧厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中4类标准、其他厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。敏感点噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。 4、固体废物 本项目固废主要有船舶员工产生的生活垃圾。船舶员工生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。 5、总量控制 建设单位废水、废气无总量指标，固废达到零排放。 6、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 7、项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。