无锡华光轿车零件有限公司“汽车零部件产品扩建项目”竣工环境保护验收意见

我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年4月19日、2021年4月20日对我公司“汽车零部件产品扩建项目”进行了竣工环境保护验收检测，根据验收监测报告和我公司提供的其他资料，我公司出具了如下验收意见：

# 一、工程建设基本情况

无锡华光轿车零件有限公司成立于2004年6月，位于无锡市惠山区洛社镇杨市福山村（以下简称“老厂区”），租赁无锡华光汽车部件集团有限公司的闲置厂房，从事汽车零部件、机车车辆零部件、机械配件制造、加工。现有项目：“汽车车身冲压线（金属件）技术改造项目”已通过竣工环保验收。

近年来随着汽车行业的飞速发展，汽车关键零部件的品质要求不断提升，以及相关环保要求的提高，无锡华光轿车零件有限公司为提升企业竞争力、满足环保管理要求，在老厂区（福山村）内，扩建冲压类零件生产线和焊接类零件生产线，淘汰辊轧类零件生产线，并在无锡市惠山区洛社镇兰溪路9号，租赁无锡华光汽车部件集团有限公司厂房（以下简称“新厂区”）进行异地扩建，设立本项目，项目建成后老厂产品及规模为：年产冲压类零件1500万件、焊接类零件600万件；新厂产品及规模为：年产汽车零部件1587万件套，其中脚踏管20万套、保险杠4万件、行李架47万件、风窗压条300万件、水星件366万件、轧制类零件350万、冲压类零件250万件、焊接类零件250万件。

无锡华光轿车零件有限公司于2020年6月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制《汽车零部件产品扩建项目环境影响报告表》，该报告表于2020年11月6日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2020]5301号）。验收项目于2020年11月开工，2021年1月竣工。验收项目总投资2000万元，其中环保投资20万元。，环保投资占总投资额的1%。

# 二、工程变动情况

对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中关于其他工业类建设项目重大变动清单，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

1、废水

厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”的要求建设。凸焊机间接冷却水补充损耗后循环使用，定期补充损耗，不外排。老厂区员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司杨市分厂集中处置；新厂区员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司洛社分厂集中处置。

2、废气

该项目老厂区无废气产生及排放。

新厂区有组织废气来源及污染物如下：（1）激光切割机产生的切割烟尘，经配套的“布袋除尘器”处理；踏脚板、保险杠焊接工序产生的焊接烟尘，经配套的“布袋除尘器”处理；以上两股废气一道通过15米高排气筒FQ1排放；（2）磨光机产生的磨光粉尘经“脉冲反吹滤筒干式除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放；（3）水星件焊接工序产生的焊接烟尘，经配套的“布袋除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ3排放；。

无组织废气来源及污染物如下：切割、焊接、打磨各过程未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。

3、噪声及振动

该项目主要噪声源是冲床、液压机、钻铣床、钻床、拉弯机、弯管机、激光切割机、车床、加工中心、攻丝机、冷弯机组、空压机、风机等运转设备。通过厂房墙体隔声，距离衰减、老厂区冲床与地面基础之间设置防震沙沟+减震垫（弹簧减震），新厂区冲床设置减震垫（弹簧减震）等措施降噪、减振。

4、固体废物

该项目固废主要有新、老厂区职工生活产生的生活垃圾、老厂区生产过程产生的废金属、废保养油、废乳化液，新厂区生产过程产生的废金属、除尘设备收集的颗粒物、废布袋、废滤筒、废保养油、废乳化液、废切削液、废电瓶。

老厂区废金属外卖给废品回收单位，废保养油、废乳化液委托无锡金鹏水处理有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。

新厂区废金属、除尘设备收集的颗粒物、废布袋、废滤筒外卖给废品回收单位；废电瓶委托无锡恒润物资再生利用有限公司处置，废保养油、废乳化液、废切削液委托无锡金鹏水处理有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

# 四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

新、老厂区生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。

3、废气

新厂区有组织监测因子切割、焊接、打磨废气颗粒物均符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准。

无组织监测因子颗粒物符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表 3 厂界大气污染物监控点浓度限值。

4、噪声及振动

噪声检测结果表明：老厂区厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准；新厂区厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

振动检测结果表明：新、老厂区区域振动均符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区标准。

5、固体废物

该项目固废主要有新、老厂区职工生活产生的生活垃圾、老厂区生产过程产生的废金属、废保养油、废乳化液，新厂区生产过程产生的废金属、除尘设备收集的颗粒物、废布袋、废滤筒、废保养油、废乳化液、废切削液、废电瓶。

老厂区废金属外卖给废品回收单位，废保养油、废乳化液委托无锡金鹏水处理有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。

新厂区废金属、除尘设备收集的颗粒物、废布袋、废滤筒外卖给废品回收单位；废电瓶委托无锡恒润物资再生利用有限公司处置，废保养油、废乳化液、废切削液委托无锡金鹏水处理有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

6、总量控制结论

该项目老厂区、新厂区各类污染物年排放总量均满足环评报告表及批复要求。

7、其他

该项目老厂区车间外50米范围内无环境敏感目标、新厂区车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。

# 五、验收结论

1、项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条各项要求，本项目不存在不能通过验收的情形，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，通过建设项目竣工环境保护验收。

无锡华光轿车零件有限公司

二〇二一年四月二十七日