# 无锡茂杰机械制造有限公司

# 工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目

# 竣工环境保护验收意见

# 2021年6月4日，无锡茂杰机械制造有限公司根据工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

无锡茂杰机械制造有限公司位于无锡市惠山区阳山镇花园村，公司注册成立于2002年12月。公司性质为有限责任公司，公司主要从事工程机械配套件、焊接件的生产，目前已形成年产工程机械及配套件8000吨、焊接件2000吨的生产规模。公司固定资产1700万元，员工90人。

（二）建设过程及环保审批情况

无锡茂杰机械制造有限公司利用自有厂房从事工程机械配套件、焊接件的生产。2019年9月，我公司委托江苏久力环境科技股份有限公司编制了《无锡茂杰机械制造有限公司工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目环境影响报告表》，并于2019年10月12日取得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡茂杰机械制造有限公司工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2019]5017号）。

无锡茂杰机械制造有限公司工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目竣工时间为2021年1月，开始调试日期为2021年2月。

（三）投资情况

总投资和环保投资情况：本项目总投资1700万元，其中环保投资35万元，占总投资的2.06%。

# （四）验收范围

# 无锡茂杰机械制造有限公司工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目各类环保治理设施与主体工程已同步建成并投入运行，运行基本稳定，具备项目竣工验收监测条件，本次验收为整体验收。

# 二、工程设备变动情况

# 本项目生产设备数量及型号未发生变化。详见表2-1。

# 表2-1

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评中数量（台/套） | 实际数量（台/套） |
| 1 | 镗床 | TJK6920A、TJK6916A | 2 | 2 |
| 2 | 铣床 | 4m*2m、3m*8m、5m*12m | 3 | 3 |
| 3 | 立床 | CQK5280、CQK5250、CQK5240 | 3 | 3 |
| 4 | 卧车 | CWA61100、CA6150、CW6180D | 7 | 7 |
| 5 | 钻床 | 30100*31、3080*25、3050*16/1 | 6 | 6 |
| 6 | 剪折板机 | 200t | 3 | 3 |
| 7 | 液压机 | 200t | 1 | 1 |
| 8 | 二氧化碳焊机 | 500 | 30 | 30 |
| 9 | 直流焊机 | 630 | 10 | 10 |
| 10 | 埋弧焊机 | / | 4 | 4 |
| 11 | 自动焊接操作机 | / | 2 | 2 |
| 12 | 数控切割机 | 4000、6000 | 6 | 6 |
| 13 | 喷砂房 | / | 1 | 1 |
| 14 | 油漆房 | / | 1 | 1 |
| 15 | 磨床 | / | 2 | 2 |

# 三、环境保护设施建设情况

## （1）废气

## 本项目废气主要为切割、焊接烟尘、喷面漆、刮灰、喷底漆废气以及喷砂粉尘。公司不设食堂，故无食堂油烟产生。

## 其中切割、焊接烟尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为颗粒物。本项目喷底漆、刮灰、喷面漆等工作均在密闭的喷漆房中进行，废气经吸气装置收集后经过滤棉+二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒FQ-2排放，主要污染物为颗粒物、VOCs。喷砂在密闭的喷砂房中进行，废气经侧面吸风装置收集后经布袋除尘器处理后无组织排放，主要污染物为颗粒物。

## （2）废水

## 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后接管至无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理。主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油。

## （3）噪声

## 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。

## （4）固废

## 本项目固体废物主要为金属边角料、焊渣、废砂、被捕集焊接、切割烟尘、被捕集喷砂粉尘、废乳化液、乳化液空桶、废漆渣、油漆空桶、废过滤棉、废活性炭以及生活垃圾。

## 其中金属边角料、焊渣、废砂、被捕集焊接、切割烟尘、被捕集喷砂粉尘外售综合利用；废乳化液、乳化液空桶、废漆渣、油漆空桶、废过滤棉、废活性炭均为危废，委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。

## 四、环境保护设施调试效果

## 1.废水

## 2021年5月26日-27日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物、动植物油日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。

## 2.废气

## 2021年5月26日-27日监测期间，本项目有组织排放的挥发性有机物的排放浓度、排放速率均符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)表1标准，有组织排放的颗粒物排放浓度、排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31933-2015)表1中表面涂装行业TRVOC排放限值。

## 2021年5月26日-27日监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31933-2015)表3标准。厂区内非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值要求。

## 3.噪声

## 2021年5月26日-27日监测期间，我公司昼间南、西、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

## 4.污染物排放总量

## 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，90人每人每天消耗水量50L，全年工作300天，折算系数80%，年排水量约为1080吨。

## 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水1080吨，废水中年排放化学需氧量0.135吨、悬浮物0.0738吨、氨氮0.0182吨、总磷0.0007吨、总氮0.0386吨，动植物油0.0020吨，年排放废气颗粒物0.0533吨，VOCs0.0120吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。

表 4-4-1主要污染物排放总量

| 控制项目 | 污染物 | 核定量（t/a） | 实际年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 1444.5 | 1080 |
|  | 化学需氧量 | 0.607 | 0.135 |
|  | 悬浮物 | 0.4334 | 0.0738 |
|  | 氨氮 | 0.0397 | 0.0182 |
|  | 总磷 | 0.0072 | 0.0007 |
|  | 总氮 | 0.0541 | 0.0386 |
|  | 动植物油 | 0.0292 | 0.0020 |
| 废气 | 颗粒物 | 0.1169 | 0.0533 |
|  | 挥发性有机物 | 0.0437 | 0.0120 |

# 五、工程建设对环境的影响

# 综上所述，根据监测结果来看，认为本项目在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境影响很小，从环境保护的角度分析，无锡茂杰机械制造有限公司工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目的建设是可行的。

# 六、验收结论

# 无锡茂杰机械制造有限公司工程机械配套件、焊接件生产线的技术改造项目已按照环境影响报告表及其批复要求建成环境保护设施并与主体工程同时投产使用，核查该项目建设内容与环评内容和批复一致，环境保护手续齐全，环保管理较为规范，污染防治措施与“三同时”验收一览表等内容一致，其生产装置和环保设施运行正常,该项目各项污染物经江苏环科检测有限公司监测其污染物能达标排放，污染物年排放总量符合环评及批复的相关要求，本项目通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

# 1.加强环境管理，保障环保设备在正常、稳态状态下运行，确保污染物稳定达标排放。

# 2.规范化设置各排污口，进一步规范建设固废堆放区。

无锡茂杰机械制造有限公司

2021年6月4日