无锡星太蓝塑业制品有限公司塑料制品的制造加工项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：   无锡星太蓝塑业制品有限公司

编制单位：     江苏环科检测有限公司

2021年4月

建设单位法人代表：严立生

编制单位法人代表： 蒋丽

项  目 负 责  人： 牛仙

填 表 人： 牛仙

| 建设单位：无锡星太蓝塑业制品有限公司 | 编制单位：江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13621516168 | 电话： 0510-85882971 |
| 传真：-- | 传真： 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区前洲街道张皋庄村 | 地址： 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 |  | 塑料制品的制造加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 无锡星太蓝塑业制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 改扩建 搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 无锡市惠山区前洲街道张皋庄村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 超市连卷袋、购物袋 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产超市连卷袋280吨、购物袋70吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产超市连卷袋280吨、购物袋70吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2019年10月30日 | 开工建设时间 | 2019年11月 |  |  |
| 调试时间 |  | 2020年2月 | 验收现场监测时间 | 2021年1月4日、 2021年1月5日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 广州市中绿环保有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 100万 | 环保投资总概算 | 10万 | 比例 | 10% |
| 实际总概算 |  | 100万 | 实际环保投资 | 10万 | 比例 | 10% |
| 验收监测依据 |  | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、广州市中绿环保有限公司于2019年8月编制的《塑料制品的制造加工项目》环境影响报告表； 8、无锡市行政审批局对《无锡星太蓝塑业制品有限公司塑料制品的制造加工项目环境影响报告表》的批复，锡行审环许[2019]5041号，2019年10月30日； 9、无锡星太蓝塑业制品有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 生活污水排放口; CODcr; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准. pH值; 6~9. SS; 400. TP; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准. 氨氮; 45. 总氮; 70. - 废气排放执行标准 表1-2 废气排放标准 排放口; 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 依据标准. 废气排放口; 非甲烷总烃; 60; ——; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 4.0; ——; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 厂内无组织; 非甲烷总烃; 6.0; ——; 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1中特别排放限值. - 噪声排放执行标准 表1-3 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB（A）］; 执行标准. 噪声; 2类功能区; 昼间≤60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 夜间≤50. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号），危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

工程建设内容： 无锡星太蓝塑业制品有限公司成立于2018年11月27日，位于无锡市惠山区前洲街道张皋庄村，租赁产权属徐贵兴的厂房从事塑料袋生产。 无锡星太蓝塑业制品有限公司购置吹膜机、制袋机等设备建设塑料制品生产线，设立本项目。项目建成后全厂产品及规模为：年产超市连卷袋280吨、购物袋70吨。 无锡星太蓝塑业制品有限公司于2019年8月委托广州市中绿环保有限公司编制《塑料制品的制造加工项目环境影响报告表》，该报告表于2019年10月30日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2019]5041号）。验收项目于2019年11月开工，2020年2月竣工。验收项目总投资100万元，其中环保投资10万元。 受无锡星太蓝塑业制品有限公司委托，江苏环科检测有限公司于2021年1月对无锡星太蓝塑业制品有限公司“塑料制品的制造加工项目”进行现场踏勘，目前项目生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 项目建设情况 本项目建设情况见表2-1。 表2-1 建设项目建设情况一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产量; 实际生产年产量. 1; 超市连卷袋; 280吨; 70吨. 2; 购物袋; 280吨; 70吨. - 项目主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表2- 2 建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 环评设计数量（台）; 实际建设数量（台）; 备注. 1; SCC吹膜机; SCC; 7; 7; 不变. 2; 制袋机; WJSIC-450; 8; 7; -1. 3; 空压机; MAM860; 1; 2; +1. - 公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表 2-3 建设项目公辅及环保工程表对照表 工程分类; 建设名称; 环评设计; 实际建设. 贮运工程; 原料仓库; 150m2; 和环评一致. 成品仓库; 100m2; 和环评一致. 公用工程; 给水; 1t/h，DN50; 和环评一致. 排水; 生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理; 和环评一致. 雨水厂内汇集后进入雨水管网; 和环评一致. 供电; 380V、50Hz电源供生产和照明使用; 和环评一致. 环保工程; 废气; 有机废气集中收集治理后高空排放，处理能力20000m3/h; 和环评一致. 废水; 生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理; 和环评一致. 固废; 厂内暂存; 和环评一致. 噪声; 厂房隔声; 和环评一致. - 环保建设投资 项目环保投资为10万元，占总投资的10%，具体环保投资情况见表2-4。 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 实际投资（万元）. 废水; 化粪池; /; /. 噪声; 车间隔声、距离衰减; 0.5; 0.5. 固废; 固废堆放区; 0.5; 0.5. 废气; 吹膜、制袋废气经活性炭吸附装置处理，尾气经15m高排气筒排放; 9; 9. 合计; 10; 10. - 劳动定员及工作制 全厂共计10人，三班制，每班8小时生产，年工作300天。 6、“以新代老”情况 本项目无“以新代老”情况。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 数量（t/a）; 验收期间消耗量（t/d）; 变化情况. 1; HDPE塑料粒子; 355; 1.06; 无. 2、水平衡 全厂用排水平衡图见下图2-1。 损耗24 120 自来水 接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理 96 96 化粪池 生活用水 图2-1 项目用排水平衡图 单位 t/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 建设项目生产工艺流程 项目以高密度聚乙烯塑料粒子为原料，通过电加热螺杆吹膜机挤出成型，再分切制袋，形成超市连卷袋和购物袋成品，生产工艺流程见图2-2。 图2-2 超市连卷袋和购物袋生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）吹膜工艺 ①螺杆挤出：把聚乙烯原材料装入螺杆塑料挤出机的料斗中，塑料挤出机螺杆桶身采用电加热，螺腔温度控制在220℃上下，使固体的塑料粒子熔融，依靠螺杆的纵向推力挤出塑料膜。 ②吹膜提料、喂辊、调整：熔融状态的塑料通过吹膜装置出膜，由提料机械出膜牵引喂辊，形成一定高度的涨袋调正区，依据吹出的行进速度和内涨力（压缩空气）的作用控制塑料成型膜的厚度和袋径尺寸。 ③收卷：连续生成的吹膜打卷在辊轴上待用。 上述吹膜工艺生产过程中产生有机废气。 （2）制袋加工 本项目成型产品有超市连卷袋和购物袋（俗称：背心袋），由桶状的薄膜经封烫形成袋。 封烫制袋由电热丝块压烫完成，此制袋过程中亦产生有机废气。 ※在购物袋成型切边工序中产生废边塑料膜 - 主要产物环节和排污特征 表2-6 建设项目污染物产生情况统计表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 特征; 去向. 废气; G1; 吹膜、制袋; 乙烯废气（以非甲烷总烃计）; 连续; 车间密闭收集，级活性炭吸附处理后15m排气筒排放. 废水; W; 职工生活; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 间歇; 经三格式化粪池预处理后，接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理. 固体废物; S1; 分切; 废边塑料膜; 间歇; 外售. S2; 废气处理; 废活性炭; 间歇; 有资质单位处置. S3; 职工生活; 生活垃圾; 间歇; 环卫清运、填埋. 噪声; N; 全厂设备; 噪声; 连续; 空压机独立泵房降噪、车间隔声.

项目变动情况 根据生态环境部办公厅文件《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）逐一核查，项目变动情况对照分析见表2-7。 表 2-7 建设项目变动环境影响分析表 类别; 环办环评函〔2020〕688号变动清单; 实际变动情况. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目开发、使用功能未发生变化。. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力未增大。. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 生产、处置或储存能力未增大，不排放废水第一类污染物。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目所在地环境空气质量不达标区，生产、处置或储存能力未增大。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目选址未变。. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品品种、生产工艺、主要原辅材料、燃料无变化。 与环评比较，实际制袋机减少1台，空压机增加1台，以上设备的变化未导致新增排放污染物种类、污染物排放量增加、废水第一类污染物排放量增加、其他污染物排放量增加。. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式无变化。. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施无变化. 环境保护措施; 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水、废气污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未调整，无新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；无其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化。. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处置方式无变化。. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 事故废水暂存能力或拦截设施无变化。. 综上所述，根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中的内容，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处置。该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理; 和环评一致. 接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）深度处理 ★ 生活用水 化粪池 自来水 图3-1废水排放走向及监测点位图 ★：废水监测点位 - 废气 本项目有组织废气来源于吹膜、制袋产生的有机废气，以上工序均位于封闭车间中进行，车间废气通过负压收集，由1套“活性炭吸附装置”处理，再由1根15米高排气筒排放，污染物以“非甲烷总烃”计。 本项目无组织废气来源于以上未完全收集的有机废气，污染物以“非甲烷总烃”计，废气通过自然通风方式排入环境中，呈无组织状态排放。 废气产生及处理措施情况见表3-2，废气排放走向及监测点位见图3-2。 表3-2 废气排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 吹膜、制袋; 非甲烷总烃; 经活性炭吸附处理后15m排气筒排放; 经活性炭吸附处理后15m排气筒排放. 2; 无组织; 非甲烷总烃; 无组织排放; 无组织排放. 3、噪声 项目主要噪声源是吹膜机、制袋机、空压机等运转设备。主要噪声源及防治措施见表3-3。 表3-3 建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理措施. 1; 吹膜机; 7; 空压机独立泵房降噪、车间隔声. 2; 制袋机; 7. 3; 空压机; 2. 4、固（液）体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边塑料膜、包装袋、废活性炭。 废边塑料膜、包装袋外卖给废品回收单位；废活性炭委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固体废物的产生和处置情况见表3-4，危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析详见表3-5。 表3-4本项目固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废活性炭; 废气处理; 危废废物; HW49 900-039-49; 0.76; 0.76; 委托有资质单位处置; 委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置. 废边塑料膜; 生产; 一般工业固废; /; 5; 5; 出售给物资回收单位; 出售给物资回收单位. 包装袋; /; 7100只; 7100只. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 0.6; 0.6; 环卫清运; 环卫清运. 表3-5本项目固（液）体废物处置情况表 序号; 文件规定要求; 实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目产生的危险废物为废活性炭（900-039-49）0.76t/a采用密闭铁桶贮存在车间西南侧，面积4平方米，定期委托资质单位处置; 符合. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，设置包边托盘; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 废活性炭采用铁桶贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库建于车间西南侧，面积4平方米，平时门窗关闭，常做好防雨检查，地面防渗处理，四周设围堰，仓库内设禁火标志，配置灭火器（黄沙）; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，废活性炭贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 危废仓库设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物主要为废活性炭，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 5、 “以新代老”情况 无。 6、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-2。 ▲表示厂界噪声监测点位、★污水监测点位、○无组织废气监测点位、◎有组织废气监测点位。 图3-2 验收监测点位示意图（监测2天点位一致）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1、项目概况 无锡星太蓝塑业制品有限公司位于无锡市惠山区前洲街道张皋庄村，租用产权属徐贵兴的工业厂房，从事塑料袋（厚度>0.015毫米）的生产。本项目建设的“塑料制品的制造加工”项目，经无锡惠山区发改局备案（备案证号：惠山发改备[2018]1783号）（项目代码：2018-320206-29-03-571224）。 本项目总投资为100万元，购置吹膜机、制袋机等设备用于塑料制品的生产线。本项目实施后，年产超市连卷袋280吨、购物袋70吨，项目预计于2019年11月建成投产。 2、产业政策 对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）（2008年1月）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中的内容，无锡星太蓝塑业制品有限公司建设的塑料制品的制造加工’不属于限制类和淘汰类项目，因此本项目符合当前的产业政策。 3、选址合理性和规划相符性 本项目建设地位于无锡市惠山区前洲街道张皋庄村工业集中小区，根据前洲街道办事处出具的本项目《经营场所使用证明》，房屋性质（或规划用途）为工业用房。因此，本项目进驻符合工业用地规划。本项目所在地集污管网己覆盖，具备污水集中处理的条件，建设单位产生的废水全部接入无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理。故本项目的建设符合相关规划要求，项目选址合理。 根据《江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），本项目建设地位于太湖三级保护区，依据《江苏省太湖水污染防治条例》的规定：太湖流域保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；二级保护区限制增设排污口。 本项目无工业废水排放。生活污水经化粪池预处理后，由无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理。由于项目不增设排污口，生活污水接管处理，因此本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。 本项目建设地块不在划定的无锡市生态红线区域范围内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 4、环境质量现状 本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《无锡市环境状况公报》（2018年度），评价区（惠山区）基本污染物二氧化氮、可吸入颗粒物、臭氧、细颗粒物等基本污染物未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1中二级标准要求，项目所在地属于不达标区。目前无锡市正在开展《无锡市大气环培质量限期达标规划》等相关工作，根据规划分析内容，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 监测表明，锡澄运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准要求。 项目所在地区域环境噪声现状达到GB3096-2008《声环境质量标准》表1中2类标准。 5、达标排放与影响分析 本项目针对污染物产生特性，分别采取了相应的污染防治措施，使得各污染物均能做到达标排放；主要污染情况、治理措施如下： ①大气污染物 本项目吹膜、制袋工艺产生有机废气（非甲烷总烃），在密闭的生产车间内引风收集，由活性炭吸附装置净化处理，尾气经15米高排气筒排放。 未被收集的有机废气经车间门窗和通风系统扩散到室外环境。 经计算预测，本项目废气经治理后，有组织废气能够达标排放，厂界无组织排放废气达标排放。且厂内VOCs能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1的特别排放限值。因此，本项目排放废气对周围大气环境的影响很小，不会改变周围环境空气的质量。 ②水污染物 本项目无工业废水产生。生活污水经预处理后，接入污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理，排放尾水中COD、BOD5、氨氮、总磷优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准要求，总氮为10mg/l，尾水排入锡澄运河。各种污染物的排放量较小，对外界水体环境影响较小。 ③噪声 本项目的设备合理布置于生产车间内，空压机建立独立泵房，设备噪声再经厂房墙壁隔音、距离自然衰减后，厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。因此，本项目设备噪声不会降低当地声环境质量功能类别，对周围环境影响较小。 ④固体废弃物 本项目产生的固体废弃物中：废边塑料膜外卖。包装袋由各供应厂家回收或综合利用。废活性炭均属危废，委托相应的持证资质单位处置。生活垃圾在厂内定点堆放，由当地环卫部门负责清运处置。 本项目固体废物经上述措施处置后不会造成二次污染，对环境基本无影响。 6、卫生防护距离设置 本项目设置生产车间外卫生防护距离为50米。 本项目生产车间界外50米范围内有居民住宅环境保护敏感目标存在，对居民住宅户主进行了公众调查，从调查结果情况看，本项目的建设得到了相邻范围内居民的支持，无人提出反对意见。 7、满足总量控制要求 本项目主要污染物的总量控制指标如下： 废气排放总量： 有组织排放：非甲烷总烃0.014t/a； 无组织排放：非甲烷总烃00156t/a； 废水排放总量96t/a，接管量：COD：0.0288t/a，SS：0.0192t/a，NH3-N：0.0029t/a，TN0.0048t/a，TP：0.00029t/a；尾水排放量：COD：0.0038t/a，SS：0.0010t/a，NH3-N：0.0002t/a，TN：0.0010t/a，TP：0.00004t/a，水污染物排放总量纳入污水处理厂的指标范围内。 固废零排放。 8、可行性结论 综上情况，无锡星太蓝塑业制品有限公司实施的塑料制品的制造加工项目，符合相关产业政策及规划要求，总体选址和布局合理。生产中产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，对周围环境影响较小，符合“总量控制”的原则。因此，从环保的角度考虑，本项目建设是可行的。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 无锡星太蓝塑业制品有限公司： 你公司申请报批的由广州市中绿环保有限公司编制的《塑料制品的制造加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下： 一、根据无锡市惠山区发展和改革局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠山发改备[2018]1783号）、公众参与意见和报告表评价结论，在无生产废水产生，使用清洁能源，落实废气治理措施，符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡星太蓝塑业制品有限公司总投资100万元，在无锡市惠山区前洲街道张皋庄村（工业集中区），租用厂房800平方米，新建塑料制品的制造加工项目，项目规模：年产超市连卷袋280吨、购物袋70吨。限按所报地点、内容规模建设。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，生活污水应符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、热熔吹膜、封烫制袋电加热，产生的有机废气分别经收集处理后达标排放，排放废气达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9中的相关标准要求，排气筒高度≧15米。 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保生产废气的无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值要求。 4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外2类声环境功能区标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识制定环境监测计划。 7、该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内有张皋庄村李巷居民，经公众参与同意本项目的建设，企业应加强环境污染治理，确保各类污染物达标排放，不得影响周边敏感目标。今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤96吨，COD≤0.0288吨，SS≤0.0192吨，氨氮≤0.0029吨，TP≤0.00029吨，TN≤0.0048吨。 最终排放量：污水水量≤96吨，COD≤0.0038吨，SS≤0.001吨，氨氮≤0.0002吨，TP≤0.00004吨，TN≤0.001吨。 2、大气污染物： 有组织：非甲烷总烃≤0.0141吨。 无组织：非甲烷总烃≤0.0156吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。 2019年10月30日 表4-1建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 根据无锡市惠山区发展和改革局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠山发改备[2018]1783号）、公众参与意见和报告表评价结论，在无生产废水产生，使用清洁能源，落实废气治理措施，符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡星太蓝塑业制品有限公司总投资100万元，在无锡市惠山区前洲街道张皋庄村（工业集中区），租用厂房800平方米，新建塑料制品的制造加工项目，项目规模：年产超市连卷袋280吨、购物袋70吨。限按所报地点、内容规模建设。; 该项目无生产废水产生，使用清洁能源，已落实废气治理设施，符合环评及批复的要求，建设地点位于无锡市惠山区前洲街道张皋庄村（工业集中区），租用厂房，新建塑料制品的制造加工项目，项目规模：年产超市连卷袋280吨、购物袋70吨。. 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。. 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，生活污水应符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处置。. 热熔吹膜、封烫制袋电加热，产生的有机废气分别经收集处理后达标排放，排放废气达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9中的相关标准要求，排气筒高度≧15米。 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保生产废气的无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值要求。; 本项目有组织废气来源于吹膜、制袋产生的有机废气，以上工序均位于封闭车间中进行，车间废气通过负压收集，由1套“活性炭吸附装置”处理，再由1根15米高排气筒排放，污染物以“非甲烷总烃”计。 本项目无组织废气来源于以上未完全收集的有机废气，污染物以“非甲烷总烃”计，废气通过自然通风方式排入环境中，呈无组织状态排放。 废气收集系统排风罩（集气罩）设置符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保生产废气的无组织达标排放。. 选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外2类声环境功能区标准。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外2类声环境功能区标准。. 按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。; 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边塑料膜、包装袋、废活性炭。 废边塑料膜、包装袋外卖给废品回收单位；废活性炭委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识制定环境监测计划。; 排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定设置各类排污口和标识，已制定环境监测计划。. 该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内有张皋庄村李巷居民，经公众参与同意本项目的建设，企业应加强环境污染治理，确保各类污染物达标排放，不得影响周边敏感目标。今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 生产车间外50米范围的环境防护距离内有张皋庄村李巷居民，经公众参与同意本项目的建设，企业加强环境污染治理，确保各类污染物达标排放。. 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤96吨，COD≤0.0288吨，SS≤0.0192吨，氨氮≤0.0029吨，TP≤0.00029吨，TN≤0.0048吨。 最终排放量：污水水量≤96吨，COD≤0.0038吨，SS≤0.001吨，氨氮≤0.0002吨，TP≤0.00004吨，TN≤0.001吨。 2、大气污染物： 有组织：非甲烷总烃≤0.0141吨。 无组织：非甲烷总烃≤0.0156吨。 3、固体废物：零排放。; 详见表7- 7、7-8污染物总量核算. 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开经验收合格，方可投入生产或者使用。; 环保“三同时”验收监测中。. 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 5.1 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。本次废水监测质控统计见表5-1。 5.2 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定执行。（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。（2）定期使用已检定合格的校准仪器对采样仪器的流量计定期进行校准。本次废气监测质控统计见表5-2。 5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 5.4 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-2。 表5-1水和废水检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-2空气和废气检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 非甲烷总烃（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 非甲烷总烃（有组织废气）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0. 表5-3监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 水和废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /; 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 负压采气筒; ZY009; S-L-263. /; /; /; 综合气象参数仪; NK5500; S-L-125. 有组织 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139/243. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 负压采气筒; ZY009; S-L-262/263. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对废水、废气、厂界噪声进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 废水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水排放口; pH值、CODcr、SS、TP、氨氮、总氮; 连续2天，每天监测4次 （1个排水口）. 表6-2 废气监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 处理设施进、出口; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织 （○G1～○G4）; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次 （1个上风向、3个下风向）. 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区四周布置4个监测点 （▲N1~▲N4）; 等效（A）声级; 连续2天，昼、夜间各监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 江苏环科检测有限公司组织技术人员于2021年1月4日、2021年1月5日对无锡星太蓝塑业制品有限公司“塑料制品的制造加工项目”进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据验收监测期间企业提供的产品用量及能源消耗量、废水排放量进行核算，详见表7-1-1，表7-1-2、表7-1-3。 表7-1-1产品产量 序号; 产品名称; 环评全厂 年产量（吨）; 环评全厂 日产量（吨）; 实际日产量（吨）. 1月4日; 负荷%; 1月5日; 负荷%. 1; 超市连卷袋; 280; 0.93; 0.85; 91.4; 0.85; 91.4. 2; 购物袋; 70; 0.23; 0.20; 87.0; 0.20; 87.0. 表7-1-2能源消耗量 日期; 水用量 （吨）; 电用量 （度）; 蒸汽用量 （吨）; 燃气用量 （标立方米）. 1月4日; 0.4; /; /; /. 1月5日; 0.4; /; /; /. 两天共计; 0.8; /; /; /. 全厂年用量; 120; /; /; /. 表7-1-3排入污水处理厂污水量 日期; 生活污水排放量（吨）. 1月4日; 0.32. 1月5日; 0.32. 两天共计; 0.64. 全厂年排入污水处理厂污水量; 96.

验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为HKYS201215EI的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2 生活污水监测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水排口; 1月 4日; pH值; 8.09; 7.98; 7.94; 8.03; 7.94~8.09; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 294; 261; 297; 270; 280; 500; 达标. 悬浮物; 82; 124; 108; 74; 97; 400; 达标. 氨氮; 21.1; 20.4; 19.8; 22.1; 20.8; 45; 达标. 总磷; 2.53; 2.65; 2.45; 2.56; 2.55; 8; 达标. 总氮; 44.4; 46.7; 45.4; 48.1; 46.2; 70; 达标. 1月 5日; pH值; 7.88; 7.92; 7.85; 7.96; 7.85~7.96; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 297; 279; 284; 265; 281; 500; 达标. 悬浮物; 98; 118; 102; 72; 98; 400; 达标. 氨氮; 20.3; 19.0; 21.9; 18.3; 19.9; 45; 达标. 总磷; 2.70; 2.66; 2.77; 2.74; 2.72; 8; 达标. 总氮; 44.6; 42.3; 40.6; 42.1; 42.4; 70; 达标. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准。. - 废气监测结果 表7-3 有组织废气监测结果 监测点位; 处理设施进口. 监测日期; 2021年1月4日; 2021年1月5日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 9525; 9529; 9521; 9547; 9570; 9555; /. 非甲烷总烃; 排放浓度 mg/m3; 1.21; 1.19; 1.18; 1.18; 1.21; 1.22; /. 排放速率 kg /h; 1.15×10-2; 1.13×10-2; 1.12×10-2; 1.13×10-2; 1.16×10-2; 1.16×10-2; /. 监测点位; 处理设施出口. 监测日期; 2021年1月4日; 2021年1月5日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 9628; 9627; 9611; 9630; 9649; 9640; /. 非甲烷总烃; 排放浓度 mg/m3; 0.63; 0.62; 0.61; 0.62; 0.62; 0.64; 60. 排放速率 kg /h; 6.06×10-3; 5.97×10-3; 5.86×10-3; 5.97×10-3; 5.98×10-3; 6.17×10-3; /. 备注; 废气非甲烷总烃均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准。. 表7-4 废气（有组织）处理设施去除效率评价 点位; 控制项目; 进口平均速率（kg/h）; 出口平均速率（kg/h）; 实际去除率（%）; 环评设计去除率（%）; 是否符合设计效率. 废气排气筒; 非甲烷总烃; 0.0114; 6.00×10-3; 47.4; 90; --. 备注; 非甲烷总烃进口浓度与环境空气本底值接近，不作去除率论述。. 表7-5无组织废气监测结果 采样日期; 2021年7月8日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 非甲烷总烃; 第一次; mg/m3; 0.62; 0.68; 0.72; 0.71; 4.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.64; 0.71; 0.70; 0.73; 合格. 第三次; mg/m3; 0.63; 0.67; 0.70; 0.71; 合格. 采样日期; 2021年7月9日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 非甲烷总烃; 第一次; mg/m3; 0.63; 0.91; 0.72; 0.71; 4.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.66; 0.83; 0.83; 0.71; 合格. 第三次; mg/m3; 0.67; 0.74; 0.76; 0.73; 合格. 备注; 无组织监测因子非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。. - 噪声监测结果 表7-6 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位置; 2021年1月4日; 2021年1月5日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东; 57.1; 47.8; 56.8; 47.4; 60; 50. N2厂界南; 57.3; 48.3; 57.9; 47.8; 60; 50. N3厂界西; 57.9; 48.9; 56.7; 48.5; 60; 50. N4厂界北; 58.5; 47.3; 58.0; 47.0; 60; 50. 判定结果; 本次监测点位厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准. 4、污染物排放总量核算 项目废水、废气污染物排放总量核算见表7-7、7-8。 表7-7 废水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度 （均值，mg/L）; 实际总量; 总量控制; 判定. 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）; 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水量; /; 96; 96; 96; 96; 合格. CODcr; 281; 0.0270; 0.0038; 0.0288; 0.0038; 合格. SS; 97; 0.0093; 0.0010; 0.0192; 0.0010; 合格. 氨氮; 20.4; 0.0020; 0.0002; 0.0029; 0.0002; 合格. 总磷; 2.63; 0.00025; 0.00004; 0.00029; 0.00004; 合格. 总氮; 44.3; 0.0043; 0.0010; 0.0048; 0.0010; 合格. 表7-8 废气污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物名称; 排放源; 排放浓度均值（mg/L）; 排放速率均值（kg/h）; 年排放时间（h）; 实际排放量（t/a）; 总量控制（t/a）; 判定. 非甲烷总烃; 吹膜、制袋; 0.62; 6.00×10-3; 2300; 0.014; 0.014; 合格.

表八

环境管理检查： 表8-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况。; 本项目编制了环境影响报告表，报告表得到了无锡市行政审批局的批准。. 2; 环保设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。; 已按环评、批复建设环保治理措施，并正常运行，废水、废气经过处理后达标排放，固废已妥善处置，零排放。. 3; 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。; 已建立环境保护管理规章制度。. 4; 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况。; 未设置环境保护监测机构，相关监测工作委托有资质单位进行。. 5; 存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况，企业进行定期突发性环境污染事故应急演练; 本项目无应急预案。. 6; 执行环保批复情况。; 对照表4-1 环境影响报告表批复要求落实环评批复均已落实。. 7; 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用。; 已按规定要求处置。. 8; 排污口规范整治情况。; 排污口均已按规范设置采样口，已设置标志牌。. 9; “以新带老”措施。; 本项目无“以新带老”措施。.

表九

验收监测结论： 1、废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处置。 本次生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准。 2、废气 本项目有组织废气来源于吹膜、制袋产生的有机废气，以上工序均位于封闭车间中进行，车间废气通过负压收集，由1套“活性炭吸附装置”处理，再由1根15米高排气筒排放，污染物以“非甲烷总烃”计。 本项目无组织废气来源于以上未完全收集的有机废气，污染物以“非甲烷总烃”计，废气通过自然通风方式排入环境中，呈无组织状态排放。 吹膜、制袋废气非甲烷总烃均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准。 无组织监测因子非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。 3、噪声 噪声检测结果表明：厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4、固体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边塑料膜、包装袋、废活性炭。废边塑料膜、包装袋外卖给废品回收单位；废活性炭委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。 5、总量控制 建设单位废水、废气污染物满足总量控制要求，固废达到零排放。 6、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。