无锡星太蓝塑业制品有限公司“塑料制品的制造加工项目”竣工环境保护验收意见

我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年1月4日、2021年1月5日对我公司“塑料制品的制造加工项目”进行了竣工环境保护验收检测，根据验收监测报告和我公司提供的其他资料，我公司出具了如下验收意见：

一、工程建设基本情况

无锡星太蓝塑业制品有限公司成立于2018年11月27日，位于无锡市惠山区前洲街道张皋庄村，租赁产权属徐贵兴的厂房从事塑料袋生产。

无锡星太蓝塑业制品有限公司购置吹膜机、制袋机等设备建设塑料制品生产线，设立本项目。项目建成后全厂产品及规模为：年产超市连卷袋280吨、购物袋70吨。

无锡星太蓝塑业制品有限公司于2019年8月委托广州市中绿环保有限公司编制《塑料制品的制造加工项目环境影响报告表》，该报告表于2019年10月30日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2019]5041号）。验收项目于2019年11月开工，2020年2月竣工。验收项目总投资100万元，其中环保投资10万元。环保投资占总投资额的10%。

二、工程变动情况

对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中关于其他工业类建设项目重大变动清单，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处置。

2、废气

该项目有组织废气来源于吹膜、制袋产生的有机废气，以上工序均位于封闭车间中进行，车间废气通过负压收集，由1套“活性炭吸附装置”处理，再由1根15米高排气筒排放，污染物以“非甲烷总烃”计。

无组织废气来源于以上未完全收集的有机废气，污染物以“非甲烷总烃”计，废气通过自然通风方式排入环境中，呈无组织状态排放。

3、噪声

该项目主要噪声源是吹膜机、制袋机、空压机等运转设备。通过空压机独立泵房降噪、车间隔声，距离衰减等途径进行噪声污染防治和控制。

4、固体废物

该项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边塑料膜、包装袋、废活性炭。

废边塑料膜、包装袋外卖给废品回收单位；废活性炭委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准。

3、废气

吹膜、制袋废气非甲烷总烃均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准。

无组织监测因子非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。

4、噪声

厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

5、固体废物

本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边塑料膜、包装袋、废活性炭。废边塑料膜、包装袋外卖给废品回收单位；废活性炭委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

6、总量控制结论

该项目各类污染物年排放总量均满足环评报告表及批复要求。

7、其他

该项目车间外50米范围为卫生防护距离，生产车间界外50米范围内有居民住宅环境保护敏感目标存在，对居民住宅户主进行了公众调查，从调查结果情况看，本项目的建设得到了相邻范围内居民的支持，无人提出反对意见。车间外50米范围内不建设新的环境敏感目标。

废气排放口、雨水接管口、污水接管口、噪声源、固体废弃物均已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求设置了标志牌。

五、验收结论

1、项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条各项要求，本项目不存在不能通过验收的情形，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，通过建设项目竣工环境保护验收。

无锡星太蓝塑业制品有限公司

二〇二一年四月一日