无锡华昶电器配件有限公司塑料配件的制造（搬迁）项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：   无锡华昶电器配件有限公司

编制单位：     江苏环科检测有限公司

2021年8月

建设单位法人代表：郑华良

编制单位法人代表： 蒋丽

项  目 负 责  人： 牛仙

填 表 人： 牛仙

| 建设单位：无锡华昶电器配件有限公司 | 编制单位：江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13961700853 | 电话： 0510-85882971 |
| 传真：-- | 传真： 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区洛社镇镇北村瑞丰路21号 | 地址： 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 |  | 塑料配件的制造（搬迁）项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 无锡华昶电器配件有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 改扩建 搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 无锡市惠山区洛社镇镇北村瑞丰路21号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 塑料配件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产塑料配件500万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产塑料配件500万件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2020年11月25日 | 开工建设时间 | 2020年12月 |  |  |
| 调试时间 |  | 2021年2月 | 验收现场监测时间 | 2021年7月8日、 2021年7月9日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 700万 | 环保投资总概算 | 20万 | 比例 | 2.8% |
| 实际总概算 |  | 700万 | 实际环保投资 | 20万 | 比例 | 2.8% |
| 验收监测依据 |  | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、苏州市宏宇环境科技股份有限公司于2020年8月编制的《塑料配件的制造（搬迁）项目》环境影响报告表； 8、无锡市行政审批局对《无锡华昶电器配件有限公司塑料配件的制造（搬迁）项目环境影响报告表》的批复，锡行审环许[2020]5322号，2020年12月9日； 9、无锡华昶电器配件有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 生活污水排放口; CODcr; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准. pH值; 6~9. SS; 400. TP; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 氨氮; 45. 总氮; 70. - 废气排放执行标准 表1-2 废气排放标准 排放口; 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 依据标准. DA001废气排放口; 非甲烷总烃; 60; ——; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准. 臭气浓度; 1000 （无量纲）; ——; 上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1工业企业标准. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 4.0; ——; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 臭气浓度; 20 （无量纲）; ——; 上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3工业区标准. 厂内无组织; 非甲烷总烃; 6.0; ——; 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1中特别排放限值. - 噪声排放执行标准 表1-3 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB（A）］; 执行标准. 噪声; 3类功能区; 昼间≤65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号），危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

工程建设内容： 无锡华昶电器配件有限公司成立于2008年8月，原位于无锡市惠山区洛社镇杨市镇北胜利路10号，租赁无锡市苏盛印刷机械有限公司厂房从事塑料配件制造加工。原有项目：“电器配件、机械配件、塑料配件五金件的制造、加工建设项目环境影响申报（登记）表”，通过惠山区环保局审批，原有产品及规模为：电器配件3万套、机械配件3万套、塑料配件1万套、五金件2万套，其中以ABS粒子为原料的塑料配件生产线未投入生产。 为适应市场需求，无锡华昶电器配件有限公司购买位于无锡市惠山区洛社镇镇北村瑞丰路21号的厂房，购置注塑机粉碎机、钻床等设备扩建塑料配件生产线，淘汰原有电器配件、机械配件、五金件生产，设立本项目。本项目建成后全厂产品及规模为：年产塑料配件500万件。 无锡华昶电器配件有限公司于2020年8月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制《塑料配件的制造（搬迁）项目环境影响报告表》，该报告表于2020年11月25日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2020]5322号）。验收项目于2020年12月开工，2021年2月竣工。验收项目总投资700万元，其中环保投资20万元。 受无锡华昶电器配件有限公司委托，江苏环科检测有限公司于2021年7月对无锡华昶电器配件有限公司“塑料配件的制造（搬迁）项目”进行现场踏勘，目前项目生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 项目建设情况 本项目建设情况见表2-1。 表2-1 建设项目建设情况一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产量; 实际生产年产量. 1; 塑料配件; 500万件; 500万件. - 项目主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表2- 2 建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 环评设计数量（台）; 实际建设数量（台）; 备注. 1; 注塑机; 60T~100T; 10; 10; 不变. 2; 粉碎机; /; 4; 5; +1. 3; 冲床; 16T; 1; 0; -1. 4; 钻床; /; 1; 1; 不变. 5; 砂轮机; /; 1; 1; 不变. 6; 冷却塔; Φ1.5m; 1; 1; 不变. 7; 空压机; 1m3/min; 1; 1; 不变. - 公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表 2-3 建设项目公辅及环保工程表对照表 工程分类; 建设名称; 环评设计; 实际建设. 贮运工程; 成品仓库; 建筑面积720m2; 和环评一致. 原料仓库; 建筑面积20m2; 和环评一致. 运输; 车运; 和环评一致. 主体工程; 生产车间; 建筑面积700m2; 和环评一致. 公用工程; 办公用房; 共4层，建筑面积480 m2; 和环评一致. 给水; 生活用水225t/a、冷却用水288t/h; 和环评一致. 排水; 雨污分流、雨水进入雨水管网排入附近地表水体，生活污水180t/a，经化粪池预处理后接管污水处理厂处理; 和环评一致. 供电; 15万千瓦时/a; 和环评一致. 环保工程; 废气; 注塑成型废气经耳机活性炭吸附装置处理后，15m高排气筒DA001排放，风机风量10000m3/h; 和环评一致/. 废水; 三格式化粪池配套于生活污水预处理，处理后的废水接管污水处理厂; 和环评一致. 固废; 一般固废堆放区5 m2; 和环评一致. 危险固废堆放区5 m2; 危险固废堆放区4 m2. 噪声; 围墙隔声、砖混结构; 和环评一致. 振动; 设置防震垫; 冲床未建设，不产生设备振动. - 环保建设投资 项目环保投资为20万元，占总投资的2.8%，具体环保投资情况见表2-4。 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 实际投资（万元）. 废水; 化粪池; /; /. 噪声; 车间隔声、距离衰减; /; /. 振动; 设置防震垫; 0.2; 0. 固废; 一般固废堆放区; 2; 2. 危险固废堆放区. 生活垃圾分类收集、环卫清运. 废气; 注塑机上方集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理，尾气经15m高DA001排气筒排放; 17.8; 18. 车间通风. 合计; 20; 20. - 劳动定员及工作制 全厂共计15人，三班制，每班8小时生产，年工作300天。 6、“以新代老”情况 本项目无“以新代老”情况。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 数量（t/a）; 验收期间消耗量（t/d）; 变化情况. 1; 塑料粒子; 500; 1.5; 无. 2、水平衡 全厂用排水平衡图见下图2-1。 损耗42 接管无锡惠山环保水务有限公司杨市厂集中处理 180 222 180 化粪池 生活用水 510 自来水 损耗288 288 冷却水 循环回用 图2-1 项目用排水平衡图 单位 t/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 建设项目生产工艺流程 本项目年产500万件塑料配件、模具修理生产工艺流程见图2-2~2-3（其中G-废气、N-噪声、S-固体废物、V-振动）。 图2-2 塑料配件生产工艺流程及产污环节图 图2-3 模具修理工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 烘料：采用自动化进料系统，塑料粒子拆包后由吸料机抽至出料桶内，分至各成型机内，此过程自动化水平较高，无粉尘产生，利用干燥机将塑料粒子的水分烘干，采用电加热方式，加热温度80~90℃，加热时间约3h，此过程产生水蒸气。 注塑成型：塑料粒子受热软化挤压至机头模具内成型，此过程采用电加热方式，加热温度约180~300℃，成型时间约10s。根据生产需要，需要使用冷却水对模具进行冷却，从而使得模具内塑料熔料冷却，冷却完毕后，模具部件自动打开，塑料件脱落。模具无需清洗，不使用脱模剂。冷却水经冷却塔冷却后循环使用，定期补充损耗，不外排。此过程产生注塑成型废气G1及噪声N。 修边：注塑好的塑料件由工人手工用冲头、剪刀、刮刀等工具修除边缘上的溢料或毛刺，产生少量废塑料边角料S1、噪声N。 检验：工人对产品进行外观检，此过程会产生少量不合格品S2。 粉碎：对于检验产生的不合格品及成型产生的边角料进行回收，置于粉碎机内粉碎，在混料机内混合后回用于生产，粉碎机作业时密闭，粉碎后的塑料粒子粒径较大，破碎成片状或块状，没有粉尘产生。此过程会产生设备噪声N。 包装入库：工人使用缠绕膜对合格产品进行包装入库。 模具修理：车床、砂轮机为模具修理设备，使用砂轮机打磨过程会产生少量金属粉尘，粉尘量极少，无组织排放车间内。修理过程不使用乳化液，主要污染物有金属粉尘G2、废金属S3、设备噪声N。 项目其它产污环节说明：除了主体工程产生污染物以外，其他公辅工程也会有污染物产生，主要为活性炭装置吸附饱和后更换的废活性炭S4、厂区职工生活污水W、配套公辅设备空压机噪声N、职工日常办公生活过程中产生的生活垃圾S5。 - 主要产物环节和排污特征 表2-6 建设项目污染物产生情况统计表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 特征; 去向. 废气; G1; 注塑成型; 非甲烷总烃、臭气浓度; 间歇; 经二级活性炭吸附处理后15m排气筒DA001排放. G2; 模具修理; 颗粒物; 间歇; 无组织排放车间内. 废水; W; 职工生活; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 间歇; 经三格式化粪池预处理后，接管无锡惠山环保水务有限公司杨市厂集中处理. 固体废物; S1、S2; 修边、检验; 塑料边角料、不合塑料件; 间歇; 粉碎后回用于生产. S3; 模具修理; 废金属; 间歇; 外售综合利用. S4; 废气治理; 废活性炭; 间歇; 委托有资质单位处置. S5; 职工生活; 生活垃圾; 间歇; 环卫清运、填埋. 噪声; N; 注塑机、粉碎机、车床、钻床、空压机等; 噪声; 连续; 车间内，选用低噪声设备. 注：冲床未建设，不产生设备振动。

项目变动情况 根据生态环境部办公厅文件《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）逐一核查，项目变动情况对照分析见表2-7。 表 2-7 建设项目变动环境影响分析表 类别; 环办环评函〔2020〕688号变动清单; 实际变动情况. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目开发、使用功能未发生变化。. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力未增大。. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 生产、处置或储存能力未增大，不排放废水第一类污染物。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目所在地环境空气质量不达标区，生产、处置或储存能力未增大。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目选址未变。. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品品种、生产工艺、主要原辅材料、燃料无变化。 粉碎机增加1台、冲床取消建设，未导致以下情形：新增排放污染物种类的、排放量增加的、废水第一类污染物排放量增加、其他污染物排放量增加。. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式无变化。. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施无变化。. 环境保护措施; 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水、废气污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未调整，无新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；无其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化。. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处置方式无变化。. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 事故废水暂存能力或拦截设施无变化。. 综上所述，根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中的内容，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目冷却水循环回用，无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司杨市厂集中处置。该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 接管无锡惠山环保水务有限公司杨市厂处理; 和环评一致. 接管无锡惠山环保水务有限公司杨市厂深度处理 ★ 生活用水 化粪池 自来水 图3-1废水排放走向及监测点位图 ★：废水监测点位 - 废气 本项目有组织废气来源及污染物如下：注塑成型工序产生的有机废气，污染物以“非甲烷总烃”计，经“二级活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒DA001排放。 无组织废气来源及污染物如下：注塑成型工序未完全捕集的废气以无组织形式排入环境中，其污染物以“非甲烷总烃”计。 废气产生及处理措施情况见表3-2，废气排放走向及监测点位见图3-2。 表3-2 废气排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 注塑成型; 非甲烷总烃; 经二级活性炭吸附处理后15m排气筒DA001排放; 经二级活性炭吸附处理后15m排气筒DA001排放. 2; 无组织; 非甲烷总烃; 无组织排放; 无组织排放. 3、噪声 项目主要噪声源是注塑机、粉碎机、钻床、空压机等运转设备。主要噪声源及防治措施见表3-3。 表3-3 建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理措施. 1; 注塑机; 10; 选用低噪声设备、合理布局、厂房墙体隔声，距离衰减. 2; 粉碎机; 5. 3; 钻床; 1. 4; 砂轮机; 1. 5; 空压机; 1. 4、固（液）体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废塑料、废金属、废活性炭。 废塑料经粉碎机粉碎后回用于生产；废金属外卖给废品回收单位；废活性炭委托昆山市利群固废处理有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固体废物的产生和处置情况见表3-4，危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析详见表3-5。 表3-4本项目固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废活性炭; 废气处理; 危废废物; HW49 900-039-49; 5.8; 5.8; 委托有资质单位处置; 委托昆山市利群固废处理有限公司处置. 废塑料; 生产; 一般工业固废; /; 10; 10; 回用于生产; 回用于生产. 废金属; /; 0.05; 0.05; 出售给物资回收单位; 出售给物资回收单位. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 5.5; 5.5; 环卫清运; 环卫清运. 表3-5本项目固（液）体废物处置情况表 序号; 文件规定要求; 实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目产生的危险废物为废活性炭（900-039-49）5.8t/a采用密闭铁桶贮存在车间西南侧，面积4平方米，定期委托资质单位处置; 符合. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，设置包边托盘; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 废活性炭采用铁桶贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库建于车间东侧，面积4平方米，平时门窗关闭，常做好防雨检查，地面防渗处理，四周设围堰，仓库内设禁火标志，配置灭火器（黄沙）; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，废活性炭贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 危废仓库设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物主要为废活性炭，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 5、 “以新代老”情况 无。 6、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-2。 ▲表示厂界噪声监测点位、★污水监测点位、○无组织废气监测点位、◎有组织废气监测点位。 图3-2 验收监测点位示意图（监测2天点位一致）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1、项目概况 无锡华昶电器配件有限公司成立于2006年8月，原址位于无锡市惠山区洛社镇杨市镇北胜利路10号，租赁无锡市苏盛印刷机械有限公司200平方米空置厂房，主要从事塑料配件制造加工。建设单位于2010年11月申报了《电器配件、机械配件、塑料配件五金件的制造、加工》建设项目环境影响申报（登记）表，该项目于2010年11月30日通过惠山区环保局审批，但未经环保“三同时”验收。现有生产能力为电器配件3万套、机械配件3万套、塑料配件1万套、五金件2万套，其中以ABS粒子为原料的塑料配件生产线未投入生产。 为适应市场需求，建设单位拟投资700万元（环保投资20万元），购买位于无锡市惠山区洛社镇镇北村瑞丰路21号的现有厂房，厂房占地面积1000平方米、建筑面积2080平方米，购置注塑机、粉碎机、钻床等设备扩建塑料配件生产线，淘汰原有电器配件、机械配件、五金件生产线。项目建成后，设计生产规模为：年产塑料配件500万件。新增劳动定员5人，全厂共15人，三班制生产。 2、与产业政策相符性 本项目产品、生产工艺和使用设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发（2015）118号）中限制类和淘汰类中项目，不属于《无锡市产业调整指导目录（试行）（2008年1月）》禁止和淘汰类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中限制类和淘汰类中项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》限制禁止类项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]323号）中的限制和禁止用地项目。因此，本项目符合国家及地方的土地政策。 3、与规划相符性 根据《无锡市惠山区洛社镇总体规划（2015-2030）》，本项目地类（用途）为工业用地，符合远期规划要求。 经查阅《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发【2020】1）“无锡市生态空间保护区域名录”，本项目选址不在该名录内。 据苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域二级保护区内，项目所在地不属于太湖流域二级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。本项目不直接向外环境排放污染物，符合太湖流域管理条例相关要求。 本项目排水体制为雨污分流，产生的生活污水经三格式化粪池预处理达接管标准后接管无锡惠山环保水务有限公司洛社分厂集中处理，项目的建设符合环保规划。 本项目设置的卫生防护距离为项目生产车间周围100m范围，该防护距离范围内无环境敏感目标，因此可以满足相关要求。 4、环境质量现状 项目所在地环境空气质量不达标区。为进一步改善环境质量，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》（2018-2025），无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40μg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx的协同控制，O3浓度出现拐点。以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合治理，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染物精细化防治能力。 项目所在地区域环境噪声现状达到GB3096-2008《声环境质量标准》表1中3类。 监测表明，京杭运河（监测断面）水环境现状为GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质。 5、达标排放与影响分析 a.废气： 项目废气为注塑工序产生的非甲烷总烃及恶臭，注塑机上方设置集气罩收集，收集率90%，经二级活性炭吸附装置处理，处理效率90%，尾气经15m排气筒DA001排放。 废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，经上述处理后，非甲烷总烃达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表9相关标准，且厂区内的非甲烷总烃无组织排放浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2018）附录A中表A.1的特别排放限值；臭气浓度排放达到《恶臭（异味污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1及表3排放限值标准。 本项目排放的大气污染物对周围环境影响较小，不会改变该区域环境空气质量类别。 b.废水： 本项目生活污水经化粪池预处理后，接管市政污水管网，各污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》表1B级标准，接管无锡惠山环保水务有限公司杨市分厂集中处理，最终排入横塘桥河。 项目建成后污水经过污水处理厂处理后污染物排放量很小，因此，不会对附近水环境产生不利影响。 c.固废： 本项目产生的废金属外售物资回收单位；废活性炭委托有资质单位处置；职工产生的生活垃圾，经环卫部门定期清运，卫生填埋。采取上述措施后不会造成固体废物的二次污染问题，对环境影响甚微。 d.噪声及振动： 本项目噪声都位于车间内，在通过合理布局，车间、距离衰减后，厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区类别3类的工业企业厂界环境噪声排放限值，对周围声环境影响较小，不会降低所在地声环境质量等级。厂界振动经隔振措施处理后达到《城市区域环境振动标准》GB10070-88中工业集中区标准。 6、满足总量控制要求 本项目排放大气污染物总量全部在惠山区范围内平衡，水污染物的排放总量可纳入无锡惠山环保水务有限公司杨市分厂的总量控制指标内，本项目各污染物总量控制建议指标如下： 废气有组织排放：非甲烷总烃0.1066t/a； 废气无组织排放：非甲烷总烃0.118t/a； 废水：生活污水180t/a； 接管排放水污染物COD0.072t/a、SS0.054 t/a、NH3-N0.0063 t/a 、TN0.0072 t/a 、TP0.0009 t/a； 最终排放的水污染物COD0.0054t/a、SS0.0018t/a、NH3-N0.0003t/a、TN0.0018t/a、TP0.00005t/a； 固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 7、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 8、可行性结论 本项目采取有效的废气、废水、噪声、振动及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模、污水接管的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 无锡华昶电器配件有限公司： 你单位报批的由苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制的《塑料配件的制造（搬迁）项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件收悉，经研究，批复如下： 一、根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠行审备[2020]455号）及《报告表》评价结论，在无生产废水产生，落实废气治理设施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡华昶电器配件有限公司总投资700万元，从无锡惠山区洛社镇镇北村胜利路10号搬迁至洛社镇镇北村瑞丰路21号，购置厂房2080平方米，实施年产塑料配件500万件扩能项目。限按所报地点、内容、规模建设。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生；生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、注塑产生的废气经收集处理后达标排放，排放废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9和上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》表1、表3中相关标准要求，排气筒高度≥15米。 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保生产废气的无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值要求。 4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等有关要求。 6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。 7、该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤180吨，COD≤0.072吨，SS≤0.054吨，氨氮≤0.0063吨，TN≤0.0072吨，TP≤0.0009吨。 最终排放量：生活污水水量≤180吨，COD≤0.0054吨，SS≤0.0018吨，氨氮≤0.0003吨，TN≤0.0018吨，TP≤0.00005吨。 2、大气污染物： 有组织：非甲烷总烃≤0.1066吨。 无组织：非甲烷总烃≤0.118吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。 2020年11月25日 表4-1建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠行审备[2020]455号）及《报告表》评价结论，在无生产废水产生，落实废气治理设施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡华昶电器配件有限公司总投资700万元，从无锡惠山区洛社镇镇北村胜利路10号搬迁至洛社镇镇北村瑞丰路21号，购置厂房2080平方米，实施年产塑料配件500万件扩能项目。限按所报地点、内容、规模建设。; 该项目无生产废水产生，已落实废气治理设施，符合环评及批复的要求，建设地点位于无锡市惠山区洛社镇镇北村瑞丰路21号，购置厂房，建设年产塑料配件500万件扩能项目，项目规模：年产塑料配件500万件。. 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。. 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生；生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司杨市厂集中处置。. 注塑产生的废气经收集处理后达标排放，排放废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9和上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》表1、表3中相关标准要求，排气筒高度≥15米。 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保生产废气的无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值要求。; 本项目有组织废气来源及污染物如下：注塑成型工序产生的有机废气，污染物以“非甲烷总烃”计，经“二级活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒DA001排放。 无组织废气来源及污染物如下：注塑成型工序未完全捕集的废气以无组织形式排入环境中，其污染物以“非甲烷总烃”计。 废气收集系统排风罩（集气罩）设置符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保生产废气的无组织达标排放。. 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。. 按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等有关要求。; 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废塑料、废金属、废活性炭。 废塑料经粉碎机粉碎后回用于生产；废金属外卖给废品回收单位；废活性炭委托昆山市利群固废处理有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; 排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。. 该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 生产车间外100米范围的环境防护距离内，无环境敏感目标。. 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤180吨，COD≤0.072吨，SS≤0.054吨，氨氮≤0.0063吨，TN≤0.0072吨，TP≤0.0009吨。 最终排放量：生活污水水量≤180吨，COD≤0.0054吨，SS≤0.0018吨，氨氮≤0.0003吨，TN≤0.0018吨，TP≤0.00005吨。 2、大气污染物： 有组织：非甲烷总烃≤0.1066吨。 无组织：非甲烷总烃≤0.118吨。 3、固体废物：零排放。; 详见表7-5污染物总量核算. 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 环保“三同时”验收监测中。. 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 5.1 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。本次废水监测质控统计见表5-1。 5.2 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定执行。（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。（2）定期使用已检定合格的校准仪器对采样仪器的流量计定期进行校准。本次废气监测质控统计见表5-2。 5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 5.4 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-2。 表5-1水和废水检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-2空气和废气检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 臭气浓度（无组织废气）; 24; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 臭气浓度（有组织废气）; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3; 非甲烷总烃（无组织废气）; 120; 4; 3.3; 0; 0; 0; 0; 100. 4; 非甲烷总烃（有组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 表5-3监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 水和废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-299. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9790plus; S-L-301. 负压采气筒; ZY009; S-L-262. 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; 10 （无量纲）; /; /; /. 有组织 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9790plus; S-L-301. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-218. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; 10 （无量纲）; 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-218. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对废水、废气、厂界噪声进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 废水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水排放口; pH值、CODcr、SS、TP、氨氮、总氮; 连续2天，每天监测4次 （1个排水口）. 表6-2 废气监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 注塑工序处理设施出口DA001; 非甲烷总烃、臭气浓度; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织 （○G1～○G4）; 非甲烷总烃、臭气浓度; 连续2天，每天监测3次 （1个上风向、3个下风向）. 厂内无组织 （○G5）; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区四周布置4个监测点 （▲N1~▲N4）; 等效（A）声级; 连续2天，昼、夜间各监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 江苏环科检测有限公司组织技术人员于2021年7月8日、2021年7月9日对无锡华昶电器配件有限公司“塑料配件的制造（搬迁）项目”进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据验收监测期间企业提供的产品用量及能源消耗量、废水排放量进行核算，详见表7-1-1，表7-1-2、表7-1-3。 表7-1-1产品产量 序号; 产品名称; 环评全厂 年产量（吨）; 环评全厂 日产量（吨）; 实际日产量（吨）. 7月8日; 负荷%; 7月9日; 负荷%. 1; 塑料配件; 500万件; 16666件; 15000件; 90; 15000件; 90. 表7-1-2能源消耗量 日期; 水用量 （吨）; 电用量 （度）; 蒸汽用量 （吨）; 燃气用量 （标立方米）. 7月8日; 1.7; /; /; /. 7月9日; 1.7; /; /; /. 两天共计; 3.4; /; /; /. 全厂年用量; 510; /; /; /. 表7-1-3排入污水处理厂污水量 日期; 生活污水排放量（吨）. 7月8日; 0.6. 7月9日; 0.6. 两天共计; 1.2. 全厂年排入污水处理厂污水量; 180.

验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为HKYS210617FO的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2 生活污水监测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水排口; 7月 8日; pH值; 7.5; 7.6; 7.6; 7.5; 7.5~7.6; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 246; 235; 225; 264; 242; 500; 达标. 悬浮物; 116; 122; 118; 106; 116; 400; 达标. 氨氮; 16.6; 14.2; 19.2; 14.2; 16.0; 45; 达标. 总磷; 2.00; 1.90; 2.10; 2.15; 2.04; 8; 达标. 总氮; 31.2; 30.4; 34.0; 27.4; 30.8; 70; 达标. 7月 9日; pH值; 7.6; 7.5; 7.5; 7.6; 7.5~7.6; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 225; 241; 256; 233; 239; 500; 达标. 悬浮物; 134; 126; 122; 134; 129; 400; 达标. 氨氮; 9.37; 10.1; 8.72; 10.3; 9.62; 45; 达标. 总磷; 1.92; 1.68; 1.69; 1.62; 1.73; 8; 达标. 总氮; 33.8; 31.1; 28.7; 26.9; 30.1; 70; 达标. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。. - 废气监测结果 表7-3 有组织废气监测结果 监测点位; 注塑工序处理设施出口DA001. 监测日期; 2021年7月8日; 2021年7月9日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 8790; 8795; 8791; 8837; 8831; 8857; /. 非甲烷总烃; 排放浓度 mg/m3; 0.77; 0.77; 0.82; 1.04; 1.07; 0.99; 60. 排放速率 kg /h; 6.77×10-3; 6.77×10-3; 7.21×10-3; 9.19×10-3; 9.45×10-3; 8.77×10-3; /. 臭气浓度; 排放浓度 （无量纲）; 17; 17; 17; 17; 17; 17; 1000. 备注; 注塑废气非甲烷总烃均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，臭气浓度符合上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1工业企业标准。. 表7-4-1无组织废气监测结果 采样日期; 2021年7月8日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 非甲烷总烃; 第一次; mg/m3; 0.62; 0.68; 0.72; 0.71; 4.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.64; 0.71; 0.70; 0.73; 合格. 第三次; mg/m3; 0.63; 0.67; 0.70; 0.71; 合格. 臭气浓度; 第一次; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 合格. 第二次; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 合格. 第三次; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 合格. 采样日期; 2021年7月9日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 非甲烷总烃; 第一次; mg/m3; 0.63; 0.91; 0.72; 0.71; 4.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.66; 0.83; 0.83; 0.71; 合格. 第三次; mg/m3; 0.67; 0.74; 0.76; 0.73; 合格. 臭气浓度; 第一次; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 20; 合格. 第二次; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 合格. 第三次; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 合格. 备注; 无组织监测因子非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度符合上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3工业区标准。. 表7-4-2 无组织废气监测结果 监测点位; 厂内G1. 监测日期; 2021年7月8日; 2021年7月9日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 0.69; 0.67; 0.73; 0.74; 0.75; 0.76; 6.0. 备注; 厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。. - 噪声监测结果 表7-5 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位置; 2021年7月8日; 2021年7月9日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东; 59.5; 52.9; 57.7; 51.6; 65; 55. N2厂界南; 61.3; 53.2; 61.3; 53.0; 65; 55. N3厂界西; 61.8; 53.6; 62.2; 53.6; 65; 55. N4厂界北; 58.7; 51.6; 58.4; 50.8; 65; 55. 判定结果; 本次监测点位厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准. 4、污染物排放总量核算 项目废水、废气污染物排放总量核算见表7-6、7-7。 表7-6 废水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度 （均值，mg/L）; 实际总量; 总量控制; 判定. 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）; 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水量; /; 180; 180; 180; 180; 合格. CODcr; 241; 0.043; 0.0054; 0.072; 0.0054; 合格. SS; 122; 0.022; 0.0018; 0.054; 0.0018; 合格. 氨氮; 12.8; 0.0023; 0.0003; 0.0063; 0.0003; 合格. 总磷; 1.88; 0.0003; 0.00005; 0.0009; 0.00005; 合格. 总氮; 30.4; 0.0055; 0.0018; 0.0072; 0.0018; 合格. 表7-7 废气污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物名称; 排放源; 排放浓度均值（mg/L）; 排放速率均值（kg/h）; 年排放时间（h）; 实际排放量（t/a）; 总量控制（t/a）; 判定. 非甲烷总烃; DA001; 0.91; 8.03×10-3; 7200; 0.0578; 0.1066; 合格.

表八

环境管理检查： 表8-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况。; 本项目编制了环境影响报告表，报告表得到了无锡市行政审批局的批准。. 2; 环保设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。; 已按环评、批复建设环保治理措施，并正常运行，废水、废气经过处理后达标排放，固废已妥善处置，零排放。. 3; 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。; 已建立环境保护管理规章制度。. 4; 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况。; 未设置环境保护监测机构，相关监测工作委托有资质单位进行。. 5; 存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况，企业进行定期突发性环境污染事故应急演练; 本项目无应急预案。. 6; 执行环保批复情况。; 对照表4-1 环境影响报告表批复要求落实环评批复均已落实。. 7; 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用。; 已按规定要求处置。. 8; 排污口规范整治情况。; 排污口均已按规范设置采样口，已设置标志牌。. 9; “以新带老”措施。; 本项目无“以新带老”措施。.

表九

验收监测结论： 1、废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目冷却水循环回用，无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司杨市厂集中处置。 本次生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。 2、废气 本项目有组织废气来源及污染物如下：注塑成型工序产生的有机废气，污染物以“非甲烷总烃”计，经“二级活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒DA001排放。 无组织废气来源及污染物如下：注塑成型工序未完全捕集的废气以无组织形式排入环境中，其污染物以“非甲烷总烃”计。 注塑废气非甲烷总烃均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，臭气浓度符合上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1工业企业标准。 无组织监测因子非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度符合上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3工业区标准。 厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 3、噪声 噪声检测结果表明：厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、固体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废塑料、废金属、废活性炭。废塑料经粉碎机粉碎后回用于生产；废金属外卖给废品回收单位；废活性炭委托昆山市利群固废处理有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。 5、总量控制 建设单位废水、废气污染物满足总量控制要求，固废达到零排放。 6、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 7、项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。