无锡华昶电器配件有限公司“塑料配件的制造（搬迁）项目”竣工环境保护验收意见

我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年7月8日、2021年7月9日对我公司“塑料配件的制造（搬迁）项目”进行了竣工环境保护验收检测，根据验收监测报告和我公司提供的其他资料，我公司出具了如下验收意见：

一、工程建设基本情况

无锡华昶电器配件有限公司成立于2008年8月，原位于无锡市惠山区洛社镇杨市镇北胜利路10号，租赁无锡市苏盛印刷机械有限公司厂房从事塑料配件制造加工。原有项目：“电器配件、机械配件、塑料配件五金件的制造、加工建设项目环境影响申报（登记）表”，通过惠山区环保局审批，原有产品及规模为：电器配件3万套、机械配件3万套、塑料配件1万套、五金件2万套，其中以ABS粒子为原料的塑料配件生产线未投入生产。

为适应市场需求，无锡华昶电器配件有限公司购买位于无锡市惠山区洛社镇镇北村瑞丰路21号的厂房，购置注塑机粉碎机、钻床等设备扩建塑料配件生产线，淘汰原有电器配件、机械配件、五金件生产，设立本项目。本项目建成后全厂产品及规模为：年产塑料配件500万件。

无锡华昶电器配件有限公司于2020年8月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制《塑料配件的制造（搬迁）项目环境影响报告表》，该报告表于2020年11月25日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2020]5322号）。验收项目于2020年12月开工，2021年2月竣工。验收项目总投资700万元，其中环保投资20万元，环保投资占总投资额的2.8%。

二、工程变动情况

对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中关于其他工业类建设项目重大变动清单，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目冷却水循环回用，无生产废水产生及外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司杨市厂集中处置。

2、废气

该项目有组织废气来源及污染物如下：注塑成型工序产生的有机废气，污染物以“非甲烷总烃”计，经“二级活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒DA001排放。

无组织废气来源及污染物如下：注塑成型工序未完全捕集的废气以无组织形式排入环境中，其污染物以“非甲烷总烃”计。

3、噪声

该项目主要噪声源是注塑机、粉碎机、钻床、空压机等运转设备。通过选用低噪声设备、合理布局、厂房墙体隔声，距离衰减等途径进行噪声污染防治和控制。

4、固体废物

该项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废塑料、废金属、废活性炭。废塑料经粉碎机粉碎后回用于生产；废金属外卖给废品回收单位；废活性炭委托昆山市利群固废处理有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。

3、废气

注塑废气非甲烷总烃均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，臭气浓度符合上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表1工业企业标准。

无组织监测因子非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度符合上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3工业区标准。

厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

4、噪声

厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

5、固体废物

固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废塑料、废金属、废活性炭。废塑料经粉碎机粉碎后回用于生产；废金属外卖给废品回收单位；废活性炭委托昆山市利群固废处理有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

6、总量控制结论

该项目各类污染物年排放总量均满足环评报告表及批复要求。

7、其他

该项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。

五、验收结论

1、项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条各项要求，本项目不存在不能通过验收的情形，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，通过建设项目竣工环境保护验收。

无锡华昶电器配件有限公司

二〇二一年七月二十日