无锡亿达安全用品制造有限公司

安全帽的生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 编制单位： | 无锡亿达安全用品制造有限公司 |
| --- | --- |

二〇二一年七月

建设单位法人代表：刘发举

填表人：

建设单位：无锡亿达安全用品制造有限公司

电话：15052206642

传真：/

邮编：214000

地址：无锡市惠山区前洲街道邓巷社区

# 表一

| 建设项目名称 | 安全帽的生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡亿达安全用品制造有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 迁建 （划√ ） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 安全帽 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产安全帽15万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产安全帽15万件 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2018年8月 | 开工建设时间 | 2018年10月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年6月 | 现场监测时间 | 2021年7月8日-2021年7月9日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏正德环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | - | 环保设施施工单位 | - |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 200 | 环保投资 总概算（万元） | 10 | 比例% | 5 |
| 实际总投资（万元） | 200 | 实际环保投资 （万元） | 10 | 比例% | 5 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （5）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； （6）《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （8）《无锡亿达安全用品制造有限公司安全帽的生产项目环境影响报告表》（江苏正德环保科技有限公司，2018年8月）； （9）无锡市惠山区环境保护局《关于无锡亿达安全用品制造有限公司安全帽的生产项目环境影响报告表的批复》（惠环审[2018]400号，2018 |  |  |  |  |

# 续表一

| 验收监测依据 | 年8月23日）； （10）其他相关资料。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理。接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 生活污水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. 2、废气 本项目废气为注塑废气，经顶侧集气罩收集后，经二级活性炭装置处理，最后通过15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为VOCs。 本项目VOCs排放浓度、排放速率限值参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制》（DB12/524-2020）表1中塑料制品制造行业TRVOC标准；厂区内无组织排放的VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织排放限值，具 |

# 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 体见表1-3、1-4。 表1-3 大气污染物排放标准限值表 污染物 名称; 污染物排放浓度限值（排气筒高度15米）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. VOCs; 50; 1.5; /; 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制》（DB12/524-2020）表1中塑料制品制造行业TRVOC标准. 表1-4 厂区内无组织排放标准 污染物名称; 监控点出1h平均浓度值; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。具体数值见表1-5。 表1-5 工业企业厂界噪声排放标准 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65 dB(A); 55 dB(A). 4、总量控制指标 本项目环评报告中建议的全厂污染物年排放总量见表1-6。 表1-6 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; 废水量; 36. COD; 0.0144. SS; 0.0108. 氨氮; 0.00126. 总氮; 0.001728. 总磷; 0.00018. 废气; VOCs; 0.0047. |
| --- | --- |

# 表二

1、工程建设内容： 无锡亿达安全用品制造有限公司（以下简称我公司）成立于2018年，租用无锡市天翼针织厂位于无锡市惠山区前洲街道邓巷社区的空置厂房，从事安全帽的生产、劳动防护用品的销售。 2018年7月，我公司委托江苏正德环保科技有限公司编制了《无锡亿达安全用品制造有限公司安全帽的生产项目环境影响报告表》。并于2018年8月23日，获得了无锡市惠山区环境保护局的批复《关于无锡亿达安全用品制造有限公司安全帽的生产项目环境影响报告表的批复》（惠环审[2018]400号）。 目前本项目已具备年产安全帽15万件的生产能力。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 年设计用量; 实际年估算用量. 1; ABS塑料粒子; 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料; 150吨; 约150吨. 表2-2 产品方案一览表 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计产能; 实际产能; 年生产小时数. 1; 生产车间; 安全帽; 15万件/年; 约15万件/年; 2400h. 劳动定员：员工人数3人；一班制8小时生产，年工作300天。. 表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 数量（台）. 环评中数量（台/套）; 实际数量（台/套）. 1; 注塑机; DN1400; 2; 2. 2; 拌料机; HCJ-1500; 1; 1. 3; 空压机; V-0.72/7; 1; 1. 3、主要工艺流程及产污环节 图例： G 废气 S 固废 N 噪声 成品 ABS粒子 拌料 G1、N、S 注塑 自来水 N （1）安全帽生产工艺流程见图2-1。 图2-1 安全帽生产工艺流程

# 续表二

生产工艺简述： 拌料：将外购ABS塑料粒子置于拌料机中进行搅拌。该工序主要产生噪声N。 注塑：将搅拌好的ABS塑料粒子通过槽口倒入注塑机，电加热至170~180℃进行成型，获得产品。此工序产生噪声N、次品S、注塑废气G1。 4、重大变动情况对照 表2-4重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 各产品品种均与 原环评及批复一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力无变化; 无变化; -. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储 设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目设备数量、生产规模与原环评一致; 无变化; -. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址 与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置 与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 生产工艺与 原环评及批复一致; 无变化; -. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目污染防治措施的工艺有所变化，规模、处置去向、排放形式均未变化; 原环评污染防治措施为等离子+活性炭，实际为二级活性炭; 非重大变动. 无锡亿达安全用品制造有限公司安全帽的生产项目在实际实施过程中，与原环评对比无变动，项目性质、地点、设备和生产工艺均未发生变化。环境保护措施工艺有所变动，环境保护措施规模、处置去向、排放形式均未变化。项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。

# 续表二

5、全厂用水平衡图见图2-2。 图2-2 全厂水平衡图 新鲜水 生活用水 损耗 9 化粪池 36 冷却水槽补充用水 60 45 损耗 60 无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂） 105 36

# 表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目废气为注塑废气，经顶侧集气罩收集后，经二级活性炭装置处理，最后通过15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为VOCs。 （2）废水 本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理，主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周边环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为次品、包装袋、废活性炭以及生活垃圾。 其中次品及包装袋外售综合利用，废活性炭为危废，委托无锡中天固废处置有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 次品; 一般固废; 注塑; /; 0.75 t/a; 约0.75 t/a. 2; 包装袋; 注塑; 0.5 t/a; 约0.5 t/a. 3; 生活垃圾; 职工生活; 0.9 t/a; 约0.9 t/a. 4; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; HW49 900-039-49; 0.087 t/a; 约0.087 t/a.

# 续表三

2、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-2。 表3-2 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废气; 注塑; VOCs; 等离子+活性炭处理后由15米高排气筒排放; 注塑工序产生的废气经顶侧集气罩收集后，经二级活性炭处理，最后通过15米高排气筒FQ-1排放. 废水; 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 化粪池; 经化粪池预处理接管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）. 噪声; 各类生产设备; 厂房隔声，距离衰减; 与环评一致. 固废; 次品; 出售废品回收商; 外售综合利用. 包装袋. 废活性炭; 委托有资质单位处置; 委托无锡中天固废处置有限公司处置. 生活垃圾; 环卫清运; 环卫清运. 3、危废仓库建设情况 我公司危废仓库具备防雨、防漏、防渗措施，厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。危废仓库配备通讯设备、防爆灯、灭火器等，并已安装监控探头以及应急灯。 我公司危废仓库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治措施工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求执行。一般固废已按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。 实际建设危废仓库与苏环办[2019]327号文相符性分析详见表3-3。 表3-3 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危废为废活性炭，储存在危废仓库中，采用存储容器进行保存，并委托有资质单位处置。; /.

# 续表三

续表3-3 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，仓库内部设置防火措施; /. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 各危废分类、分区堆放、密闭贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库已设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，详见附件; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、照明设施、灭火器等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，未设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目危险废物仓库出入口、设施内部已落实监控设备; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物为次品、包装袋、废活性炭、生活垃圾，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /.

# 续表三

4、废水监测点位见图3-1；废气监测点位见图3-2。 接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理 生活污水 化粪池 ★W1生活污水采样点 图3-1废水监测点位示意图 注塑废气 二级活性炭装置 ◎Q1废气采样点 15米高FQ-1排气筒排放 图3-2废气监测点位示意图 5、污染物监测点位示意图： 监测布点平面示意图 北 北风 河流 ◎Q1 邻厂 ★ 宝露路 〇A1 ▲N1 邻厂 图例：▲为噪声监测点位、〇为无组织废气监测点、◎为有组织废气监测点、★为废水监测点位。 邻厂

# 续表三

6、监测期间天气见表3-4。 表3-4检测期间气象条件 采样日期; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向. 2021.7.8; 第一次; 28.7; 100.7; 1.6-2.0; 48.7; 北风. 第二次; 29.0; 100.6; 1.7-2.0; 48.5; 北风. 第三次; 29.3; 100.6; 1.6-1.9; 48.3; 北风. 第四次; 29.5; 100.6; 1.6-1.9; 47.9; 北风. 2021.7.9; 第一次; 29.0; 100.6; 1.6-2.1; 49.0; 北风. 第二次; 29.4; 100.6; 1.6-2.0; 48.6; 北风. 第三次; 29.7; 100.6; 1.7-2.1; 48.4; 北风. 第四次; 29.9; 100.5; 1.6-2.0; 48.0; 北风.

# 表四

建设项目环境影响报告表审批决定见附件。 1、本项目环评报告表主要结论见附件； 2、审批部门对本项目的审批决定见附件。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25mL; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-89; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定电极法 HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-300. 无组织 废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-219. 有组织 废气; 挥发性有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014; 详见检测报告; 气质联用仪; GCM8860-5977B; S-L-283. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B; S-L-215. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 多功能声级计; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183.

# 续表五

2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质质量保证手册》（第四版）的要求进行。 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。详见表5-2。 表5-2 生活污水质控表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. 3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样器在进入现场前应对流量计、流速计等进行校核，在测试时保证其采样流量。样品做好现场空白。详见表5-3。 表5-3 废气质控表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 无组织非甲烷总烃; 32; 4; 12.5; 0; 0; 0; 0; 100. 有组织挥发性有机物; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0.

# 表六

本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 注塑废气排气筒; ◎Q1; 挥发性有机物; 3次/天，连续2天. 厂区内无组织废气; 生产车间大门口; ○A1; 非甲烷总烃; 4次/天，连续2天. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 噪声; 南侧厂界; ▲N1; 等效声级; 每天昼间监测1次，连续2天.

# 表七

验收期间生产工况记录。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 产品名称; 环评/批复 设计能力; 实际能力; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 安全帽; 15万件/年; 约15万件/年; 300天 （2400小时）; 7月8日; 500吨; 100. 7月9日; 500吨; 100. 验收监测结果： - 生活污水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准值（mg/L）; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口 ★W1; 2021年 7月 8日; pH值 （无量纲）; 7.6; 7.5; 7.6; 7.4; 7.4~7.6; 6~9; 达标. 化学需氧量; 128; 132; 142; 154; 139; 500; 达标. 悬浮物; 94; 88; 94; 86; 91; 400; 达标. 氨氮; 14.0; 18.1; 12.2; 15.0; 14.8; 45; 达标. 总磷; 1.40; 1.57; 1.73; 1.34; 1.51; 8; 达标. 总氮; 33.5; 30.3; 28.1; 30.2; 30.5; 70; 达标. 2021年 7月 9日; pH值 （无量纲）; 7.4; 7.6; 7.8; 7.7; 7.4~7.8; 6~9; 达标. 化学需氧量; 122; 157; 131; 140; 138; 500; 达标. 悬浮物; 98; 106; 86; 110; 100; 400; 达标. 氨氮; 16.4; 19.9; 11.1; 13.3; 15.2; 45; 达标. 总磷; 1.76; 2.10; 2.01; 1.80; 1.92; 8; 达标. 总氮; 27.8; 30.7; 34.0; 33.8; 31.6; 70; 达标.

# 续表七

2、废气监测结果。 表7-3 有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 注塑废气排气筒出口◎Q1; 2021年 7月 8日; 废气流量; m3/h (标态); 4516; 4565; 4580; /; /. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 0.248; 0.171; 0.164; 50; 达标. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 1.12×10-3; 7.81×10-4; 7.51×10-4; 1.5; 达标. 2021年 7月 9日; 废气流量; m3/h (标态); 4570; 4495; 4557; /; /. 挥发性有机物排放浓度; mg/m3; 0.162; 0.137; 0.214; 50; 达标. 挥发性有机物排放速率; kg/h; 7.40×10-4; 6.16×10-4; 9.75×10-4; 1.5; 达标. 注：排气筒未高出周围200米半径范围的建筑5米以上，故排放速率严格50%执行。 表7-4 无组织废气监测结果 采样 日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 最大值. 2021年 7月 8日; 非甲烷总烃; 生产车间大门口〇G1; 0.83; 0.89; 0.85; 0.86; 0.89; 6; 达标. 2021年 7月 9日; 非甲烷总烃; 生产车间大门口〇G1; 0.80; 0.78; 0.79; 0.81; 0.81; 6; 达标. 3、噪声监测结果。 表7-5噪声监测结果 监测点位置; 监测结果(昼间); 标准限值 （昼间）; 达标情况. 2021年7月8日; 2021年7月9日. 南侧厂界外1米▲N1; 58.4; 58.8; 65; 达标. 监测期间气象参数详见表3-4。.

# 续表七

4、总量核算结果。 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，3人每人每天消耗水量50L，全年工作300天，折算系数80%，年排水量约为36吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水36吨，废水污染物中，年排放COD 0.005吨、SS 0.0034吨、氨氮0.0005吨、总氮0.0011吨、总磷0.00006吨；废气污染物中，年排放VOCs 0.0020吨，均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标。 表7-6总量核算结果 控制项目; 污染物; 两日均值; 环评建议量; 实际年排放量; 是否符合总量控制指标. 废水; 废水量; /; 36 t/a; 36 t/a; 符合. COD; 138 mg/L; 0.0144 t/a; 0.0050 t/a; 符合. SS; 95 mg/L; 0.0108 t/a; 0.0034 t/a; 符合. 氨氮; 15.0 mg/L; 0.00126 t/a; 0.00054 t/a; 符合. 总氮; 31.1 mg/L; 0.001728 t/a; 0.001118 t/a; 符合. 总磷; 1.71 mg/L; 0.00018 t/a; 0.00006 t/a; 符合. 废气; 挥发性有机物; 8.31×10-4 kg/h; 0.0047 t/a; 0.0020 t/a; 符合.

# 表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺。按监测结果显示，本项目对周边环境影响较小。. 排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，冷却水循环使用、零排放，生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目无工业废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理。 2021年7月8日、9日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。. 以塑料粒子为原材料，注塑电加热，产生的有机废气经收集处理后达标排放，排放废气参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。; 本项目废气为注塑废气，经顶侧集气罩收集后通过15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为VOCs。 2021年7月8日、9日验收监测期间，本项目有组织排放的VOCs排放浓度、排放速率均符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制》（DB12/524-2020）表1中塑料制品制造行业TRVOC标准。 2021年7月8日、9日验收监测期间，本项目无组织排放的VOCs符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织排放限值。. 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。; 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响，本项目夜间不生产。 2021年7月8日、9日监测期间，本项目昼间南侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。. 按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，废活性炭等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。; 本项目固体废物主要为次品、包装袋、废活性炭以及生活垃圾。 其中次品及包装袋外售综合利用，废活性炭为危废，委托无锡中天固废处置有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。.

# 续表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; 已按规定设置各类排污口和标识。. 该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 本项目生产车间外100米范围内无敏感目标。. 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤36吨，COD≤0.0144吨，SS≤0.0108吨，氨氮≤0.00126吨，TN≤0.001728吨，TP≤0.00018吨。 2、大气污染物： 有组织：VOCs≤0.0047吨。 无组织：VOCs≤0.0053吨。; 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，3人每人每天消耗水量50L，全年工作300天，折算系数80%，年排水量约为36吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水36吨，废水污染物中，年排放COD 0.005吨、SS 0.0034吨、氨氮0.0005吨、总氮0.0011吨、总磷0.00006吨；废气污染物中，年排放VOCs 0.0020吨，均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标。.

# 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 我公司成立于2018年，租用无锡市天翼针织厂位于无锡市惠山区前洲街道邓巷社区的空置厂房，从事安全帽的生产、劳动防护用品的销售。 2018年7月，我公司委托江苏正德环保科技有限公司编制了《无锡亿达安全用品制造有限公司安全帽的生产项目环境影响报告表》。并于2018年8月23日，获得了无锡市惠山区环境保护局的批复《关于无锡亿达安全用品制造有限公司安全帽的生产项目环境影响报告表的批复》（惠环审[2018]400号）。 目前本项目已具备年产安全帽15万件的生产能力。 我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年7月8日、7月9日进行现场监测，并编制了报告编号为HKYS210624FI的检测报告。 2、监测期间工况及气象条件 本项目监测期间公司产品正常生产，符合验收监测要求。监测期间气象参数见表3-4。 3、雨水 本项目监测期间雨水排放口无积水，未对其进行监测。 4、废水 本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理。 2021年7月8日、9日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 5、废气 本项目废气为注塑废气，经顶侧集气罩收集后，经二级活性炭装置处理，最后通过15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为VOCs。 2021年7月8日、9日验收监测期间，本项目有组织排放的VOCs排放浓度、排放速率限值参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制》（DB12/524- 2020）表1中塑料制品制造行业TRVOC标准。 厂区内无组织排放的挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》

# 续表九

（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织排放限值。 6、噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减、配套隔声罩控制噪声对周边环境的影响。 2021年7月8日、9日验收监测期间，本项目昼间南侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 7、固废 本项目固体废物主要为次品、包装袋、废活性炭以及生活垃圾。 其中次品及包装袋外售综合利用，废活性炭为危废，委托无锡中天固废处置有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。 8、总量控制指标 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，3人每人每天消耗水量50L，全年工作300天，折算系数80%，年排水量约为36吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水36吨，废水污染物中，年排放COD 0.005吨、SS 0.0034吨、氨氮0.0005吨、总氮0.0011吨、总磷0.00006吨；废气污染物中，年排放VOCs 0.0020吨，均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标。 附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目周边情况图 附图3项目平面布置图 附件： 附件1本项目环评报告表结论与建议 附件2本项目环评审批意见 附件3原辅料、设备清单 附件4危废处置协议 附件5危废处置单位营业执照及经营许可证 附件6三同时登记表 附件7监测期间工况

# 续表九

附件8环保管理制度 附件9环保投入清单 附件10验收监测方案 附件11验收监测数据报告