无锡市东亭新强弹簧厂

新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的技术改造项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 编制单位： | 无锡市东亭新强弹簧厂 |
| --- | --- |

二〇二一年八月

建设单位法人代表：周宏强

填表人：

建设单位：无锡市东亭新强弹簧厂

电话：13400028508

传真：/

邮编：214000

地址：锡山区东亭春笋东路86号

# 表一

| 建设项目名称 | 新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市东亭新强弹簧厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √改扩建 迁建 （划√ ） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 冷卷弹簧、热卷弹簧 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产冷卷弹簧4000吨、热卷弹簧6000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产冷卷弹簧4000吨、热卷弹簧6000吨 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2020年3月 | 开工建设时间 | 2020年5月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年4月 | 现场监测时间 | 2021年5月28日-2021年6月12日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 锡山经济技术开发区安全环保局 | 环评报告表 编制单位 | 南京亘屹环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 无锡市坤昌环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 无锡市坤昌环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 6300 | 环保投资 总概算（万元） | 150 | 比例% | 2.4 |
| 实际总投资（万元） | 6300 | 实际环保投资 （万元） | 150 | 比例% | 2.4 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （5）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； （6）《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （8）《无锡市东亭新强弹簧厂弹簧生产项目建设项目环境影响申报（登记）表》（2005年11月15日）； （9）《无锡市东亭新强弹簧厂新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的技术改造项目环境影响报告表》（南京亘屹环保科技有限公司，2020 |  |  |  |  |

# 续表一

| 验收监测依据 | 年2月）； （10）锡山经济技术开发区安全环保局《关于无锡市东亭新强弹簧厂新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的技术改造项目环境影响报告表的批复》（锡开安环复[2020]19号，2020年3月10日）； （11）其他相关资料。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后与冷却塔排污水一并接管至锡山区污水处理厂集中处理。接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 生活污水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. 2、废气 本项目废气主要为拉丝粉尘、水淬火废气、回火①废气、磨簧粉尘、抛丸粉尘、喷塑废气、天然气燃烧废气、固化废气、油淬火废气、回火③ |

# 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 废气和打磨粉尘。 其中水淬火工序产生的废气经顶侧集气罩收集后，与经半密闭罩收集后的回火①废气一同经除雾除湿+二级活性炭处理，最后通过15米高排气筒FQ1排放，主要污染物为非甲烷总烃。 磨簧工序废气由引风机收集，经布袋除尘器处理，最后通过15米高排气筒FQ2排放，主要污染物为颗粒物。 四、三、一号车间内的抛丸工序产生的废气经收集后，由抛丸设备自带的布袋除尘器处理，最后分别通过15米高排气筒FQ3、FQ4、FQ5排放，主要污染物为颗粒物。 喷塑工序废气经收集后，由旋风+脉冲布袋除尘装置处理，最后通过15米高排气筒FQ7排放，主要污染物为颗粒物。 固化废气经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置处理，与经过机械净化过滤+高效静电油烟净化器装置处理后的油淬火废气与回火③废气以及天然气燃烧废气一同经过15米高排气筒FQ6排放，主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 拉丝工序废气、打磨工序废气经各自配套的移动式除尘器处理后在车间内无组织排放，主要污染物为颗粒物。 本项目非甲烷总烃排放浓度、排放速率限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；本项目轧锥、加热炉、回火炉、固化燃烧天然气，燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放标准参照执行《山东省工业炉窑大气污染排放标准》（DB37/2375-2013）表2中标准；抛丸、磨簧、喷塑产生的颗粒物排放浓度、排放速率限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织排放的挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织排放限值，具体见表1-3、1-4。 |
| --- | --- |

# 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 表1-3 大气污染物排放标准限值表 污染物 名称; 污染物排放浓度限值（排气筒高度15米）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 二氧化硫; /; /; 0.4. 氮氧化物; /; /; 0.12. 颗粒物; 20; /; /; 《山东省工业炉窑大气污染排放标准》（DB37/237 5-2013）表2中标准. 二氧化硫; 200; /; /. 氮氧化物; 200; /; /. 表1-4 厂区内无组织排放标准 污染物名称; 监控点出1h平均浓度值; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。具体数值见表1-5。 表1-5 工业企业厂界噪声排放标准 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65 dB(A); 55 dB(A). 4、总量控制指标 本项目环评报告中建议的全厂污染物年排放总量见表1-6。 表1-6 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; 废水量; 1620. COD; 0.612. SS; 0.4392. 氨氮; 0.0504. 总氮; 0.0691. 总磷; 0.0072. 废气; 颗粒物; 1.4924. 非甲烷总烃; 0.802. 二氧化硫; 0.12. 氮氧化物; 0.755. |
| --- | --- |

# 表二

1、工程建设内容： 无锡市东亭新强弹簧厂（以下简称我公司）成立于2001年，利用无锡市锡山区东亭春笋东路86号的空置厂房，从事弹簧、铁路弹簧、摩托车配件、铁路道轨及零部件、五金电器的制造、加工，五金件的加工。《无锡市东亭新强弹簧厂弹簧生产项目建设项目环境影响申报（登记）表》于2005年11月15日经无锡市锡山区环境保护局审批通过，年产冷卷弹簧500万件（折合重量为冷卷弹簧2000吨）。 因公司发展需要，扩大产能，公司投资6300万元购置设备，建设新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的技术改造项目。 2020年2月，我公司委托南京亘屹环保科技有限公司编制了《无锡市东亭新强弹簧厂新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的技术改造项目环境影响报告表》。并于2020年3月10日，获得了锡山经济技术开发区安全环保局的批复《关于无锡市东亭新强弹簧厂新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的技术改造项目环境影响报告表的批复》（锡开安环复[2020]19号）。 目前本项目已具备新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的生产能力。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 年设计用量; 实际年估算用量. 1; 钢丝（棒）; /; 10100吨; 约10100吨. 2; 钢丸; /; 20吨; 约20吨. 3; 塑粉; /; 15吨; 约15吨. 4; 切削液; /; 2吨; 约2吨. 5; 拉丝粉; /; 1吨; 约1吨. 6; 淬火油; /; 3吨; 约3吨. 7; 水溶性淬火剂; /; 3吨; 约3吨. 8; 润滑油; /; 0.5吨; 约0.5吨. 9; 防锈液; /; 1吨; 约1吨. 10; 液压油; /; 1.5吨; 约1.5吨. 11; 荧光磁粉; /; 0.05吨; 约0.05吨. 12; 砂轮块; /; 7吨; 约7吨. 13; 砂轮片; /; 0.01吨; 约0.01吨. 表2-2 产品方案一览表 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计产能; 实际产能; 年生产小时数. 1; 生产车间; 冷卷弹簧; 4000吨/年; 约4000吨/年; 3000h. 2; 热卷弹簧; 6000吨/年; 约6000吨/年. 劳动定员：新增员工100人；一班制10小时生产，年工作300天。.

# 续表二

表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 数量（台）. 环评中数量（台/套）; 实际数量（台/套）. 1; 钢丝淬火流水线; —; 1; 1. 2; 拉丝机; —; 1; 1. 3; 卷簧机; TK-5120/5200; 13; 13. DHJ-50/80/5180; 3; 3. 4; 回火炉; RJC-690F; 6; 6. —; 3; 3. 5; 液压机; 160t; 9; 9. —; 4; 4. 6; 淬火炉; —; 2; 2. 7; 淬火水槽; —; 2; 2. 8; 轧锥机; HX20002D; 2; 2. 9; 加热炉; 9m/4m; 6; 6. 10; 探伤检测线; CEW-6000; 2; 2. 11; 抛丸机; 6GN-5R; 2; 2. —; 1; 1. Q3210; 3; 3. 12; 磨簧机; MW-350/12; 11; 11. —; 6; 6. 13; 割簧机; —; 2; 2. 14; 空压机; —; 2; 2. 15; 测力机; —; 7; 7. 16; 断料机; CX80; 1; 1. 17; 喷塑流水线; 自动; 1; 1. 18; 冷却塔; 100t/50t; 4; 4. 19; 手持打磨机; —; 2; 2. 20; 淬火油槽; —; 4; 4. 3、主要工艺流程及产污环节 （1）冷卷弹簧钢丝原料预处理生产工艺流程见图2-1。

# 续表二

N、G1-1 感应加热 拉丝 钢丝 水淬火 回火① 成品 拉丝粉 水溶性淬火剂 N N、S1-1、S1-2、G1-2 N、G1-3 自来水 自来水 自来水 图例： N—噪声 S—固废 G—废气 —加热 图2-1 保鲜膜生产工艺流程图 生产工艺简述： 拉丝：在外力作用下使钢丝强行通过拉丝机，钢丝横截面积被压缩，并获得所要求的横截面积形状和尺寸。拉丝机每个塔轮前都有一个存放拉丝粉的密封槽体，钢丝通过槽体后就会沾满拉丝粉，拉丝粉可以起到润滑作用，减少拉丝过程的摩擦，拉丝粉定时补充。拉丝过程中拉丝粉会被钢丝由拉丝粉密封槽体空隙处带出。拉丝机工作时需要自来水进行间接冷却，冷却水在冷却水管和冷却水槽之间循环，冷却水需定期补充。此工序产生噪声N、废气G1-1。 感应加热：拉丝后将钢丝放入料架上，送入钢丝淬火流水线加热工段进行感应加热，加热方式为电加热，加热温度约900℃，加热时间约35-45分钟。该工序主要产生噪声N。 水淬火：钢丝经感应加热后在料架牵引力作用下输送至盛装有水溶性淬火剂的水箱中，水箱密闭，仅留有钢丝的进出口。淬火过程中，工件周围的液温一旦升到溶液的浊点以上，水性淬火剂中的聚合物就从溶液中脱溶出来，以细小液珠形式悬浮在淬火液中。悬浮的液珠一接触到红热工件，就靠其非常好的润湿性粘附到工件表面上，成富水的包膜把工件包裹起来，从而靠这种包膜来调节水的冷却速度，避免工件发生淬火开裂。工件冷却后，黏附在工件上的聚合物会回溶到淬火液中。淬火过程，淬火剂循环使用，定期添加损耗，淬火时间约15-20分钟。淬火过程需要自来水进行间接冷却，冷却水在冷却水管和冷却水槽之间循环，冷却水需定期补充。该工序主要产生噪声N、废渣S1-1、

# 续表二

水溶性淬火剂废包装桶S1-2、有机废气G1-2。 回火①：钢丝经水淬火后需在流水线上进行回火，回火是将淬火后的钢丝重新加热到400℃，保温时间约90-210分钟，回火采用电加热，回火后缓慢冷却。回火过程需要自来水进行间接冷却，冷却水在冷却水管和冷却水槽之间循环，冷却水需定期补充。该工序主要产生噪声N、有机废气G1-3。 N N、G2-3、S2-4 卷簧 钢丝 回火② 磨簧 钢丸 抛丸 喷塑 入库待售 塑粉 切削液 N、G2-1 N、G2-2、S2-1、S2-2、S2-3 图例： N—噪声 S—固废 G—废气 —加热 固化 N、G2-4 包装 N、G2-5、S2-5 冷卷弹簧生产工艺流程见图2-2。 图2-2 冷卷弹簧生产工艺流程图 生产工艺简述： 卷簧：将外购钢丝或者经拉丝预处理的钢丝在卷簧机上，利用物理方法进行缠绕制簧，并利用卷簧机自带刀具或者割簧机切断制成一定规格弹簧。此工序产生噪声N。 回火②：将卷簧后的弹簧送入回火炉进行回火，回火温度约400℃，并保温约1小时间，回火采用天然气直接燃烧加热。回火②目的主要是释放拉丝及卷簧过程造成的残余应力，改善疲劳性能及蠕变性能并稳定弹簧形状。此工序产生噪声N、天然气燃烧废气G2-1。 磨簧：待回火后的弹簧自然冷却后，使用磨簧机对弹簧的两端面进行磨削加工。根

# 续表二

据弹簧的性能和要求，分别采用干磨（冷卷弹簧总重量的40%）和湿磨（冷卷弹簧总重量的60%）。湿磨时需加切削液，切削液循环使用，定期添加损耗、定期更换。此工序产生噪声N、废气G2-2、废砂轮及降尘S2-1、废切削液S2-2、切削液废包装桶S2-3。 抛丸：部分弹簧需使用抛丸机进行表面抛丸处理，去除表面氧化皮等杂质提高外观质量。此工序会产生抛丸粉尘G2-3、废丸砂及截留粉尘S2-4和噪声N。 喷塑：本项目采用自动喷塑流水线，包括喷塑和固化工序，抛丸后的弹簧经人工依次挂在喷塑流水线的挂钩上，进入喷塑室，进行喷塑工艺，喷塑是利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上。喷塑过程是：喷塑枪接负极，工件接地（正极），粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，构成回路形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。喷塑室自带粉尘回收系统，喷塑产生的粉尘经塑粉回收系统收集处理后循环利用。此工序产生的污染物为喷塑废气G2-4、噪声N。 固化：为使涂料牢固地包附在工件表面，表面光滑，需进行固化处理。喷塑结束后，工件通过流水线自动进入粉末固化炉中进行固化，采用天然气直接燃烧加热，使粉末熔融、平流、固化，即在工件表面形成坚硬的涂膜。 固化的基本原理：环氧树脂中的环氧基、聚酯树脂中的羧基与固化剂中的胺基发生缩聚、加成反应交联成大分子网状体。固化过程分熔融、流平、胶化和固化四个阶段。温度升高到熔点后工件上的表层粉末开始融化，并逐渐与内部粉末形成漩涡至全部融化。粉末全部融化后开始慢慢流动，在工件表面形成薄而平整的一层，此阶段称为流平。温度继续升高到达胶点后有几分短暂的胶化状态（温度保持不变），之后温度继续升高粉末发生化学反应而固化。 此工序产生的污染物为噪声N、固化废气G2-5、废活性炭S2-5。 包装：人工包装后，入库待售。 （3）热卷弹簧生产工艺流程见图2-3。

# 续表二

N、G3-1 加热 N、G3-4 轧锥 卷簧 油/水淬火 钢丸 回火③ 抛丸 成品 淬火油/自来水 液压油 N、G3-2 N N、G3-3、S3-2、S3-3 检验 断料 钢丝（棒） 压缩 喷塑 包装 水性防锈液 N、S3-1 N、G3-5、S3-4 N、S3-5、S3-6 磁悬液 N、G3-6、S3-7、S3-8 固化 防锈 图例： N—噪声 S—固废 G—废气 —加热 N、G3-7 N、G3-8、S3-9 塑粉 N、S3-10、S3-11 自来水 图2-3 热卷弹簧生产工艺流程图 生产工艺简述： 断料：利用锯床对钢丝（棒）进行断料。此工序产生噪声N、边角料S3-1； 轧锥：利用轧锥机将已经落好料的钢棒两端进行加热轧扁，其主要作用是减少弹簧端面的磨削工作量，并且端头轧扁后棒料尺寸会延长，可以达到节约材料之目的。加热采用天然气直接加热。该工序产生噪声N、天然气燃烧废气G3-1。 加热：将轧锥后的钢棒通过送料装置送入加热炉进行抽真空加热，加热温度约

# 续表二

900℃，加热时间约35-45分钟。此工序产生噪声N、天然气燃烧废气G3-2。 卷簧：将加热后的钢棒置于卷簧机上，利用物理方法进行缠绕制簧，制成弹簧。此工序产生噪声N。 油/水淬火：将卷簧后的弹簧浸入淬火油池或水池内进行淬火，淬火后弹簧变硬、变脆。本项目淬火介质为淬火油或自来水，淬火介质循环使用，定期补充，不更换不外排，定期捞渣。淬火过程淬火介质需要自来水进行间接冷却，冷却水在冷却水管和冷却水槽之间循环，冷却水需定期补充。 此工序产生噪声N、油雾G3-3、油泥S3-2、废包装桶S3-3、水蒸气。 回火③：弹簧经油淬火后即通过传送带送回火炉回火，回火是将淬火后的弹簧重新加热到400℃，保温时间约90-210分钟，回火后缓慢自然冷却。回火采用天然气直接燃烧加热和电加热两种加热方式。部分大工件需采用冷却水间接冷却，冷却水循环使用，定期添加损耗不外排。该工序主要产生噪声N、回火③废气G3-4。 抛丸：部分弹簧需使用抛丸机进行表面抛丸处理，去除表面氧化皮等杂质提高外观质量。此工序会产生抛丸粉尘G3-5、废丸砂及截留粉尘S3-4和噪声N。 压缩：将抛丸后的弹簧放置在液压机上进行压缩，以稳定弹簧尺寸，减少弹簧使用过程中的变形。此工序产生噪声N、废液压油S3-5、废包装桶S3-6。 检验：压缩后，对弹簧进行探伤检测和弹力检测。探伤检测线需利用荧光磁粉配水制成磁悬液喷洒在弹簧上，在紫外线辐照下发出黄绿色荧光，检测弹簧裂纹位置和形状。磁悬液随用随配，循环使用，定期添加损耗，不外排。 磁粉探伤原理：通过磁粉在缺陷附近漏磁场中的堆积以检测铁磁性材料表面或近表面处缺陷的一种无损检测方法。将钢铁等磁性材料制作的工件予以磁化，利用其缺陷部位的漏磁能吸附磁粉的特征，依磁粉分布显示被探测物件表面缺陷和近表面缺陷的探伤方法。 检验时部分不合格品需人工用手持打磨机打磨返工合格，产生打磨粉尘G3-6，不能返工的作为废品外售，产生不合格品S3-7、废砂轮及降尘S3-8噪声N。 喷塑：检验后，根据客户需要对部分合格弹簧进行喷塑处理。本项目采用自动喷塑流水线，包括喷塑和固化工序，抛丸后的弹簧经人工依次挂在喷塑流水线的挂钩上，进入喷塑室，进行喷塑工艺，喷塑是利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上。喷塑过程是：喷塑枪接负极，工件接地（正极），粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷

# 续表二

枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，构成回路形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。喷塑室自带粉尘回收系统，喷塑产生的粉尘经塑粉回收系统收集处理后循环利用。此工序产生的污染物为喷塑废气G3-7、噪声N。 固化：为使涂料牢固地包附在工件表面，表面光滑，需进行固化处理。喷塑结束后，工件通过流水线自动进入粉末固化炉中进行固化，采用天然气直接燃烧加热空气，使粉末熔融、平流、固化，即在工件表面形成坚硬的涂膜。 固化的基本原理：环氧树脂中的环氧基、聚酯树脂中的羧基与固化剂中的胺基发生缩聚、加成反应交联成大分子网状体。固化过程分熔融、流平、胶化和固化四个阶段。温度升高到熔点后工件上的表层粉末开始融化，并逐渐与内部粉末形成漩涡至全部融化。粉末全部融化后开始慢慢流动，在工件表面形成薄而平整的一层，此阶段称为流平。温度继续升高到达胶点后有几分短暂的胶化状态（温度保持不变），之后温度继续升高粉末发生化学反应而固化。 此工序产生的污染物为噪声N、固化废气G3-8及废活性炭S3-9。 防锈：检验后对部分合格弹簧人工放入防锈液中进行防锈处理，此工序产生的污染物为噪声N、废防锈液S3-10、防锈液废包装桶S3-11。 包装：人工包装后，入库待售。 注：①本项目设备使用润滑油，检修时会产生废润滑油S3-12及废包装桶S3-13；②布袋除尘器布袋磨损后产生除尘废布袋S3-14。 4、重大变动情况对照 表2-4重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 各产品品种均与 原环评及批复一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力无变化; 无变化; -. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储 设施无变化; 无变化; -.

# 续表二

续表2-4重大变动情况对照表 规模; 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目设备数量略有减少、生产规模与原环评一致; 无变化; -. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址 与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置 与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 生产工艺与 原环评及批复一致; 无变化; -. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化; 无变化; -. 无锡市东亭新强弹簧厂新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的技术改造项目在实际实施过程中，与原环评对比无变动，项目性质、地点、设备、生产工艺和环境保护措施均未发生变化，项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。 5、全厂用水平衡图见图2-4。 新鲜水 生活用水 损耗 360 化粪池 1440 1440 切削液配制用水 40 1800 损耗 38.1 1.9 进入废切削液 锡山区污水处理厂 3653 磁悬液液配制用水 10 损耗10 冷却循环用水 损耗1620 1800 180 1620 淬火用水 损耗3 3 图2-4 全厂水平衡图

# 表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目废气主要为拉丝粉尘、水淬火废气、回火①废气、磨簧粉尘、抛丸粉尘、喷塑废气、天然气燃烧废气、固化废气、油淬火废气、回火③废气和打磨粉尘。 其中水淬火工序产生的废气经顶侧集气罩收集后，与经半密闭罩收集后的回火①废气一同经除雾除湿+二级活性炭处理，最后通过15米高排气筒FQ1排放，主要污染物为非甲烷总烃。 磨簧工序废气由引风机收集，经布袋除尘器处理，最后通过15米高排气筒FQ2排放，主要污染物为颗粒物。 四、三、一号车间内的抛丸工序产生的废气经收集后，由抛丸设备自带的布袋除尘器处理，最后分别通过15米高排气筒FQ3、FQ4、FQ5排放，主要污染物为颗粒物。 喷塑工序废气经收集后，由旋风+脉冲布袋除尘装置处理，最后通过15米高排气筒FQ7排放，主要污染物为颗粒物。 固化废气经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置处理，与经过机械净化过滤+高效静电油烟净化器装置处理后的油淬火废气与回火③废气以及天然气燃烧废气一同经过15米高排气筒FQ6排放，主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 拉丝工序废气、打磨工序废气经各自配套的移动式除尘器处理后在车间内无组织排放，主要污染物为颗粒物。 （2）废水 本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后与冷却塔排污水一并接管至锡山区污水处理厂集中处理，主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周边环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为水淬火废渣、废砂轮及降尘、金属边角料及不合格品、废切

# 续表三

削液、废丸砂及截留粉尘、油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭、除尘废布袋以及生活垃圾。 其中废砂轮及降尘、金属边角料及不合格品、废丸砂及截留粉尘外售综合利用，水淬火废渣、废切削液、油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭均为危废，其中水淬火废渣、废切削液委托无锡丰凯环保科技有限公司处置，油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭委托泰州市惠明固废处置有限公司处置，除尘废布袋、生活垃圾由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 废砂轮及降尘; 一般固废; 磨簧、打磨; /; 4.74 t/a; 约4.74 t/a. 2; 金属边角料及不合格品; 断料等; 100 t/a; 约100 t/a. 3; 废丸砂及截留粉尘; 抛丸; 25 t/a; 约25 t/a. 4; 除尘废布袋; 废气处理; 0.05 t/a; 约0.05 t/a. 5; 生活垃圾; 职工生活; 30 t/a; 约30 t/a. 6; 水淬火废渣; 危险固废; 废气处理; HW49 900-007-09; 0.3 t/a; 约0.3 t/a. 7; 废切削液; 水淬火; HW09 900-006-09; 2 t/a; 约2 t/a. 8; 油泥; 磨簧; HW09 900-203-08; 0.8 t/a; 约0.8 t/a. 9; 废液压油; 油淬火; HW08 900-218-08; 1.5 t/a; 约1.5 t/a. 10; 废防锈液; 压缩; HW08 900-216-08; 0.1 t/a; 约0.1 t/a. 11; 废润滑油; 防锈; HW08 900-214-08; 0.5 t/a; 约0.5 t/a. 12; 废包装桶; 检修; HW08 900-041-49; 0.66 t/a; 约0.66 t/a. 13; 废活性炭; 磨簧等; HW49 900-041-49; 6.979 t/a; 约6.979 t/a.

# 续表三

2、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-2。 表3-2 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废气; 水淬火、回火①; 非甲烷总烃; 除雾除湿+（风冷）二级活性炭处理后由15米高排气筒排放; 水淬火工序产生的废气经顶侧集气罩收集后，与经半密闭罩收集后的回火①废气一同经除雾除湿+二级活性炭处理，最后通过15米高排气筒FQ1排放. 磨簧; 颗粒物; 布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放; 磨簧工序废气由引风机收集，经布袋除尘器处理，最后通过15米高排气筒FQ2排放. 抛丸; 颗粒物; 设备自带的布袋除尘器处理由15米高排气筒排放; 四、三、一号车间内的抛丸工序产生的废气经收集后，由抛丸设备自带的布袋除尘器处理，最后分别通过15米高排气筒FQ3、FQ4、FQ5排放. 喷塑; 颗粒物; 旋风+脉冲布袋除尘处理后由15米高排气筒排放; 喷塑工序废气经收集后，由旋风+脉冲布袋除尘装置处理，最后通过15米高排气筒FQ7排放。. 固化; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NO2; 冷却器（风冷）+二级活性炭处理后由15米高排气筒排放; 固化废气经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置处理，与经过机械净化过滤+高效静电油烟净化器装置处理后的油淬火废气与回火③废气以及天然气燃烧废气一同经过15米高排气筒FQ6排放. 油淬火、回火③; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NO2; 机械净化过滤+高效静电油烟净化器处理后由15米高排气筒排放. 天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NO2; 直接由15米高排气筒排放. 拉丝; 颗粒物; 经移动式除尘器处理后在车间内无组织排放; 与环评一致. 打磨; 颗粒物; 经移动式除尘器处理后在车间内无组织排放; 与环评一致.

# 续表三

续表3-2 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废水; 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 化粪池; 经化粪池预处理接管至锡山区污水处理厂. 冷却塔排污水; 化学需氧量、悬浮物; /. 噪声; 各类生产设备; 厂房隔声，距离衰减; 与环评一致. 固废; 废打磨轮及降尘; 出售废品回收商; 外售综合利用. 金属边角料及不合格品. 废丸砂及截留粉尘. 水淬火废渣; 委托有资质单位处置; 委托无锡丰凯环保科技有限公司处置. 废切削液. 油泥; 委托泰州市惠明固废处置有限公司处置. 废液压油. 废防锈液. 废润滑油. 废包装桶. 废活性炭. 除尘废布袋; 环卫清运; 环卫清运. 3、危废仓库建设情况 我公司危废仓库具备防雨、防漏、防渗措施，厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。危废仓库配备通讯设备、防爆灯、灭火器等，并已安装监控探头以及应急灯。 我公司危废仓库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治措施工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求执行。一般固废已按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。 实际建设危废仓库与苏环办[2019]327号文相符性分析详见表3-3。

# 续表三

表3-3 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危废为水淬火废渣、废切削液、油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭，储存在危废仓库中，采用存储容器进行保存，并委托有资质单位处置。; /. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，仓库内部设置防火措施; /. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 各危废分类、分区堆放、密闭贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库已设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，详见附件; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、照明设施、灭火器等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，未设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目危险废物仓库出入口、设施内部已落实监控设备; 符合.

# 续表三

续表3-3 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物为水淬火废渣、废砂轮及降尘、金属边角料及不合格品、废切削液、废丸砂及截留粉尘、油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭、除尘废布袋，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 4、废水监测点位见图3-1；废气监测点位见图3-2。 生活污水 化粪池 接管锡山污水处理厂集中处理 ★W1生活污水采样点 图3-1废水监测点位示意图 水淬火、回火①废气 除雾除湿+（风冷）二级活性炭装置 ◎Q1废气采样点 15米高FQ1排气筒排放 磨簧废气 布袋除尘器 ◎Q2废气采样点 15米高FQ2排气筒排放 四车间抛丸废气 布袋除尘器 ◎Q3废气采样点 15米高FQ3排气筒排放 三车间抛丸废气 布袋除尘器 ◎Q4废气采样点 15米高FQ4排气筒排放

# 续表三

一车间抛丸废气 布袋除尘器 ◎Q5废气采样点 15米高FQ5排气筒排放 喷塑废气 旋风+脉冲布袋除尘 ◎Q7废气采样点 15米高FQ7排气筒排放 固化废气 冷却器（风冷）+二级活性炭 15米高FQ6排气筒排放 油淬火、回火③废气 机械净化过滤+高效静电油烟净化器 ◎Q6废气采样点 天然气燃烧废气 图3-2废气监测点位示意图

# 续表三

5、污染物监测点位示意图： 2021.05.28~2021.05.29 ★表示生活污水监测点 ○表示无组织废气监测点 ◎表示有组织废气监测点 ▲表示厂界噪声监测点

# 续表三

2021.06.08~2021.06.09 ○表示无组织废气监测点 ◎表示有组织废气监测点 监测布点平面示意图 6、监测期间天气见表3-4。 表3-4检测期间气象条件 采样日期; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向. 2021.5.26; 第一次; 19.1; 101.4; 1.3-1.5; 60.2; 北风. 第二次; 19.6; 101.4; 1.3-1.6; 59.7; 北风. 第三次; 20.2; 101.2; 1.4-1.6; 58.4; 北风. 2021.5.27; 第一次; 22.6; 101.4; 1.3-1.5; 56.3; 北风. 第二次; 24.6; 101.3; 1.3-1.7; 55.2; 北风. 第三次; 27.1; 101.2; 1.4-1.6; 53.6; 北风.

# 表四

建设项目环境影响报告表审批决定见附件。 1、本项目环评报告表主要结论见附件； 2、审批部门对本项目的审批决定见附件。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-300. 无组织 废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; 日本岛津AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; XA-100型; S-L-304/305/306/307. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9790plus; S-L-301. 负压采气筒; ZY009; S-L-263. 二氧化硫; 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009; 0.007 mg/m3; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 综合大气采样器; XA-100型; S-L-304/305/306/307.

# 续表五

续表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 无组织 废气; 氮氧化物; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009; 0.005 mg/m3; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 综合大气采样器; XA-100型; S-L-304/305/306/307. 有组织 废气; 低浓度 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; XA-80F; S-L-302. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170/139. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 3 mg/m3; 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017; 3 mg/m3; 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9790plus; S-L-301. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170/243. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 负压采气筒; ZY009; S-L-262/263. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129. 2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质质量保证手册》（第四版）的要求进行。

# 续表五

采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。详见表5-2。 表5-2 生活污水质控表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样器在进入现场前应对流量计、流速计等进行校核，在测试时保证其采样流量。样品做好现场空白。详见表5-3、5-4。 表5-3 废气质控表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 无组织颗粒物; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 无组织二氧化硫; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 无组织氮氧化物; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 有组织低浓度颗粒物; 36; 4; 11.1; 0; 0; 0; 0. 有组织二氧化硫; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 有组织氮氧化物; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4 废气质控表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 无组织非甲烷总烃; 96; 4; 4.2; 0; 0; 0; 0; 100. 有组织非甲烷总烃; 48; 4; 8.3; 0; 0; 0; 0.

# 表六

本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 水淬火、回火1号工序排气筒; ◎Q1; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 磨簧工序排气筒; ◎Q2; 颗粒物; 3次/天，连续2天. 1号抛丸工序排气筒（四号车间）; ◎Q3; 颗粒物; 3次/天，连续2天. 2号抛丸工序排气筒（三号车间）; ◎Q4; 颗粒物; 3次/天，连续2天. 3号抛丸工序排气筒（一号车间）; ◎Q5; 颗粒物; 3次/天，连续2天. 油淬火、回火、固化工序综合排气筒; ◎Q6; 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 3次/天，连续2天. 喷塑工序排气筒; ◎Q7; 颗粒物; 3次/天，连续2天. 无组织废气; 上风向1个对照点，下风向布设3个监控点; ○A1、A2、A3、A4; 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 4次/天，连续2天. 厂区内无组织废气; 西侧车间大门口; ○A5; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 东侧车间大门口; ○A6; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 北侧车间大门口; ○A7; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 噪声; 东、南、西、北侧厂界; ▲N1~▲N2; 等效声级; 每天昼间监测1次，连续2天.

# 表七

验收期间生产工况记录。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 产品名称; 环评/批复 设计能力; 实际能力; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 冷卷弹簧; 4000吨/年; 约4000吨/年; 300天 （3000小时）; 5月28日; 12吨; 90. 5月29日; 12吨; 90. 6月8日; 12吨; 90. 6月9日; 12吨; 90. 热卷弹簧; 6000吨/年; 约6000吨/年; 5月28日; 20吨; 100. 5月29日; 20吨; 100. 6月8日; 20吨; 100. 6月9日; 20吨; 100. 验收监测结果： - 生活污水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准值（mg/L）; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口 ★W1; 2021年 5月 28日; pH值 （无量纲）; 8.11; 8.09; 8.06; 8.02; 8.02~8.11; 6~9; 达标. 化学需氧量; 114; 128; 147; 130; 130; 500; 达标. 悬浮物; 72; 82; 78; 64; 74; 400; 达标. 氨氮; 14.7; 12.9; 12.2; 15.4; 13.8; 45; 达标. 总磷; 1.79; 1.93; 1.64; 1.98; 1.84; 8; 达标. 总氮; 24.5; 28.0; 29.3; 23.3; 26.3; 70; 达标. 2021年 5月 29日; pH值 （无量纲）; 8.01; 8.09; 8.11; 8.09; 8.01~8.11; 6~9; 达标. 化学需氧量; 139; 125; 140; 115; 130; 500; 达标. 悬浮物; 80; 98; 74; 88; 85; 400; 达标. 氨氮; 14.2; 16.5; 13.5; 11.3; 13.9; 45; 达标. 总磷; 2.21; 2.26; 2.03; 2.12; 2.16; 8; 达标. 总氮; 28.2; 24.7; 26.0; 29.6; 27.1; 70; 达标.

# 续表七

2、废气监测结果。 表7-3 有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 水淬火、回火1号工序排气筒出口◎Q1; 2021年 6月 8日; 废气流量; m3/h (标态); 10418; 10393; 10359; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 3.43; 3.39; 3.33; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 3.57×10-2; 3.52×10-2; 3.45×10-2; 5; 达标. 2021年 6月 9日; 废气流量; m3/h (标态); 10474; 10429; 10381; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 2.18; 1.98; 2.26; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 2.28×10-2; 2.06×10-2; 2.35×10-2; 5; 达标. 磨簧工序排气筒出口◎Q2; 2021年 5月 28日; 废气流量; m3/h (标态); 13788; 13762; 13765; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.4; 1.3; 1.4; 120; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 1.93×10-2; 1.79×10-2; 1.93×10-2; 1.75; 达标. 2021年 5月 29日; 废气流量; m3/h (标态); 13819; 13781; 13750; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.3; 1.6; 1.4; 120; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 1.80×10-2; 2.20×10-2; 1.92×10-2; 1.75; 达标. 1号抛丸工序（四号车间）排气筒出口◎Q3; 2021年 6月 8日; 标干流量; m3/h; 28385; 27943; 27895; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.4; 1.3; 1.4; 120; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 3.97×10-2; 3.63×10-2; 3.91×10-2; 1.75; 达标. 2021年 6月 9日; 标干流量; m3/h; 25182; 27144; 27099; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.5; 1.4; 1.5; 120; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 3.78×10-2; 3.80×10-2; 4.06×10-2; 1.75; 达标.

# 续表七

续表7-3 有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 2号抛丸工序（三号车间）排气筒出口◎Q4; 2021年 6月 8日; 废气流量; m3/h (标态); 1455; 1464; 1462; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.8; 1.7; 1.6; 120; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 2.62×10-3; 2.49×10-3; 2.34×10-3; 1.75; 达标. 2021年 6月 9日; 废气流量; m3/h (标态); 1298; 1303; 1307; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.6; 1.6; 1.5; 120; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 2.08×10-3; 2.08×10-3; 1.96×10-3; 1.75; 达标. 3号抛丸工序（一号车间）处理设施出口◎Q5; 2021年 6月 8日; 废气流量; m3/h (标态); 14978; 15317; 15478; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.7; 1.5; 1.5; 120; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 2.55×10-2; 2.30×10-2; 2.32×10-2; 1.75; 达标. 2021年 6月 9日; 废气流量; m3/h (标态); 14768; 14973; 15065; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.7; 1.5; 1.5; 120; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 2.51×10-2; 2.25×10-2; 2.26×10-2; 1.75; 达标. 喷塑工序处理设施出口◎Q7; 2021年 5月 28日; 废气流量; mg/m3; 10407; 10381; 10422; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.0; 1.2; 1.1; 120; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 1.04×10-2; 1.25×10-2; 1.15×10-2; 1.75; 达标. 2021年 5月 29日; 废气流量; m3/h; 10384; 10290; 10427; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.5; 1.1; 1.2; 120; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 1.56×10-2; 1.13×10-2; 1.25×10-2; 1.75; 达标.

# 续表七

续表7-3 有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 油淬火、回火、固化工序综合排气筒出口◎Q6; 2021年 6月 8日; 废气流量; m3/h (标态); 27143; 27405; 26838; /; /. 实测低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.0; 1.1; 1.0; /; /. 折算低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.9; 2.0; 1.8; 20; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 2.71×10-2; 3.01×10-2; 2.68×10-2; /; /. 实测二氧化硫排放浓度; mg/m3; 4; 3; 4; /; /. 折算二氧化硫排放浓度; mg/m3; 8; 5; 7; 200; 达标. 二氧化硫排放速率; kg/h; 0.109; 8.22×10-2; 0.107; /; /. 实测氮氧化物排放浓度; mg/m3; 22; 19; 24; /; /. 折算氮氧化物排放浓度; mg/m3; 41; 35; 44; 200; 达标. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.597; 0.521; 0.644; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 2.69; 3.70; 3.62; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 7.30×10-2; 0.101; 9.72×10-2; 5; 达标. 2021年 6月 9日; 废气流量; m3/h (标态); 28035; 28216; 28286; /; /. 实测低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.0; 1.0; 1.1; /; /. 折算低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.0; 1.1; 1.1; 20; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 2.80×10-2; 3.10×10-2; 2.83×10-2; /; /. 实测二氧化硫排放浓度; mg/m3; 3; ＜3; 4; /; /. 折算二氧化硫排放浓度; mg/m3; 3; /; 4; 200; 达标. 二氧化硫排放速率; kg/h; 8.41×10-2; /; 0.113; /; /.

# 续表七

续表7-3 有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 油淬火、回火、固化工序综合排气筒出口◎Q6; 2021年 6月 9日; 实测氮氧化物排放浓度; mg/m3; 26; 23; 26; /; /. 折算氮氧化物排放浓度; mg/m3; 26; 23; 29; 200; 达标. 氮氧化物排放速率; kg/h; 0.789; 0.649; 0.735; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 2.18; 1.78; 2.26; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 6.11×10-2; 5.02×10-2; 6.39×10-2; 5; 达标. 表7-4 无组织废气监测结果 采样 日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2021年 6月 8日; 颗粒物; 上风向〇A1; 0.129; 0.111; 0.130; 0.130; /; /. 下风向〇A2; 0.239; 0.334; 0.354; 0.354; 1.0; /. 下风向〇A3; 0.202; 0.222; 0.317; 0.317. 下风向〇A4; 0.239; 0.296; 0.261; 0.296. 非甲烷总烃; 上风向〇A1; 0.70; 1.05; 0.99; 1.05; /; /. 下风向〇A2; 1.38; 1.22; 1.22; 1.38; 4.0; 达标. 下风向〇A3; 1.19; 1.17; 1.33; 1.33. 下风向〇A4; 1.34; 1.24; 1.17; 1.34. 二氧化硫; 上风向〇A1; 0.010; 0.011; 0.009; 0.011; /; /. 下风向〇A2; 0.013; 0.012; 0.013; 0.013; 0.4; 达标. 下风向〇A3; 0.012; 0.013; 0.015; 0.015. 下风向〇A4; 0.013; 0.011; 0.013; 0.013. 氮氧化物; 上风向〇A1; 0.010; 0.010; 0.008; 0.010; /; /. 下风向〇A2; 0.031; 0.040; 0.031; 0.040; 0.12; 达标. 下风向〇A3; 0.047; 0.023; 0.011; 0.047. 下风向〇A4; 0.056; 0.026; 0.011; 0.056. 2021年 6月 9日; 颗粒物; 上风向〇A1; 0.147; 0.130; 0.131; 0.147; /; /. 下风向〇A2; 0.239; 0.241; 0.243; 0.243; 1.0; /. 下风向〇A3; 0.221; 0.371; 0.318; 0.371. 下风向〇A4; 0.313; 0.260; 0.225; 0.313.

# 续表七

续表7-4 无组织废气监测结果 采样 日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2021年 6月 9日; 非甲烷总烃; 上风向〇A1; 0.65; 0.82; 0.87; 0.087; /; /. 下风向〇A2; 1.38; 1.12; 1.41; 1.41; 4.0; 达标. 下风向〇A3; 1.39; 1.43; 1.68; 1.68. 下风向〇A4; 1.40; 1.33; 1.21; 1.40. 二氧化硫; 上风向〇A1; 0.009; 0.012; 0.011; 0.012; /; /. 下风向〇A2; 0.026; 0.029; 0.026; 0.029; 0.4; 达标. 下风向〇A3; 0.017; 0.016; 0.018; 0.018. 下风向〇A4; 0.018; 0.020; 0.021; 0.021. 氮氧化物; 上风向〇A1; 0.013; 0.010; 0.014; 0.014; /; /. 下风向〇A2; 0.015; 0.018; 0.023; 0.023; 0.12; 达标. 下风向〇A3; 0.018; 0.019; 0.018; 0.019. 下风向〇A4; 0.017; 0.018; 0.016; 0.018. 注：排气筒未高出周围200米半径范围的建筑5米以上，故排放速率严格50%执行。 表7-5 车间内无组织废气监测结果 采样 日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2021年 5月 28日; 非甲烷总烃; 东侧车间大门口〇A5; 0.71; 0.70; 0.74; 0.74; 6; 达标. 西侧车间大门口〇A6; 0.94; 1.26; 1.16; 1.26. 北侧车间大门口〇A7; 1.01; 0.90; 1.25; 1.25. 2021年 5月 29日; 非甲烷总烃; 东侧车间大门口〇A5; 0.72; 0.80; 0.83; 0.83. 西侧车间大门口〇A6; 0.94; 0.92; 1.06; 1.06. 北侧车间大门口〇A7; 0.93; 0.99; 0.89; 0.99. 3、噪声监测结果。 表7-6噪声监测结果 监测点位置; 监测结果(昼间); 标准限值 （昼间）; 达标情况. 2021年5月28日; 2021年5月29日. 南侧厂界外1米▲N1; 63.2; 62.5; 65; 达标. 北侧厂界外1米▲N2; 61.7; 61.9. 监测期间天气均为晴，风速小于5m/s，符合噪声监测条件。.

# 续表七

4、总量核算结果。 按我公司5月、6月自来水水票核算，我公司全年使用自来水约3600吨。与水量平衡图基本一致，年排放废水按照水量平衡图，参照1620吨计算。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水1620吨，废水污染物中，年排放COD 0.210吨、SS 0.1288吨、氨氮0.0224吨、总氮0.0433吨、总磷0.0032吨；废气污染物中，年排放非甲烷总烃0.309吨、颗粒物0.32吨、二氧化硫0.083吨、氮氧化物0.66吨，均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标。 表7-6总量核算结果 控制项目; 污染物; 两日均值; 环评建议量; 实际年排放量; 是否符合总量控制指标. 废水; 废水量; /; 1620t/a; 1620 t/a; 符合. COD; 130 mg/L; 0.612t/a; 0.210 t/a; 符合. SS; 79.5 mg/L; 0.4392t/a; 0.1288 t/a; 符合. 氨氮; 13.85 mg/L; 0.0504t/a; 0.0224 t/a; 符合. 总氮; 26.7 mg/L; 0.0691t/a; 0.0433 t/a; 符合. 总磷; 2 mg/L; 0.0072t/a; 0.0032 t/a; 符合. 废气; 非甲烷总烃; 0.103 kg/h; 0.381t/a; 0.309 t/a; 符合. 颗粒物; 0.423 kg/h; 0.84t/a; 0.32 t/a; 符合. 二氧化硫; 0.083 kg/h; 0.108t/a; 0.083 t/a; 符合. 氮氧化物; 0.103 kg/h; 0.68t/a; 0.66 t/a; 符合. 注：油淬火、回火、固化工序按1000小时计算。

# 表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 合理车间布局，采取有效隔声降噪措施，营运期确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区3类标准。; 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响，本项目夜间不生产。 2021年5月28日、29日监测期间，本项目昼间南侧、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。. 实施“清污分流、雨污分流”。冷却循环水与经化粪池的生活污水，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中要求，排入污水管网，接管锡山区污水处理厂处理。; 本项目无工业废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后与冷却塔排污水一并接管至锡山区污水处理厂集中处理。 2021年5月28日、29日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。. 水淬火、回火①工段产生非甲烷总烃经引风捕集、除雾除湿+（风冷）二级活性炭处理后通过1根15米排气筒（FQ-1）排放，废气捕集效率≥90%，废气处理效率≥90%（活性炭更换频次1年至少1次）； 磨簧工段产生颗粒物经引风捕集、布袋除尘器处理后通过l根15米排气筒（FQ-2）排放，废气捕集效率≥95%，废气处理效率≥95%； 抛丸工段产生颗粒物经引风捕集、布袋除尘器处理后通过3根15米排气筒（FQ-3~FQ-5）排放，废气捕集效率≥95%，废气处理效率≥95%； 固化工段产生非甲烷总烃经引风捕集、冷却器（风冷）+二级活性炭吸附装置处理，废气捕集效率≥90%计，废气处理效率≥90%（活性炭更换频次1年至少1次）；油淬火、回火③工段产生非甲烷总烃经引风捕集、高效静电油烟净化器处理，废气捕集效率≥90%，废气处理效率≥90%；固化、回火②、回火③、轧锥、 加热工段燃烧天然气产生烟尘（以颗粒物计）、二氧化硫、氮氧化物，上述工段废气最终由同1根15米排气筒（FQ-6）排放； 喷塑工段产生颗粒物经引风捕集、旋风+脉冲布袋除尘器处理后通过1根15米排气筒（FQ-7）排放，废气捕集效率≥95%，废气处理效率≥95%。; 本项目废气主要为拉丝粉尘、水淬火废气、回火①废气、磨簧粉尘、抛丸粉尘、喷塑废气、天然气燃烧废气、固化废气、油淬火废气、回火③废气和打磨粉尘。 其中水淬火工序产生的废气经顶侧集气罩收集后，与经半密闭罩收集后的回火①废气一同经除雾除湿+二级活性炭处理，最后通过15米高排气筒FQ1排放，主要污染物为非甲烷总烃。 磨簧工序废气由引风机收集，经布袋除尘器处理，最后通过15米高排气筒FQ2排放，主要污染物为颗粒物。 四、三、一号车间内的抛丸工序产生的废气经收集后，由抛丸设备自带的布袋除尘器处理，最后分别通过15米高排气筒FQ3、FQ4、FQ5排放，主要污染物为颗粒物。 喷塑工序废气经收集后，由旋风+脉冲布袋除尘装置处理，最后通过15米高排气筒FQ7排放，主要污染物为颗粒物。 固化废气经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置处理，与经过机械净化过滤+高效静电油烟净化器装置处理后的油淬火废气与回火③废气以及天然气燃烧废气一同经过15米高排气筒FQ6排放，主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 拉丝工序废气、打磨工序废气经各自配套的移动式除尘器处理后在车间内无组织排放，主要污染物为.

# 续表八

确保上述工段中非甲烷总烃、颗粒物（磨簧、抛丸、喷塑）达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；天然气燃烧废气烟尘（以颗粒物计）、二氧化硫、氮氧化物达到参考标准《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2013）表2中标准。; 颗粒物。 2021年5月28日、5月29日、6月8日、6月9日验收监测期间，本项目有组织排放的非甲烷总烃排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；轧锥、加热炉、回火炉、固化燃烧天然气，燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放标准参照执行《山东省工业炉窑大气污染排放标准》（DB37/2375-2013）表2中标准；抛丸、磨簧、喷塑产生的颗粒物排放浓度、排放速率限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。. 拉丝工段、打磨工段产生颗粒物经移动式除尘器处理后在车间无组织排放；水淬火、油淬火、回火①、回火③、固化工段未捕集非甲烷总烃，磨簧、抛丸、喷塑工段未捕集颗粒物，燃烧天然气未捕集烟尘（以颗粒物计）、二氧化硫、氮氧化物在车间无组织排放。采取有效措施，确保颗粒物、二氧化硫、氮氧化物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织排放限值要求。; 2021年5月28日、5月29日、6月8日、6月9日验收监测期间，本项目无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织排放的挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织排放限值。. 本项目建成后全厂以生产车间为边界向外设置100米卫生防护距离，卫生防护距离内确保无居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目生产车间外100米范围内无敏感目标。. 按 “减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。废切削液、废活性炭、废包装桶等按危险废物处置的要求委托有资质单位处置。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求。; 本项目固体废物主要为水淬火废渣、废砂轮及降尘、金属边角料及不合格品、废切削液、废丸砂及截留粉尘、油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭、除尘废布袋以及生活垃圾。 其中废砂轮及降尘、金属边角料及不合格品、废丸砂及截留粉尘外售综合利用，水淬火废渣、废切削液、油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭均为危废，其中水淬火废渣、废切削液委托无锡丰凯环保科技有限公司处置，油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭委托泰州市惠明固废处置有限公司处置，除尘废布袋、生活垃圾由环卫部门清运。.

# 续表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求规范化设置各类排污口。; 已按规定设置各类排污口和标识。. 本项目建成后全厂污染物排放总量如下： 水污染物接管考核量：接管废水量≤1620t/a、COD≤0.612t/a、SS≤0.4392t/a、氨氮≤0.0504t/a、TN≤0.0691t/a、TP≤0.0072t/a。 大气污染物总量控制指标（有组织）：颗粒物≤0.84t/a、非甲烷总烃≤0.381t/a、二氧化硫≤0.108t/a、氮氧化物≤0.68t/a。; 按我公司5月、6月自来水水票核算，我公司全年使用自来水约3600吨。与水量平衡图基本一致，年排放废水按照水量平衡图，参照1620吨计算。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水1620吨，废水污染物中，年排放COD 0.210吨、SS 0.1288吨、氨氮0.0224吨、总氮0.0433吨、总磷0.0032吨；废气污染物中，年排放非甲烷总烃0.309吨、颗粒物0.32吨、二氧化硫0.083吨、氮氧化物0.66吨，均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标。.

# 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 无锡市东亭新强弹簧厂（以下简称我公司）成立于2001年，利用无锡市锡山区东亭春笋东路86号的空置厂房，从事弹簧、铁路弹簧、摩托车配件、铁路道轨及零部件、五金电器的制造、加工，五金件的加工。《无锡市东亭新强弹簧厂弹簧生产项目建设项目环境影响申报（登记）表》于2005年11月15日经无锡市锡山区环境保护局审批通过，年产冷卷弹簧500万件（折合重量为冷卷弹簧2000吨）。 因公司发展需要，扩大产能，公司投资6300万元购置设备，建设新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的技术改造项目。 2020年2月，我公司委托南京亘屹环保科技有限公司编制了《无锡市东亭新强弹簧厂新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的技术改造项目环境影响报告表》。并于2020年3月10日，获得了锡山经济技术开发区安全环保局的批复《关于无锡市东亭新强弹簧厂新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的技术改造项目环境影响报告表的批复》（锡开安环复[2020]19号）。 目前本项目已具备新增年产冷卷弹簧2000吨、热卷弹簧6000吨的生产能力。 我公司排污许可证已按照新项目重新申领，目前处于申领过程中。 我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年5月28日、5月29日、6月8日、6月9日进行现场监测，并编制了报告编号为HKYS210421SE的检测报告。 2、监测期间工况及气象条件 本项目监测期间公司产品正常生产，符合验收监测要求。监测期间气象参数见表3-4。 3、雨水 本项目监测期间雨水排放口无积水，未对其进行监测。 4、废水 本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后与冷却塔排污水一并接管至锡山区污水处理厂集中处理。 2021年5月28日、29日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。

# 续表九

5、废气 本项目废气主要为拉丝粉尘、水淬火废气、回火①废气、磨簧粉尘、抛丸粉尘、喷塑废气、天然气燃烧废气、固化废气、油淬火废气、回火③废气和打磨粉尘。 其中水淬火工序产生的废气经顶侧集气罩收集后，与经半密闭罩收集后的回火①废气一同经除雾除湿+二级活性炭处理，最后通过15米高排气筒FQ1排放，主要污染物为非甲烷总烃。 磨簧工序废气由引风机收集，经布袋除尘器处理，最后通过15米高排气筒FQ2排放，主要污染物为颗粒物。 四、三、一号车间内的抛丸工序产生的废气经收集后，由抛丸设备自带的布袋除尘器处理，最后分别通过15米高排气筒FQ3、FQ4、FQ5排放，主要污染物为颗粒物。 喷塑工序废气经收集后，由旋风+脉冲布袋除尘装置处理，最后通过15米高排气筒FQ7排放，主要污染物为颗粒物。 固化废气经集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置处理，与经过机械净化过滤+高效静电油烟净化器装置处理后的油淬火废气与回火③废气以及天然气燃烧废气一同经过15米高排气筒FQ6排放，主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 拉丝工序废气、打磨工序废气经各自配套的移动式除尘器处理后在车间内无组织排放，主要污染物为颗粒物。 2021年5月28日、5月29日、6月8日、6月9日验收监测期间，本项目有组织排放的非甲烷总烃排放浓度、排放速率限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；轧锥、加热炉、回火炉、固化燃烧天然气，燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放标准参照执行《山东省工业炉窑大气污染排放标准》（DB37/2375-2013）表2中标准；抛丸、磨簧、喷塑产生的颗粒物排放浓度、排放速率限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 2021年6月8日、9日验收监测期间，本项目无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 厂区内无组织排放的挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织排放限值。

# 续表九

6、噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减、配套隔声罩控制噪声对周边环境的影响。 2021年5月28日、29日验收监测期间，本项目昼间南、北侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 7、固废 本项目固体废物主要为水淬火废渣、废砂轮及降尘、金属边角料及不合格品、废切削液、废丸砂及截留粉尘、油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭、除尘废布袋以及生活垃圾。 其中废砂轮及降尘、金属边角料及不合格品、废丸砂及截留粉尘外售综合利用，水淬火废渣、废切削液、油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭均为危废，其中水淬火废渣、废切削液委托无锡丰凯环保科技有限公司处置，油泥、废液压油、废防锈液、废润滑油、废包装桶、废活性炭委托泰州市惠明固废处置有限公司处置，除尘废布袋、生活垃圾由环卫部门清运。 8、总量控制指标 按我公司5月、6月自来水水票核算，我公司全年使用自来水约3600吨。与水量平衡图基本一致，年排放废水按照水量平衡图，参照1620吨计算。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水1620吨，废水污染物中，年排放COD 0.210吨、SS 0.1288吨、氨氮0.0224t/a、总氮0.0433t/a、总磷0.0032t/a；废气污染物中，年排放非甲烷总烃0.309吨、颗粒物0.32吨、二氧化硫0.083吨、氮氧化物0.66吨，均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标。 附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目周边情况图 附图3项目平面布置图

# 续表九

附件： 附件1本项目环评报告表结论与建议 附件2本项目环评审批意见 附件3原辅料、设备清单 附件4危废处置协议 附件5危废处置单位营业执照及经营许可证 附件6三同时登记表 附件7监测期间工况 附件8环保管理制度 附件9环保投入清单 附件10验收监测方案 附件11验收监测数据报告 附件12监测单位资质 附件13自来水水票