无锡华纳医疗科技有限公司年产500台医疗器械设备、2000套医疗耗材建设项目竣工环境保护验收意见

我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年8月20日、2021年8月21日对我公司“年产500台医疗器械设备、2000套医疗耗材建设项目”进行了竣工环境保护验收检测，根据验收监测报告和我公司提供的其他资料，我公司出具了如下验收意见：

# 一、工程建设基本情况

无锡华纳医疗科技有限公司成立于2007年2月，原位于无锡蠡园开发区标准厂房A3第三层。原有项目：“医疗、外科医用器械设计、开发、生产项目”，于2006年11月29日通过了无锡市滨湖区环保局审批。

公司为了发展需要，将原有项目整体搬迁并扩建，租用江苏省无锡蠡园经济开发区发展总公司的空置厂房设立本项目，公司现有厂址为无锡蠡园开发区标准厂房A1第五层，本项目建成后全厂产品及规模为：年产医疗器械设备500台、医疗耗材2000套。

无锡华纳医疗科技有限公司于2020年7月委托无锡柯铭环保科技有限公司编制《年产500台医疗器械设备、2000套医疗耗材建设项目环境影响报告表》，该报告表于2020年8月27日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2020]6141号）。验收项目于2020年9月开工，2020年12月竣工。验收项目总投资500万元，其中环保投资7万元，环保投资占总投资额的1.4%。

# 二、工程变动情况

对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中关于其他工业类建设项目重大变动清单，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

1、废水

厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目周转筐清洗水、制纯废水和经化粪池预处理后的员工生活污水一道接管芦村污水处理厂集中处置。

2、废气

该项目废气来源于实验室样品处理、检测。样品处理、检测过程均在负压通风橱内进行，硫酸、硝酸、盐酸产生的酸雾废气和乙醇、乙二醇产生的有机废气经密闭通风橱收集后，经“活性炭吸附装置”处理后，通过20米高排气筒FQ1排放，污染物以“硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、VOCs”计。

3、噪声

该项目主要噪声源是台式砂轮机、台式钻铣床、空压机、移印机、喷码机、包装机、纯水制备装置、空调系统、超声波清洗机、风机等运转设备。通过合理布局、厂房隔声等途径进行噪声污染防治和控制。

4、固体废物

该项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废品、塑料废料、废石英砂、废活性炭、废滤芯及废RO膜、实验室废液、各类废试剂瓶、废抹布、手套等、过期药品、废活性炭。

废品、塑料废料外卖给废品回收单位；废石英砂、废活性炭、废滤芯及废RO膜由供应商回收；实验室废液、各类废试剂瓶、废抹布、手套等、过期药品、废活性炭委托南通国启环保科技有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。

3、废气

实验室废气硫酸雾、氯化氢、氮氧化物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准，挥发性有机物符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2其他行业标准。

4、噪声

厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

5、固体废物

固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废品、塑料废料、废石英砂、废活性炭、废滤芯及废RO膜、实验室废液、各类废试剂瓶、废抹布、手套等、过期药品、废活性炭。

废品、塑料废料外卖给废品回收单位；废石英砂、废活性炭、废滤芯及废RO膜由供应商回收；实验室废液、各类废试剂瓶、废抹布、手套等、过期药品、废活性炭委托南通国启环保科技有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

6、总量控制结论

该项目各类污染物年排放总量均满足环评报告表及批复要求。

7、其他

该项目距离敏感点较近，企业应提高环境管理要求，以减轻项目对周围居民和环境的影响，切实避免扰民事件发生。

项目废气排放口、雨水接管口、污水接管口、噪声源、固体废弃物均已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求设置了标志牌。

# 五、验收结论

1、项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条各项要求，本项目不存在不能通过验收的情形，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，通过建设项目竣工环境保护验收。

无锡华纳医疗科技有限公司

二〇二一年八月二十八日