# 无锡沅邦纺织科技有限公司产业用纺织制成品项目

# 竣工环境保护验收意见

2021年9月28日，无锡沅邦纺织科技有限公司根据《产业用纺织制成品项目竣工环境保护验收监测报告（表）》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

无锡沅邦纺织科技有限公司成立于2020年9月，位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁北路29号，租用无锡昌洲纺织有限公司工业厂房，主要从事产业用纺织制成品生产。目前本项目已具备年产无纺布2000吨的能力。公司固定资产1000万元，员工20人。

（二）建设过程及环保审批情况

无锡沅邦纺织科技有限公司于2020年10月委托广州中绿环保有限公司编制了《无锡沅邦纺织科技有限公司产业用纺织制成品项目环境影响报告表》。并于2020年12月30日，获得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡沅邦纺织科技有限公司产业用纺织制成品项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2020]5430号）。

无锡沅邦纺织科技有限公司产业用纺织制成品项目竣工时间为2021年6月，开始调试日期为2021年8月。

（三）投资情况

总投资和环保投资情况：本项目总投资1000万元，其中环保投资15万元，占总投资的1.5%。

# （四）验收范围

# 无锡沅邦纺织科技有限公司产业用纺织制成品项目各类环保治理设施与主体工程已同步建成并投入运行，运行基本稳定，具备项目竣工验收监测条件，本次验收为整体验收。

# 二、工程设备变动情况

# 本项目生产设备数量及型号未发生变化。详见表2-1。

# 表2-1

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台/套） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评中数量 | 实际数量 |
| 1 | SS级无纺设备 | 双挤出型 | 3条 | 1条 |
| 2 | 螺杆式空气压缩机 | ES120K | 2 | 2 |
| 3 | 冷却塔冷却系统 | / | 1 | 1 |
| 4 | 分切机 | / | 1 | 1 |
| 5 | 叉车 | 3.0吨 | 1 | 1 |
| 6 | 液压车 | / | 2 | 2 |

# 三、环境保护设施建设情况

## （1）废气

## 本项目产生的废气污染物主要为熔融挤出产生的非甲烷总烃，经水喷淋降温+二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ1排放。

## （2）废水

## 本项目无生产废水产生，冷却水循环使用，不排放。生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理。主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。

## （3）噪声

## 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。

## （4）固废

## 本项目固体废物主要为包装袋、废活性炭、废油及生活垃圾。

## 其中包装袋外售综合利用；废活性炭、废油委托南通国启环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。其中包装袋外售综合利用；废活性炭、废油委托南通国启环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。

## 四、环境保护设施调试效果

## 1.废水

## 2021年8月27日、28日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。

## 2.废气

## 2021年8月27日、28日验收监测期间，本项目有组织排放的非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准。

## 2021年8月27日、28日验收监测期间，本项目无组织排放的非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准.

## 厂区内VOCs无组织排放监控点浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求。

## 3.噪声

## 2021年8月27日、28日验收监测期间，我公司昼、夜间东、南、西、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

## 4.污染物排放总量

## 我公司排水水量无法核算，按员工人数核算，员工人数20人。每人每天用水量约40L，折算系数80%，年排水量约为192吨。

## 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水192吨，废水中年排放COD 0.0377吨、SS 0.0202t/a、氨氮0.0023t/a、总氮0.0055t/a、总磷0.00026t/a，年排放非甲烷总烃0.0386吨，均符合本项目环评审批意见中核定的总量控制指标。

表 4-4-1主要污染物排放总量

| 控制项目 | 污染物 | 两日均值 | 审批核定量 | 实际年排放量 | 是否符合总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | / | 192 t/a | 192 t/a | 符合 |
|  | COD | 196 mg/L | 0.0576 t/a | 0.0377 t/a | 符合 |
|  | SS | 105 mg/L | 0.0384 t/a | 0.0202 t/a | 符合 |
|  | 氨氮 | 12.1 mg/L | 0.0058 t/a | 0.0023 t/a | 符合 |
|  | 总氮 | 1.38 mg/L | 0.0096 t/a | 0.0055 t/a | 符合 |
|  | 总磷 | 28.6 mg/L | 0.00058 t/a | 0.00026 t/a | 符合 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 5.36×10-3 kg/h | 0.0396 t/a | 0.0386 t/a | 符合 |

# 五、工程建设对环境的影响

# 综上所述，根据监测结果来看，认为本项目在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境影响很小，从环境保护的角度分析，无锡沅邦纺织科技有限公司产业用纺织制成品项目的建设是可行的。

# 六、验收结论

# 无锡沅邦纺织科技有限公司产业用纺织制成品项目已按照环境影响报告表及其批复要求建成环境保护设施并与主体工程同时投产使用，核查该项目建设内容与环评内容和批复一致，环境保护手续齐全，环保管理较为规范，污染防治措施与“三同时”验收一览表等内容一致，其生产装置和环保设施运行正常,该项目各项污染物经江苏环科检测有限公司监测其污染物能达标排放，污染物年排放总量符合环评及批复的相关要求，本项目通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

# 1.加强环境管理，保障环保设备在正常、稳态状态下运行，确保污染物稳定达标排放。

# 2.规范化设置各排污口，进一步规范建设固废堆放区。

无锡沅邦纺织科技有限公司

2021年9月28日