无锡恒卓机械厂通用机械制造加工项目

竣工环境保护验收意见

我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年4月15日、2021年4月16日对我公司“通用机械制造加工项目）”进行了竣工环境保护验收检测，根据验收监测报告和我公司提供的其他资料，我公司出具了如下验收意见：

# 一、工程建设基本情况

无锡恒卓机械厂成立于2018年7月26日，位于无锡市惠山区堰桥街道锡澄路北段61-2号，租赁堰桥街道堰北社区居民委员会厂房，新建通用机械制造加工项目，项目建成后全厂产品及规模为：年产通用机械20万件（电动车配件10万件、汽车配件10万件）。

无锡恒卓机械厂于2018年10月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制《通用机械制造加工项目环境影响报告表》，该报告表于2018年12月5日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。验收项目于2018年12月开工，2019年5月竣工。验收项目总投资100万元，其中环保投资20万元，环保投资占总投资额的20%。

# 二、工程变动情况

本项目实际建设存在以下变动：

1、生产工艺的变化

生产工艺中车加工、铣加工、钻加工工序由环评中自行加工改为委外加工。

2、生产设备的变化

由于部分生产工序委外加工，因此配套建设的生产设备相应取消，具体如下：取消数控车床12台、加工中心4台、钻床2台的建设。因部分老旧生产设备更新淘汰，故抛丸机减少1台，喷砂机增加2台。

3、原辅材料的变化

由于部分生产工序的委外加工，因此配套的原辅材料相应取消。具体如下：铸件毛坯、圆钢、钢管、型钢、乳化液均不再使用。

4、污染防治措施的变化

废气部分：喷砂工序产生的粉尘废气与抛丸工序产生的粉尘废气，一道经“布袋除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ1排放，由于产能不变，此变化不增加废气污染物产生量、排放量，对大气环境无影响。

有机废气原经“UV光解+活性炭吸附装置”处理后，通过排气筒FQ02排放，调整为有机废气经“水喷淋+UV光解+活性炭吸附装置”处理后，通过排气筒FQ02排放，此变动有利于环境，不属于重大变动。

固废部分：机加工产生的废乳化液（HW09）和废金属屑不再产生，废气处理水喷淋用水循环回用，定期打捞漆渣（HW12）。

对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中关于其他工业类建设项目重大变动清单，以上变动不属于重大变动，纳入本次验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

1、废水

厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。喷枪清洗水作为调漆添加水再使用，无生产废水外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山水处理有限公司集中处置。

2、废气

该项目有组织废气来源及污染物如下：（1）抛丸、喷砂工序产生的粉尘废气，经“布袋除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ1排放。（2）喷塑工序产生的粉尘废气，经负压密闭管道收集，“旋风除尘器+脉冲式滤筒除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放。（3）密闭喷漆房内调漆、喷漆、清洗喷枪工序产生的有机废气和漆雾经过滤棉吸附处理；烘漆工序产生的有机废气经密闭管道收集；塑粉固化工序产生的有机废气经集气罩、密闭管道收集；以上三股废气一道经“水喷淋+UV光分解+活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放。

无组织废气来源及污染物如下：抛丸、调漆、喷漆、清洗喷枪、烘漆、喷塑、塑粉固化各过程未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。

3、噪声

该项目主要噪声源是喷砂机、抛丸机、喷漆机、喷塑枪、空压机、风机等运转设备。通过厂房隔声，距离衰减等途径进行噪声污染防治和控制。

4、固体废物

该项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属屑、抛丸粉尘渣、塑粉渣、废塑粉、油漆空桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管。

废金属屑、抛丸粉尘渣、废塑粉外卖给废品回收单位；塑粉渣回用于生产；油漆空桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。

3、废气

有组织废气监测因子抛丸废气颗粒物符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3其它生产设施的排放限值；喷漆、烘漆、固化废气颗粒物符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3其它生产设施的排放限值，挥发性有机物符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装行业的烘干工艺标准。

无组织监测因子颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，挥发性有机物符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

4、噪声

厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

5、固体废物

固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属屑、抛丸粉尘渣、塑粉渣、废塑粉、油漆空桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管。

废金属屑、抛丸粉尘渣、废塑粉外卖给废品回收单位；塑粉渣回用于生产；油漆空桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

6、总量控制结论

该项目各类污染物年排放总量均满足环评报告表及批复要求。

7、其他

该项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。

# 五、验收结论

1、项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条各项要求，本项目不存在不能通过验收的情形，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，通过建设项目竣工环境保护验收。

无锡恒卓机械厂

二〇二一年六月二十二日