无锡恒卓机械厂通用机械制造加工项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：        无锡恒卓机械厂

编制单位：     江苏环科检测有限公司

2021年6月

建设单位法人代表：张娣

编制单位法人代表： 蒋丽

项  目 负 责  人： 牛仙

填 表 人： 牛仙

| 建设单位：无锡恒卓机械厂 | 编制单位：江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：139061886263 | 电话： 0510-85882971 |
| 传真：-- | 传真： 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区堰桥街道锡澄路北段61-2号 | 地址： 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 |  | 通用机械制造加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 无锡恒卓机械厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 改扩建 搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 无锡市惠山区堰桥街道锡澄路北段61-2号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 通用机械（电动车配件、汽车配件） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产通用机械20万件（电动车配件10万件、汽车配件10万件） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产通用机械20万件（电动车配件10万件、汽车配件10万件） |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2018年12月5日 | 开工建设时间 | 2018年12月 |  |  |
| 调试时间 |  | 2019年5月 | 验收现场监测时间 | 2021年4月15日、 2021年4月16日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 100万 | 环保投资总概算 | 20万 | 比例 | 20% |
| 实际总概算 |  | 100万 | 实际环保投资 | 20万 | 比例 | 20% |
| 验收监测依据 |  | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、苏州市宏宇环境科技股份有限公司于2018年10月编制的《通用机械制造加工项目》环境影响报告表； 8、无锡市惠山区环境保护局对《无锡恒卓机械厂通用机械制造加工项目环境影响报告表》的批复，2018年12月5日； 9、无锡恒卓机械厂提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 生活污水排放口; CODcr; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准. pH值; 6~9. SS; 400. TP; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 氨氮; 45. 总氮; 70. - 废气排放执行标准 表1-2 废气排放标准 排放口; 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 依据标准. FQ1废气排放口; 颗粒物; 15; ——; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3其它生产设施的排放限值. FQ2废气排放口; 颗粒物; 15; ——. 挥发性有机物; 50; 1.5; 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装行业的烘干工艺标准. 厂界无组织; 颗粒物; 1.0; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 挥发性有机物; 2.0; ——; 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值. 厂内无组织; 非甲烷总烃; 6.0; ——; 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中表A.1中特别排放限值. - 噪声排放执行标准 表1-3 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB（A）］; 执行标准. 噪声; 2类功能区; 昼间≤60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号），危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

工程建设内容： 无锡恒卓机械厂成立于2018年7月26日，位于无锡市惠山区堰桥街道锡澄路北段61-2号，租赁堰桥街道堰北社区居民委员会厂房，新建通用机械制造加工项目，项目建成后全厂产品及规模为：年产通用机械20万件（电动车配件10万件、汽车配件10万件）。 无锡恒卓机械厂于2018年10月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制《通用机械制造加工项目环境影响报告表》，该报告表于2018年12月5日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。验收项目于2018年12月开工，2019年5月竣工。验收项目总投资100万元，其中环保投资20万元。 受无锡恒卓机械厂委托，江苏环科检测有限公司于2021年4月对无锡恒卓机械厂“通用机械制造加工项目”进行现场踏勘，目前项目生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 项目建设情况 本项目建设情况见表2-1。 表2-1 建设项目建设情况一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产量; 实际生产年产量. 1; 电动车配件（电动车车轮壳部件）; 10万件; 10万件. 2; 汽车配件（汽车压缩机电机壳体部件）; 10万件; 10万件. - 项目主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表2- 2 建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 环评设计数量（台/个/把）; 实际建设数量（台/个/把）; 备注. 1; 数控车床; 6140/6150; 12; 0; -12. 2; 加工中心; W8CNC; 4; 0; -4. 3; 钻床; 1m3/min; 6; 0; -6. 4; 抛丸机; 链板式; 1; 0; -1. 滚筒式; 1; 1; 不变. 5; 喷砂机; /; 0; 2; +2. 6; 自动喷漆线; 自动喷漆机; /; /; /; 不变. 烘箱; 6m×4m×1.5m; 1; 1; 不变. 7; 手动喷塑线; 喷塑柜; /; 1; 1; 不变. 喷塑枪; /; 2; 2; 不变. 烘箱; 5m×3m×1.5m; 1; 1; 不变. 8; 空压机; 1m3/h; 1; 1; 不变. - 公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表 2-3 建设项目公辅及环保工程表对照表 工程分类; 建设名称; 环评设计; 实际建设. 贮运工程; 原料堆放区; 100m2; 100m2. 成品堆放区; 150m2; 150m2. 运输; /; /. 主体 工程; 机加工区; 670m2布设加工中心、数控钻床、钻床等设备; 机加工设备取消. 抛丸加工区; 15m2布设两台抛丸机; 布设1台抛丸机、2台喷砂机. 喷漆区; 35m2布设一条喷塑线; 35m2布设一条喷塑线. 喷塑区; 30m2布设一条喷塑线; 手工喷塑线. 公用工程; 办公室; 20m2; 20m2. 给水; 20t/h; 20t/h. 排水; 雨水10t/d,污水2t/d雨污分流；雨水接入雨水管网后排入附近小河，生活污水经依托房东已建的三格式化粪池预处理后，接管进入无锡惠山水处理有限公司处理，最终排入锡北运河; 雨污分流，雨水接入雨水管网后排入附近小河；生活污水174t/a接管无锡惠山水处理有限公司集中处理. 供电; 村委变电站供电; 10万kWh/a. 环保工程; 废气; 抛丸粉尘废气:配套布袋除尘收集处理，处理后的废气经排气筒FQ01排放; 抛丸粉尘废气:配套布袋除尘收集处理，处理后的废气经排气筒FQ01排放. 喷漆、烘漆废气:配套过滤棉+UV光分解装置+活性炭装置处理，处理后的废气经排气筒FQ02排放; 喷漆、烘漆废气:配套过滤棉+水喷淋+UV光分解+活性炭装置处理，处理后的废气经排气筒FQ02排放. 喷塑粉尘废气:配套旋风除尘装置+脉冲式滤筒除尘器二级除尘处理，处理后的废气经排气筒FQ02排放; 喷塑粉尘废气:配套旋风除尘装置+脉冲式滤筒除尘器二级除尘处理，处理后的废气经排气筒FQ02排放. 喷塑烘干废气:配套UV光分解装置+活性炭装置处理，处理后的废气经排气筒FQ02排放; 喷塑烘干废气:配套水喷淋+UV光分解+活性炭装置处理，处理后的废气经排气筒FQ02排放. 废水; 三格式化粪池5m3; 三格式化粪池5m3. 固废; 一般固废堆放场所8m2; 一般固废堆放场所8m2. 危险废物暂存区20m2; 危险废物暂存区20m2. 生活垃圾桶; 生活垃圾桶. 噪声; 厂房隔声:砖混结构，设备降噪隔声; 厂房隔声、设备降噪隔声. 隔声罩:配置于风机、空压机; 于风机、空压机配置隔声罩. - 环保建设投资 项目环保投资为20万元，占总投资的20%，具体环保投资情况见表2-4。 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 实际投资（万元）. 废水; 三格式化粪池处理后无锡市惠山水处理有限公司处理; 0.2; 0.2. 噪声; 风机、空压机配置隔声罩，墙壁隔声、距离衰减; 0.2; 0.2. 固废; 固废零排放; 1.6; 1.6. 废气; 抛丸、喷塑颗粒物：密闭抛丸机收集（收集效率95%），经布袋除尘器处理（处理效率95%），经15米排气筒FQ01排放; 3; 3. 喷漆、烘漆颗粒物、VOCs：密闭喷漆房收集（收集率90%），密闭烘道收集（收集率90%），经过滤棉+水喷淋+UV光分解+活性炭吸附装置（处理效率90%）处理后经15m高排气筒FQ02排放; 15; 15. 喷塑颗粒物：密闭喷塑室负压吸风收集（收集效率90%），经脉冲布袋除尘器+脉冲式滤筒除尘器处理（总除尘效率97%），经15米排气筒FQ02排放. 塑粉固化VOCs：烘道密闭风管及两端进出口的集气罩收集（收集效率90%），经水喷淋+UV光分解+活性炭吸附装置（处理效率90%）处理后经15m高排气筒FQ02排放. 合计; 20; 20. - 劳动定员及工作制 全厂共计15人，单班制，每班8小时生产，年工作300天。 6、“以新代老”情况 本项目无“以新代老”情况。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 数量（t/a）; 验收期间消耗量（t/d）; 变化情况. 1; 原料; 铸件毛坯; 20万件; 0; 外协加工、本项目不使用. 2; 圆钢; 5吨; 0. 3; 钢管; 2吨; 0. 4; 型钢; 1吨; 0. 5; 辅料; 乳化液; 2吨; 0. 6; 水性丙烯酸防锈漆; 3吨; 0.009; 无. 7; 环氧树脂塑粉; 2吨; 0.006; 无. 2、水平衡 全厂用排水平衡图见下图2-1。 图2-1 项目用排水平衡图 单位 t/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 建设项目生产工艺流程 本项目主要产品为电动车配件（电动车车轮壳部件）、汽车配件（汽车压缩机电机壳体部件）生产工艺基本相同，具体工艺流程见图2-2（其中G-废气、N-噪声、S-固体废物）。 外协加工 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 项目产品主要由壳体与铁芯等轴件装配而成，壳体需要进行机加工及喷漆或喷塑加工，铁芯等轴件仅需要进行数控车加工，数控车加工、铣加工、钻加工均为外协加工。 抛丸：机械加工好的壳体坯件需要先进行表面抛丸处理，以保证喷漆、及喷塑的涂料吸附度。项目设有1台滚筒式抛丸机，2台喷砂机。抛丸、喷砂目的为清理（除去工件表面的氧化皮和锈蚀，并产生一定的粗糙度），将工件放入密闭的抛丸工作室中，利用高速回转的叶轮将弹丸抛向滚筒内连续翻转的工件上，去除表面氧化皮，从而达到清理工件的。 该工艺产生的污染物为抛丸粉尘废气G1，配套布袋除尘器处理后，经排气筒FQ01排放；其它污染物为抛丸设备噪声N，废金属屑S1。 调漆、喷漆、烘漆：项目设有密闭喷漆间，喷漆使用水性丙烯酸树脂防锈漆，调漆、喷漆工序全部在喷漆间中进行，防锈漆随用随调，调漆时间较短，调漆完成后需立即进行喷涂。喷漆采用机械自动喷漆方式，工人将喷漆件装在输送链挂钩上，然后离开喷漆间，启动传送系统，工件自动在传送到喷漆工位，由自动喷漆机对工件进行上漆，上漆后的工件由输送链传送进入密闭式烘道进行烘干，烘道与喷漆室相连为整体密闭结构，烘道采用电加热，烘道温度控制在160℃左右，烘烤时间约为20min。逐步去除挥发性物质，使涂料膜达到最佳流平，得到外观优良的涂层。喷漆室采用顶部送风，侧面抽风的机器方式，抽风口设有过滤棉去除漆雾。烘道顶端的排气口直接与风管密闭相连，与喷漆室的风管合并至一个总管，经过滤了漆雾颗粒物的喷漆废气和烘漆废气进入总管后，进入水喷淋+UV光分解+活性炭吸附装置的组合式有机废气处理设施处理。 喷漆机喷头每次使用完后，直接用自来水清洗，清洗后的清洗液用作调漆再使用。喷漆过程中，较少的防锈漆滴落在喷漆房地面形成漆渣，定时进行清理。 喷漆、烘干过程中产生喷漆废气G2、烘漆废气G3，废气成分为油漆挥发产生的VOCS有机废气，喷漆产生的漆雾颗粒物，先经过滤棉装置去除漆雾颗粒物废气后，进入水喷淋+UV光分解+活性炭吸附装置的组合式有机废气处理设施进行VOCs有机废气的净化处理，处理后的废气经排气筒FQ02排放；噪声污染物为喷漆机噪声N；固废为油漆空桶S3、喷漆房地面定期清理产生的漆渣S4。 喷塑：项目设有密闭喷塑间，喷塑工序在密闭喷塑间内进行，喷塑采用手动式喷塑方式，待喷塑加工的壳体挂在喷塑柜的挂钩上，由工人手持喷塑枪进行静电粉末喷涂，由空压机提供动力，利用电晕放电现象使塑粉（聚酯环氧树脂粉末涂料）吸附在工件表面，形成一定厚度的粉状涂层，涂层膜厚约0.06mm。喷塑柜配套粉末回收系统，该回收系统为二级除尘设施，由旋风除尘器+脉冲式滤筒除尘器构成，比重较大的塑粉经旋风除尘器收集后可以再用于喷塑，比重较轻的塑粉进入脉冲式滤筒除尘器除尘，经滤筒除尘器收集的塑粉颗粒过细，不能再回用于喷塑工艺。 喷塑过程产生的污染物为喷塑粉尘废气G4，配套旋风除尘器+脉冲式滤筒除尘器二级除尘后，经排气筒FQ02排放；其它污染物为喷塑枪噪声N。 烘干固化：为使塑粉牢固包附在工件表面，使工件表面光滑，喷涂完成后由传动链送入烘道对涂料进行烘烤，加热方式为电加热，加热温度达180℃，烘干时长约为15min。 该工艺产生塑粉固化废气G2，废气成分为塑粉受热挥发产生的VOCS有机废气，经水喷淋+UV光分解+活性炭吸附装置处理设施净化处理，处理后的废气经排气筒FQ02排放。 组装、检验：将加工好的壳体与铁芯等轴件由工人进行手工组装，组装为成品件，经检验合格后，作为成品入库。 其它产污环节说明：除了主体工程产生污染物以外，其他公辅工程也会有污染物产生。主要为厂区职工生活污水W1，配套公辅设备空压机、风机噪声N，抛丸机配套的布袋式除尘器收集的抛丸粉尘渣S5，喷漆房定期更换的废过滤棉S6，活性炭吸附装置吸附饱和产生的废活性炭S8，喷塑工序配套的一级旋风除尘器收集的回用于喷塑加工的塑粉渣S9，二级滤筒除尘器收集的不能再利用的废塑粉S10，职工日常办公生活过程中产生的生活垃圾S11。 项目车、铣、钻加工中产生的金属颗粒物粒径较大，加工过程中不形成飘尘，主要以金属屑的形式直接散落在地面，因此不考虑颗粒物废气产生。 - 主要产物环节和排污特征 表2-6 建设项目污染物产生情况统计表 类别; 代码; 产生点; 污染物; 特征; 去向. 废气; G1; 抛丸废气; 颗粒物 （粉尘）; 间歇; 经与设备密闭连接的风管收集（收集率95%），经布袋除尘器处理后（处理率95%），经15米排气筒FQ01排放. G2; 喷漆废气; 颗粒物 （漆雾）、VOCs; 间歇; 密闭喷漆房负压收集（收集率90%），经过滤棉+水喷淋+UV光分解+活性炭吸附处理后（处理效率90%），经15米排气筒FQ02排放. G3; 烘漆废气; VOCs; 间歇; 经与烘道密闭相连的风管收集（收集率90%），经水喷淋+UV光分解+活性炭吸附处理后（处理效率90%），经15米排气筒FQ02排放. G4; 喷塑废气; 颗粒物（粉尘）; 间歇; 密闭喷塑室负压收集（收集率90%），经旋风除尘器+脉冲式滤筒除尘器二级除尘后（除尘效率97%），经15米排气筒FQ02排放. G5; 塑粉固化废气; VOCs; 间歇; 经与烘道密闭相连的风管收集（收集率90%），经水喷淋+UV光分解+活性炭吸附处理后（处理效率90%），经15米排气筒FQ02排放. 废水; W1; 职工生活; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 间歇; 三格式化粪池预处理后，接管无锡惠山水处理有限公司处理. 噪声; N; 喷砂机、抛丸机、喷漆机、喷塑枪、风机、空压机; 噪声; 连续; 风机、空压机配置隔声罩，设备布设在车间内，选用低噪声设备. 固体废物; S1; 喷砂、抛丸; 废金属屑; 间歇; 物资回收公司回收再利用. S2; 车、铣加工; 废乳化液; /; 不再产生. S3; 调漆; 油漆空桶; 间歇; 委托有资质单位处置. S4; 喷漆房清理; 漆渣; 间歇; 委托有资质单位处置. S5; 抛丸喷砂（布袋除尘器收集）; 粉尘渣; 间歇; 外售综合利用. S6; 调漆、喷漆、烘漆（废气处理装置）; 废过滤棉; 间歇; 委托有资质单位处置. S7; 废灯管; 间歇; 委托有资质单位处置. S8; 废活性炭; 间歇; 委托有资质单位处置. S9; 喷塑（旋风除尘器一级处理）; 塑粉渣; 间歇; 作为原料回用于生产. S10; 喷塑（滤筒除尘器二级处理）; 废塑粉; 间歇; 物资回收公司回收再利用. S11; 职工生活; 生活垃圾; 间歇; 环卫清运、填埋.

项目变动情况 根据生态环境部办公厅文件《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）逐一核查，项目变动情况对照分析见表2-7。 表 2-7 建设项目变动环境影响分析表 类别; 环办环评函〔2020〕688号变动清单; 实际变动情况. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目开发、使用功能未发生变化。. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力未增大。. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 生产、处置或储存能力未增大，不排放废水第一类污染物。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目所在地环境空气质量不达标区，生产、处置或储存能力未增大。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目选址未变。. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 车床、加工中心、钻床等机加工设备均未建设，车、铣、钻等工艺均外协，相关原辅材料均不再使用。 减少1台抛丸机、增加2台喷砂机，此变动不涉及产能和产污的增加。 生产设备的变化未导致新增排放污染物种类、污染物排放量增加的、废水第一类污染物排放量增加、其他污染物排放量增加。. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式无变化。. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施无变化. 环境保护措施; 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未调整，无新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；无其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 喷漆废气处理设施增加一道水喷淋处理，喷淋水循环回用，定期打捞漆渣，此变动有利于减少废气排放，不属于重大变动。. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化。. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处置方式无变化。. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 事故废水暂存能力或拦截设施无变化。. 综上所述，根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中的内容，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。喷枪清洗水作为调漆添加水再使用，无生产废水外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山水处理有限公司集中处置。该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 接管无锡惠山水处理有限公司处理; 和环评一致. 接管无锡惠山水处理有限公司深度处理 ★ 生活用水 化粪池 自来水 图3-1废水排放走向及监测点位图 ★：废水监测点位 - 废气 有组织废气来源及污染物如下：（1）抛丸、喷砂工序产生的粉尘废气，经“布袋除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ1排放。（2）喷塑工序产生的粉尘废气，经负压密闭管道收集，“旋风除尘器+脉冲式滤筒除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放。（3）密闭喷漆房内调漆、喷漆、清洗喷枪工序产生的有机废气和漆雾经过滤棉吸附处理；烘漆工序产生的有机废气经密闭管道收集；塑粉固化工序产生的有机废气经集气罩、密闭管道收集；以上三股废气一道经“水喷淋+UV光分解+活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放。 无组织废气来源及污染物如下：抛丸、调漆、喷漆、清洗喷枪、烘漆、喷塑、塑粉固化各过程未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。 废气产生及处理措施情况见表3-2，废气排放走向及监测点位见图3-2。 表3-2 废气排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 抛丸; 颗粒物; “布袋除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ1排放; “布袋除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ1排放. 2; 喷塑; 颗粒物; “旋风除尘器+脉冲式滤筒除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放; “旋风除尘器+脉冲式滤筒除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放. 3; 调漆、喷漆、烘漆; 颗粒物、VOCs; “过滤棉+UV光分解+活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放; “过滤棉+水喷淋+UV光分解+活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放. 4; 塑粉固化; VOCs; “UV光分解+活性炭吸附” 处理后，通过15米高排气筒FQ2排放; “水喷淋+UV光分解+活性炭吸附”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放. 5; 无组织; 颗粒物、VOCs; 无组织排放; 无组织排放. 15m高排气筒FQ1排放 ◎ 布袋除尘器 抛丸喷砂废气 喷塑废气 旋风除尘+滤筒除尘器 15m高排气筒FQ02排放 ◎ 水喷淋+ UV光分解+活性炭吸附装置 过滤棉 调漆、喷漆、烘漆废气 塑粉固化废气 ○G1 ○G2、○G3、○G4、○G5 无组织排放 无组织废气 图3-2 废气排放走向及监测点位见图 ◎、○：废气监测点位 3、噪声 项目主要噪声源是喷砂机、抛丸机、喷漆机、喷塑枪、空压机、风机等运转设备。主要噪声源及防治措施见表3-3。 表3-3 建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理措施. 1; 喷砂机; 2; 厂房隔声，距离衰减. 2; 抛丸机; 1. 3; 喷漆机; 1. 4; 喷塑枪; 8. 5; 空压机; 1. 6; 风机; 2. 4、固（液）体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属屑、抛丸粉尘渣、塑粉渣、废塑粉、油漆空桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管。 废金属屑、抛丸粉尘渣、废塑粉外卖给废品回收单位；塑粉渣回用于生产；油漆空桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门清运。固体废物的产生和处置情况见表3-4，危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析详见表3-5。 表3-4本项目固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废乳化液; 车、铣加工; 危废废物; HW09 900-006-09; 2; 0; 委托有资质单位处置; 不再产生. 油漆空桶; 喷漆; HW49 900-041-49; 0.144; 0.144; 委托有资质单位处置. 漆渣; HW12 900-250-12; 0.105; 0.115. 废过滤棉; 废气处理; HW49 900-041-49; 0.5343; 0.5343. 废活性炭; HW49 900-039-49; 0.7696; 0.7696. 废UV灯管; HW29 900-023-29; 0.001; 0.001. 塑粉渣; 生产; 一般工业固废; /; 0.378; 0.378; 回用于生产; 回用于生产. 废金属屑; /; 10.4; 10.4; 出售给物资回收单位; 出售给物资回收单位. 抛丸粉尘渣; /; 1.805; 1.805. 废塑粉; /; 0.1458; 0.1458. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 5.4; 5.4; 环卫清运; 环卫清运. 表3-5本项目固（液）体废物处置情况表 序号; 文件规定要求; 实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目产生的危险废物为油漆空桶（900-041-49）0.144 t/a、漆渣（900-250-12）0.115t/a、废过滤棉（900-041-49）0.5343t/a、废活性炭（900-039-49）0.7696t/a、废UV灯管（900-023-29）0.001t/a采用密闭铁桶贮存在车间东南角，面积20平方米，定期委托资质单位处置; 符合. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，设置包边托盘; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 油漆空桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管采用铁桶贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库建于东南角，面积20平方米，平时门窗关闭，常做好防雨检查，地面防渗处理，四周设围堰，仓库内设禁火标志，配置灭火器（黄沙）; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，废活性炭贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 危废仓库设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物主要为油漆空桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 5、 “以新代老”情况 无。 6、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-2。 ▲表示厂界噪声监测点位、★污水监测点位、◎有组织废气监测点位、○无组织废气监测点位。 图3-2 验收监测点位示意图（监测2天点位一致）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1、项目概况 无锡恒卓机械设备厂拟计划投资100万元，新建通用机械制造加工项目。该新建项目位于无锡市惠山区堰桥街道锡澄北段61-2号，租用堰北社区居民委员会1020m2的空余厂房进行生产，产品为电动车配件（电动车车轮壳部件）、汽车配件（汽车压缩机电机壳体部件）。项目建成后，预计年产通用机械20万件（电动车配件10万件、汽车配件10万件）。项目投资100万元，其中环保投资20万元。项目共有员工15人，一班制生产，年工作时间300天。 2、与产业政策相符性 本项目产品、生产工艺和使用设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正）中限制、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类和淘汰类中项目，不属于《无锡市产业调整指导目录（试行）（2008年1月）》禁止和淘汰类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中限制类和淘汰类中项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》限制禁止类项目，不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)中的限制和禁止用地项目。因此，本项目符合国家及地方的土地政策。 3、与规划相符性 根据堰桥街道办事处出具的经营场所使用证明，项目房屋性质为工业用房，符合远期规划要求，且项目所在地周围均为工业企业，与周围环境有一定的相容性，符合现状用地要求。 经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发(2013)113号)“无锡市生态红线区域名录”，本项目选址不在无锡市生态红线区域范围内。 据苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区内，项目所在地不属于太湖流域三级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。本项目不直接向外环境排放污染物，符合太湖流域管理条例相关要求。 本项目排水体制为雨污分流，产生的生活污水经三格式化粪池预处理达接管标准后，接管市政污水管网，排入无锡市惠山水处理有限公司集中处理，目前建设项目所在地管网已到位，项目的建设符合环保规划。 本项目确定卫生防护距离为项目车间边界外100米范围，该防护距离内无环境敏感目标，因此可以满足卫生防护距离要求。 4、环境质量现状 项目所在地环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 项目所在地区域环境噪声现状达到GB3096-2008《声环境质量标准》表1中2类标准。 项目生活污水受纳水体锡北运河的水质已满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。 5、达标排放与影响分析 （1）废气： 本项目抛丸工序产生的粉尘颗粒物，经密闭抛丸机收集（收集效率95%），经布袋除尘器处理（处理效率95%），经15米排气筒FQ01排放；调漆、喷漆、烘漆工序产生的漆雾颗粒物、VOCs有机废气经密闭喷漆房及密闭烘道负压收集（收集率90%），配套滤棉过滤+UV光分解废气处理装置+活性炭吸附装置（处理效率90%），经15米高排气筒FQ02排放；喷塑工序产生的粉尘颗粒物，经密闭喷漆室负压吸风收集（收集效率90%），经旋风除尘器+脉冲式滤筒除尘器二级除尘处理（总除尘效率97%），经15米排气筒FQ02排放；塑粉固化过程中产生的VOCs有机废气，经烘道进出口两端的集气罩收集（收集效率90%），经UV光分解装置+活性炭吸附装置（处理效率90%）处理后经15m高排气筒FQ02。项目有组织排放的颗粒物达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3中其它生产设施的颗粒物的排放限值；有组织排放的VOCs的排放浓度及排放速率达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中的排放标准。 项目抛丸、喷漆、喷塑过程中，未收集直接无组织排放的颗粒物，厂界周围颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求；调漆、喷漆、烘漆、塑粉固化过程中未收集直接无组织排放的VOCs有机废气，厂界周围VOCs浓度能够达到天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中无组织排放监控点浓度限值。经预测，无组织排放废气对周围环境影响较小。本项目排放的废气污染物对周围环境影响较小，基本不会改变区域的环境空气质量类别。项目不需设置大气环境防护区域；本项目以车间为边界应设置100m卫生防护距离，根据附图2周围环境图，卫生防护距离范围内无环境敏感目标。 （2）废水： 本项目生活污水180t/a，经化粪池预处理后，接管无锡惠山水处理有限公司集中处理，接管污水中COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷、总氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准；污水处理厂最终排放尾水中COD、氨氮、总磷、总氮达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2中城镇污水处理厂标准；SS达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准A标准。项目产生的废水经上述方法妥善处理后对周围水环境基本无影响。 （3）固废： 本项目产生一般固废塑粉渣，直接回用于生产，废金属屑、抛丸粉尘渣、废塑粉出售给物资回收公司再利用；危险废物废乳化液（HW49/900-006-09）、油漆空桶（HW49/900-041-49）、废漆渣（HW12/900-020-12）、废过滤棉（HW49/900-041-49）、废活性炭（HW49/900-041-49）、废灯管（HW29/900-023-29）委托有资质单位处置；职工生活产生的生活垃圾、食堂泔脚，经环卫部门定期清运，卫生填埋。采取上述措施后不会造成固体废物的二次污染问题，对环境影响甚微。 （4）噪声： 本项目噪声都位于车间内，通过合理布局，车间、距离衰减后，以及风机、空压机配置隔声罩隔声后，厂界噪声影响值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区类别2类的工业企业厂界环境噪声排放限值，对周围环境影响较小。 6、总量控制可行性 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于太湖流域水污染防治三级保护区。 本项目污染物总量： （1）大气污染物： 有组织：颗粒物0.1679t/a、VOCs0.034t/a； 无组织：颗粒物0.223t/a、VOCs0.0377t/a。 （2）水污染物： 生活污水180t/a； 接管考核量：COD0.072t/a、SS0.054t/a、NH3-N0.0063t/a、TN0.009t/a、TP0.0009t/a； 最终排放量：COD0.009t/a、SS0.0018t/a、NH3-N0.0007t/a、TN0.0022t/a、TP0.00009t/a。 （3）固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为“零”。 7、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 8、可行性结论 本项目采取有效的废气、废水、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模、污水接管的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 无锡恒卓机械厂： 你单位报批的由苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制的《通用机械制造加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 一、根据《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠山发改备[2018]1349号、项目代码：2018-320206-41-03-549207）和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，喷漆使用水性漆，使用清洁能源，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡恒卓机械厂总投资100万元，在堰桥街道锡澄路北段61-2号，租用堰桥街道堰北社区居民委员会的厂房1020平方米，新建通用机械制造加工项目，项目规模：年产电动车配件（车轮壳）10万件、汽车配件（压缩机电机壳体）10万件。限按所报地点、内容、规模建设生产。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、排水系统雨污分流。喷枪清洗废水用于水性漆调漆；生活污水分别经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、喷塑及喷漆后烘干固化采用电加热，喷涂前处理采用抛丸加工；喷漆使用全自动密闭喷凃生产线，喷漆房、烘道全密闭；喷塑使用密闭喷塑间，烘干固化使用密闭烘道；抛丸、喷漆、烘干、喷塑、烘干固化等生产废气分别经收集处理后达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3、天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2表5中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，废乳化液、废油漆空桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废灯管等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。 6、该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 7、未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。 8、所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定进行设置和管理。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤180吨，COD≤0.072吨，SS≤0.054吨，氨氮≤0.0063吨，TP≤0.0009吨，TN≤0.0.009吨。 最终排放量：污水水量≤180吨，COD≤0.009吨，SS≤0.0018吨，氨氮≤0.0007吨，TP≤0.00009吨，TN≤0.0022吨。 2、大气污染物： 有组织：VOCs≤0.034吨，颗粒物≤0.1679吨。 无组织：VOCs≤0.0377吨，颗粒物≤0.223吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。 2018年12月5日 表4-1建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 根据《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠山发改备[2018]1349号、项目代码：2018-320206-41-03-549207）和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，喷漆使用水性漆，使用清洁能源，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡恒卓机械厂总投资100万元，在堰桥街道锡澄路北段61-2号，租用堰桥街道堰北社区居民委员会的厂房1020平方米，新建通用机械制造加工项目，项目规模：年产电动车配件（车轮壳）10万件、汽车配件（压缩机电机壳体）10万件。限按所报地点、内容、规模建设生产。; 该项目在无生产废水产生，喷漆使用水性漆，使用清洁能源，落实废气治理措施，符合环评及批复的要求，建设地点位于堰桥街道锡澄路北段61-2号，租用堰桥街道堰北社区居民委员会的厂房1020平方米，新建通用机械制造加工项目，项目规模：年产电动车配件（车轮壳）10万件、汽车配件（压缩机电机壳体）10万件。. 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 该项目原辅材料的获取和使用过程中对环境影响较小，符合清洁生产的原则；生产工艺较成熟，基本为全自动设备，无淘汰工艺和设备；生产过程产生的废气、废水和噪声都能得到积极的预防和有效的治理，确保达标排放，固废经妥善处置后“零”排放；项目已建环境管理制度和环境管理体系。. 排水系统雨污分流。喷枪清洗废水用于水性漆调漆；生活污水分别经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。喷枪清洗水作为调漆添加水再使用，无生产废水外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山水处理有限公司集中处置。. 喷塑及喷漆后烘干固化采用电加热，喷涂前处理采用抛丸加工；喷漆使用全自动密闭喷凃生产线，喷漆房、烘道全密闭；喷塑使用密闭喷塑间，烘干固化使用密闭烘道；抛丸、喷漆、烘干、喷塑、烘干固化等生产废气分别经收集处理后达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3、天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2表5中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。; 有组织废气来源及污染物如下：（1）抛丸工序产生的粉尘废气，经“布袋除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ1排放。（2）喷塑工序产生的粉尘废气，经负压密闭管道收集，“旋风除尘器+脉冲式滤筒除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放。（3）密闭喷漆房内调漆、喷漆、清洗喷枪工序产生的有机废气和漆雾经过滤棉吸附处理；烘漆工序产生的有机废气经密闭管道收集；塑粉固化工序产生的有机废气经集气罩、密闭管道收集；以上三股废气一道经“水喷淋+UV光分解+活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放。 无组织废气来源及污染物如下：抛丸、调漆、喷漆、清洗喷枪、烘漆、喷塑、塑粉固化各过程未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。. 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外2类声环境功能区标准。. 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，废乳化液、废油漆空桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废灯管等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。; 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属屑、抛丸粉尘渣、塑粉渣、废塑粉、油漆空桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管。 废金属屑、抛丸粉尘渣、废塑粉外卖给废品回收单位；塑粉渣回用于生产；油漆空桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门清运。. 该项目生产车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 厂界外100米范围的环境防护距离内，无环境敏感目标。. 未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。; 该项目生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局均符合报告表中的内容。. 所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定进行设置和管理。; 排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。. 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。; 环保“三同时”验收监测中。. 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 5.1 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。本次废水监测质控统计见表5-1。 5.2 废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定执行。（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。（2）定期使用已检定合格的校准仪器对采样仪器的流量计定期进行校准。本次废气监测质控统计见表5-2。 5.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 5.4 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-2。 表5-1水和废水检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-2空气和废气检测分析质控统计一览表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 挥发性有机物（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 颗粒物（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 3; 颗粒物（有组织废气）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0. 4; 挥发性有机物（有组织废气）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 5; 非甲烷总烃（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 表5-3监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 水和废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /; 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410 234; S-L-234. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 负压采气筒; ZY009; S-L-263. 挥发性有机物; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013; 详见附表3; 气质联用仪; GCM 8860-5977B; S-L-283. 大气VOCs采样器; MH1200-E; S-L-264/265/266/267. 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; 日本岛津AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130/131/132/133. /; /; /; 综合气象参数仪; NK5500; S-L-125. 有组织 废气; 挥发性有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014; 详见附表4; 气质联用仪; GCM 8860-5977B; S-L-283. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B; S-L-215. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-257. 低浓度 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170/139. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对废水、废气、厂界噪声进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 废水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水排放口; pH值、CODcr、SS、TP、氨氮、总氮; 连续2天，每天监测4次 （1个排水口）. 表6-2 废气监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 抛丸废气处理设施出口FQ1; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 喷漆、烘漆、固化废气处理设施出口FQ2; 颗粒物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织 （○G1~G4）; 颗粒物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织 （○G5）; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区四周布置3个监测点 （▲N1~▲N3）; 等效（A）声级; 连续2天，昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 江苏环科检测有限公司组织技术人员于2021年4月15日、2021年4月16日对无锡恒卓机械厂“通用机械制造加工项目”进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据验收监测期间企业提供的产品产量及能源消耗量、废水排放量进行核算，详见表7-1-1，表7-1-2、表7-1-3。 表7-1-1产品产量 序号; 产品名称; 环评全厂年产量（m2）; 日产量（m2）; 实际日产量（吨）. 4月15日; 负荷%; 4月16日; 负荷%. 1; 电动车配件（电动车车轮壳部件）; 100000件; 333件; 300件; 90.1; 300件; 90.1. 2; 汽车配件（汽车压缩机电机壳体部件）; 100000件; 333件; 300件; 90.1; 300件; 90.1. 表7-1-2能源消耗量 日期; 水用量 （吨）; 电用量 （度）; 蒸汽用量 （吨）; 燃气用量 （标立方米）. 4月15日; 0.8; 325; /; /. 4月16日; 0.8; 340; /; /. 两天共计; 1.6; 670; /; /. 全厂年用量; 240; 10万; /; /. 表7-1-3排入污水处理厂污水量 日期; 生活污水排放量（吨）. 4月15日; 0.58. 4月16日; 0.58. 两天共计; 1.16. 全厂年排入污水处理厂污水量; 174.

验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为HKYS210330ON的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2 生活污水监测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水排口; 4月 15日; pH值; 7.75; 7.68; 7.72; 7.83; 7.68~7.83; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 183; 168; 199; 173; 181; 500; 达标. 悬浮物; 53; 79; 84; 66; 70; 400; 达标. 氨氮; 17.8; 16.0; 12.8; 18.5; 16.3; 45; 达标. 总磷; 2.06; 1.85; 1.96; 1.83; 1.92; 8; 达标. 总氮; 25.9; 24.3; 26.0; 21.4; 24.4; 70; 达标. 4月 16日; pH值; 7.44; 7.51; 7.55; 7.49; 7.44~7.55; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 171; 155; 166; 181; 168; 500; 达标. 悬浮物; 59; 62; 79; 80; 70; 400; 达标. 氨氮; 18.1; 15.7; 14.1; 13.0; 15.2; 45; 达标. 总磷; 2.16; 2.27; 2.03; 2.19; 2.16; 8; 达标. 总氮; 27.8; 28.3; 24.2; 27.2; 26.9; 70; 达标. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。. - 废气监测结果 表7-3 有组织废气监测结果 监测点位; 抛丸废气处理设施出口FQ1. 监测日期; 2021年4月15日; 2021年4月16日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 217; 221; 223; 216; 216; 218; /. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.1; 1.2; 1.3; 1.3; 1.2; 1.1; 15. 排放速率kg /h; 2.39×10-4; 2.65×10-4; 2.90×10-4; 2.81×10-4; 2.59×10-4; 2.40×10-4; /. 监测点位; 喷漆、烘漆、固化废气处理设施出口FQ2. 监测日期; 2021年4月15日; 2021年4月16日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 8467; 8613; 8678; 8612; 8807; 8665; /. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.6; 1.0; 1.1; 1.1; 1.2; 1.1; 15. 排放速率kg /h; 1.35×10-2; 8.61×10-3; 9.55×10-3; 9.47×10-3; 1.06×10-2; 9.53×10-3; /. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.311; 0.243; 0.274; 0.361; 0.340; 0.349; 50. 排放速率kg /h; 2.63×10-3; 2.09×10-3; 2.38×10-3; 3.11×10-3; 2.99×10-3; 3.02×10-3; 1.5. 备注; 抛丸废气颗粒物符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3其它生产设施的排放限值；喷漆、烘漆、固化废气颗粒物符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3其它生产设施的排放限值，挥发性有机物符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装行业的烘干工艺标准。. 表7-4-1无组织废气监测结果 采样日期; 2021年4月15日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 挥发性有机物; 第一次; mg/m3; 0.053; 0.150; 0.173; 0.115; 2.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.055; 0.146; 0.135; 0.158; 合格. 第三次; mg/m3; 0.052; 0.163; 0.156; 0.170; 合格. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.137; 0.274; 0.292; 0.326; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.121; 0.312; 0.364; 0.346; 合格. 第三次; mg/m3; 0.140; 0.262; 0.315; 0.297; 合格. 采样日期; 2021年4月16日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 挥发性有机物; 第一次; 无量纲; 0.051; 0.119; 0.172; 0.194; 2.0; 合格. 第二次; 无量纲; 0.050; 0.178; 0.414; 0.186; 合格. 第三次; 无量纲; 0.056; 0.156; 0.135; 0.158; 合格. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.121; 0.294; 0.277; 0.329; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.141; 0.351; 0.369; 0.316; 合格. 第三次; mg/m3; 0.124; 0.320; 0.338; 0.302; 合格. 备注; 无组织监测因子颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，挥发性有机物符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。. 表7-4-2无组织废气监测结果 监测点位; 厂内G5. 监测日期; 2021年4月15日; 2021年4月16日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 0.82; 0.80; 0.87; 0.72; 0.80; 0.75; 6.0. 备注; 厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。. - 噪声监测结果 表7-5 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位置; 2021年4月15日; 2021年4月16日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东; 59.2; /; 58.9; /; 60; /. N2厂界南; 59.5; /; 59.4; /; 60; /. N3厂界西; 58.5; /; 58.8; /; 60; /. 判定结果; 本次监测点位厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类标准。. 4、污染物排放总量核算 项目废水、废气污染物排放总量核算见表7-6~7-7。 表7-6 废水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度 （均值，mg/L）; 实际总量; 总量控制; 判定. 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）; 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水量; /; 174; 174; 180; 180; 合格. CODcr; 174; 0.030; 0.009; 0.072; 0.009; 合格. SS; 70; 0.012; 0.0017; 0.054; 0.0018; 合格. 氨氮; 15.8; 0.0027; 0.0007; 0.0063; 0.0007; 合格. 总磷; 2.04; 0.0004; 0.00009; 0.0009; 0.00009; 合格. 总氮; 25.6; 0.004; 0.0021; 0.009; 0.0022; 合格. 表7-7 废气污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物名称; 排放源; 排放浓度均值（mg/L）; 排放速率均值（kg/h）; 年排放时间（h）; 实际排放量（t/a）; 总量控制（t/a）; 判定. 颗粒物; FQ1; 1.2; 2.62×10-4; 900; 2.36×10-4; 0.0247; 0.1679; 合格. 颗粒物; FQ2; 1.2; 0.0102; 2400; 0.0245. 挥发性有机物; 0.313; 2.70×10-3; 2400; 0.006; 0.034; 合格.

表八

环境管理检查： 表8-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况。; 本项目编制了环境影响报告表，报告表得到了无锡市惠山区环境保护局的批准。. 2; 环保设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。; 已按环评、批复建设环保治理措施，并正常运行，废水、废气经过处理后达标排放，固废已妥善处置，零排放。. 3; 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。; 已建立环境保护管理规章制度。. 4; 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况。; 未设置环境保护监测机构，相关监测工作委托有资质单位进行。. 5; 存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况，企业进行定期突发性环境污染事故应急演练; 本项目无应急预案。. 6; 执行环保批复情况。; 对照表4-1 环境影响报告表批复要求落实环评批复均已落实。. 7; 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用。; 已按规定要求处置。. 8; 排污口规范整治情况。; 排污口均已按规范设置采样口，已设置标志牌。. 9; “以新带老”措施。; 本项目无“以新带老”措施。.

表九

验收监测结论： 1、废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。喷枪清洗水作为调漆添加水再使用，无生产废水外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山水处理有限公司集中处置。 本次生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。 2、废气 有组织废气来源及污染物如下：（1）抛丸工序产生的粉尘废气，经“布袋除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ1排放。（2）喷塑工序产生的粉尘废气，经负压密闭管道收集，“旋风除尘器+脉冲式滤筒除尘器”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放。（3）密闭喷漆房内调漆、喷漆、清洗喷枪工序产生的有机废气和漆雾经过滤棉吸附处理；烘漆工序产生的有机废气经密闭管道收集；塑粉固化工序产生的有机废气经集气罩、密闭管道收集；以上三股废气一道经“水喷淋+UV光分解+活性炭吸附装置”处理后，通过15米高排气筒FQ2排放。 无组织废气来源及污染物如下：抛丸、调漆、喷漆、清洗喷枪、烘漆、喷塑、塑粉固化各过程未完全捕集的废气通过无组织排放至环境中。 有组织废气监测因子抛丸废气颗粒物符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3其它生产设施的排放限值；喷漆、烘漆、固化废气颗粒物符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3其它生产设施的排放限值，挥发性有机物符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中表面涂装行业的烘干工艺标准。 无组织监测因子颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，挥发性有机物符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值。厂内无组织监测因子非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 3、噪声 噪声检测结果表明：厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4、固体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属屑、抛丸粉尘渣、塑粉渣、废塑粉、油漆空桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管。 废金属屑、抛丸粉尘渣、废塑粉外卖给废品回收单位；塑粉渣回用于生产；油漆空桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废UV灯管委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。 5、总量控制 建设单位废水、废气污染物满足总量控制要求，固废达到零排放。 6、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 7、项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。