无锡市永真铝业科技有限公司

“年产500吨铝制品制造加工项目”竣工环保验收意见

根据国务院《建设项目环境管理条例》（国务院令[2017]第682号）、环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号）、第二十四号主席令（2018年12月29号）、2020年4月29日第十三届全国人大常委会第十七次会议通过的第二次修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，2021年12月7日，无锡市永真铝业科技有限公司（以下简称该公司）在公司内组织召开了“年产500吨铝制品制造加工项目”（以下简称本项目）环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、监测单位（江苏环科检测有限公司）等单位代表共7人，会议邀请2名专家组成专家组。与会代表和专家查阅了项目环评报告表及批复，踏勘了工程现场，听取了建设单位关于项目基本情况的介绍，监测单位对于竣工验收监测报告内容的介绍，经认真讨论形成如下意见：

一、项目基本情况

无锡市永真铝业科技有限公司成立于2017年10月，位于无锡市新吴区鸿山街道鸿运南路9号，租用无锡市永真金属制品有限公司的厂房新建本项目。本项目建成后产品及规模为：年产铝制品500吨。

本项目环评表于2019年9月17日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许[2019]7009号）。于2021年3月进行生产调试。2021年7月19日～20日进行了现场监测和环境管理检查，验收监测单位为江苏环科检测有限公司。项目实际投资800万元，其中环保投资7万元，环保投资占总投资额的0.88%。

本次验收范围、内容与环评、批复的范围、内容一致。

二、工程变动情况

对照环评、批复要求，本项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目已实施了雨污分流。本项目产生的废水及去向如下：（1）废乳化液作为危废处置；（2）设备间接冷却（长棒热剪炉、模具加热炉、时效炉）使用自来水，间接冷却用水循环使用，一般只补充蒸发损耗，最终排放废水进入厂区污水管网。（3）生活污水经化粪池预处理。以上废水通过厂区污水接管口排入梅村水处理厂集中处理。雨水管网无清下水排放。全厂只有1个污水接管口和1个雨水接管口，与其它单位共用。

2、废气

本项目有组织废气来源于加热工序（长棒热剪炉）、热处理工序（时效炉）产生的天然气燃烧废气，污染物以“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物”计，各自经密闭管道收集后，通过3根15米高FQ1（时效炉）、FQ2（长棒热剪炉）、FQ3（长棒热剪炉）排气筒排放。

本项目无组织废气来源于乳化液挥发（切割机）产生的含油雾有机废气，污染物以“非甲烷总烃”计，各自经集气罩收集，并由单独配套的“油雾净化器”处理后在车间内排放。以上废气通过车间自然通风方式排入环境中，呈无组织状态排放。

3、噪声

本项目噪声源主要来自切割机、冷却塔等。该公司通过选用低噪声设备、合理布局、距离衰减、厂房隔声等措施降噪。

4、固体废弃物

4.1固体废弃物种类、处置去向

本项目危险固体废弃物有：废乳化液、含油废液、废油雾净化器，以上委托常州大维环境科技有限公司处置。

本项目一般固体废弃物有：金属废料，由相关部门回收利用。生活垃圾由环卫部门统一清运。

4.2环评和批复要求及落实情况

危险固体废弃物已交由有资质单位处置。须建立规范的危险固体废弃物管理台账（内容包括危险废物的名称、来源、数量、特性、包装容器、日期等）。须及时进行危险固体废弃物申报登记。危险固体废弃物委托处置须履行报批和转移联单等手续。

危险固体废弃物和一般固体废弃物已分开贮存，并设有危险固体废弃物标志牌和一般固体废弃物标志牌。危险固体废弃物暂存场所具备防雨、防渗、防漏设施（含挥发性物质的废物需密闭），并具有规范的危险废物识别标志、视频监控、照明设施和消防设施。已根据危险固体废弃物的种类和特性进行分区、分类贮存。

5、其他有关情况

生产车间周边50米范围内，未新建居民住宅区、学校、医院等环境敏感保护目标。

本项目废气排放口、雨水接管口、污水接管口、噪声源、固体废弃物均已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求设置了标志牌。

四、环保设施监测结果

根据无锡市永真铝业科技有限公司2021年12月出具的《年产500吨铝制品制造加工项目竣工环境保护验收监测报告》，监测结果如下。

1、监测期间的生产工况

验收监测期间的生产负荷大于75%，符合验收监测技术规范要求。

2、废水

污水接管口监测结果表明：废水中化学需氧量、悬浮物排放浓度和pH值均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准限值。

雨水接管口无水未测。

3、废气

有组织废气验收监测结果：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均低于《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2019）表1中常规大气污染物排放限值。

无组织废气验收监测结果：非甲烷总烃厂界浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃厂区内（产生污染物的车间门窗处）浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)附表A.1中特别排放限值。

4、噪声

根据验收监测结果：厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放标准。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目水、气污染物排放总量符合环评、批复要求。

五、验收结论

通过现场踏勘和对验收监测报告的审查，项目环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常，验收监测期间排放的污染物满足验收标准要求，符合竣工环保验收条件。本项目水、气、声、固体废弃物污染防治设施通过竣工环保自主验收。

无锡市永真铝业科技有限公司

2021/12/7