# 无锡南方混凝土有限公司

# 码头项目竣工环境保护验收意见

2021年11月29日，无锡南方混凝土有限公司根据《无锡南方混凝土有限公司码头项目竣工环境保护验收监测报告（表）》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

无锡南方混凝土有限公司（以下简称我公司）成立于2006年10月，投资150万元在无锡市惠山钱桥锦溢路27号，利用自有闲置用地3500平方米，新建码头项目。目前码头已具备年吞吐能力70万吨（其中黄沙吞吐量30万吨、石子吞吐量40万吨）。

（二）建设过程及环保审批情况

无锡南方混凝土有限公司于2021年8月，我公司委托江苏锡澄环境科学研究院股份有限公司编制了《无锡南方混凝土有限公司码头项目环境影响报告表》。并于2021年9月8日，获得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡南方混凝土有限公司码头项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2021]5088号）。

无锡南方混凝土有限公司码头项目竣工时间为2021年9月，开始调试日期为2021年9月。

（三）投资情况

总投资和环保投资情况：本项目总投资150万元，其中环保投资15万元，占总投资的10%。

# （四）验收范围

# 无锡南方混凝土有限公司码头项目各类环保治理设施与主体工程已同步建成并投入运行，运行基本稳定，具备项目竣工验收监测条件，本次验收为整体验收。

# 二、工程设备变动情况

# 本项目生产设备数量及型号未发生变化。详见表2-1。

# 表2-1

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台/套） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评中数量 | 实际数量 |
| 1 | 码头吊 | 8吨 | 2 | 2 |
| 2 | 输料机 | / | 2 | 2 |

# 三、环境保护设施建设情况

## （1）废气

## 本项目废气主要为装卸、输送粉尘，码头采取雾炮式喷淋设备进行洒水抑尘后无组织排放，主要污染物为颗粒物。

## （2）废水

## 本项目码头冲洗废水、初期雨水经沉淀处理后全部回用、零排放；船舶含油污水和船舶生活污水委托江阴市浩海船舶服务有限公司处理不排放；码头生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡钱惠污水处理有限公司集中处理，主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。

## （3）噪声

## 本项目噪声主要为靠泊船舶驶入鸣笛噪声，船舶吊机装卸和输送带运行噪声，通过加强设备维护、减少船舶噪声控制噪声对周边环境的影响。

## （4）固废

## 本项目固体废物主要为码头生活垃圾、船舶生活垃圾、船舶保养垃圾。

## 其中船舶生活垃圾、船舶保养垃圾委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。

## 四、环境保护设施调试效果

## 1.废水

## 2021年11月17日-18日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氨日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。

## 2021年11月17日-18日验收监测期间，我公司冲洗废水和初期雨水中的悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫消防水质标准。

## 2.废气

## 2021年11月17日-18日验收监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041- -2021)表3标准。

## 3.噪声

## 2021年11月17日-18日验收监测期间，本项目东、南、西侧厂界噪声监测点昼、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类声环境功能区标准，北侧厂界噪声监测点昼、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类声环境功能区标准。

- 固废

## 本项目固体废物主要为码头生活垃圾、船舶生活垃圾、船舶保养垃圾。

## 其中船舶生活垃圾、船舶保养垃圾委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。

## 5.污染物排放总量

## 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约50L，本项目共有员工6人，年工作300天，折算系数80%，年排水量约为72吨。

## 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水72吨，废水中年排放COD 0.0101吨、SS 0.0043吨、氨氮0.0011吨、总磷0.00005吨、总氮0.0022吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。

表 4-4-1主要污染物排放总量

| 控制项目 | 污染物 | 核定量（t/a） | 实际年估排放量（t/a） | 是否符合总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 81 | 72 | 符合 |
|  | COD | 0.0405 | 0.0101 | 符合 |
|  | SS | 0.1872 | 0.0043 | 符合 |
|  | 氨氮 | 0.0218 | 0.0011 | 符合 |
|  | 总磷 | 0.0025 | 0.00005 | 符合 |
|  | 总氮 | 0.0312 | 0.0022 | 符合 |

# 五、工程建设对环境的影响

# 综上所述，根据监测结果来看，认为本项目在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境影响很小，从环境保护的角度分析，无锡南方混凝土有限公司码头项目的建设是可行的。

# 六、验收结论

# 无锡南方混凝土有限公司码头项目已按照环境影响报告表及其批复要求建成环境保护设施并与主体工程同时投产使用，核查该项目建设内容与环评内容和批复一致，环境保护手续齐全，环保管理较为规范，污染防治措施与“三同时”验收一览表等内容一致，其生产装置和环保设施运行正常,该项目各项污染物经江苏环科检测有限公司监测其污染物能达标排放，污染物年排放总量符合环评及批复的相关要求，本项目通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

# 1.加强环境管理，保障环保设备在正常、稳态状态下运行，确保污染物稳定达标排放。

# 2.规范化设置各排污口，进一步规范建设固废堆放区。

无锡南方混凝土有限公司

2021年11月29日