无锡光泰玻璃制品有限公司玻璃透镜加工项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：    无锡光泰玻璃制品有限公司

编制单位：    无锡光泰玻璃制品有限公司

2022年3月

建设单位法人代表：王海军

编制单位法人代表：蒋丽

项  目 负 责  人：牛仙

填 表 人：牛仙

| 建设单位：无锡光泰玻璃制品有限公司 | 编制单位：江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13665118800 | 电话： 0510-85882971 |
| 传真：-- | 传真： 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市新区新洲路15号7#厂房 | 地址：无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 |  | 无锡光泰玻璃制品有限公司玻璃透镜加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 无锡光泰玻璃制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 改扩建 搬迁扩建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 无锡市新区新洲路15号7#厂房 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 玻璃透镜 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产玻璃透镜180万只 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产玻璃透镜180万只 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2015年11月27日 | 开工建设时间 | 2015年12月 |  |  |
| 调试时间 |  | 2016年4月 | 验收现场监测时间 | 2021年12月6日、 2021年12月7日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 无锡市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏绿源工程设计研究有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 800万 | 环保投资总概算 | 6万 | 比例 | 0.75% |
| 实际总概算 |  | 800万 | 实际环保投资 | 6万 | 比例 | 0.75% |
| 验收监测依据 |  | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、江苏绿源工程设计研究有限公司于2015年11月编制的《无锡光泰玻璃制品有限公司玻璃透镜加工项目》环境影响报告表； 8、无锡市环境保护局对《无锡光泰玻璃制品有限公司玻璃透镜加工项目环境影响报告表》的批复，2015年11月27日； 9、无锡光泰玻璃制品有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 生活污水排放口; CODcr; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准. pH值; 6~9. SS; 400. TP; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. 氨氮; 45. 总氮; 70. - 噪声排放执行标准 表1-2 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB（A）］; 执行标准. 噪声; 3类功能区; 昼间≤65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

工程建设内容： 无锡光泰玻璃制品有限公司成立于2005年4月20日，原位于无锡市锡山区鹅湖镇青虹路荡口工业集中区，从事设计和制造光学玻璃透镜，原生产规模为年产玻璃透镜108万只。 现因市场需求，企业发展需要，搬迁无锡市新区新洲路15号，租用江苏汇鸿股份有限公司7#厂房，并扩大生产规模设立本项目，项目建成后全厂产品及规模为：年生产玻璃透镜180万只。 无锡光泰玻璃制品有限公司于 2015年11月委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制《无锡光泰玻璃制品有限公司玻璃透镜加工项目环境影响报告表》，该报告表于2015年11月27日通过无锡市环境保护局的审批（锡环表新复[2015]241号）。验收项目于2015年12月开工，2016年4月竣工。验收项目总投资800万元，其中环保投资6万元。 目前项目生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 项目建设情况 本项目建设情况见表2-1。 表2-1 建设项目建设情况一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产量; 实际生产年产量. 1; 玻璃透镜; 180万只; 180万只. - 项目主要设备 本项目主要设备见表2-2。 表2- 2 建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 环评设计数量（台）; 实际建设数量（台）; 备注. 1; 电炉; 自制40KWh; 4; 4. 2; 压机; X105; 4; 4. 3; 退火网带; 自制; 2; 2. 4; 粗磨机; 自制; 30; 30. 5; 精磨机; 自制; 10; 10. 6; 抛光机; 自制; 4; 4. 7; 倒边机; 自制; 10; 10. 8; 超声波清洗机; /; 2; 2. 9; 数控车床; HTC1635 380Ti; 2; 2. 10; 数控钻床; MTC46; 1; 1. 11; 车床; 6136; 1; 1. 12; 车削床; 808D; 1; 1. 13; 铣床; XW5032B; 1; 1. 14; 摇臂钻床; 23032XB; 1; 1. 15; 加工中心; CY-VMC850 600V; 2; 2. 16; 空压机; 螺杆式; 1; 1. - 公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表 2-3 建设项目公辅及环保工程表对照表 工程分类; 建设名称; 环评设计; 实际建设. 贮运工程; 仓库; 1500 m2; 1500 m2. 公用工程; 给水; 1010 t/a; 1010 t/a. 排水; 600t/a，雨污分流；生活污水经化粪池预处理后接管无锡市新城水处理厂处理; 600t/a，雨污分流；生活污水经化粪池预处理后接管无锡市新城水处理厂处理. 供电; 10万kWh/a; 10万kWh/a. 环保工程; 废水; 生活污水2t/a 生产废水3t/h; 生活污水2t/a 生产废水3t/h. 固废; 20 m2; 20 m2. - 环保建设投资 项目环保投资为6万元，占总投资的0.75%，具体环保投资情况见表2-4。 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 实际投资（万元）. 废水; 沉淀池、管道; 5; 5. 噪声; 厂房隔声; /; /. 固废; 危废仓库、一般固废堆放区、垃圾桶; 1; 1. 其他; 雨污分流管网建设、排污口规范化设置; /; /. 合计; 6; 6. - 劳动定员及工作制 全厂共计50人，一班制，每班8小时生产，年工作300天。 6、“以新代老”情况 本项目无“以新代老”情况。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 数量（t/a）; 验收期间消耗量（kg/d）; 变化情况. 1; 玻璃棒; 100; 312.5; 无. 2; 铝管; 20; 62.5; 无. 3; 不锈钢; 1; 3.0; 无. 4; 乳化液; 0.5; 1.6; 无. 2、水平衡 全厂用排水平衡图见下图2-1。 损耗150 接管无锡市新城水处理厂集中处理 600 750 600 化粪池 生活用水 250 1010 生活用水 损耗250 循环量5000 自来水 乳化液1 损耗10 1 进入危废 绿化用水 10 图2-1 项目用排水平衡图 单位 t/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 建设项目生产工艺流程 本项目具体工艺流程见图2-2（其中W-废水、N-噪声、S-固体废物）。 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 金加工：因透镜大小曲率不同，均需更换模具，且透镜需要与铝圈配套，为节约成本，企业搬迁扩建后将购置数控车床、加工中心等设备，自己加工模具及铝圈。将外购的不锈钢或铝管利用数控车床、加工中心等设备按产品要求的形状、尺寸进行机械加工，形成透镜的模具或铝圈。加工过程中，用乳化液冷却，产生废乳化液。本工序产生金属边角料，设备运行有噪声产生。设备维护过程中产生废机油。 加热软化：人工将玻璃棒放入电炉中加热，温度控制在1100摄氏度至1200摄氏度之间，3~5分钟，至玻璃棒软化后取出。 压模退火：将软化的玻璃放入模具中，通过压机压制成设计的形状，稍稍冷却固化后取岀放在退火网带上，网带前段利用电加热至500摄氏度左右，后逐步降温，玻璃随着网带逐步冷却退火，以消除玻璃内部应力。冷却退火后人工将边角毛刺去除即成为玻璃透镜毛坯。本工序有废玻璃产生，设备运行有噪声产生。 打磨倒边：通过粗黁机、精磨机等设备多次打磨玻璃透镜毛坯，使其透镜规则、边角整齐。打磨时，磨头一侧喷水口喷水在玻璃上，降低摩擦产生的热量，并带走打磨时立生的玻璃碎屑，玻璃粉末。工序产生的废水经过管道收集后，一起进入三格沉淀池沉淀后回用于生产。设备运行有噪声产生。 清洗：打磨后的玻璃透镜放入超声波清冼机，洗去沾染的灰尘等杂质。本项目清洗使用清水，不添加仼何清洗剂。清洗后，工人将玻璃透镜用布（重复使用）擦拭干，放入货箱中。 组装：将玻璃透镜与铝圈由工人进行组装即为成品，入库待运。

项目变动情况 根据生态环境部办公厅文件《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）逐一核查，项目变动情况对照分析见表2-7。 表 2-7 建设项目变动环境影响分析表 类别; 环办环评函〔2020〕688号变动清单; 实际变动情况. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目开发、使用功能未发生变化。. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力未增大。. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 生产、处置或储存能力未增大，不排放废水第一类污染物。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目所在地环境空气质量不达标区，生产、处置或储存能力未增大。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目选址未变。. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品品种、生产工艺、主要原辅材料、燃料无变化。. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式无变化。. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施无变化. 环境保护措施; 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水、废气污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未调整，无新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；无其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化。. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处置方式无变化。. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 事故废水暂存能力或拦截设施无变化。. 综上所述，根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中的内容，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目磨边打孔产生的清洗废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡市新城水处理厂集中处置。该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 接管无锡无锡市新城水处理厂处理; 和环评一致. 接管无锡无锡市新城水处理厂深度处理 ★ 生活用水 化粪池 自来水 图3-1废水排放走向及监测点位图 ★：废水监测点位 - 废气 本项目无废气产生及排放。 3、噪声 项目主要噪声源是车床、加工中心等运转设备。主要噪声源及防治措施见表3-2。 表3-2 建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理措施. 1; 粗磨机; 30; 厂房隔声. 2; 精磨机; 10. 3; 抛光机; 4. 4; 倒边机; 10. 5; 超声波清洗机; 2. 6; 数控车床; 2. 7; 数控钻床; 1. 8; 车床; 1. 9; 车削床; 1. 10; 铣床; 1. 11; 摇臂钻床; 1. 12; 加工中心; 2. 13; 空压机; 1. 4、固（液）体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属、废玻璃、废乳化液。 废金属、废玻璃外卖给废品回收单位；废乳化液委托无锡丰凯环保科技有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固体废物的产生和处置情况见表3-3，危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析详见表3-4。 表3-3本项目固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废乳化液; 废气处理; 危险废物; HW09 900-006-09; 1; 1; 委托有资质单位处置; 委托无锡丰凯环保科技有限公司处置. 废金属; 生产; 一般工业固废; /; 2; 2; 出售给物资回收单位; 出售给物资回收单位. 废玻璃; /; 5; 5. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 7.5; 7.5; 环卫清运; 环卫清运. 表3-4本项目固（液）体废物处置情况表 序号; 文件规定要求; 实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目产生的危险废物为废乳化液（900-006-09）1t/a采用密闭铁桶贮存在车间东南角，面积10平方米，定期委托资质单位处置; 符合. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，设置包边托盘; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 废乳化液采用铁桶密闭贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库建于东南角，面积10平方米，平时门窗关闭，常做好防雨检查，地面防渗处理，四周设围堰，仓库内设禁火标志，配置灭火器（黄沙）; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，废活性炭贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 危废仓库设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物主要为废乳化液，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 5、 “以新代老”情况 无。 6、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-2。 ▲表示厂界噪声监测点位、★污水监测点位。 图3-2 验收监测点位示意图（监测2天点位一致）

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1、项目概况 无锡光泰玻璃制品有限公司由自然人王海军投资成立，位于无锡市锡山区鹅湖镇青虹路荡口工业集中区，是一家专业设计和制造光学玻璃透镜的公司。现阶段生产规模为年产玻璃透镜108万只。 现因市场需求，企业发展需要，公司拟投资800万元，搬迁扩建至无锡市新区新洲路15号7#厂房，租用江苏汇鸿股份有限公司标准厂房5817平方米，购买部分生产设备，扩大生产规模，年生产玻璃透镜180万只。 2、与国家和地方产业政策相符，为允许类 本项目属于C3052光学玻璃制造，经查，本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中限制类、禁止类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发【2013】9号）以及“关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知”（苏经信产业【2013】183号）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中的鼓励类、禁止类、淘汰类项目，为允许类；不在《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）不属于《无锡新区转型发展投资指导目录》中的鼓励类，为允许类。因此本项目符合国家和地方产业政策。 3、与区域规划相容及厂址选择可行 本项目位于无锡市新区新洲路15号7#厂房，根据土地证（锡新国用（2008）第85号、锡新国用（2008）第86号），该地块为工业用地，根据房产证（锡房权证字第XQ1000639368-1号）该房屋为工业用房。因此本项目符合用地规划，其选址是可行的。 4、达标排放 （1）废气 本项目无生产废气产生。 （2）废水 本项目磨边打孔及清洗产生清洗废水约2t/h，经管道收集至三格沉淀池，经沉淀后回用于生产，不外排。 员工产生生活污水600t/a，经化粪池预处理后，COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的标准，接管无锡市新城水处理厂处理，对周围水环境影响较小。 （3）噪声 本项目夜间不生产，噪声设备通过合理布局，车间隔音，几何发散衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 （4）固废 本项目加工过程中产生金属边角料约2t/a，废玻璃5t/a由回收单位回收利用；废乳化液1t/a，由有资质单位处理；员工生活垃圾7.5t/a，由环卫部门统一清运。 5、清洁生产 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，采用清洁能源电源，排污量较小，废金属外卖，各类圊废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、各污染物的总量控制 本项目建设地所在区域属于“双控区”和太湖三级保护区。 本项目生活污水经化粪池预处理后排入污水管网，接入无锡市新城水处理厂进行集中处理，废水排放总量已纳入无锡市新城水处理厂的排污总量，可以在无锡市新城水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 固废：零排放。 表4-1项目污染物排放总量申请指标（单位：t/a） 污染物名称; 原项目排放总量; 本项目; 以新带老削减量; 搬迁扩建后全厂排放总量; 搬迁扩建前后变化量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; /; /; /; /; /; /; /; /. 废水; 废水量; 360; 600; 0; 600; 360; 600; +240. COD; 0.144; 0.270; 0.03; 0.240; 0.144; 0.240; +0.096. SS; 0.108; 0.240; 0.06; 0.180; 0.108; 0.180; +0.072. 氨氮; 0.013; 0.021; 0; 0.021; 0.013; 0.021; +0.008. TN; 0.018; 0.030; 0; 0.030; 0.018; 0.030; +0.012. TP; 0.002; 0.003; 0; 0.003; 0.002; 0.003; +0.001. 表4-2固废处理处置情况（单位：t/a） 固废名称; 废物类别; 危废代码; 原项目; 本项目; 全厂处理处置量; 利用或处置增减量. 产生量; 处理处置量; 综合利用量; 产生量; 处理处置量; 综合利用量. 废金属; 85; /; 0; 0; 0; 2; 0; 2; 2; 0. 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0. 废玻璃; 78; /; 4; 4; 0; 5; 5; 0; 5; +1. 生活垃圾; 99; /; 4.5; 4.5; 0; 7.5; 7.5; 0; 7.5; +3. 8、可行性结论 本项目建设方在设计中采取了有效的废水、噪声及固废治理措施，污染防治设施的工艺技术成熟可靠，能够确保“三废”达标排放。本项目建成后“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 无锡光泰玻璃制品有限公司： 你单位报批的由江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《玻璃透镜加工项目环境影响报告表》（以下称“报告表”）等相关材料均悉。经研究，审批意见如下： 一、根据报告表的结论，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为新建，建设地点为新区新洲路15号7#厂房（租赁江苏汇鸿股份有限公司厂房5817平方米），形成年产玻璃透镜180万只生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1、排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的标准后，接入新城水处理厂集中处理；打磨、清洗废水经三格沉淀池处理后回用于生产，不排放。该项目只允许设置一个污水排放口。 2、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 3、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置。废乳化液等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 4、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 水污染物（接管考核量）：废水排放量≤600吨/年，COD≤0.24吨/年，SS≤0.18吨/年，氨氮（生活）≤0.021吨/年，磷酸盐（生活）≤0.0018吨/年，总氮（生活）≤0.03吨/年。 固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、严格执行“三同时”制度。项目进行试生产需报我局同意，试生产三个月内需向我局申请环保验收，经验收合格后方可正式投入生产 五、项目建设期和试生产期间的环境现场监督管理由新区监察大队负责。 六、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。 2015年11月27日 表4-1建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 本项目性质为新建，建设地点为新区新洲路15号7#厂房（租赁江苏汇鸿股份有限公司厂房5817平方米），形成年产玻璃透镜180万只生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。; 该项目为新建，建设地点为新区新洲路15号7#厂房（租赁江苏汇鸿股份有限公司厂房5817平方米），形成年产玻璃透镜180万只生产能力。项目的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量均符合报告表内容。. 排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的标准后，接入新城水处理厂集中处理；打磨、清洗废水经三格沉淀池处理后回用于生产，不排放。该项目只允许设置一个污水排放口。; 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目磨边打孔产生的清洗废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡市新城水处理厂集中处置。. 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。. 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置。废乳化液等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。; 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属、废玻璃、废乳化液。 废金属、废玻璃外卖给废品回收单位；废乳化液委托无锡丰凯环保科技有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。. 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。; 排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。. 本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 水污染物（接管考核量）：废水排放量≤600吨/年，COD≤0.24吨/年，SS≤0.18吨/年，氨氮（生活）≤0.021吨/年，磷酸盐（生活）≤0.0018吨/年，总氮（生活）≤0.03吨/年。 固体废物：全部综合利用或安全处置。; 各污染物年排放总量见表7-4。. 严格执行“三同时”制度。项目进行试生产需报我局同意，试生产三个月内需向我局申请环保验收，经验收合格后方可正式投入生产; 已申请排污登记（编号913202057732383285001U），项目环保“三同时”验收中。. 项目建设期和试生产期间的环境现场监督管理由新区监察大队负责。. 该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 5.1 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 5.2 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 5.3 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-1。 表5-1监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号. 水和废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688. 声级校准器; AWA6021A.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对废水、厂界噪声进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 废水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水排放口; pH值、CODcr、SS、TP、氨氮、总氮; 连续2天，每天监测4次 （1个排水口）. 表6-2 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区四周布置4个监测点（▲N1~▲N4）; 等效（A）声级; 连续2天，昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 江苏环科检测有限公司组织技术人员于2021年12月6日、2021年12月7日对“无锡光泰玻璃制品有限公司玻璃透镜加工项目”进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据验收监测期间企业提供的产品产量及能源消耗量、废水排放量进行核算，详见表7-1-1，表7-1-2、表7-1-3。 表7-1-1产品产量 序号; 产品名称; 环评全厂年产量; 实际年产量; 实际日产量. 12月6日; 负荷%; 12月7日; 负荷%. 1; 玻璃透镜; 180万只; 180万只; 5280只; 88; 5820只; 97. 表7-1-2能源消耗量 日期; 水用量 （吨）; 电用量 （度）; 蒸汽用量 （吨）; 燃气用量 （标立方米）. 12月6日; 2.5; /; /; /. 12月7日; 2.5; /; /; /. 两天共计; 5.0; /; /; /. 全厂年用量; 750; /; /; /. 表7-1-3排入污水处理厂污水量 日期; 生活污水排放量（吨）. 12月6日; 2.0. 12月7日; 2.0. 两天共计; 4.0. 全厂年排入污水处理厂污水量; 600.

验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为HKYS211124FO的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2 生活污水监测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水排口; 12月 6日; 化学 需氧量; 400; 379; 383; 399; 390; 500; 达标. 悬浮物; 62; 66; 70; 71; 67; 400; 达标. 氨氮; 23.8; 19.7; 14.1; 20.7; 19.6; 45; 达标. 总磷; 2.27; 2.13; 2.09; 2.41; 2.22; 8; 达标. 总氮; 33.5; 37.6; 28.9; 27.4; 31.8; 70; 达标. pH值; 8.1; 8.0; 8.0; 8.1; 8.0~8.1; 6~9; 达标. 12月 7日; 化学 需氧量; 389; 392; 406; 384; 393; 500; 达标. 悬浮物; 65; 63; 71; 60; 65; 400; 达标. 氨氮; 22.2; 24.3; 18.2; 19.1; 21.0; 45; 达标. 总磷; 2.09; 2.19; 1.91; 2.12; 2.08; 8; 达标. 总氮; 28.4; 31.9; 27.3; 34.0; 30.4; 70; 达标. pH值; 8.0; 8.1; 8.1; 8.0; 8.0~8.0; 6~9; 达标. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。. - 噪声监测结果 表7-3 噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位置; 2021年12月6日; 2021年12月7日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东; 59.8; /; 58.4; /; 65; /. N2厂界南; 53.6; /; 52.4; /; 65; /. N3厂界西; 55.9; /; 55.0; /; 65; /. N4厂界北; 53.9; /; 52.9; /; 65; /. 判定结果; 本次监测点位厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准. 3、污染物排放总量核算 项目废水污染物排放总量核算见表7-4。 表7-4 废水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度 （均值，mg/L）; 实际总量; 总量控制; 判定. 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）; 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水量; /; 600; 600; 600; 600; 合格. CODcr; 392; 0.235; 0.030; 0.240; 0.030; 合格. SS; 66; 0.040; 0.006; 0.180; 0.006; 合格. 氨氮; 20.3; 0.012; 0.003; 0.021; 0.003; 合格. 总磷; 2.15; 0.001; 0.0003; 0.003; 0.0003; 合格. 总氮; 31.1; 0.019; 0.009; 0.030; 0.009; 合格.

表八

环境管理检查： 表8-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况。; 本项目编制了环境影响报告表，报告表得到了无锡市环境保护局的批准。. 2; 环保设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。; 已按环评、批复建设环保治理措施，并正常运行，废水经过处理后达标排放，固废已妥善处置，零排放。. 3; 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。; 已建立环境保护管理规章制度。. 4; 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况。; 未设置环境保护监测机构，相关监测工作委托有资质单位进行。. 5; 存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况，企业进行定期突发性环境污染事故应急演练; 本项目无应急预案。. 6; 执行环保批复情况。; 对照表4-1 环境影响报告表批复要求落实环评批复均已落实。. 7; 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用。; 已按规定要求处置。. 8; 排污口规范整治情况。; 排污口均已按规范设置采样口，已设置标志牌。. 9; “以新带老”措施。; 本项目无“以新带老”措施。.

表九

验收监测结论： 1、废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目磨边打孔产生的清洗废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡市新城水处理厂集中处置。 本次生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。 2、噪声 噪声检测结果表明：厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 3、固体废物 本项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属、废玻璃、废乳化液。 废金属、废玻璃外卖给废品回收单位；废乳化液委托无锡丰凯环保科技有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。 4、总量控制 建设单位废水污染物满足总量控制要求，固废达到零排放。 5、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 6、项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。