无锡光泰玻璃制品有限公司玻璃透镜加工项目

竣工环境保护验收意见

我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年12月6日、2021年12月7日对我公司“无锡光泰玻璃制品有限公司玻璃透镜加工项目”进行了竣工环境保护验收检测，根据验收监测报告和我公司提供的其他资料，出具了如下验收意见：

一、工程建设基本情况

无锡光泰玻璃制品有限公司成立于2005年4月20日，原位于无锡市锡山区鹅湖镇青虹路荡口工业集中区，从事设计和制造光学玻璃透镜，原生产规模为年产玻璃透镜108万只。

现因市场需求，企业发展需要，搬迁无锡市新区新洲路15号，租用江苏汇鸿股份有限公司7#厂房，并扩大生产规模设立本项目，项目建成后全厂产品及规模为：年生产玻璃透镜180万只。

无锡光泰玻璃制品有限公司于 2015年11月委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制《无锡光泰玻璃制品有限公司玻璃透镜加工项目环境影响报告表》，该报告表于2015年11月27日通过无锡市环境保护局的审批（锡环表新复[2015]241号）。验收项目于2015年12月开工，2016年4月竣工。验收项目总投资800万元，其中环保投资6万元，环保投资占总投资额的0.75%。

# 二、工程变动情况

对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中关于其他工业类建设项目重大变动清单，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。本项目磨边打孔产生的清洗废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。员工生活污水经化粪池预处理后接管无锡市新城水处理厂集中处置。

2、废气

本项目无废气产生及排放。

3、噪声

该项目主要噪声源是车床、加工中心等运转设备。通过厂房隔声等途径进行噪声污染防治和控制。

4、固体废物

该项目固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属、废玻璃、废乳化液。

废金属、废玻璃外卖给废品回收单位；废乳化液委托无锡丰凯环保科技有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准。

3、噪声

厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

4、固体废物

固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废金属、废玻璃、废乳化液。

废金属、废玻璃外卖给废品回收单位；废乳化液委托无锡丰凯环保科技有限公司处置。生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。

5、总量控制结论

该项目各类污染物年排放总量均满足环评报告表及批复要求。

6、其他

该项目车间外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。

# 五、验收结论

1、项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条各项要求，本项目不存在不能通过验收的情形，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，通过建设项目竣工环境保护验收。

无锡光泰玻璃制品有限公司

二〇二二年三月二十四日