# 无锡市玉祁五金锻压厂

# 搬迁项目竣工环境保护验收意见

# 2022年5月18日，无锡市玉祁五金锻压厂根据搬迁项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

无锡市玉祁五金锻压厂原位于无锡市惠山区玉祁街道水产一场，主要从事不锈钢法兰毛坯的生产加工，由于无锡市惠山区玉祁街道整体规划需要，现搬迁至无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁达路2号-1，公司注册成立于1997年1月23日。公司性质为有限责任公司，公司主要从事不锈钢法兰毛坯的生产，目前已形成年产不锈钢法兰毛坯400吨的生产规模。公司固定资产500万元，员工30人。

（二）建设过程及环保审批情况

无锡市玉祁五金锻压厂租赁闲置厂房从事不锈钢法兰毛坯的生产。2020年8月，我公司委托无锡新视野环保有限公司编制了《无锡市玉祁五金锻压厂搬迁项目环境影响报告表》。并于2080年9月1日，获得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡市玉祁五金锻压厂搬迁项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2020]5228号）。

无锡市玉祁五金锻压厂搬迁项目竣工时间为2021年12月，开始调试日期为2022年1月。

（三）投资情况

总投资和环保投资情况：本项目总投资500万元，其中环保投资73万元，占总投资的14.6%。

# （四）验收范围

# 无锡市玉祁五金锻压厂搬迁项目各类环保治理设施与主体工程已同步建成并投入运行，运行基本稳定，具备项目竣工验收监测条件，本次验收为整体验收。

# 二、工程设备变动情况

# 本项目生产设备数量及型号未发生变化。详见表2-1。

# 表2-1

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评中数量（台/套） | 实际数量（台/套） |
| 1 | 电液锤 | 0.75t、1t、1.5t | 3 | 3 |
| 2 | 压机 | 1000t | 2 | 2 |
| 3 | 天然气加热炉 | / | 1 | 1 |
| 4 | 机械手 | / | 1 | 1 |
| 5 | 环锻机器 | / | 1 | 1 |
| 6 | 数控车床 | / | 9 | 9 |
| 7 | 普通车床 | / | 9 | 9 |
| 8 | 数控钻床 | / | 3 | 3 |
| 9 | 数控锯床 | / | 3 | 3 |
| 10 | 锯床 | / | 5 | 5 |
| 11 | 摇臂钻床 | / | 3 | 3 |
| 12 | 台式钻床 | / | 3 | 3 |
| 13 | 镗床 | / | 1 | 1 |
| 14 | 攻丝机 | / | 2 | 2 |
| 15 | 空压机 | / | 3 | 3 |

# 三、环境保护设施建设情况

## （1）废气

## 本项目加热工序采用天然气，燃烧废气经收集处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

## （2）废水

## 本项目无生产废水排放，冷却水循环回用，零排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理，主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。

## （3）噪声

## 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周边环境的影响。

## 振动

## 本项目振动主要由电液锤产生，经设置减震垫和隔振沟等措施控制振动对周边环境的影响。

## 固废

## 本项目固体废物主要为废边角料、氧化皮、废乳化液、废机油、废桶、含油抹布手套以及生活垃圾。

## 其中废废边角料、氧化皮外售综合利用，废乳化液、废机油、废桶、含油抹布手套均为危废，委托无锡能之汇环保科技有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。

## 四、环境保护设施调试效果

## 1.废水

## 2022年4月27日-28日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氨日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。

## 2.废气

## 2022年5月13日-14日验收监测期间，本项目有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度、排放速率均符合江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1标准，无组织排放的颗粒物符合江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表3标准。

## 3.噪声

## 2022年4月27日-28日验收监测期间，本项目南、西、北侧厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准限值。

- 振动

## 2022年4月27日-28日验收监测期间，本项目东。南、西、北侧昼间振动均符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中工业集中区标准要求。

- 污染物排放总量

- 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约40L，本项目共有员工30人，年工作250天，折算系数80%，年排水量约为240吨。

- 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水240吨，废水中年排放COD 0.071吨、SS 0.016吨、氨氮0.0089吨、总磷0.0002吨、总氮0.0135吨，废气中年排放颗粒物0.0038吨、氮氧化物0.0686吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。

表 4-4-1主要污染物排放总量

| 控制项目 | 污染物 | 核定量（t/a） | 实际年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 300 | 240 |
|  | COD | 0.135 | 0.071 |
|  | SS | 0.108 | 0.016 |
|  | 氨氮 | 0.0105 | 0.0089 |
|  | 总磷 | 0.0015 | 0.0002 |
|  | 总氮 | 0.0135 | 0.0135 |
| 废气 | 二氧化硫 | 0.04 | / |
|  | 氮氧化物 | 0.1871 | 0.0686 |
|  | 颗粒物 | 0.0286 | 0.0038 |

# 五、工程建设对环境的影响

# 综上所述，根据监测结果来看，认为本项目在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境影响很小，从环境保护的角度分析，无锡市玉祁五金锻压厂搬迁项目的建设是可行的。

# 六、验收结论

# 无锡市玉祁五金锻压厂搬迁项目已按照环境影响报告表及其批复要求建成环境保护设施并与主体工程同时投产使用，核查该项目建设内容与环评内容和批复一致，环境保护手续齐全，环保管理较为规范，污染防治措施与“三同时”验收一览表等内容一致，其生产装置和环保设施运行正常,该项目各项污染物经江苏环科检测有限公司监测其污染物能达标排放，污染物年排放总量符合环评及批复的相关要求，本项目通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

# 1.加强环境管理，保障环保设备在正常、稳态状态下运行，确保污染物稳定达标排放。

# 2.规范化设置各排污口，进一步规范建设固废堆放区。

无锡市玉祁五金锻压厂

2022年5月18日