无锡彰源金属制品有限公司

扩建厂房、办公楼及配套用房和新增年产8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管）技改项目（第一阶段）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：  无锡彰源金属制品有限公司

编制单位：  无锡彰源金属制品有限公司

2022年4月

建设单位法人代表：张炳耀

编制单位法人代表：张炳耀

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：无锡彰源金属制品有限公司 | 编制单位：无锡彰源金属制品有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：0510-83786888 | 电话：0510-83786888 |
| 传真：0510-83786868 | 传真：0510-83786868 |
| 邮编：214101 | 邮编：214101 |
| 地址：无锡市锡山经济开发区团结北路1号 | 地址：无锡市锡山经济开发区团结北路1号 |

表一

| 建设项目名称 |  | 扩建厂房、办公楼及配套用房和新增年产8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管）技改项目（第一阶段年产1.2万吨不锈钢管（含2000吨抛光管）） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 无锡彰源金属制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 扩建 搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 无锡市锡山经济开发区团结北路1号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 不锈钢管 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 新增年产8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管），全厂年产12万吨不锈钢管（含3万吨抛光管） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 第一阶段新增年产1.2万吨不锈钢管（含2000吨抛光管），全厂年产5.2万吨不锈钢管（含1.1万吨抛光管） |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2020年10月9日 | 开工建设时间 | 第一阶段 2020年12月 |  |  |
| 调试时间 |  | 第一阶段 2021年12月 | 验收现场监测时间 | 2021年12月21日、 2021年12月22日、 2022年4月18日、 2022年4月19日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 锡山经济技术开发区安全环保局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡海通国环环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 30000万元 | 环保投资总概算 | 1151万元 | 比例 | 3.8% |
| 实际总概算 |  | 15000万元 | 实际环保投资 | 616万元 | 比例 | 4.1% |
| 验收监测依据 |  | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、无锡海通国环环保科技有限公司于2020年9月编制的《无锡彰源金属制品有限公司扩建厂房、办公楼及配套用房和新增年产8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管）技改项目》环境影响报告表； 8、锡山经济技术开发区安全环保局对《无锡彰源金属制品有限公司扩建厂房、办公楼及配套用房和新增年产8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管）技改项目环境影响报告表》的批复，2020年10月9日； 9、无锡彰源金属制品有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 生活污水总排口; pH值; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准. CODcr; 500. SS; 400. TP; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准. 氨氮; 45. 总氮; 70. 污水站出口; pH; 6-9; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018） 表3电镀工业标准. 悬浮物; 30. 化学需氧量; 50. 氟化物; 10. 总磷; 0.5. 石油类; 2.0. 总氮; 15. 氨氮; 5. 总铬; 0.5. 总镍; 0.1. 六价铬; 0.1. 注：DB 32/1072-2018代替DB 32/1072-2007。 - 废气排放执行标准 表1-2 废气排放标准 排放口; 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 依据标准. DA001（FQ20082501）废气排放口; 颗粒物; 20; /; 江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准. 二氧化硫; 80; /. 氮氧化物; 180; /. DA002（FQ-2）废气排放口; 颗粒物; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. DA003（FQ-3）废气排放口; 颗粒物; 120; 3.5. DA004（FQ-1）废气排放口; 颗粒物; 120; 3.5. DA005（FQ20082502）废气排放口; 氮氧化物; 240; 0.77. 氟化物; 9.0; 0.10. DA006（FQ20082503）废气排放口; 氮氧化物; 240; 0.77. 氟化物; 9.0; 0.10. 厂界无组织; 颗粒物; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级无组织排放监控浓度限值. 氮氧化物; 0.12; /. 氟化物; 0.02; /. - 噪声排放执行标准 表1-3 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB（A）］; 执行标准. 噪声; 3类功能区; 昼间≤65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 夜间≤55. - 振动 表1-4 振动排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 （dB）; 执行标准. 振动; 工业集中区; 昼间≤75; 《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区标准. 夜间≤72. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

工程建设内容： 无锡彰源金属制品有限公司成立于2003年12月3号，位于锡山经济开发区团结北路1号，主要从事不锈钢管的生产。现有项目环评批复规模为：年产不锈钢管4万吨（含9000吨抛光管）。现有项目已通过环保竣工验收。 现因公司发展需要，无锡彰源金属制品有限公司利用现有土地扩建厂房、办公楼及配套用房，购置制管流水线、抛光机、线外天然气退火炉、酸洗浸泡槽、硝酸储罐等设备设立本项目。本项目产品及规模为：新增8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管），扩建完成后全厂产品及规模为：年产12万吨不锈钢管（含3万吨抛光管）。 但企业在项目实际建设中，由于资金以及厂区运营，无锡彰源金属制品有限公司决定对本项目分期建设。根据实际情况，本项目第一阶段建成后全厂产品及规模“新增年产1.2万吨不锈钢管（含2000吨抛光管），全厂年产5.2万吨不锈钢管（含1.1万吨抛光管）”作为本次验收内容。 无锡彰源金属制品有限公司于2020年9月委托无锡海通国环环保科技有限公司编制《无锡彰源金属制品有限公司扩建厂房、办公楼及配套用房和新增年产8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管）技改项目环境影响报告表》，该报告表于2020年10月9日通过锡山经济技术开发区安全环保局的审批（锡开安环复[2020]124号）。验收项目第一阶段于2020年12月开工，2021年12月竣工。验收项目总投资15000万元，其中环保投资616万元。 目前项目第一阶段生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 项目建设情况 项目第一阶段建设情况见表2-1。 表2-1项目建设情况一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产量; 第一阶段实际生产年产量; 备注. 1; 不锈钢管; 8万t（含2.1万吨抛光管）; 1.2万t（含0.2万吨抛光管）; /. - 项目主要设备 项目第一阶段全厂主要设备见表2-2。 表2-2 建设项目第一阶段全厂生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 环评设计数量（台）; 实际建设数量（台）; 备注. 1; 小口径制管流水线; --; 95; 49; -46. 2; 大口径制管流水线; --; 3; 3; 不变. 3; 接板机; --; 3; 3; 不变. 4; 冲压成型机; --; 2; 2; 不变. 5; 三轴成型机; --; 1; 1; 不变. 6; 点焊机; --; 2; 2; 不变. 7; 外焊机; --; 5; 5; 不变. 8; 内焊机; --; 3; 3; 不变. 9; 整圆机; --; 2; 2; 不变. 10; 倒角修端机; --; 6; 6; 不变. 11; 切板机; --; 1; 1; 不变. 12; 涡流探伤机; --; 6; 2; -4. 13; 抛光机; --; 36; 16; -20. 14; 水压机; --; 4; 4; 不变. 15; 线外天然气退火炉; --; 3; 2; -1. 16; 中频加热装置; --; 30; 15; -15. 17; 酸洗槽; 7m×2.2m×2.2m; 51只; 17只; -34. 18; 14m×2.2m×2.2m; 12只; 4只; -8. 19; 清水槽; 7m×2.2m×2.2m; 3只; 1只; -2. 20; 14m×2.2m×2.2m; 3只; 1只; -2. 21; 开平机; --; 1; 0; -1. 22; 气压机; --; 4; 2; -2. 23; 硝酸储罐; 15m3; 2; 2; 不变. 24; 液碱储罐; 10m3; 1; 1; 不变. 25; 硫酸储罐; 3m3; 1; 1; 不变. 26; 空压机; --; 5; 4; -1. 27; 变压器; --; 3; 2; -1. - 公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表 2-3 建设项目公辅及环保工程表对照表 类别; 名称; 设计能力; 实际建设内容; 备注. 贮运工程; 原材料仓库; 分布于生产车间各区域; 分布于生产车间各区域. 成品仓库; 分布于生产车间各区域; 分布于生产车间各区域. 公用工程; 给水; 111580t/a（自来水）1500t/a（软水）; 56250t/a（自来水） 650t/a（软水）. 排水; 生活污水6000t/a; 生活污水3600t/a. 生产废水90000t/a; 生产废水45000t/a. 储运工程; 新增2只15m3硝酸储罐; 新增2只15m3硝酸储罐. 依托现有1只10m3液碱储罐; 依托现有1只10m3液碱储罐. 依托现有1只3m3硫酸储罐; 依托现有1只3m3硫酸储罐. 冷却系统; 1000m3; 1000m3. 环境应急系统; 500m3; 500m3. 回用系统; 500m3; 500m3. 环保工程; 有组织; 热处理天然气燃烧废气; 依托现有1根17米高排气筒高空排放; 依托现有1根17米高排气筒高空排放. 酸雾废气; 技改现有2套一级酸雾净化塔为二级酸雾净化塔、新增4套二级酸雾净化塔+4根15m高排气筒; 技改现有2套一级酸雾净化塔为二级酸雾净化塔; 4套二级酸雾净化塔+4根15m高排气筒未建设. 抛光废气; 现有3套旋风除尘器+湿式除尘净化塔+3根15米高排气筒、新增2套旋风除尘器+布袋除尘器+2根15米高排气筒; 依托现有3套旋风除尘器+湿式除尘净化塔+3根15米高排气筒; 2套旋风除尘器+布袋除尘器+2根15米高排气筒未建设. 线外焊接废气; 移动式焊接烟尘净化器; 移动式焊接烟尘净化器. 等离子切割废气. 废水; 生活污水; 依托现有化粪池; 依托现有化粪池. 生产废水; 厂内污水处理站1座（新增一套A/O生化系统）; 厂内污水处理站1座（新增一套A/O生化系统）. 振动; 橡胶隔振垫; 10dB; 10dB. 固废; 一般固废堆场; 1000m2; 1000m2. 危险固废堆场; 593m2; 593m2. - 环保建设投资 项目第一阶段环保投资为616万元，占总投资的4.1%，具体环保投资情况见表2-4。 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 实际投资（万元）. 废水; 现有处理工艺基础上新增A/O生化装置1套; 500; 490. 废气; 现有酸洗池加顶盖、技改现有一级酸雾废气净化塔为二级酸雾废气净化塔2套; 60; 70. 新增酸洗池加盖、新增二级酸雾废气净化塔4套; 400; 0. 新增旋风除尘器+布袋除尘器2套; 140; 0. 移动式焊接烟尘净化器6套; 1; 1. 噪声、振动; 铺设橡胶隔振垫; 5; 5. 固废; 危废仓库; 45; 50. 合计; 1151; 616. - 劳动定员及工作制 全厂共计300人，两班制，每班12小时，年工作时间为7200h。 6、“以新代老”情况 本项目“以新代老”内容为：对现有酸洗池增加顶盖设施，改现有一级酸雾净化塔为二级酸雾净化塔。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 主要成分; 设计用量 （t/a）; 第一阶段实际用量（t/a）; 变化情况. 1; 不锈钢卷; 镍含量平均约10%、铬含量平均约17.5%; 120200; 55000; -65200. 2; 硝酸; 68%硝酸; 500; 180; -320. 3; 氢氟酸; 55%氢氟酸; 400; 120; -280. 4; 氩气; 99.99%氩气; 1200m3; 450m3; -750m3. 5; 氮气; 99.99%氮气; 1000m3; 350m3; -650m3. 6; 氢气; 99.99%氢气; 15; 7; -8. 7; 水溶性切削液; 基础油、表面活性剂、润滑剂、防锈剂、抗泡剂、助剂; 35; 11; -24. 8; 液压油; 基础油和添加剂; 35; 11; -24. 9; 显、定影液; 定影剂; 99L; 40L; -59L. 10; 焊粉; 51.8%CaF2、38.4%Al2O3、7.8%SiO2; 15; 4; -11. 11; 焊丝; 不锈钢; 20; 5; -15. 12; 砂布轮; 砂布; 163; 55; -108. 13; 液碱（污水处理）; 30%液碱; 1350; 450; -900. 14; 硫酸（污水处理）; 50%硫酸; 35; 12; -23. 15; 新鲜水（含外购软水）; --; 1500; 650; -850. 2、水平衡 全厂用排水平衡图见下图2-1。 684 生活用水 损耗900 3600 149321 4500 地面冲洗 损耗116 酸雾净化 循环使用 水洗 损耗800 厂内废水处理设施150000 外排北兴塘河 45000 268进入污泥 39483 8000 800 141437 损耗2778 7200 104732 56250 切削液配置 220 进入废切削液 2.2 损耗217.8 酸洗液配置 747 747 酸洗反应生产水 硝酸、氢氟酸带水 28 112 酸洗 损耗177 679 31进入槽渣 损耗1300 图2-1 项目用排水平衡图单位 t/a 循环使用 制管焊接间接冷却水 外购软水 650 循环使用 1300 热处理、焊接后钢管直接冷却不 抛光除尘塔喷淋用水 损耗950 绿化用水 200 200 损耗650 887 1000 沉淀池 循环使用 接管无锡市锡山区龙亭污水处理有限公司 不 50进入废屑

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 建设项目生产工艺流程 图2-2 不锈钢管生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）分条、开平 将外购的不锈钢卷在分条机上剪裁成符合要求宽度的窄钢带，或再开平成符合尺寸的钢板。此工序产生的污染物主要有废边角料S1、噪声N； （2）线上制管 外径尺寸小于12″的钢管进行线上制管，分条、开平后的窄钢带吊挂置进入制管流水线进行线上制管。制管流水线包括：焊接、热处理、整形、切断、修端工段。 焊接：吊挂置于制管机的材料架上进行纵向的缝口焊接，采用等离子二电极或三电极进行焊接，并使用氢、氩混合气作为焊接气体，以氮气作为保护气体，进行焊接熔合，焊接机和焊枪使用软水进行间接冷却，焊接后的钢管采用清水直接冷却，冷却水循环使用，定期添加，不外排。焊接过程中焊管机中模具需切削液润滑，切削液循环使用，定期更换。此工序产生的污染物有废切削液S2、噪声N；本工序在制管机上完成。 热处理：焊接成型后的管件进入制管流水线上的热处理炉进行热处理，以消除内应力。热处理加热温度为1050℃～1150℃，其中小制管机采用电加热，中等管径制管机采用天然气加热。热处理后钢管采用清水进行直接冷却，冷却水循环使用，定期添加，不外排。此工序产生的污染物为天然气燃烧废气G1； 整形、切断、修端：钢管经过热处理后至冷却过程会产生钢管弯曲变型，在制管机整形工段进行整形，而后定尺通过锯片切断得到不同长度的钢管。切断过程使用切削液冷却，切削液循环使用，定期更换。切断后的钢管两段在修端机上进行去毛刺处理。此工序产生废切削液S3、废边角料S4、噪声N； （3）线外制管 外径尺寸大于12″的钢管进行线外制管，线外制管包括：焊接、热处理、整形、切断、修端工序。 焊接：分条、开平后的钢板通过冲压成型机冲压成圆形状，再通过整圆机调整为规整的圆形，再进入焊接机进行焊接制管，线外焊接采用等离子焊、氩弧焊和埋弧焊的焊接方式。此工序产生焊接废气G2、焊渣S5、噪声N； 热处理：线外热处理在线外退火炉上进行，退火炉采用天然气进行加热，温度为1050℃～1150℃。热处理后钢管采用清水进行直接冷却，冷却水循环使用，定期添加，不外排。此工序产生天然气燃烧废气G3、噪声N； 整形、切断、修端：钢管经过热处理后至冷却过程会产生钢管弯曲变型，在制管机整形工段进行整形，而后定尺通过等离子切割机切断得到不同长度的钢管，切断后的钢管两段在修端机上进行去毛刺处理。此工序产生切割废气G4、废边角料S6、噪声N； （4）涡流检测/水压测试/气压测试 涡流检测是以电磁感应原理为基础，即检测线圈通以交变电流，线圈内交变电流的流动将在线圈周围产生一个交变磁场，这种磁场称为“原磁场”。把钢管置于原磁场中时，在导体内将产生感应电流，这种电流就是涡电流，钢管焊缝的电特性（如电阻、磁导率等）变化，就会引起涡电流的变化，可以检测到焊缝的不连续性。水压测试是在水压测试机上对钢管注水并加压，检测钢管是否在规定保压时间内不漏水，水压测试用水循环使用，定期添加，不外排；气压测试是在气压机上对钢管注入压缩空气并加压，检测钢管是否在规定保压时间内不漏气； （5）射线探伤 根据客户需要，将钢管通过X射线探伤机拍片检验，检出钢管的破洞、不良焊缝等。此工序产生废显、定影液S7； 探伤后的钢管根据客户要求部分酸洗表面处理，部分抛光表面处理，进行抛光处理的钢管以下称抛光管。 （6）酸洗 焊管经检测后进入酸洗工序，由于不锈钢中含铬和镍元素，它生产的氧化铁皮不仅十分致密、坚韧，而且与基体金属牢固地结合在一起，因此很难溶于硫酸、盐酸等单一酸中，需要混合酸。本项目酸洗液采用15%硝酸和2%氢氟酸的混合酸，酸洗时先用行车将钢管吊入已加入酸洗液的酸洗池中，而后启动酸洗池顶盖设施密闭酸洗池，钢管在池内进行20～24小时浸泡，进而去除氧化铁皮，并使钢管表面生成一层致密氧化膜。浸泡完成后，开启酸洗池顶盖，再次吊出钢管至清水槽中进行清洗，吊出过程中，酸洗槽中的酸液随钢管进入到清洗槽中。酸洗池半年清理一次槽渣，酸洗液在使用过程中全部随钢管进入清洗槽，进而进入清洗废水。此工序产生清洗废水W1、酸洗废气G5、槽渣S8、噪声N； （7）冲洗 将钢管从清水槽中吊出，置于水洗架上，人工使用高压雾化水冲洗钢管内外残渍及酸液，产生冲洗废水W2，废水通过车间地面收集槽汇集至厂内废水处理设施处理； （8）抛光 部分钢管需进行抛光处理，首先利用行车吊进进料架，再由进料架进抛光机内，多组高速旋转的砂布抛光轮压向工件，钢管在抛光轮的辊压及微量切削作用下，从而获得光亮的加工表面，经过此工艺的钢管被成为抛光管。此工序产生抛光粉尘G6、废屑S9、废砂布轮S10、噪声N； （9）成品检验 不需抛光的产品和经抛光处理的钢管在本工序进行人工检验，合格后即为成品。此工序产生不合格品S11。合格品入库待售。

项目变动情况 根据生态环境部办公厅文件《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）逐一核查，项目变动情况对照分析见表2-7。 表 2-7 建设项目变动环境影响分析表 类别; 环办环评函〔2020〕688号变动清单; 实际变动情况. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目开发、使用功能未发生变化。. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力未增大。. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 生产、处置或储存能力未增大，废水第一类污染物排放符合要求，未增加排放量。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目生产、处置或储存能力未增大。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目选址未变。. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品品种或生产工艺、主要原辅材料、燃料无变化。. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式无变化。. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施无变化. 环境保护措施; 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水、废气污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未调整，无新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；无其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化。. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处置方式无变化。. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 事故废水暂存能力或拦截设施无变化。. 综上所述，根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中的内容，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”的要求建设。全厂清洗废水、冲洗废水、酸雾净化废水和地面冲洗废水等生产废水，经厂内废水处理设施处理后部分回用于生产，部分外排北兴塘河；员工生活污水经化粪池预处理后，接管无锡市锡山区龙亭污水处理有限公司集中处理。该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理，接管锡山区污水处理厂集中处理; 生活污水经化粪池预处理，接管无锡市锡山区龙亭污水处理有限公司集中处理. 2; 清洗废水、冲洗废水、酸雾净化废水和地面冲洗废水等生产废水; pH、COD、SS、总铬、六价铬、总镍、氟化物、石油类、TN、TP; 经厂内废水处理设施处理后排入北兴塘河; 经厂内废水处理设施处理后部分回用于生产，部分外排北兴塘河. 接管无锡市锡山区龙亭污水处理有限公司深度处理 ★ 生活污水 化粪池 外排北兴塘河 生产废水 污水处理站 ★ ★ 清洗工序 图3-1废水排放走向及监测点位图 ★：废水监测点位 - 废气 有组织废气来源及污染物如下：（1）热处理工序采用天然气燃烧加热，其产生燃烧废气，污染物以“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物”计，通过17米高DA001（FQ-20082501）排气筒排放。（2）抛光工序产生的粉尘废气，污染物以“颗粒物”计，经现有3套“旋风除尘器+湿式除尘净化塔”处理后，分别从15米高DA002、DA003、DA004（FQ-2、FQ-3、FQ-1）排气筒排放。（3）现有项目酸洗工序产生的酸洗废气，污染物以“氮氧化物、氟化物”计，经酸洗槽两边的侧吸罩捕集，分别经2 套二级酸雾净化塔处理后，由2 根15m 高排气筒DA005、DA006（FQ-20082502、FQ-20082503）排放。 无组织废气来源及污染物如下：（1）以上未完全收集废气，通过车间通风方式排入环境中，污染物以“颗粒物、氮氧化物、氟化物”计。（2）线外制管焊接工序产生的粉尘废气，污染物以“颗粒物”计，其经“移动式焊接烟尘净化器”处理后，在车间内以无组织形式排放。（3）等离子切割工序产生的粉尘废气，污染物以“颗粒物”计，其经“移动式焊烟净化器”处理后，在车间内以无组织形式排放。 废气产生及处理措施情况见表3-2，废气排放走向及监测点位见图3-2。 表3-2 废气排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 第一阶段实际建设. 1; 热处理; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 依托现有1根17米高排气筒高空排放; 依托现有1根17米高排气筒高空排放. 2; 抛光; 颗粒物; 现有3套旋风除尘器+湿式除尘净化塔+3根15米高排气筒、新增2套旋风除尘器+布袋除尘器+2根15米高排气筒; 依托现有3套旋风除尘器+湿式除尘净化塔+3根15米高排气筒DA002、DA003、DA004排放. 3; 酸洗; 氮氧化物、氟化物; 技改现有2套一级酸雾净化塔为二级酸雾净化塔、新增4套二级酸雾净化塔+4根15m高排气筒; 技改现有2套一级酸雾净化塔为二级酸雾净化塔处理后，由2 根15m 高排气筒DA005、DA006排放. 4; 线外焊接; 颗粒物; 移动式焊接烟尘净化器; 移动式焊接烟尘净化器. 5; 等离子切割; 颗粒物; 移动式焊接烟尘净化器; 移动式焊接烟尘净化器. 7; 无组织; 颗粒物、氮氧化物、氟化物; 无组织排放; 无组织排放. 17m高DA001排气筒排放 ◎ 热处理废气 ◎ 抛光废气 旋风除尘器+湿式除尘净化塔 15m高DA003排气筒排放 15m高DA002排气筒排放 旋风除尘器+湿式除尘净化塔 抛光废气 ◎ ◎ 抛光废气 旋风除尘器+湿式除尘净化塔 15m高DA004排气筒排放 15m 高DA005排气筒排放 ◎ 酸洗废气 二级酸雾净化塔 二级酸雾净化塔 15m 高DA006排气筒排放 ◎ 酸洗废气 无组织排放 ○1 ○2、○3、○4、○5 无组织废气 图3-2废气排放走向及监测点位图 ◎：有组织废气监测点位 ○：无组织废气监测点位 3、噪声（振动） 项目噪声源主要来自制管流水线、冲压成型机、抛光机、退火炉等运转设备。通过选用低噪声设备、合理布局、冲压成型机加装减震垫、距离衰减、厂房隔声等措施降噪、减振。主要噪声源及防治措施见表3-3。 表3-3建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理措施. 1; 小口径制管流水线; 49; 设备安装减震底座、厂房隔声. 2; 大口径制管流水线; 3. 3; 接板机; 3. 4; 冲压成型机; 2. 5; 三轴成型机; 1. 6; 点焊机; 2. 7; 外焊机; 5. 8; 内焊机; 3. 9; 整圆机; 2. 10; 倒角修端机; 6. 11; 切板机; 1. 12; 涡流探伤机; 2. 13; 抛光机; 16. 14; 水压机; 4. 15; 线外天然气退火炉; 2. 4、固（液）体废物 第一阶段固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边角料、废屑、焊渣、废砂布轮、不合格品、废切削液、废显定影液、槽渣、废油桶和废切削液桶、废油、废水处理污泥、废实验试剂瓶。 废边角料、废屑、焊渣、废砂布轮、不合格品外卖给废品回收单位；槽渣、废水处理污泥委托大冶市英达思环保科技有限公司处置，废切削液委托无锡添源环保科技有限公司处置，废油桶和废切削液桶委托江阴市通源包装容器处置有限公司处置，废显定影液、废油、废实验试剂瓶委托无锡能之汇环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固体废物的产生和处置情况见表3-4、3-5，危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析详见表3-6。 表3-4项目第一阶段固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 第一阶段实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 槽渣; 酸洗; 危废废物; HW17 336-064-17; 80; 12; 委托有资质单位处置; 委托大冶市英达思环保科技有限公司处置. 废水处理污泥; 水处理; HW17 336-064-17; 550; 82.5. 废切削液; 线上制管焊接、切断; HW09 900-006-09; 6; 0.9; 委托无锡添源环保科技有限公司处置. 废油桶和废切削液桶; 原辅料使用; HW49 900-041-49; 0.6; 0.09; 委托江阴市通源包装容器处置有限公司处置. 废显定影液; 射线探伤; HW16 900-019-16; 1; 0.15; 委托无锡能之汇环保科技有限公司处置. 废油; 设备维护; HW08 900-218-08; 6; 0.9. 废实验试剂瓶; 水处理; HW49 900-041-49; 0.01; 0.0015. 废边角料、废屑; 生产; 一般工业固废; /; 2000; 300; 出售给物资回收单位; 出售给物资回收单位. 焊渣; /; 15; 2.25. 废砂布轮; /; 60; 9. 不合格品; /; 1000; 150. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 60; 9; 环卫清运; 环卫清运. 表3-5全厂固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 槽渣; 酸洗; 危废废物; HW17 336-064-17; 120; 52; 委托有资质单位处置; 委托大冶市英达思环保科技有限公司处置. 废水处理污泥; 水处理; HW17 336-064-17; 850; 382.5. 废切削液; 线上制管焊接、切断; HW09 900-006-09; 9; 3.9; 委托无锡添源环保科技有限公司处置. 废油桶和废切削液桶; 原辅料使用; HW49 900-041-49; 0.9; 0.39; 委托江阴市通源包装容器处置有限公司处置. 废显定影液; 射线探伤; HW16 900-019-16; 1.5; 0.65; 委托无锡能之汇环保科技有限公司处置. 废油; 设备维护; HW08 900-218-08; 9; 3.9. 废实验试剂瓶; 水处理; HW49 900-041-49; 0.01; 0.0015. 废边角料、废屑; 生产; 一般工业固废; /; 3188; 1488; 出售给物资回收单位; 出售给物资回收单位. 焊渣; /; 15; 2.25. 废砂布轮; /; 81.5; 30.5. 不合格品; /; 1500; 650. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 135; 84; 环卫清运; 环卫清运. 表3-6本项目固（液）体废物处置情况表 序号; 文件规定要求; 实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目第一阶段危废为废油桶和废切削液桶（900-041-49）0.09t/a、槽渣（336-064-17）12t/a、废实验试剂瓶（900-041-49）0.0015 t/a、废水处理污泥（336-064-17）82.5t/a分别袋装，废油（900-218-08）0.9 t/a、废切削液（900-006-09）0.9t/a、废显定影液（900-019-16）0.15t/a桶装，贮存在厂东侧危废仓库一和扩建车间二内危废仓库二中，面积593m3，定期委外处置; 符合. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，设置包边托盘; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 槽渣、废油桶和废切削液桶、废实验试剂瓶、废水处理污泥采用吨袋贮存，废切削液、废显定影液、废油采用密闭铁桶贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库一建于厂东侧，危废仓库二建于扩建车间二内，面积共593 m3，平时门窗关闭，防雨，地面防渗，四周设围堰，内设禁火标志，配灭火器（黄沙）; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目危废仓库不涉及气体净化装置及废气排放; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 危废仓库设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物主要为槽渣、废油桶和废切削液桶、废实验试剂瓶、废水处理污泥、废切削液、废显定影液、废油，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 5、 “以新代老”情况 “以新代老”内容为：对现有酸洗池增加顶盖设施，改现有一级酸雾净化塔为二级酸雾净化塔。现有项目酸洗工序产生的酸洗废气，经2 套二级酸雾净化塔处理后，由2 根15m 高排气筒DA005、DA006排放。 6、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-3。 ▲表示厂界噪声监测点位、★污水监测点位、◎有组织废气监测点位、○无组织废气监测点位。 ◆表示振动监测点。 图3-3验收监测点位示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1、项目概况 无锡彰源金属制品有限公司成立于2003年12月3号，位于锡山经济开发区团结北路1号，总占地面积约250583.6m2，主要从事不锈钢管的生产，公司现产能规模为不锈钢管4万吨/年（含9000吨抛光管）。 现因公司发展需要，拟投资30000万元，利用现有土地扩建厂房20000平方米、办公楼2200平方米及配套用房1800平方米，购置制管流水线、抛光机、线外天然气退火炉、酸洗浸泡槽、硝酸储罐等设备提高产能，并对现有酸洗池增加顶盖设施，改现有一级酸雾净化塔为二级酸雾净化塔。本项目拟新增8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管），扩建完成后全厂产能为年产12万吨不锈钢管（含3万吨抛光管）。 目前，该项目已取得锡山经济技术开发区管理委员会文件《企业投资项目备案通知书》，备案号[2020]2号。 2、与产业政策的相符性 经查，本项目不属于国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导日录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号）以及《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中规定的限制类和淘汰类；不属于《无锡市产业结构调整指导目录》（2008年试行）（无锡市人民政府文件，锡政办发〔2008〕6号）中的鼓励类、淘汰类、禁止类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录 （2012年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中的禁止类项目。不属于《外商投资产业指导目录（2015年修订）》中的鼓励类、限制类、禁止类目录。 综上所述，本项目的建设符合相关产业政策。 3、与城市环境功能区划和城市总体发展规划的相符性 根据《无锡市锡东新城（现锡山主城区）控制性详细规划》，该块地性质为工业用地，符合现状用地要求。建设项目位于太湖流域三级保护区，建设项目符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》中的相关要求。本项目符合城镇总体规划。 根据《江苏省生态空间管控区域规划》(苏政发[2020]1号)、《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发[2018]74号)及《锡山区生态红线区域保护规划》，本项目不在生态红线区域范围内，不会导致无锡市辖区内生态红线区域服务功能下降。因此，本项目的建设符合生态红线保护的要求。 4、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 本项目生产过程中采用成熟的生产设备和生产工艺，设备为自动化，较先进；物料消耗基本合理整个生产过程符合清洁生产的基本要求；建设项目各污染物均能达标排放。因此，项目符合清洁生产要求。 5、污染防治措施有效性、污染物稳定达标可行性及对环境的影响程度 项目建成后，运营期污染物排放对周围环境影响情况如下： （1）污水：建设单位已实行“雨污分流、清污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网；生产废水经厂内污水处理站处理后达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表3电镀工业标准后部分回用水洗，部分排入北兴塘河；生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准要求后接管无锡市锡山区龙亭污水处理有限公司集中处理。 （2）噪声：本项目建成后全厂噪声源，单个噪声源为70～90dB（A）。经距离衰减、厂房隔声处理后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，对周围环境影响较小。 （3）废气：本项目有、无组织排放的废气颗粒物、SO2、NOX、氟化物，经预测各污染因子最大落地浓度均不超标，对环境影响较小。 本项目卫生防护距离推荐值为：本项目以全厂车间为边界向外200m形成的包络线设置卫生防护距离，从项目周边环境状况图中可以看出，卫生防护距离内没有环境敏感目标，以后不得在卫生防护距离内建设居住区等环境敏感目标，以避免环境纠纷。 （4）固废：本项目建成运营后，一般固废：废边角料、废屑、焊渣等收集后外售综合利用；危险废物：废切削液、槽渣、废水处理污泥等委托有资质单位处置。各类固废均合理处置，不直接排向外环境，不产生二次污染，对周围环境无直接影响。 （5）振动：本项目冲床产生的振动约为60-70dB，铺设橡胶隔振垫进行隔振后，最大振动量降低到60dB左右，厂界振动达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中工业集中区标准，对周围环境影响较小。 （6）土壤：本项目大气沉降、地面漫流、垂直入渗对土壤的污染较小。 （7）地下水：本项目属于《环境评级技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A中金属制品表面处理及热处理加工的其他，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、总量控制 建设项目非重点污染源，在环保行政主管部门未下达总量控制指标前，暂以各种污染物的达标排放作为总量控制依据。 （1）废气 本项目有组织废气：颗粒物7.005t/a、SO20.80t/a、NOX10.24 t/a、氟化物0.238t/a；无组织废气：颗粒物1.092t/a、NOX0.438t/a、氟化物0.02t/a。 本项目完成后全厂有组织废气：颗粒物11.605t/a、SO20.875t/a、NOX13.31t/a、氟化物0.42t/a；无组织废气：颗粒物1.538t/a、NOX0.656t/a、氟化物0.021t/a。 （2）废水 本项目直排废水：水量65000t/a、COD3.25t/a、SS1.95t/a、NH3-N0.325t/a、TN0.975t/a、TP0.0325t/a、氟化物0.65t/a、石油类0.13t/a、总铬0.0325t/a、六价铬0.0065t/a、总镍0.0065t/a。 本项目完成后全厂直排废水：水量90000t/a、COD4.5t/a、SS2.7t/a、NH3-N0.45t/a、TN1.35t/a、TP0.045t/a、氟化物0.9t/a、石油类0.18t/a、总铬0.045t/a、六价铬0.009t/a、总镍0.009t/a。 本项目接管废水：水量2400t/a，COD0.72t/a、SS0.48t/a、NH3-N0.084t/a、TN0.12t/a、TP0.012t/a；排入外环境：水量2400t/a，COD0.12t/a、SS0.024t/a、NH3-N0.012t/a、TN0.036t/a、TP0.0012t/a。 本项目完成后全厂接管废水：水量6000t/a，COD2.16t/a、SS1.74t/a、NH3-N0.21t/a、TN0.3t/a、TP0.003t/a。排入外环境：水量6000t/a，COD0.3t/a、SS0.06t/a、NH3-N0.03t/a、TN0.09t/a、TP0.003t/a。 （3）固体废物 固体废物得到妥善处理，环境排放量为零。 （4）卫生防护距离 以生态环境安全起见。企业以全厂生产车间为边界设置200m卫生防护距离。 7、可行性结论 本项目采取有效的废水、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模、污水集中处理的前提下，建设项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 综上所述，以上结论限于所申报的产品及生产工艺。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 无锡彰源金属制品有限公司： 你公司报送的由无锡海通国环环保科技有限公司编制的《扩建厂房、办公楼及配套用房和新增年产8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管）技改项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）、与其相关文件均悉。经研究，审批意见如下： 一、根据报告表评价结论，从环保角度同意你单位报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。 二、项目建设和营运管理中，须重点做好以下工作： 1、合理车间布局，采取有效隔声降噪措施，营运期确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区3类标准和工业集中区环境振动标准。 2、实施“清污分流、雨污分流”。生活污水经化粪池，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中要求，排入统一污水管网，接管锡山区污水处理厂处理。生产废水经厂内废水处理设施处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表3电镀工业标准后部分回用水洗，部分排入寺泾浜。 3、采取有效的废气收集和处理措施，确保各类废气的收集、处理效率等达到报告中提出的要求。 热处理工段燃烧天然气产生颗粒物、SO2、NOx，经密闭管道收集后由现有1根17米高排气简（FQ-20082501）排放。 酸洗工段产生氟化物、NOx，经引风捕集后分别进入4套二级酸雾净化塔处理后通过4根15米高排气筒（FQ-4~FQ-7）排放。 抛光B区抛光工段产生颗粒物经引风捕集、现有旋风除尘器+湿式除尘净化塔处理后由现有1根15米高排气简（FQ-2）排放； 抛光D区、抛光E区抛光工段产生颗粒物经引风捕集、新增旋风除尘器+布袋除尘器处理后由2根15米高排气简（FQ-8、FQ-9）排放。 线外制管焊接工段、等离子切割工段产生颗粒物经移动式焊接烟尘净化器处理后在车间无组织排放。 上述工段中天然气燃烧颗粒物、SO2、NOx确保达到行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准；酸洗工段氟化物、NOx，抛光工段及线外制管焊接工段、等离子切割工段颗粒物确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。 4、本项目建成后全厂以生产车间边界向外设置200米卫生防护距离，卫生防护距离内确保无居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。 5、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。废切削液、废油、污泥等按危险废物处置的要求委托有资质单位处置。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求。 6、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求规范化设置各类排污口。 三、本项目污染物排放总量如下： 水污染物接管考核量：废水接管量≤2400t/a，COD≤0.72t/a、SS≤0.48t/a、氨氮≤0.084t/a、总氮≤0.12t/a、总鳞≤0.012t/a； 直排水污染物考核量：废水量≤65000t/a、COD≤3.25t/a、SS≤1.95t/a、氨氮≤0.325t/a、总氮≤0.975t/a、总鳞≤0.0325t/a、氟化物≤0.65t/a、石油类≤0.13/a、总铬≤0.0325t/a、六价铬≤0.0065t/a、总镍≤0.0065t/a。 大气污染物总量控制指标（有组织）：颗粒物≤7.005t/a、SO2≤0.80t/a、NOx≤10.24t/a、氟化物≤0.238t/a； 大气污染物总量控制指标（无组织）：颗粒物≤1.092/a、NOx≤0.438t/a、氟化物≤0.02t/a。 本项目建成后全厂污染物排放总量如下： 水污染物接管考核量：废水接管量≤6000t/a，COD≤2.16t/a、SS≤1.74t/a、氨氮≤0.21t/a、总氮≤0.3t/a、总磷≤0.003t/a； 直排水污染物考核量：废水量≤90000t/a、COD≤4.5t/a、SS≤2.7t/a、氨氮≤0.45t/a、总氮≤1.35t/a、总磷≤0.045t/a、氟化物≤0.9t/a、石油类≤0.18t/a、总铬≤0.045t/a、六价铬≤0.009t/a、总镍≤0.009t/a。 大气污染物总量控制指标（有组织）：颗粒物≤11.605t/a、SO2≤0.875t/a、NOx≤13.31t/a、氟化物≤0.42t/a； 大气污染物总量控制指标（无组织）：颗粒物≤1.538t/a、NOx≤0.656t/a、氟化物≤0.021t/a。 四、本审批意见自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 五、项目建设应严格执行“三同时”管理制度，建设期的环境管理工作由云林街道环境保护办公室负责。 锡山经济技术开发区安全环保局 2020年10月9日 表4-1建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 合理车间布局，采取有效隔声降噪措施，营运期确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区3类标准和工业集中区环境振动标准。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。 区域振动达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区标准。. 实施“清污分流、雨污分流”。生活污水经化粪池，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中要求，排入统一污水管网，接管锡山区污水处理厂处理。生产废水经厂内废水处理设施处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表3电镀工业标准后部分回用水洗，部分排入寺泾浜。; 厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”的要求建设。全厂清洗废水、冲洗废水、酸雾净化废水和地面冲洗废水等生产废水，经厂内废水处理设施处理后部分回用于生产，部分外排北兴塘河；员工生活污水经化粪池预处理后，接管无锡市锡山区龙亭污水处理有限公司集中处理。. 采取有效的废气收集和处理措施，确保各类废气的收集、处理效率等达到报告中提出的要求。 热处理工段燃烧天然气产生颗粒物、SO2、NOx，经密闭管道收集后由现有1根17米高排气简（FQ-20082501）排放。 酸洗工段产生氟化物、NOx，经引风捕集后分别进入4套二级酸雾净化塔处理后通过4根15米高排气筒（FQ-4~FQ-7）排放。 抛光B区抛光工段产生颗粒物经引风捕集、现有旋风除尘器+湿式除尘净化塔处理后由现有1根15米高排气简（FQ-2）排放； 抛光D区、抛光E区抛光工段产生颗粒物经引风捕集、新增旋风除尘器+布袋除尘器处理后由2根15米高排气简（FQ-8、FQ-9）排放。 线外制管焊接工段、等离子切割工段产生颗粒物经移动式焊接烟尘净化器处理后在车间无组织排放。 上述工段中天然气燃烧颗粒物、SO2、NOx确保达到行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准；酸洗工段氟化物、NOx，抛光工段及线外制管焊接工段、等离子切割工段颗粒物确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。; 有组织废气来源及污染物如下：（1）热处理工序采用天然气燃烧加热，其产生燃烧废气，污染物以“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物”计，通过17米高DA001（FQ-20082501）排气筒排放。（2）抛光工序产生的粉尘废气，污染物以“颗粒物”计，经现有3套“旋风除尘器+湿式除尘净化塔”处理后，分别从15米高DA002、DA003、DA004（FQ-2、FQ-3、FQ-1）排气筒排放。（3）现有项目酸洗工序产生的酸洗废气，污染物以“氮氧化物、氟化物”计，经酸洗槽两边的侧吸罩捕集，分别经2 套二级酸雾净化塔处理后，由2 根15m 高排气筒DA005、DA006（FQ-20082502、FQ-20082503）排放。 无组织废气来源及污染物如下：（1）以上未完全收集废气，通过车间通风方式排入环境中，污染物以“颗粒物、氮氧化物、氟化物”计。（2）线外制管焊接工序产生的粉尘废气，污染物以“颗粒物”计，其经“移动式焊接烟尘净化器”处理后，在车间内以无组织形式排放。（3）等离子切割工序产生的粉尘废气，污染物以“颗粒物”计，其经“移动式焊烟净化器”处理后，在车间内以无组织形式排放。. 本项目建成后全厂以生产车间边界向外设置200米卫生防护距离，卫生防护距离内确保无居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。; 厂界外200米范围的环境防护距离内，无居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。. 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。废切削液、废油、污泥等按危险废物处置的要求委托有资质单位处置。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求。; 第一阶段固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边角料、废屑、焊渣、废砂布轮、不合格品、废切削液、废显定影液、槽渣、废油桶和废切削液桶、废油、废水处理污泥、废实验试剂瓶。 废边角料、废屑、焊渣、废砂布轮、不合格品外卖给废品回收单位；槽渣、废水处理污泥委托大冶市英达思环保科技有限公司处置，废切削液委托无锡添源环保科技有限公司处置，废油桶和废切削液桶委托江阴市通源包装容器处置有限公司处置，废显定影液、废油、废实验试剂瓶委托无锡能之汇环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。. 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求规范化设置各类排污口。; 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。. 本审批意见自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致。. 项目建设应严格执行“三同时”管理制度，建设期的环境管理工作由云林街道环境保护办公室负责。; 已办理排污许可证，项目环保“三同时”验收中。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次检测的质量保证严格按照江苏环科检测有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 检测人员经过考核并持有合格证书；所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场检测仪器使用前经过校准。 （1）为保证验收检测过程中废水检测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照，《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。项目水质采样质控统计表见表5-1。 表5-1 水质污染物检测质控结果表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 悬浮物; 24; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 24; 6; 25; 3; 12.5; 0; 0. 总磷; 24; 6; 25; 4; 16.7; 4; 16.7. 氨氮; 24; 6; 25; 3; 12.5; 3; 12.5. 总氮; 24; 6; 25; 4; 16.7; 4; 16.7. pH值; 24; 6; 25; 0; 0; 0; 0. 氟化物; 16; 4; 25; 2; 12.5; 2; 12.5. 石油类; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 总铬; 16; 4; 25; 2; 12.5; 2; 12.5. 六价铬; 16; 4; 25; 2; 12.5; 2; 12.5. 镍; 16; 4; 25; 2; 12.5; 0; 0. - 为保证验收检测过程中废气检测的质量，检测布点、检测频次、检测要求等均按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。现场检测前对采样仪器进行校准、标定，仪器示值偏差不高于±5％，仪器可以使用。本项目废气污染物检测质控结果表见表5-2。 表5-2 废气污染物检测质控结果表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 氮氧化物（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 氟化物（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 颗粒物（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 低浓度颗粒物（有组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 二氧化硫（有组织废气）; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氮氧化物（有组织废气）; 18; 4; 22.2; 0; 0; 0; 0. 氟化物（有组织废气）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0. - 为保证验收检测过程中厂界噪声检测的质量，噪声检测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。检测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目声级计现场校准结果见表5-3。 表5-3噪声声级计校准结果表 校准日期; 声校准器 型号; 标准噪声值（dB(A)）; 检测前校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）; 校测后校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）. 2021.12.21; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0. 2021.12.22; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0. - 振动监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的环境振动分析仪。为保证验收监测过程中振动监测的质量，振动监测布点、测量方法及频次均按照环境振动监测技术规范（HJ 918-2017）和《城市区域环境振动标准》（GB 10070-1988）工业集中区标准执行。 - 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-4。 表5-4监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-299. 氟化物; 水质 氟化物的测定 离子选择电极 GB/T 7484-1987; 0.05 mg/L; 实验室pH计; PHSJ-4F; S-L-292. 总铬; 水质 总铬的测定 GB/T 7466-1987; 0.004 mg/L; 紫外可见分光光度计; 754 （自动）; S-L-275. 六价铬; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987; 0.004 mg/L; 紫外可见分光光度计; 754 （自动）; S-L-275. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06 mg/L; 红外测油仪; OIL460; S-L-146. 镍; 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989; 0.05 mg/L; 原子吸收分光光度计; AA240FS; S-L-022. 无组织 废气; 氟化物; 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ955-2018; 0.5 µg/m3; 实验室pH计; PHSJ-4F; S-L-292. 空气重金属采样仪; 2037; S-L-250/251. 空气重金属采样仪; 2034型; S-L-157/158. 氮氧化物; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009; 0.005 mg/m3; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 综合大气采样器; XA-100型; S-L-304/305/306/307. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; XA-100型; S-L-304/305/306/307. 有组织 废气; 低浓度 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139/170. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-315. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017; 3 mg/m3; 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-315. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 3 mg/m3; 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-315. 固定污染源废气 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999; 0.7 mg/m3; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242. 烟气预处理器; 1080C; S-L-168. 智能双路采样器（配套EM-3062L测量枪）; AC-3072C; S-L-328. 氟化物; 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001; 6×10-2 mg/m3; 实验室pH计; PHSJ-4F; S-L-292. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242. 硫酸雾多功能取样管-1.5m; 1083A; S-L-159. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129. 振动; 振动; 城市区域环境振动 GB/T 10071-1988; /; 环境振动分析仪（配套AWA40S型打印机）; AWA6256B+; S-L-221.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对废水、废气、厂界噪声、振动进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 废水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水总排口; CODcr、pH值、SS、动植物油类、TP、氨氮、总氮; 连续2天，每天监测4次. 污水站进、出口; pH值、悬浮物、化学需氧量、氟化物、总磷、石油类、总氮、氨氮、总铬、总镍、六价铬; 连续2天，每天监测4次. 表6-2 废气监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. DA001（FQ20082501）废气排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续2天，每天监测3次. DA002（FQ-2）废气排放口; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. DA003（FQ-3）废气排放口; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. DA004（FQ-1）废气排放口; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. DA005（FQ20082502）废气排放口; 氮氧化物、氟化物; 连续2天，每天监测3次. DA006（FQ20082503）废气排放口; 氮氧化物、氟化物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织 （○G1~G4）; 颗粒物、氮氧化物、氟化物; 连续2天，每天监测3次. 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区四周布置4个监测点; 等效（A）声级; 连续2天，昼、夜间各监测1次. 表6-4 振动监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界布置4个监测点 （◇1#～◇4#）; 振动; 连续2天，昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年12月21日、2021年12月22日、2022年4月18日、2022年4月19日无锡彰源金属制品有限公司“扩建厂房、办公楼及配套用房和新增年产8万吨不锈钢管（含2.1万吨抛光管）技改项目（第一阶段年产1.2万吨不锈钢管（含2000吨抛光管））”进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据验收监测期间企业提供的产品产量及能源消耗量、废水排放量进行核算，详见表7-1。 表7-1-1产品产量 序号; 产品名称; 环评全厂年产量; 第一阶段实际年产量; 实际日产量. 12月21日; 负荷%; 12月22日; 负荷%. 1; 不锈钢管; 12万吨（含3万吨抛光管）; 5.2万吨（含1.1万吨抛光管）; 135吨（含33吨抛光管）; 78; 132吨（含30吨抛光管）; 76.3. 表7-1-2产品产量 序号; 产品名称; 环评全厂年产量; 第一阶段实际年产量; 实际日产量. 4月18日; 负荷%; 4月19日; 负荷%. 1; 不锈钢管; 12万吨（含3万吨抛光管）; 5.2万吨（含1.1万吨抛光管）; 148吨（含30吨抛光管）; 85.5; 142吨（含31吨抛光管）; 82.1. 表7-1-3能源消耗量 日期; 水用量 （吨）; 电用量 （度）; 蒸汽用量 （吨）; 燃气用量 （标立方米）. 12月21日; 149.8; 26840; /; /. 12月22日; 145.4; 26110; /; /. 4月18日; 158.6; 27250; /; /. 4月19日; 156.2; 27010; /; /. 四天共计; 610; 107210; /; /. 全厂年用量; 56250; 1000万; /; /.

表7-1-4污水排放量 日期; 生活污水排放量（吨）; 生产废水排放量（吨）. 12月21日; 9.5; 172. 12月22日; 9.7; 168. 4月18日; 9.9; 125. 4月19日; 9.1; 81. 四天共计; 38.2; 546. 全厂年污水排放量; 3600; 45000. 验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为（HKYS211203EI、HKYS22031118）号的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2-1生活污水监测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 生活污水总排口; 12月 21日; pH值; 7.7; 7.8; 7.7; 7.7; 7.7~7.8; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 191; 172; 155; 180; 174; 500; 达标. 悬浮物; 56; 72; 66; 78; 68; 400; 达标. 氨氮; 11.0; 11.8; 12.9; 10.7; 11.6; 45; 达标. 总磷; 1.15; 1.24; 1.30; 1.43; 1.28; 8; 达标. 总氮; 21.2; 19.9; 19.3; 21.4; 20.4; 70; 达标. 12月 22日; pH值; 7.8; 7.7; 7.8; 7.7; 7.7~7.8; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 203; 211; 190; 222; 206; 500; 达标. 悬浮物; 66; 54; 58; 72; 62; 400; 达标. 氨氮; 12.4; 13.9; 12.1; 11.6; 12.5; 45; 达标. 总磷; 1.19; 1.12; 1.29; 1.22; 1.20; 8; 达标. 总氮; 22.5; 20.2; 19.8; 21.3; 21.0; 70; 达标. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准。. 表7-2-2生产废水监测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水站进口; 12月 21日; pH值; 3.8; 4.2; 3.9; 4.3; 3.8~4.3; /; /. 化学需氧量; 139; 142; 136; 126; 136; /; /. 悬浮物; 284; 314; 300; 290; 297; /; /. 氨氮; 4.22; 4.24; 3.87; 4.04; 4.09; /; /. 总磷; 0.12; 0.13; 0.09; 0.11; 0.11; /; /. 总氮; 376; 366; 350; 373; 366; /; /. 氟化物; 846; 842; 842; 849; 845; /; /. 石油类; 1.47; 1.53; 1.88; 1.76; 1.66; /; /. 总铬; 187; 180; 184; 185; 184; /; /. 六价铬; 78.5; 80.9; 79.8; 77.2; 79.1; /; /. 镍; 62.1; 66.8; 59.7; 59.6; 62.0; /; /. 污水站出口; pH值; 7.3; 7.2; 7.4; 7.3; 7.2~7.4; 6~9; 达标. 化学需氧量; 30; 26; 31; 32; 30; 50; 达标. 悬浮物; 10; 8; 6; 12; 9; 30; 达标. 氨氮; 0.336; 0.343; 0.312; 0.367; 0.340; 5; 达标. 总磷; 0.17; 0.19; 0.15; 0.16; 0.17; 0.5; 达标. 总氮; 6.13; 6.38; 5.66; 6.05; 6.06; 15; 达标. 氟化物; 2.14; 2.15; 2.12; 2.22; 2.16; 10; 达标. 石油类; 0.46; 0.46; 0.48; 0.49; 0.47; 2.0; 达标. 总铬; 0.065; 0.062; 0.061; 0.064; 0.063; 0.5; 达标. 六价铬; 0.038; 0.036; 0.037; 0.036; 0.037; 0.1; 达标. 镍; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.1; 达标. 污水站进口; 12月 22日; pH值; 3.8; 3.9; 4.2; 4.0; 3.8~4.2; /; /. 化学需氧量; 249; 256; 249; 235; 247; /; /. 悬浮物; 264; 276; 284; 298; 280; /; /. 氨氮; 4.74; 4.88; 4.53; 4.45; 4.65; /; /. 总磷; 0.09; 0.10; 0.05; 0.07; 0.08; /; /. 总氮; 287; 272; 237; 220; 254; /; /. 氟化物; 592; 591; 577; 581; 585; /; /. 石油类; 1.25; 1.30; 1.19; 1.27; 1.25; /; /. 总铬; 162; 166; 167; 163; 164; /; /. 六价铬; 71.2; 69.6; 71.0; 70.0; 70.4; /; /. 镍; 50.3; 50.4; 49.3; 49.6; 49.9; /; /. 污水站出口; pH值; 7.2; 7.2; 7.1; 7.2; 7.1~7.2; 6~9; 达标. 化学需氧量; 35; 29; 33; 35; 33; 50; 达标. 悬浮物; 6; 9; 11; 7; 8; 30; 达标. 氨氮; 0.722; 0.703; 0.697; 0.746; 0.717; 5; 达标. 总磷; 0.22; 0.19; 0.26; 0.24; 0.23; 0.5; 达标. 总氮; 7.91; 7.80; 6.30; 5.94; 6.99; 15; 达标. 氟化物; 2.15; 2.13; 2.22; 2.16; 2.16; 10; 达标. 石油类; 0.43; 0.43; 0.44; 0.44; 0.44; 2.0; 达标. 总铬; 0.052; 0.050; 0.054; 0.049; 0.051; 0.5; 达标. 六价铬; 0.032; 0.033; 0.034; 0.031; 0.032; 0.1; 达标. 镍; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.1; 达标. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、氟化物、石油类、总铬、六价铬、镍均符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表3电镀工业标准标准。. 表7-3 废水处理设施去除效率评价 点位; 控制项目; 进口平均浓度（mg/L）; 出口平均浓度（mg/L）; 实际处理效率（%）; 环评设计去除效率（%）; 是否符合设计效率. 污水处理站; 化学需氧量; 192; 31.38; 83.7; /; /. 悬浮物; 289; 8.63; 97.0; /; /. 氨氮; 4.37; 0.53; 87.9; 85; 是. 总磷; 0.10; 0.20; /; /; /. 总氮; 310; 6.52; 97.9; 85; 是. 氟化物; 715; 2.16; 99.7; /; /. 石油类; 1.46; 0.45; 69.2; /; /. 总铬; 174; 0.06; 100.0; /; /. 六价铬; 74.8; 0.03; 100.0; /; /. 镍; 56.0; ＜0.05; ＞99.9; /; /. 备注; 监测结果表明废水经“A/O 生化系统”处理，氨氮、总氮去除率达到设计要求。. - 废气监测结果 表7-3 有组织废气监测结果 监测点位; DA001排气筒出口. 监测日期; 2021年12月21日; 2021年12月22日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 9379; 9591; 9579; 9589; 9674; 9589; /. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.9; 1.7; 1.8; 2.0; 1.9; 2.0; 20. 排放速率kg /h; 1.69×10-2; 1.53×10-2; 1.63×10-2; 1.82×10-2; 1.74×10-2; 1.82×10-2; /. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; ＜3; ＜3; ＜3; ＜3; ＜3; ＜3; 80. 排放速率kg /h; /; /; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; 30; 33; 28; 27; 30; 28; 180. 排放速率kg /h; 0.272; 0.307; 0.249; 0.249; 0.281; 0.289; /. 监测点位; DA004排气筒出口. 监测日期; 2021年12月21日; 2021年12月22日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 38547; 38677; 38092; 38066; 37444; 37865; /. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.6; 1.8; 1.5; 1.5; 1.7; 1.6; 120. 排放速率kg /h; 6.17×10-2; 6.96×10-2; 5.71×10-2; 5.71×10-2; 6.37×10-2; 6.06×10-2; 1.75. 监测点位; DA002排气筒出口. 监测日期; 2021年12月21日; 2021年12月22日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 34862; 34825; 34928; 35575; 36260; 35877; /. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.5; 1.3; 1.6; 1.4; 1.6; 1.5; 120. 排放速率kg /h; 5.23×10-2; 4.53×10-2; 5.59×10-2; 4.98×10-2; 5.80×10-2; 5.38×10-2; 1.75. 监测点位; DA003排气筒出口. 监测日期; 2021年12月21日; 2021年12月22日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 15917; 15652; 15370; 16851; 17132; 17343; /. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.9; 1.7; 1.7; 1.8; 1.7; 1.8; 120. 排放速率kg /h; 3.02×10-2; 2.66×10-2; 2.61×10-2; 3.03×10-2; 2.91×10-2; 3.12×10-2; 1.75. 监测点位; DA005排气筒出口. 监测日期; 2021年12月21日; 2021年12月22日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 39947; 40638; 40347; 39889; 40221; 40295; /. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; 3.0; 2.3; 3.4; 2.1; 2.4; 3.4; 240. 排放速率kg /h; 0.120; 9.35×10-2; 0.137; 8.38×10-2; 9.65×10-2; 0.137; 0.385. 氟化物; 排放浓度mg/m3; ＜6×10-2; ＜6×10-2; ＜6×10-2; ＜6×10-2; ＜6×10-2; ＜6×10-2; 9.0. 排放速率kg /h; /; /; /; /; /; /; 0.05. 监测点位; DA006排气筒出口. 监测日期; 2021年12月21日; 2021年12月22日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 43250; 43612; 43706; 43245; 43567; 43746; /. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; 2.2; 2.1; 2.7; 3.0; 2.5; 2.3; 240. 排放速率kg /h; 9.52×10-2; 9.16×10-2; 0.118; 0.130; 0.109; 0.101; 0.385. 氟化物; 排放浓度mg/m3; ＜6×10-2; ＜6×10-2; ＜6×10-2; ＜6×10-2; ＜6×10-2; ＜6×10-2; 9.0. 排放速率kg /h; /; /; /; /; /; /; 0.05. 备注; 天然气燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均符合江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，抛光废气颗粒物、酸洗废气氮氧化物、氟化物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。. 表7-4厂界无组织废气监测结果 采样日期; 2021年12月21日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.129; 0.236; 0.336; 0.169; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.117; 0.258; 0.371; 0.178; 合格. 第三次; mg/m3; 0.121; 0.264; 0.350; 0.162; 合格. 氮氧化物; 第一次; mg/m3; 0.017; 0.039; 0.035; 0.031; 0.12; 合格. 第二次; mg/m3; 0.020; 0.042; 0.034; 0.031; 合格. 第三次; mg/m3; 0.017; 0.029; 0.037; 0.033; 合格. 氟化物; 第一次; mg/m3; 1.32×10-2; 1.95×10-2; 1.39×10-2; 1.96×10-2; 0.02; 合格. 第二次; mg/m3; 1.35×10-2; 1.43×10-2; 1.36×10-2; 1.39×10-2; 合格. 第三次; mg/m3; 1.38×10-2; 1.70×10-2; 1.57×10-2; 1.81×10-2; 合格. 采样日期; 2021年12月22日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 颗粒物; 第一次; mg/m3; 0.131; 0.296; 0.388; 0.203; 1.0; 合格. 第二次; mg/m3; 0.120; 0.307; 0.401; 0.195; 合格. 第三次; mg/m3; 0.125; 0.312; 0.395; 0.214; 合格. 氮氧化物; 第一次; mg/m3; 0.013; 0.035; 0.029; 0.046; 0.12; 合格. 第二次; mg/m3; 0.015; 0.029; 0.032; 0.039; 合格. 第三次; mg/m3; 0.015; 0.027; 0.047; 0.038; 合格. 氟化物; 第一次; mg/m3; 1.57×10-2; 1.35×10-2; 1.93×10-2; 1.87×10-2; 0.02; 合格. 第二次; mg/m3; 1.67×10-2; 1.89×10-2; 1.93×10-2; 1.96×10-2; 合格. 第三次; mg/m3; 1.62×10-2; 1.68×10-2; 1.88×10-2; 1.95×10-2; 合格. 备注; 厂界无组织监测因子颗粒物、氮氧化物、氟化物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级无组织排放监控浓度限值。. - 噪声监测结果 表7-5噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位置; 2021年12月21日; 2021年12月22日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 59.5; 49.2; 57.6; 48.2; 65; 55. 厂界南; 58.5; 48.9; 57.8; 48.9; 65; 55. 厂界西; 59.0; 49.0; 58.8; 48.3; 65; 55. 厂界北; 58.5; 48.2; 58.9; 48.9; 65; 55. 判定结果; 本次监测点位厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准. - 振动监测结果 表7-6 振动监测结果 单位：dB 检测点位置; 2022年4月18日; 2022年4月19日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 冲压车间东侧; 65.04; 64.54; 67.04; 64.24; 75; 72. 冲压车间南侧; 64.44; 63.34; 65.64; 62.94; 75; 72. 冲压车间西侧; 63.34; 62.34; 64.44; 62.24; 75; 72. 冲压车间北侧; 67.84; 66.14; 68.14; 65.54; 75; 72. 判定结果; 本次监测点位振动符合GB10070-88《城市区域环境振动标准》工业区集中区标准. 5、污染物排放总量核算 项目废水、废气污染物排放总量核算见表7-7~7-8。 表7-7-1 全厂生活污水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度 （均值，mg/L）; 实际总量; 总量控制; 判定. 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）; 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水量; /; 3600; 3600; 6000; 6000; 合格. CODcr; 190; 0.684; 0.18; 2.16; 0.3; 合格. SS; 65; 0.234; 0.036; 1.74; 0.06; 合格. 氨氮; 12.0; 0.043; 0.018; 0.21; 0.03; 合格. 总磷; 1.24; 0.004; 0.002; 0.03; 0.003; 合格. 总氮; 20.7; 0.075; 0.054; 0.3; 0.09; 合格. 表7-7-2 生产废水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度 （均值，mg/L）; 实际总量; 总量控制; 判定. 废水量; /; 45000; 90000; 合格. CODcr; 32; 1.44; 4.5; 合格. SS; 8.63; 0.39; 2.7; 合格. 氨氮; 0.53; 0.02; 0.45; 合格. 总磷; 0.20; 0.009; 0.045; 合格. 总氮; 6.52; 0.29; 1.35; 合格. 氟化物; 2.16; 0.10; 0.9; 合格. 石油类; 0.45; 0.02; 0.18; 合格. 总铬; 0.06; 0.003; 0.045; 合格. 六价铬; 0.03; 0.001; 0.009; 合格. 总镍; ＜0.05; ＜0.002; 0.009; 合格. 表7-8废气污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物名称; 排放源; 排放浓度均值（mg/L）; 排放速率均值（kg/h）; 年排放时间（h）; 实际排放量（t/a）; 总量控制（t/a）; 判定. 颗粒物; DA004排气筒; 1.6; 0.0616; 3600; 0.222; 0.576; 11.605; 合格. 颗粒物; DA002排气筒; 1.5; 0.0525; 3600; 0.189. 颗粒物; DA003排气筒; 1.8; 0.0289; 3600; 0.104. 颗粒物; DA001排气筒; 1.9; 0.017; 3600; 0.061. 二氧化硫; ＜3; ＜0.0287; ＜0.103; 0.875; 合格. 氮氧化物; 29; 0.274; 0.986; 2.56; 13.31; 合格. 氮氧化物; DA005排气筒; 2.8; 0.111; 7200; 0.799. 氮氧化物; DA006排气筒; 2.5; 0.107; 7200; 0.770. 氟化物; DA005排气筒; ＜0.06; ＜0.00241; 7200; ＜0.02; ＜0.04; 0.42; 合格. 氟化物; DA006排气筒; ＜0.06; ＜0.00261; 7200; ＜0.02.

表八

环境管理检查： 表8-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况。; 本项目编制了环境影响报告表，报告表得到了锡山经济技术开发区安全环保局的批准。. 2; 环保设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。; 已按环评、批复建设环保治理措施，并正常运行，废水、废气经过处理后达标排放，固废已妥善处置，零排放。. 3; 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。; 已建立环境保护管理规章制度。. 4; 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况。; 未设置环境保护监测机构，相关监测工作委托有资质单位进行。. 5; 存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况，企业进行定期突发性环境污染事故应急演练; 本项目有环境应急预案。. 6; 执行环保批复情况。; 对照表4-1 环境影响报告表批复要求落实环评批复均已落实。. 7; 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用。; 已按规定要求处置。. 8; 排污口规范整治情况。; 排污口均已按规范设置采样口，已设置标志牌。. 9; “以新带老”措施。; “以新代老”内容为：对现有酸洗池增加顶盖设施，改现有一级酸雾净化塔为二级酸雾净化塔。现有项目酸洗工序产生的酸洗废气，经2 套二级酸雾净化塔处理后，由2 根15m 高排气筒DA005、DA006排放。.

表九

验收监测结论： 1、废水 厂区排水系统已按“雨污分流、清污分流”的要求建设。全厂清洗废水、冲洗废水、酸雾净化废水和地面冲洗废水等生产废水，经厂内废水处理设施处理后部分回用于生产，部分外排北兴塘河；员工生活污水经化粪池预处理后，接管无锡市锡山区龙亭污水处理有限公司集中处置。 本次生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准。 本次生产废水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、氟化物、石油类、总铬、六价铬、镍均符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表3电镀工业标准。 2、废气 有组织废气来源及污染物如下：（1）热处理工序采用天然气燃烧加热，其产生燃烧废气，污染物以“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物”计，通过17米高DA001（FQ-20082501）排气筒排放。（2）抛光工序产生的粉尘废气，污染物以“颗粒物”计，经现有3套“旋风除尘器+湿式除尘净化塔”处理后，分别从15米高DA002、DA003、DA004（FQ-2、FQ-3、FQ-1）排气筒排放。（3）现有项目酸洗工序产生的酸洗废气，污染物以“氮氧化物、氟化物”计，经酸洗槽两边的侧吸罩捕集，分别经2 套二级酸雾净化塔处理后，由2 根15m 高排气筒DA005、DA006（FQ-20082502、FQ-20082503）排放。 无组织废气来源及污染物如下：（1）以上未完全收集废气，通过车间通风方式排入环境中，污染物以“颗粒物、氮氧化物、氟化物”计。（2）线外制管焊接工序产生的粉尘废气，污染物以“颗粒物”计，其经“移动式焊接烟尘净化器”处理后，在车间内以无组织形式排放。（3）等离子切割工序产生的粉尘废气，污染物以“颗粒物”计，其经“移动式焊烟净化器”处理后，在车间内以无组织形式排放。 有组织废气监测因子天然气燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均符合江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准，抛光废气颗粒物、酸洗废气氮氧化物、氟化物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 厂界无组织监测因子颗粒物、氮氧化物、氟化物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级无组织排放监控浓度限值。 3、噪声 噪声检测结果表明：厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 4、振动 振动检测结果表明：车间外振动监测点昼间、夜间均符合GB10070-88《城市区域环境振动标准》工业区集中区标准。 5、固体废物 第一阶段固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废边角料、废屑、焊渣、废砂布轮、不合格品、废切削液、废显定影液、槽渣、废油桶和废切削液桶、废油、废水处理污泥、废实验试剂瓶。 废边角料、废屑、焊渣、废砂布轮、不合格品外卖给废品回收单位；槽渣、废水处理污泥委托大冶市英达思环保科技有限公司处置，废切削液委托无锡添源环保科技有限公司处置，废油桶和废切削液桶委托江阴市通源包装容器处置有限公司处置，废显定影液、废油、废实验试剂瓶委托无锡能之汇环保科技有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。 5、总量控制 建设单位废水、废气污染物满足总量控制要求，固废达到零排放。 6、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 7、项目厂界外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。