# 无锡中天固废处置有限公司

# 废弃物无害化处理及循环综合利用再提标改造扩建项目“其他事项”说明

# 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将本项目需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

无锡中天固废处置有限公司废弃物无害化处理及循环综合利用再提标改造扩建项目主要为对公司现有项目进行技术改造并新增处置能力、处置类别（HW34增加13000吨/年处置能力，其中硫酸铵9000吨/年、废硫酸3000吨/年、含氟含铵废酸1000吨/年；新增HW22废物处置能力20000t/a），项目建成后全厂处理能力为：处置、利用废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）34500吨/年；废矿物油与含矿物油废物（HW08）2000吨/年；油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）10000吨/年；染料、涂料废液（HW12）5000吨/年；废显影液、定影液（HW16）2000吨/年；表面处理废液（HW17）11500吨/年；废酸（HW34）42500吨/年；废碱（HW35）5000吨/年；含铜废物（HW22）20000吨/年；处理废电路板（HW49）6000吨/年；处置、利用废活性炭（HW02、HW04、HW05、HW06、HW13、HW18、HW39、HW49）8000吨/年；清洗含（HW08、09、12、13、16、17、34、35、37、39、40、06、45）的200L废包装桶（HW49，900-041-49、HW49，900-047-49、HW08，900-249-08）20万只，其中6万只含氮磷，14万只不含氮磷（其中废铁桶5万只/年，废塑料桶9万只/年）；处置、利用废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉（HW13）26000吨/年；一般工业废水碘化钾18000吨/年。本项目本项目HW22处置过程中预处理、蚀刻液配置产生盐酸雾、氨废气经“2#二级酸+二级碱喷淋”处理后，经25m高FQ-2排气筒排放。硝酸铜处置、废硫酸处置、废盐酸处置过程中真空泵排气产生硝酸雾、硫酸雾、盐酸雾经密闭收集、进入收集经“3#二级碱喷淋”装置处理后经25m高FQ-3排气筒排放，无机盐制备中和废气产生的盐酸雾、硫酸雾收集经“3#二级酸二级碱喷淋”置处理后经25m高FQ-3排气筒排放。硝酸铜处置工艺电解工序硝酸雾、含铜废物处置电解工序硫酸雾废气密闭收集、废硫酸处置过程中放料硫酸雾经集气罩收集，进入“4#二级碱喷淋”处置后，经25m高排气筒FQ-4排放。硝酸铜处置工艺中和硝酸雾废气、含铜废物中和工序硫酸雾废气、加药过滤硫酸雾废气，含镍废物处置中和工序硫酸雾、不可回收废酸废碱处置中和工序硫酸雾、盐酸雾、氟化物废气，废硫酸处置反应陈化硫酸雾废气，经管道密闭收集，进入“4#二级酸+二级碱喷淋”处置后，经25m高排气筒FQ-4排放。硝酸铜处置工艺放料硝酸雾、废盐酸处置过程放料盐酸雾废气经集气罩收集，进入“4#二级酸+二级碱喷淋”处置后，经25m高排气筒FQ-4排放。HW09、HW12废物破乳废气非甲烷总烃经管道密闭收集，进入“5#二级酸+二级碱+活性炭吸附”处置后经过35m高排气筒FQ-5有组织排放；有机废液处置电催化氧化工段非甲烷总烃废气经管道密闭收集，进入“5#活性炭吸附”装置循环，不排放。有机废液处置放料废气经集气罩收集、真空泵排气、真空去除COD废气、成品包装废气经管道密闭收集进入“5#二级水喷淋+高温燃烧+碱喷淋”处理，经FQ-5排气。本项目运行过程中需对破乳油泥、废水污泥进行烘箱干燥，此过程产生干燥废气，主要成分为非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度，对设备排气孔采取密闭管道收集，收集效率计100%，进入“5#二级酸+二级碱+活性炭”处理后经FQ-5排放。冷却塔排水经回用水处理装置处理后，与部分夹套冷凝水一起达到回用水标准回用,不得外排。生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后，同部分夹套冷凝水一并通过排污口2#接管梅村水处理厂。其余工艺生产废水、初期雨水、实验室废水、碱喷淋废水、地面清洗废水等经厂区废水站处理后，通过排污口1#接管梅村水处理厂。噪声的环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，暂未为项目主体编制环境保护篇章，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资150万元。

1.2施工简况

无锡中天固废处置有限公司位于无锡新吴区鸿山街道鸿山路66号，项目占地面积20084m2，专业从事工业废水（液）、电子废物、废活性炭、废桶、废树脂的处置利用。，建设期间仅为设备安装，无土建内容。公司已确保了环境保护设施的建设进度以及资金正真落实到位，同时严格对照环评及其审批意见提出的环境保护措施进行逐条建设，并对整个建设过程定期检查监督。

1.3验收过程简况

# 本项目自主验收委托江苏环科检测有限公司进行验收监测，并编制验收监测报告。江苏环科检测有限公司于2022年9月出具验收监测报告，同时根据我公司自行准备的验收所需资料，于2022年10月13日提出本项目的验收意见和结论。本项目在实施过程中已落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求，本项目通过环境保护竣工验收。

1.4公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间严格对照环保法律法规，严格对本公司和施工方进行管理，因此并无收到有关投诉和公众意见。

2其他环境保护措施的落实情况

# 环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

# 公司暂未规划环保组织机构，已安排专人负责公司各环保事项。

（2）环境监测计划

# 公司按照环评设计及审批意见要求，委托有资质单位对项目投入运行后产生的废气、生活污水及噪声进行定期检测。

2.2配套措施落实情况

（1）卫生防护距离

# 本项目现有卫生防护距离范围符合环评及审批意见规定的要求。

3整改工作情况

3.1环保设施整改

# （1）定期清理生活污水化粪池及其接管管路。

# （2）规范各排污口和环保标识牌的设置。

# （3）厂区物料规范有序堆放。

无锡中天固废处置有限公司

2022年10月13日