无锡市西漳特种钢丝厂不锈钢丝制造加工项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：  无锡市西漳特种钢丝厂

编制单位：  无锡市西漳特种钢丝厂

2022年10月

建设单位法人代表：杨富根

编制单位法人代表：杨富根

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：无锡市西漳特种钢丝厂 | 编制单位：无锡市西漳特种钢丝厂 |
| --- | --- |
| 电话： | 电话： |
| 传真：-- | 传真：-- |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡惠山区堰桥街道西漳寺头 | 地址：无锡惠山区堰桥街道西漳寺头 |

表一

| 建设项目名称 |  | 不锈钢丝制造加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 无锡市西漳特种钢丝厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 扩建 搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 无锡惠山区堰桥街道西漳寺头 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 不锈钢丝 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产不锈钢丝700吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产不锈钢丝700吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2011年12月2日 | 开工建设时间 | 2011年12月11日 |  |  |
| 调试时间 |  | 2012年3月1日 | 验收现场监测时间 | 2022年9月27日、 2022年9月28日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 广州市中绿环保有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 100万元 | 环保投资总概算 | 30万元 | 比例 | 30% |
| 实际总概算 |  | 100万元 | 实际环保投资 | 30万元 | 比例 | 30% |
| 验收监测依据 |  | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号）； 4、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（生态环境部办公厅，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）； 5、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 6、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）； 7、广州市中绿环保有限公司于2011年11月编制的《无锡市西漳特种钢丝厂不锈钢丝制造加工项目》环境影响报告表； 8、无锡市惠山区环境保护局对《无锡市西漳特种钢丝厂不锈钢丝制造加工项目环境影响报告表》的批复，2011年12月2日； 9、无锡市西漳特种钢丝厂提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 废水排放执行标准 表1-1 废水排放标准 排放口; 污染物; 最高允许排放限值标准值（mg/L）; 依据标准. 生活污水总排口; pH值; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准. CODcr; 500. SS; 400. TP; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准. 氨氮; 45. 总氮; 70. 废水处理设施出口; pH值; 6.5~8.5; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1标准. CODcr; 60. 铁; 0.3. - 废气排放执行标准 表1-2 废气排放标准 排放口; 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 依据标准. DA001废气排放口; 硫酸雾; 10; /; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2标准. 厂界无组织; 硫酸雾; 1.2; /; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表4标准. 氨; 1.5; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准. - 噪声排放执行标准 表1-3 噪声排放标准 检测类别; 功能区; 标准限值 Leq［dB（A）］; 执行标准. 噪声; 2类功能区; 昼间≤60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 夜间≤50. - 固废排放执行标准 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）。 |

表二

工程建设内容： 无锡市西漳特种钢丝厂成立于2002年05月16日，原位于无锡市惠山区堰桥街道西漳寺头，主要从事不锈钢丝制造加工项目。 由于无锡市地铁建设线的整体规划，企业需调整及搬迁，本企业整体搬迁至无锡市惠山区洛社镇石塘湾社区天授村，租赁无锡市昆仑塑料有限公司厂房设立本项目，项目搬迁后，生产产品、生产规模均保持不变，搬迁完成后全厂产品及规模为：年产不锈钢丝700吨。 无锡市西漳特种钢丝厂于2011年11月委托广州市中绿环保有限公司编制《无锡市西漳特种钢丝厂不锈钢丝制造加工项目环境影响报告表》，该报告表于2011年12月2日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。验收项目于2011年12月开工，2012年3月竣工。验收项目总投资100万元，其中环保投资30万元。 目前项目生产能力已达到验收规模75%以上，主体工程及环保治理设施运行正常，已具备竣工环境保护验收监测条件。 - 项目建设情况 项目建设情况见表2-1。 表2-1项目建设情况一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产量; 实际生产年产量; 备注. 1; 不锈钢丝; 700吨; 700吨; /. - 项目主要设备 项目全厂主要设备见表2-2。 表2-2 建设项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规模型号; 环评设计数量（台）; 实际建设数量（台）; 备注. 1; 氢气退火炉; 90kw; 2; 0; -1. 120kw; 0; 1. 2; 倒立式拉丝机; 550; 2; 2; 不变. 3; 倒立式拉丝机; 350; 2; 2; 不变. 4; 拉丝机; 550; 15; 2; 不变. 5; 卧式拉丝机; 650; 1; 1; 不变. 6; 拉丝机; 350; 3; 4; -1. 7; 直立式拉丝机; 350; 2. 8; 烘箱涂膜缸; /; 3; 1; -2. 9; 酸洗生产线; /; 1; 1; 不变. 10; 废水处理装置; /; 1; 1; 不变. 11; 废气处理装置; /; 1; 1; 不变. 12; 工字轮焊丝层绕机; /; 0; 2; +2. - 公辅及环保工程 建设项目公用及辅助工程见表2-3。 表 2-3 建设项目公辅及环保工程表对照表 类别; 名称; 设计能力; 实际建设内容; 备注. 公用工程; 给水; 180t/a（生活） 216.5t/a（生产）; 180t/a（生活） 216.5t/a（生产）. 排水; 生活污水144t/a; 生活污水144t/a. 生产废水不排放; 生产废水不排放. 环保工程; 有组织; 酸雾废气; 碱液喷淋塔+1根15米高排气筒; 碱液喷淋塔+1根15米高排气筒. 废水; 生活污水; 依托现有化粪池; 依托现有化粪池. 生产废水; 废水处理设施; 废水处理设施. 噪声; 厂房隔声、距离衰减; 厂房隔声、距离衰减. 固废; 固废堆场; 固废堆场. - 环保建设投资 项目环保投资为30万元，占总投资的30%，具体环保投资情况见表2-4。 表2-4 建设项目环保投资一览表 污染源; 环境保护设施名称; 投资估算（万元）; 实际投资（万元）. 酸洗清洗废水废水; 废水处理设施; 15; 15. 生活污水; 化粪池; 依托现有; 依托现有. 冷却水; 循环系统; 2; 2. 废气; 碱液喷淋塔+排气筒; 8; 8. 噪声; 隔声、距离衰减; /; /. 固废; 固废仓库; 5; 5. 合计; 30; 30. - 劳动定员及工作制 全厂共计20人，三班制，每班8小时，年工作300天，年工作时间为7200h。 6、“以新代老”情况 本项目无“以新代老”内容为。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 建设项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 建设项目主要原辅材料消耗情况 序号; 名称; 主要成分; 设计用量 （t/a）; 实际用量（t/a）; 变化情况. 1; 不锈钢; 线径φ5.5mm; 700; 700; 不变. 2; 硫酸; 50%; 5; 5; 不变. 3; 硝酸; 50%; 5; 0; -5. 2、水平衡 全厂用排水平衡图见下图2-1。 图2-1 项目用排水平衡图单位 t/a

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 建设项目生产工艺流程 本项目以线径Φ5.5的不锈钢丝为原料，通过牵引拉伸等生产工序，达到线径Φ0.8~2.0m不等的不锈钢丝产品，生产工艺流程见图2-2。 图2-2 不锈钢丝生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）涂膜、烘干：将原料不锈钢丝盘圆放入涂膜缸涂膜液中，待浸入一段时间后，提出滴干，放入电加热烘箱中烘干，使不锈钢盘丝表面敷盖一层涂膜，涂膜的作用为后道拉丝加工过程中起到润滑功能。 本项目涂膜液主要成份为石灰粉、油脂类物质，能起拉伸润滑作用。 本烘干工序的作用是烘干不锈钢盘丝表面涂膜液中的水份。 （2）拉丝：不绣钢丝通过拉丝机的模具，在牵引力的作用下，使钢丝延伸拉细，达到不锈钢丝规定的产品线径。在通常情况下，线径较细的产品需结合工序（1）涂膜和后道退火工序多次逐级拉伸达到规格尺寸。 （3）除膜（酸洗）、清水清洗：本工序主要是去除经拉伸后残留于不锈钢丝表面的涂膜，项目采用酸洗方式处理，即将不锈钢丝浸入稀酸液中。稀酸液为硫酸。待酸洗除膜完成后由清水清洗。 因此上述处理工序中产生的污染物主要为： ①不锈钢丝表面涂膜酸洗过程中产生酸性废气，项目配套废气净化装置处理。 ②酸洗稀液由于长期酸洗，需更换，因此产生酸性废液。 ③清洗过程中产生酸性清洗废水，酸性清洗废水由项目配套废水治理装置处理。 （4）退火、冷却：由于上述拉丝工序的作用，不锈钢丝内部产生内应力及材质硬度等变化，为改善其材质组织需进行退火处理。退火是将钢加热到适当温度，保温一定时间，然后缓慢冷却，以获得接近于平衡态组织的热处理工艺。 本项目退火热处理工艺的具体操作为：多根不锈钢丝以一定速度匀速通过退火炉，炉温采用电加热，炉膛温度控制在1030-1050℃，炉内通入氨分解产生的氢气保护气体，阻止不锈钢丝高温状况下的表面氧化（此工艺为改革开放后引入的新工艺）。 根据建设方提供，保护气体氢气出项目配套的氨分解制氢装置制得，氨用量预计200kg/月，则年用量2.4~3.0吨，由400kg/瓶的瓶装罐提供。 针对退火炉保护气体氢气，退火炉炉道上部设计成斜面，进料口为偏高位，热气体由进料口逸出，由于氢气（600℃左右）与空气中的氧气结合而燃烧产生火焰。理论上讲最终产物为水。因此本工序无废气污染物产生。 随着退火工序的结束，不锈钢丝进入冷却工序，不锈钢丝串过冷却水槽内多根隔套管（不锈钢丝与水不直接接触），由冷却水作用于隔套管上，与管内热钢丝进行热交换而使不锈钢丝逐渐冷却至常温。因此本工序产生冷却水，冷却水循环使用，不排放。 （5）上盘（或矫直）：收卷后的不锈钢丝根据产品规格要求再进行翻卷或矫直（矫直于矫直机完成，形成直线段不锈钢丝）。最终形成产品供应市场。

项目变动情况 根据生态环境部办公厅文件《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）逐一核查，项目变动情况对照分析见表2-7。 表 2-7 建设项目变动环境影响分析表 类别; 环办环评函〔2020〕688号变动清单; 实际变动情况. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目开发、使用功能未发生变化。. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 生产、处置或储存能力未增大。. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 生产、处置或储存能力未增大，无废水第一类污染物排放。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目生产、处置或储存能力未增大。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目选址未变。. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品品种或生产工艺、主要原辅材料、燃料无变化。. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 物料运输、装卸、贮存方式无变化。. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施无变化. 环境保护措施; 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水、废气污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未调整，无新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；无其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化。. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物利用处置方式无变化。. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 事故废水暂存能力或拦截设施无变化。. 综上所述，根据《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中的内容，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施与环评、批复要求均一致，无重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。清洗废水经厂内废水处理设施处理后回用于生产，不外排；员工生活污水经化粪池预处理后，接管凯发新泉（无锡）水务有限公司集中处置。该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理，接管凯发新泉（无锡）水务有限公司集中处理; 生活污水经化粪池预处理，接管凯发新泉（无锡）水务有限公司集中处理. 2; 酸洗清洗废水; pH、COD、铁离子; 经厂内废水处理设施处理后回用于生产; 经厂内废水处理设施处理后回用于生产. 接管凯发新泉（无锡）水务有限公司深度处理 ★ 生活污水 化粪池 ★ ★ 清洗工序 污水处理设施 清洗废水 图3-1废水排放走向及监测点位图 ★：废水监测点位 - 废气 有组织废气来源及污染物如下：（1）酸洗工序硫酸挥发产生的酸性废气，污染物以“硫酸雾”计，经“碱液喷淋塔”处理后，通过15米高DA001排气筒排放。 无组织废气来源及污染物如下：（1）以上未完全收集废气，通过车间通风方式排入环境中，污染物以“硫酸雾”计。（2）退火工序氨分解装置挥发产生的废气，污染物以“氨气”计，在车间内以无组织形式排放。 废气产生及处理措施情况见表3-2，废气排放走向及监测点位见图3-2。 表3-2 废气排放及防治措施 序号; 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 1; 酸洗; 硫酸雾; 经“碱液喷淋塔”处理后，通过15米高DA001排气筒排放; 经“碱液喷淋塔”处理后，通过15米高DA001排气筒排放. 2; 氨分解装置; 氨; /; 无组织排放. 3; 无组织; 硫酸雾、氨; 无组织排放; 无组织排放. ◎ 酸洗废气 ◎ 15m高DA001排气筒排放 碱液喷淋塔 无组织排放 ○1 ○2、○3、○4 无组织废气 图3-2废气排放走向及监测点位图 ◎：有组织废气监测点位 ○：无组织废气监测点位 3、噪声 项目噪声源主要来退火炉、拉丝机、酸洗生产线、风机等运转设备。通过选用低噪声设备、合理布局、距离衰减、厂房隔声等措施降噪、减振。主要噪声源及防治措施见表3-3。 表3-3建设项目噪声源强情况 序号; 设备名称; 数量（台）; 治理措施. 1; 退火炉; 1; 选用低噪声设备、合理布局、距离衰减、厂房隔声. 2; 拉丝机; 11. 3; 烘箱涂膜缸; 1. 4; 酸洗生产线; 1. 5; 风机; 1. 4、固（液）体废物 固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废酸液、干化污泥。 废酸液、干化污泥委托泰州华昊废金属综合利用有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固体废物的产生和处置情况见表3-4，危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析详见表3-5。 表3-4项目固（液）体废物处置情况表 固废名称; 来源; 固废性质; 危废代码; 环评设计产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废酸液; 酸洗; 危废废物; HW34 900-300-34; 12; 6; 委托有资质单位处置; 委托泰州华昊废金属综合利用有限公司处置. 干化污泥; 水处理; HW17 336-064-17; 50; 50. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 1.2; 1.2; 环卫清运; 环卫清运. 表3-5本项目固（液）体废物处置情况表 序号; 文件规定要求; 实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目产生的危险废物为废酸液（900-300-34）6t/a、干化污泥（336-064-17）50t/a采用密闭塑料桶及吨袋贮存在厂区西侧危废仓库中，面积8平方米，定期委托资质单位处置; 符合. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，设置包边托盘; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 干化污泥采用吨袋贮存，废酸液采用密闭塑料桶贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库建于厂区西侧，面积共8平方米，平时门窗关闭，常做好防雨检查，地面防渗处理，设导流槽、收集池，仓库内设禁火标志，配置灭火器（黄沙）; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目危废仓库不涉及气体净化装置及废气排放; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 危废仓库设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物主要为废酸、干化污泥均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 5、验收监测点位示意图 验收监测具体点位见图3-3。 ▲表示厂界噪声监测点位、★污水监测点位、◎有组织废气监测点位、○无组织废气监测点位。 图3-3验收监测点位示意图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响报告表结论 1.无锡市西漳特种钢丝厂原位于无锡市惠山区堰桥街道西漳寺头，主要从事不锈钢丝制造加工项目。由于无锡市地铁建设线的整体规划，周边企业需调整及搬迁，本企业整体搬迁至无锡市惠山区洛社镇石塘湾社区天授村，租赁无锡市昆仑塑料有限公司厂房继续从事本项目的经营活动，项目搬迁后，生产产品、生产规模、生产工艺均保持不变，年产不锈钢丝700吨/年。本项目搬迁后预计于2012年1月继续生产。 对照国务院批准的《产业结构调整指寻目录》（2005年本）、《无锡市产业结构调整指导目录》（试行）2008年1月，本项目生产工艺、设备和产品均未列入其“限制类”和“淘汰类”目录内，为允许类项自，符合国家及地方产业政策。 2.无锡市西漳特种钢丝厂搬迁后位于无锡市惠山区洛社镇石塘湾社区天授村工业集中小区，租赁无锡市昆仑塑料有限公司厂房，租用面积2500平方米，与无锡市昆仑塑料有限公司为同厂界企业，位于厂区西侧两跨车间内，项目东面为无锡市嘉旺纺织品有限公司；南面为无锡科利达机电科技有限公司；西面为农田；北面为西石路，隔路为雨天物流园。在本项目西北方向约100米外有居民住宅存在，为本项目环境敏感目标。 本项目位于无锡市惠山区洛社镇石塘湾社区天授村工业集中小区，租赁无锡市昆仑塑料有限公司厂房，因此项目选址符合用地规划要求。项目所在地污水由无锡市凯发新泉（无锡）水务有限公司集中处理。目前集污管网己覆盖本项目所在地，具备污水接管集中处理条件，符合环保规划要求。 3.环境质量现状调查表明： 本项目所在地区环境空气的SO2、NO2、PM10的日均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，环境空气质量现状良好； 本项目所在地附近的主要河流为锡澄运河，目前氨氮、总磷等有机物指标未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 本项目所在地噪声质量现状为2类，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类区域标准的功能要求。 4.本项目达标排放及环境影响分析 （1）本项目酸洗工序产生酸性废气，由项目配套的碱液喷淋废气净化塔吸收处理，排放尾气完全能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标潍：即氨氧化物最高允许排放浓度≤240mg/m3，最高允许排放速率（15米）≤0.77kg/h；硫酸雾最高允许排放浓度≤45mg/m3，最高允许排放速率（15米）≤1.5kg/h。对周围大气环境影响很小，不会改变周围大气环境质量。由于本项目搬迁后生产产品、产量、生产工艺均保护不变，因此，项目排放的废气污染物总量不会增加。 （2）本项目退火工序隔套冷却水循环使用，不排放。本项目除膜（酸洗）、清洗工序中产生酸性清洗废水，由项目配套的废水处理设施处理，处理出水继续回用于生产清洗，不排放。因此，对周围水环境无影响。 生活污水经化粪池预处理后排入市镇污水管网，接入凯发新泉（无锡）水务有限公司集中处理，尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1中I标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入锡澄运河，对受纳水体的影响很小，对周围地表水环境影响较小，不会降低现有水体的质量功能类别。 （3）本项目设备设置于室内，经厂房墙壁隔音、距离自然衰减后，其厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标维》（GB12348-2008）表1中的2类标准，对周围环境造成的影响较小。 （4）本项目产生的固体废弃物中：酸洗过程中产生的废酸液，由持证固废处理单位处理；废水处理压滤工序产生的污泥，运至桃花山污泥填埋场填埋；生活垃圾，由镇环卫部门负责清运处置。本项目固体废物经上述处置后对环境基本无影响。 5.综上情况，只要建设单位在本项目实行过程中，加强环境保护意识，严格实行有关规章制度，落实本报告中提出的各项要求，本项目不会对环境造成不良影响，从环保的角度考虑，本项目是可行的。 二、建设项目环境影响报告表批复要求 审批意见： 一、根据惠山区发改局企业投资项目备案通知书（备案号：20110262）及所报《建设项目环境影响报告表》评价结论，从环保角度，同意无锡市西漳特种钢丝厂总投资100万元，从堰桥街道西漳寺头搬迁至洛社镇石塘湾社区天授村〔工业集中区），租用无锡市昆仑塑料有限公司的厂房，原经营范围及产能不变，年产不锈钢丝700吨。限按所报内容、地点、产品和生产工艺流程建设、生产。 二、在项目设计、建设和营运期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合报告表中的内容。 2、排水系统雨污分流。生产废水经处理后回用于生产；冷却水循环使用，零排放，不得设置生产废水排放口；生活污水经预处理达到接管标准后接管污水处理厂处理。 3、烘干、退火电加热；酸洗废气经收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，排放口高度均≥15米。 4、合理布局高噪声设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类标准。 5、按照“零排放”要求落实各类固体疲物综合利用或安全处置指施，废酸等危险废物委托有资质的单位处理，并办理危险废物转移手续。 6、该项目厂界外100米范围为环评报告提出的卫生防护距离，目前卫生防护距离内无环境敏感目标，在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 7、未经审批同意不得擅自改变生产工艺及增加有可能对环境产生影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织生产或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整政到位。 8、所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定进行设置和管理。 三、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，项目建成试运行三个月内向我局提出验收申请，经“三同时”验收合格后方可正式投入运行。 四、本批复自下达之日起5年内有效，项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请按发改局备案要求报相关职能部门审核审批。 无锡市惠山区环境保护局 2011年12月2日 表4-1建设项目实际建设与环评批复对照表 环评审批意见要求; 实际落实情况. 根据惠山区发改局企业投资项目备案通知书（备案号：20110262）及所报《建设项目环境影响报告表》评价结论，从环保角度，同意无锡市西漳特种钢丝厂总投资100万元，从堰桥街道西漳寺头搬迁至洛社镇石塘湾社区天授村〔工业集中区），租用无锡市昆仑塑料有限公司的厂房，原经营范围及产能不变，年产不锈钢丝700吨。限按所报内容、地点、产品和生产工艺流程建设、生产。; 无锡市西漳特种钢丝厂位于洛社镇石塘湾社区天授村〔工业集中区），租用无锡市昆仑塑料有限公司的厂房，全厂产品及规模为：年产不锈钢丝700吨/年。建设内容、地点、产品和生产工艺流程均符合环评及批复的内容。. 建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合报告表中的内容。; 建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局均符合报告表中的内容。. 排水系统雨污分流。生产废水经处理后回用于生产；冷却水循环使用，零排放，不得设置生产废水排放口；生活污水经预处理达到接管标准后接管污水处理厂处理。; 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。清洗废水经厂内废水处理设施处理后回用于生产，不外排；员工生活污水经化粪池预处理后，接管凯发新泉（无锡）水务有限公司集中处置。. 烘干、退火电加热；酸洗废气经收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，排放口高度均≥15米。; 有组织废气来源及污染物如下：（1）酸洗工序硫酸挥发产生的酸性废气，污染物以“硫酸雾”计，经“碱液喷淋塔”处理后，通过15米高DA001排气筒排放。 无组织废气来源及污染物如下：（1）以上未完全收集废气，通过车间通风方式排入环境中，污染物以“硫酸雾”计。（2）退火工序氨分解装置挥发产生的废气，污染物以“氨气”计，在车间内以无组织形式排放。. 合理布局高噪声设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类标准。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中2类标准。. 按照“零排放”要求落实各类固体疲物综合利用或安全处置指施，废酸等危险废物委托有资质的单位处理，并办理危险废物转移手续。; 固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废酸液、干化污泥。 废酸液、干化污泥委托泰州华昊废金属综合利用有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。. 该项目厂界外100米范围为环评报告提出的卫生防护距离，目前卫生防护距离内无环境敏感目标，在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 厂界外100米范围为环评报告提出的卫生防护距离，目前卫生防护距离内无环境敏感目标。. 未经审批同意不得擅自改变生产工艺及增加有可能对环境产生影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织生产或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整政到位。; 未改变生产工艺、未增加对环境产生影响的生产设备。. 所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的规定进行设置和管理。; 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。. 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，项目建成试运行三个月内向我局提出验收申请，经“三同时”验收合格后方可正式投入运行。; 已办理排污许可证，项目环保“三同时”验收中。. 本批复自下达之日起5年内有效，项目的性质、规模、地点、或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请按发改局备案要求报相关职能部门审核审批。; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未发生变化，和环评批复要求一致。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次检测的质量保证严格按照江苏环科检测有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 检测人员经过考核并持有合格证书；所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场检测仪器使用前经过校准。 （1）为保证验收检测过程中废水检测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照，《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。项目水质采样质控统计表见表5-1。 表5-1 水质污染物检测质控结果表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. pH值; 24; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 24; 4; 16.7; 3; 12.5; 0; 0. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 铁; 16; 2; 12.5; 2; 12.5; 0; 0. - 为保证验收检测过程中废气检测的质量，检测布点、检测频次、检测要求等均按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。现场检测前对采样仪器进行校准、标定，仪器示值偏差不高于±5％，仪器可以使用。本项目废气污染物检测质控结果表见表5-2。 表5-2 废气污染物检测质控结果表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 硫酸雾（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 氨（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 硫酸雾（有组织废气）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. - 为保证验收检测过程中厂界噪声检测的质量，噪声检测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。检测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目声级计现场校准结果见表5-3。 表5-3噪声声级计校准结果表 校准日期; 声校准器 型号; 标准噪声值（dB(A)）; 检测前校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）; 校测后校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）. 2022.9.27; AWA6021A; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0. 2022.9.27; AWA6021A; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0. - 验收监测方法及仪器 检测分析方法均使用认可检测分析方法，设备均经过计量或者确认。详见表5-4。 表5-4监测分析方法及检测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-299. 铁; 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1987; 0.03 mg/L; 原子吸收分光光度计; AA240FS; S-L-022. 无组织 废气; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.01 mg/m3; 紫外可见分光光度计; 752N; S-L-236. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130. 综合大气采样器; XA-100型; S-L-304/305/306/307. 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016; 0.005 mg/m3; 离子色谱仪; ICS-900; S-L-025. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130. 综合大气采样器; XA-100型; S-L-304/305/306/307. /; /; /; 综合气象参数仪; NK5500; S-L-125. 有组织 废气; 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016; 0.2 mg/m3; 离子色谱仪; ICS-900; S-L-025. 自动烟尘烟气测试仪; XA-80F; S-L-355. 废气多功能取样管; 1089A; S-L-332. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-237. 声级校准器; AWA6021A; S-L-238.

表六

验收监测内容： 根据该项目工艺和现场了解，本次监测确定对废水、废气、厂界噪声进行监测；详细测试频次见下表： 表6-1 废水监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水排放口; pH值、CODcr、SS、TP、氨氮、总氮; 连续2天，每天监测4次（1个排水口）. 废水处理设施进、出口; pH值、CODcr、铁; 连续2天，每天监测4次. 表6-2 废气监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. DA001排气筒出口; 硫酸雾; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织 （○G1~G4）; 氨、硫酸雾; 连续2天，每天监测3次. 表6-3 噪声监测项目、点位、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区四周布置4个监测点; 等效（A）声级; 连续2天，昼、夜间各监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2022年9月27日、2022年9月28日无锡市西漳特种钢丝厂“不锈钢丝制造加工项目”进行验收监测工作。验收监测期间生产运行基本稳定，环保设施运行正常。该公司工况根据验收监测期间企业提供的产品产量及能源消耗量、废水排放量进行核算，详见表7-1。 表7-1产品产量 序号; 产品名称; 环评全厂年产量; 实际年产量; 实际日产量. 9月27日; 负荷%; 9月28日; 负荷%. 1; 不锈钢丝; 700吨; 700吨; 2吨; 85.7; 2吨; 85.7. 表7-1-2能源消耗量 日期; 水用量 （吨）; 电用量 （度）; 蒸汽用量 （吨）; 燃气用量 （标立方米）. 9月27日; 1.3; 225; /; /. 9月28日; 1.2; 229; /; /. 两天共计; 2.5; 454; /; /. 全厂年用量; 386.5; 6.8万; /; /. 表7-1-3污水排放量 日期; 生活污水排放量（吨）; 生产废水排放量（吨）. 9月27日; 0.50; 0. 9月28日; 0.46; 0. 两天共计; 0.96; 0. 全厂年污水排放量; 144; 0.

验收监测结果： 本次验收监测结果引用江苏环科检测有限公司报告编号为（HKYS22091601）号的监测数据。 - 废水排放监测结果 表7-2-1生活污水监测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 生活污水总排口; 9月 27日; pH值; 7.6; 7.5; 7.6; 7.6; 7.5~7.6; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 215; 243; 230; 254; 234; 500; 达标. 悬浮物; 118; 126; 109; 133; 122; 400; 达标. 氨氮; 22.3; 21.0; 23.2; 21.7; 22.0; 45; 达标. 总磷; 2.11; 2.42; 2.33; 2.23; 2.27; 8; 达标. 总氮; 41.0; 42.4; 48.0; 46.0; 44.4; 70; 达标. 9月 28日; pH值; 7.5; 7.5; 7.6; 7.6; 7.5~7.6; 6~9; 达标. 化学 需氧量; 226; 259; 217; 246; 237; 500; 达标. 悬浮物; 142; 139; 121; 118; 130; 400; 达标. 氨氮; 23.7; 22.0; 23.1; 21.2; 22.5; 45; 达标. 总磷; 2.18; 2.37; 2.26; 2.18; 2.25; 8; 达标. 总氮; 42.1; 46.2; 48.5; 42.6; 44.8; 70; 达标. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准。. 表7-2-2生产废水监测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值或范围. 污水站进口; 9月 27日; pH值; 2.4; 2.4; 2.4; 2.3; 2.2~2.4; /; /. 化学需氧量; 482; 475; 467; 464; 474; /; /. 铁; 2.29×103; 2.20×103; 2.22×103; 2.24×103; 2.24×103; /; /. 污水站出口; pH值; 7.6; 7.6; 7.7; 7.7; 7.6~7.7; 6.5-8.5; 达标. 化学需氧量; 51; 57; 52; 50; 52; 60; 达标. 铁; 0.23; 0.23; 0.22; 0.22; 0.22; 0.3; 达标. 污水站进口; 9月 28日; pH值; 2.3; 2.3; 2.4; 2.4; 2.3~2.4; /; /. 化学需氧量; 452; 466; 458; 473; 462; /; /. 铁; 2.37×103; 2.38×103; 2.39×103; 2.28×103; 2.36×103; /; /. 污水站出口; pH值; 7.3; 7.4; 7.4; 7.4; 7.3~7.4; 6.5-8.5; 达标. 化学需氧量; 54; 52; 55; 56; 54; 60; 达标. 铁; 0.22; 0.22; 0.22; 0.21; 0.22; 0.3; 达标. 判定结果; 本次监测因子pH值、化学需氧量、铁符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1标准. 表7-3 废水处理设施去除效率评价 点位; 控制项目; 进口平均浓度（mg/L）; 出口平均浓度（mg/L）; 实际处理效率（%）; 环评设计去除效率（%）; 是否符合设计效率. 污水处理站; 化学需氧量; 467; 53; 88.65; /; /. 铁; 2.30×103; 0.22; 99.99; /; /. - 废气监测结果 表7-4 有组织废气监测结果 监测点位; DA001排气筒出口. 监测日期; 2022年9月27日; 2022年9月28日; 排放标准. 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量 m3/h; 3205; 3242; 3115; 3091; 3139; 3243; /. 硫酸雾; 排放浓度mg/m3; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; 10. 排放速率kg /h; /; /; /; /; /; /; /. 备注; 硫酸雾废气符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2标准。. 表7-5厂界无组织废气监测结果 采样日期; 2022年9月27日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 硫酸雾; 第一次; mg/m3; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; 1.2; 合格. 第二次; mg/m3; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; 合格. 第三次; mg/m3; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; 合格. 氨; 第一次; mg/m3; 0.01; 0.03; 0.02; 0.02; 1.5; 合格. 第二次; mg/m3; 0.01; 0.02; 0.02; 0.02; 合格. 第三次; mg/m3; 0.01; 0.03; 0.02; 0.02; 合格. 采样日期; 2022年9月28日. 检测项目; 单位; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 排放 标准; 评定 结果. 硫酸雾; 第一次; mg/m3; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; 1.2; 合格. 第二次; mg/m3; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; 合格. 第三次; mg/m3; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; ＜0.005; 合格. 氨; 第一次; mg/m3; 0.01; 0.02; 0.02; 0.03; 1.5; 合格. 第二次; mg/m3; 0.01; 0.02; 0.02; 0.03; 合格. 第三次; mg/m3; 0.01; 0.02; 0.02; 0.02; 合格. 备注; 厂界无组织监测因子硫酸雾符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表4标准，氨符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级新改扩建标准。. - 噪声监测结果 表7-6噪声监测结果 单位：dB（A） 检测点位置; 2022年9月27日; 2022年9月28日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 57.3; 43.4; 57.2; 44.3; 60; 50. 厂界南侧; 58.4; 46.8; 58.0; 45.8; 60; 50. 厂界西侧; 59.3; 48.3; 59.2; 49.1; 60; 50. 厂界北侧; 57.4; 44.4; 57.2; 45.0; 60; 50. 判定结果; 本次监测点位厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准. 4、污染物排放总量核算 项目废水、废气污染物排放总量核算见表7-7~7-8。 表7-7 全厂生活污水污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物 名称; 排放浓度 （均值，mg/L）; 实际总量; 总量控制; 判定. 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）; 接管 （t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水量; /; 144; 144; 144; 144; 合格. CODcr; 236; 0.0340; 0.0058; 0.0432; 0.0072; 合格. SS; 126; 0.018; 0.0014; 0.036; 0.0014; 合格. 氨氮; 22.3; 0.0032; 0.0003; 0.0043; 0.0007; 合格. 总磷; 2.26; 0.0003; 0.0001; 0.0004; 0.0001; 合格. 总氮; 44.6; 0.0064; 0.0014; /; /; 合格. 表7-8废气污染物排放总量核算表（单位：t/a） 污染物名称; 排放源; 排放浓度均值（mg/L）; 排放速率均值（kg/h）; 年排放时间（h）; 实际排放量（t/a）; 总量控制（t/a）; 判定. 硫酸雾; DA001排气筒; ＜0.2; ＜6.34x10-4; 7200; ＜0.005; 0.006; 合格.

表八

环境管理检查： 表8-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况。; 本项目编制了环境影响报告表，报告表得到了无锡市惠山区环境保护局的批准。. 2; 环保设施建造及运行情况，“三废”处理及综合利用情况。; 已按环评、批复建设环保治理措施，并正常运行，废水、废气经过处理后达标排放，固废已妥善处置，零排放。. 3; 环境保护管理规章制度的建立及执行情况。; 已建立环境保护管理规章制度。. 4; 环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况。; 未设置环境保护监测机构，相关监测工作委托有资质单位进行。. 5; 存在潜在突发性环境污染事故隐患的建设项目，制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况，企业进行定期突发性环境污染事故应急演练; 本项目无应急预案。. 6; 执行环保批复情况。; 对照表4-1 环境影响报告表批复要求落实环评批复均已落实。. 7; 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置和回收利用。; 已按规定要求处置。. 8; 排污口规范整治情况。; 排污口均已按规范设置采样口，已设置标志牌。. 9; “以新带老”措施。; 本项目无“以新代老”内容。.

表九

验收监测结论： 1、废水 厂区排水系统已按“雨污分流”的要求建设。清洗废水经厂内废水处理设施处理后回用于生产，不外排；员工生活污水经化粪池预处理后，接管凯发新泉（无锡）水务有限公司集中处置。 本次生活污水监测因子pH值、化学需氧量、悬浮物符合GB 8987-1996《污水综合排放标准》表4三级标准；氨氮、总磷和总氮符合GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准。 本次生产废水监测因子pH值、化学需氧量、铁符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1标准。 2、废气 有组织废气来源及污染物如下：酸洗工序硫酸挥发产生的酸性废气，污染物以“硫酸雾”计，经“碱液喷淋塔”处理后，通过15米高DA001排气筒排放。 无组织废气来源及污染物如下：（1）以上未完全收集废气，通过车间通风方式排入环境中，污染物以“硫酸雾”计。（2）退火工序氨分解装置挥发产生的废气，污染物以“氨气”计，在车间内以无组织形式排放。 有组织废气监测因子硫酸雾废气符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表2标准。 厂界无组织监测因子硫酸雾符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表4标准，氨符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级新改扩建标准。 3、噪声 噪声检测结果表明：厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 4、固体废物 固废主要有职工生活产生的生活垃圾、生产过程产生的废酸液、干化污泥。 废酸液、干化污泥委托泰州华昊废金属综合利用有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。固废零排放。 5、总量控制 建设单位废水、废气污染物满足总量控制要求，固废达到零排放。 6、所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号））的规定进行设置和管理。 7、项目厂界外100米范围内无环境敏感目标，今后在此范围内不建设新的环境敏感目标。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，各污染物均能达标排放，通过环保竣工验收要求。